SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

TEMAT : „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na laboratorium diagnostyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

Część Wyposażenie

OBIEKT: Budynek administracyjny Szpitala Chorób Płuc im św. Józefa w Pilchowicach ul. Dworcowa 31 44 – 145 Pilchowice Działka ewidencyjna numer 826/48 oraz 825/48 obręb: nr 0005 Pilchowice. Jednostka ewidencyjna 240504_2 Pilchowice

INWESTOR: Szpital Chorób Płuc im św. Józefa w Pilchowicach ul. Dworcowa 31 44 – 145 Pilchowice

REWIZJA NR 0

Wrzesien 2024 r.

SPIS TREŚCI:

SST-01 – 	ROBOTY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA ………….……	str. 3 – 13

- SST-01

- ROBOTY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA

- Kody CPV-39000000 	Meble

- Kody CPV-39300000-5	Różny sprzęt

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostarczenia i odbioru mebli oraz wyposażenia w  ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac:

- Dostawą i montażem wyposażenia holu;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczenia technicznego;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczenia szatni brudnej;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczenia szatni czystej;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń sanitarnych;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczenia jadalni;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczenia laboratorium biochemicznego;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczenia archiwum;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczenia zmywalni;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczenia porządkowego;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczenia rozdzielni próbek/punkt przyjęć;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń do dekontaminacji;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczenia śluzy U/F;

- Dostawą i montażem wyposażenia pomieszczenia laboratorium prątka gruźlicy;

- Dostawą i montaż wyposażenia medycznego;

- Dostawą i montażem wyposażenia laboratoryjnego;

- Dostawą i montażem wyposażenia sanitarnego;

- Dostarczenia karty gwarancyjnej na dostarczone elementy wyposażenia.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 z obowiązującymi odpowiednimi normami.

2. MATERIAŁY.

2.1. MEBLE I WYPOSAŻENIE.

2.1.1. Szafa na dokumenty A1

Prostokątna szafa do przechowywania dokumentacji.

Dane techniczne:

- Drzwi, półki, korpus: płyta melaminowana gr. 18mm

- Wieniec górny: płyta melaminowana gr. 25mm

- Tył szafy: płyta HDF 3mm

- Zamek zwykły z wymienną wkładką

- Zawiasy 110 stopni

- Wymiary: H: 185cm, szer.: 80cm,  gł.: 40cm

- 2.1.2 Szafa na dokumenty A2

Prostokątna szafa do przechowywania dokumentacji.

Dane techniczne:

- Drzwi, półki, korpus: płyta melaminowana gr. 18mm

- Wieniec górny: płyta melaminowana gr. 25mm

- Tył szafy: płyta HDF 3mm

- Zamek zwykły z wymienną wkładką

- Zawiasy 110 stopni

- Wymiary: H: 185cm, szer.: 50cm,  gł.: 40cm

2.1.3 Szafka wisząca A3

Prostokątna szafa do przechowywania dokumentacji.

Dane techniczne:

- Drzwi, półki, korpus: płyta melaminowana gr. 18mm

- Wieniec górny: płyta melaminowana gr. 25mm

- Tył szafy: płyta HDF 3mm

- Zamek zwykły z wymienną wkładką

- Zawiasy 110 stopni

- Wymiary: H: 75cm, szer.: 70cm,  gł.: 40cm, 150cm nad podłogą

2.1.4 Szafki pracownicze A4

Szafki dla pracowników do przechowywania ubrań.

Dane techniczne:

- Drzwi, półki, korpus, wieniec górny: blacha malowana proszkowo z otworami wentylacyjnymi

- Zamek zwykły z wymienną wkładką

- Zawiasy 110 stopni

- Liczba szafek: 6 z pojedynczymi drzwiczkami

- W każdej szafce półka górna oraz 2x haczyk metalowy na ściance

- Wymiary: H: 190cm, szer.: 90cm,  gł.: 50cm,

2.1.5 Stół laboratoryjny B1

Stół laboratoryjny przyścienny

Dane techniczne:

- Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną

- Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm

- Wymiary: H:75cm, szer.: 150cm,  gł.: 75cm

- Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.6 Stół laboratoryjny B2

Stół laboratoryjny przyścienny

Dane techniczne:

- Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną

- Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm

- Wymiary: H:75cm, szer.: 170cm, gł.: 75cm

- Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.7 Stół laboratoryjny narożny B3

Stół narożny przyścienny

Dane techniczne:

- Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną

- Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm

- Wymiary: H: 75cm, szer. 125x120cm, gł.: 75cm

- Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.8 Stół B4

Stół laboratoryjny wyspowy

Dane techniczne:

- Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych 30x60mm malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną

- Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm

- Wymiary: H:75cm, szer.: 156cm, gł.: 126cm

- Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.9 Biurko B5

Stół do wykonywania prac biurowych

Dane techniczne:

Konstrukcja: profile stalowe malowane proszkowo

Materiał blatu: płyta melaminowana gr. 20mm

Wymiary: H:75cm, szer.: 138cm, gł.: 60cm

Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.10 Biurko B6

Stół do wykonywania prac biurowych

Dane techniczne:

- Konstrukcja: profile stalowe malowane proszkowo

- Materiał blatu: płyta melaminowana gr. 20mm

- Wymiary: H:75cm, szer.: 150cm, gł.: 60cm

- Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.11 Stół B7

Stół do jadalni

Dane techniczne:

- Konstrukcja: profile stalowe malowane proszkowo

- Materiał blatu: plyta melaminowana gr. 20mm

- Wymiary: H:75cm, szer.: 120cm, gł.: 70cm

2.1.12 Szafka podblatowa szufladowa S1

Szafka montowana do biurka z szufladami

Dane techniczne:

- Konstrukcja: Płyty laminowane z obrzeżami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym, montowane do konstrukcji stalowej stołu

- Wymiary: H: 60cm 13cm nad podłogą,

- szer. 40cm, gł.: 75cm

- Liczba szuflad: 4

2.1.13 Szafka podblatowa S2

Szafka montowana do biurka z półkami

Dane techniczne:

- Konstrukcja: Płyty laminowane z obrzeżami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym, montowane do konstrukcji stalowej stołu

- Wymiary: H: 60cm 13cm nad podłogą,

- szer. 85cm, gł.: 75cm

- Drzwi podwójne na zawiasach do 110zamykane zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

- Liczba półek: 4

2.1.14 Szafka stojąca szufladowa S3

Szafka stojąca z szufladami

Dane techniczne:

- Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Ścianki z płyt laminowanych z obrzeżami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym, montowane do konstrukcji stalowej

- Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm

- Wymiary: H: 60cm+ 2cm blat, 13cm nad podłogą

- szer. 65cm, gł.: 75cm

- Liczba szuflad: 3

- Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.15 Szafka podblatowa szufladowa S4

Szafka montowana pod blatem z szufladami

Dane techniczne:

- Konstrukcja: Płyty laminowane z obrzeżami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym, montowane do konstrukcji stalowej stołu

- Wymiary: H: 75cm +2cm blat, 13cm nad podłogą,

- szer. 60cm, gł.: 60cm

- Liczba szuflad: 4

2.1.16 Szafka podblatowa S5

Szafka montowana pod blatem z półkami

Dane techniczne:

- Konstrukcja: Płyty laminowane z obrzeżami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym, montowane do konstrukcji stalowej stołu

- Wymiary: H: 60cm + cokół 13cm,

- szer. 85cm, gł.: 70cm

- Drzwi podwójne na zawiasach do 110zamykane zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

- Liczba półek: 4

2.1.17 Szafka stojąca S6

Szafka stojąca z półkami

Dane techniczne:

- Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Ścianki z płyt laminowanych z obrzeżami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym, montowane do konstrukcji stalowej

- Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm

- Wymiary: H: 60cm + cokół 13cm +2cm blat,

- szer. 90cm, gł.: 75cm

- Drzwi podwójne na zawiasach do 110zamykane zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

- Liczba półek: 4

- Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.18 Blat ze zlewem Z1

Blat ze zlewem jednokomorowym

Dane techniczne:

- Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat

- Bateria stojąca z elastyczną wylewką, rurka z tworzywa w oplocie stalowym

- Blat z płyty HPL, Drzwi, półki, korpus: płyta melaminowana gr. 18mm, Drzwi podwójne na zawiasach do 110zamykane zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

- Tył szafy: płyta HDF 3mm

- Wymiary: H: 90cm, szer. 150cm, gł.: 60cm

2.1.19 Blat ze zlewem Z2

Blat ze zlewem jednokomorowym

Dane techniczne:

- Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat

- Bateria stojąca z elastyczną wylewką, rurka z tworzywa w oplocie stalowym

- Blat z płyty HPL, Drzwi, półki, korpus: płyta melaminowana gr. 18mm, Drzwi podwójne na zawiasach do 110zamykane zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

- Tył szafy: płyta HDF 3mm

- Wymiary: H: 90cm, szer. 116,5cm, gł.: 60cm

2.1.20 Blat ze zlewem Z3

Blat ze zlewem jednokomorowym

Dane techniczne:

- Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy, wpuszczany w blat

- Bateria stojąca z elastyczną wylewką, rurka z tworzywa w oplocie stalowym

- Blat z płyty HPL, Drzwi, półki, korpus: płyta melaminowana gr. 18mm, Drzwi podwójne na zawiasach do 110zamykane zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

- Tył szafy: płyta HDF 3mm

- Wymiary: H: 90cm, szer. 116,5cm, gł.: 60cm

2.1.21 Blat ze zlewem Z4

Blat ze zlewem jednokomorowym

Dane techniczne:

- Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy, wpuszczany w blat, blat z płyty HPL,

- Bateria stojąca z elastyczną wylewką, rurka z tworzywa w oplocie stalowym

- Wymiary: H: 2cm blat 88cm nad podłogą, szer. 140cm, gł.: 60cm

2.1.22 Blat ze zlewem w laboratorium Z5

Blat ze zlewem jednokomorowym

Dane techniczne:

- Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat

- Bateria stojąca z elastyczną wylewką, rurka z tworzywa w oplocie stalowym

- Ścianki z płyt laminowanych z obrzeżami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym, montowane do konstrukcji stalowej

- Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm

- Drzwi podwójne na zawiasach do 110zamykane zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

- Wymiary: H: 90cm, szer. 90cm, gł.: 60cm

2.1.23 Fotel biurowy

Dane techniczne:

Mechanizm:

- regulacja wysokości siedziska

- synchroniczna zmiana kątów oparcia i siedziska z możliwością manualnego ustawienia napięcia sprężyn

podłokietniki:

- regulacja szerokości

- regulowany góra- dół

Siedzisko tapicerowane

Zagłówek stały, tapicerowany

2.1.24 Krzesło

Dane techniczne:

- Wysokość siedziska: 460mm

- Głębokość siedziska: 420mm

- Szerokość siedziska: 390mm

- Szerokość: 580mm

- Pełna wysokość: 860mm

- Materiał siedziska: sklejka laminowana

- Materiał podstawy: Stal

2.1.25 Lodówka

Lodówka spożywcza na potrzeby socjalne pracowników

Dane techniczne:

Lodówka jednodrzwiowa kompaktowa z zintegrowanym zamrażalnikiem

Wymiary: H: 150cm, szer. 60cm, gł.: 60cm

2.2. WYPOSAŻENIE SANITARNE  .

2.2.1 miska ustępowa:

- miska wisząca, lejowa

- odpływ poziomy

- wysokość: max.46 cm, z deską max. 48 cm

2.2.2 poręcze:

- montowane w odległości 40 cm do osi muszli, na wysokości 80 cm,

- długość: 90 cm - zastosować jeden pochwyt opuszczany, jeden mocowany na stałe

2.2.3 podajnik papieru toaletowego:

- montować na wysokości 65 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej

2.2.4 podajnik ręczników papierowych:

- montować na wysokości 100 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi umywalki

2.2.5 umywalka:

- umywalka z otworem, z przelewem o wymiarach 55x52,5 cm

- montowana: górna krawędź – 80 cm, dolna krawędź – nie niżej niż 60 cm

- bateria uruchamiana dźwignią z przedłużonym uchwytem

2.2.6 lustro:

- wymiar: 58 x 85 cm lub większe

- montowane nie wyżej niż 100cm od poziomu posadzki

- regulacja osi poziomej

2.2.7 dozownik do mydła:

- montować na wysokości 100 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi umywalki

2.2.8 dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią.

- montować na wysokość 100 cm od posadzki w okolicy przedniej krawędzi umywalki

2.2.9 suszarka do rąk elektryczna:

- montować na wysokości 100 cm od posadzki, w okolicy bocznej krawędzi umywalki

2.2.10 szczotka WC:

- montować na wysokości 10 cm od posadzki, w okolicy bocznej krawędzi miski ustępowej

2.2.11 kosz na śmieci wiszący:

- montować na wysokości 10 cm od posadzki, w okolicy bocznej krawędzi umywalki

2.2.12 haczyki na ubrania:

- montować na wysokości 110 cm od posadzki na drzwiach

2.2.13 prysznic:

- pojedyncza ścianka szklana

- wymiary: H.: 195cm, szer. 90cm

- szkło hartowane gr. 6mm

- montaż na profilach aluminiowych

- wyposażony w deszczownicę termostatyczną z baterią, materiał: stal nierdzewna,

2.3. WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE.

2.3.1. Stanowisko komputerowe

Stanowisko komputerowe jako element wyposażenia.

2.4. Gaśnica z proszkiem.

Gaśnica z proszkiem przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku. Szczególnie zalecana jest do zabezpieczania różnych typów samochodów, garaży, magazynów, hurtowni, zakładów przemysłowych i energetycznych, biur szkół, hoteli, mieszkań oraz budynków jedno i wielorodzinnych.

Dane techniczne:

- Zakres stosowania			A, B, C

- Masa środka gaśniczego			4 kg

- Czynnik roboczy				Azot N 2

- Min czas działania			15 s

- Ciśnienie próbne zbiornika		26 bar

- Ciśnienie robocze gaśnicy		15 bar

- Masa całkowita gaśnicy			6,7 kg

- Max napięcie gaszonego obiektu	245 000 V

- Min temperatur stosowania 		-30 ºC

- Min temperatur stosowania 		+60 ºC

- Wysokość gaśnicy			425 mm

- Średnica zbiornika			150 mm

2.5. BADANIE W MIEJSCU DOSTAWY.

Każda partia mebli z wyposażeniem przed jej montażem musi uzyskać akceptację inwestora i inspektora nadzoru. Wszystkie elementy wyposażenia korytarzy ogólnodostępnych muszą nosić cechy i spełniać wymagania trudno zapalności.

Każdy element dostarczony do pracowni podlega odbiorowi pod względem:

- jakości dostarczonych mebli i wyposażenia

- zgodności z atestami wytwórcy

- jakości wykonania z uwzględnieniem montażu

Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem i ustawieniem

zamówionych mebli i wyposażenia ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia musi posiadać zgodność z Polskimi Normami lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi dopuszczenia wyrobu do obrotów towarów, odpowiadać wymogom przeciwpożarowym, spełniać warunki BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiedniego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.

4. TRANSPORT.

Transport wyposażenia zasadniczego należy zamówić u dostawcy wyposażenia.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania Ogólne”. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Roboty powinny być wykonywane w odpowiedniej kolejności.

5.2. Wykonanie robót.

Niezbędnym jest po zakończeniu robót wykończeniowych w pomieszczeniach kuchennych dokonanie inwentaryzacji pomieszczeń i przy ewentualnych odchyłkach od wymiarów projektowych przeanalizowanie czy nie wpłyną one na wymiary wyposażenia technologicznego. Przed montażem mebli należy uwzględnić dostosowanie wymiarów mebli do rzeczywistej powierzchni wykonanych pomieszczeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt. 6.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

- 7.2. Jednostka obmiarowa.

- Jednostką obmiarową jest 1 szt. Oraz 1 kpl. (sztuka oraz komplet) zakupionego wyposażenia. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej                 z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                              w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Wymagania Ogólne.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robót

- Dziennik budowy

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową                    i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5. Specyfikacji Technicznej. Odbiór częściowy dotyczy robót zanikających.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące materiały :

- Dokumenty jak przy odbiorze częściowym

- Protokóły wszystkich odbiorów częściowych

- Protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie z pkt. 5. SST.

- Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- Zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami                       w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek

- Aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany                       i uzupełnienia

- Protokóły z przeprowadzonych prób i badań

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718.