# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH

| PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ 2xDN40-DN80 (Lc=73,2m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rurociągi, armatura i kształtki preizolowane |  |  |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN40/110 - dł. 12m | szt. | 1 |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN50/125 - dł. 12m | szt. | 1 |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN65/140 - dł. 12m | szt. | 7 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN40/110 - dług. ramion 1x1m | szt. | 4 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN50/125 - dług. ramion 1x1m | szt. | 6 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN65/140 - dług. ramion 1x1m | szt. | 6 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN65/140 - dług. ramion 1,5x1,5m | szt. | 2 |  |
|  | Mufa kolanowa o dowolnym kącie dla rur preizolowanych pojedynczych DN65/140 - dług. ramion 1x1m, kąt - 14° (D2) | szt. | 2 |  |
|  | Mufa kolanowa o dowolnym kącie dla rur preizolowanych pojedynczych DN65/140 - dług. ramion 1x1m, kąt - 45° (D6A, D6B) | szt. | 4 |  |
|  | Zespół złącza DN40/110 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 10 |  |
|  | Zespół złącza DN50/125 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 15 |  |
|  | Zespół złącza DN65/140 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 32 |  |
|  | Trójnik prostopadły wzmocniony preizolowany DN65/140-DN40/110-DN65/140–redukcyjny, długość rury gł.-standard | szt. | 2 |  |
|  | Trójnik prostopadły wzmocniony preizolowany DN65/140-DN50/125-DN65/140–redukcyjny, długość rury gł.-standard | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN40/110 | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN50/125 | szt. | 4 |  |
|  | Redukcja preizolowana DN65/140 na DN50/125 | szt. | 2 |  |
|  | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy (end-cap) dla rur preizolowanych pojedynczych DN40/110 | szt. | 2 |  |
|  | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy (end-cap) dla rur preizolowanych pojedynczych DN50/125 | szt. | 4 |  |
|  | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy (end-cap) dla rur preizolowanych pojedynczych DN65/140 | szt. | 2 |  |
|  | Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40 | szt. | 52 |  |
|  | Przejście przez ścianę - pierścień gumowy dla rur preizolowanych pojedynczych DN40/110 | szt. | 6 |  |
|  | Przejście przez ścianę - pierścień gumowy dla rur preizolowanych pojedynczych DN50/125 | szt. | 12 |  |
|  | Przejście przez ścianę - pierścień gumowy dla rur preizolowanych pojedynczych DN65/140 | szt. | 10 |  |
|  | Taśma smarna | kpl | - |  |
| Uwaga: rzeczywistą ilość elementów ustalić na montażu |  |  |  |  |

Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z normami.

Zestawienie materiałów obejmuje materiały i urządzenia podstawowe. niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.