Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 1 Wózek do transportu chorych - 4 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| LP | ## OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne 2060 x 750 mm (+/- 20 mm) | TAK podać |  |
|  | Wymiary leża 1930 x 650 mm (+/- 20 mm) | TAK podać |  |
|  | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 600 - 900 mm (+/- 20 mm) | TAK podać |  |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna +/- 12 ˚ (+/-2o) | TAK podać |  |
|  | Leże 2 segmentowe, w tym 1 segment ruchomy | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 70o | Tak, podać |  |
|  | Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca przy każdym narożniku. | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 230 kg | TAK podać |  |
|  | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych. Kolumny zabezpieczone tworzywowymi pierścieniami chroniącymi przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz. | TAK |  |
|  | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | TAK |  |
|  | Materac o grubości min 60mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h. Materac z wysuwanymi obustronnie wkładkami transportowymi, wysuwanymi z materaca, niwelującymi przestrzeń pomiędzy wózkiem a np. łóżkiem w czasie przekładania pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony od strony głowy i nóg wysuwane szczyty, służące jednocześnie do transportu wózka. Szczyty wysuwane są z leża | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - materac opisany powyżej, - wysuwane z blatu uchwyty/szczyty do prowadzenia wózka, | TAK |  |
|  | Okres gwarancji : min. 24 miesiące | TAK |  |

Termin dostawy: max. 42 dni od daty podpisania umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet 1 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do transportu chorych | 4 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN