Załącznik nr 7 do SWZ stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych

- Na drogach gminnych wprowadzone zostały zróżnicowane standardy zimowego utrzymania:

Standard IV – drogi  na terenie miasta,

Standard V – drogi na terenie gminy (sołectwa)

Standard VI -  pozostałe odcinki dróg

Powyższe standardy różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Czas występowania odstępstw od ustalonego standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opadów śniegu lub pojawienia się śliskości i jest zróżnicowany dla różnych standardów.

| Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu |  |  | Od stwierdzenia występowania zjawisk |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |
| IV. | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | luźny śnieg zajeżdżony zaspy języki śniegowe | - - - - | 6 godz. występuje 8 godz. występują | W miejscach wyznaczonych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gołoledź pośnieg lodowica | - - - |  | 8 godz. 10 godz. 8 godz. |  |
|  |  | Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jedne pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | luźny śnieg zajeżdżony zaspy nabój śnieżny | - - - - | 16 godz. występuje występują do 24h występuje | W miejscach wyznaczonych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gołoledź pośnieg |  | - - |  | 8 godz. 8 godz. |
|  |  | Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi | luźny śnieg zajeżdżony zaspy nabój śnieżny | - - - - | występuje występuje występuje do 48 godz. występuje | W miejscach wyznaczonych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | wszystkie rodzaje śliskość |  | - - |  | Po odśnieżaniu 2 godz. |

- Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz wielkość natężenia ruchu, drogi gminne zostały również zróżnicowane ze względu na kolejność odśnieżania:

- Ulice na terenie miasta Kępice, w tym ulica Kruszka i ulica Kępka – nie dotyczy chodników;

- Drogi i chodniki gminne: droga Kępice – Osieczki, Kruszka - Żelice, Biesowice, Warcino;

- Drogi i chodniki gminne: droga Ciecholub, Darnowo, Barcino, Kotłowo, Bronowo, Barwino, Korzybie, Osieki, Obłęże;

- Drogi i chodniki gminne: Osowo, Podgóry, Mzdowiec, Mzdowo i Mzdówko;

- Drogi i chodniki gminne: droga Pustowo, Płocko, Polichno i Przytocko.