FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

modyfikacja z dnia 24.10.2023 r.

Informacje ogólne

- Zamawiający pozostawia Wykonawcom dowolność w zakresie oferowania urządzeń wyposażonych w tonery zintegrowane z bębnem lub  wykonane jako niezależne od siebie elementy.

- Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń wyposażonych w momencie dostawy w toner o zmniejszonej pojemności -  tzw. startowy - niż toner przewidziany przez producenta urządzenia do typowego użytkowania.

- Wszystkie tonery w tabeli 7 stanowią materiały eksploatacyjne do oferowanych urządzeń (tabele od 1 do 6). Tonery muszą spełniać wymogi producenta w zakresie użytkowania materiałów eksploatacyjnych (uzyskiwana jakość wydruku, wydajność, żywotność) i  mają być kompatybilne z oferowanym modelem urządzenia. Tonery nie mogą naruszać ani ograniczać warunków eksploatacji i  zakresu udzielanej gwarancji producenta. Użytkowanie oferowanych tonerów musi uprawniać do realizacji świadczeń gwarancyjnych przez producenta urządzenia w szczególności do usuwania wad z przyczyn leżących 
w danym sprzęcie na koszt producenta lub wskazanych (uprawnionych) przez niego podmiotów.

- Urządzenia (tabele od 1 do 7) w momencie dostawy muszą być kompletne tj. wyposażone w kabel zasilający, wszystkie materiały eksploatacyjne i być gotowe do pracy. Mają być wyposażone w tonery, które muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Przez produkt nowy  należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nieeksploatowanego, w szczególności nienoszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, oryginalne opakowanie etc.

- Urządzenia (tabele od 1 do 3) mają być wyprodukowane z materiałów mających zredukowany wpływ na środowisko naturalne i posiadać stosowne  do tego oznakowanie ekologiczne, np. certyfikat BLUE ANGEL, Nordic Swan lub równoważnej ……………………………………………….……………………………………………….

TABELA 1. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne MFPM1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 przeznaczone do małych grup roboczych, o możliwościach: monochromatyczna drukarka, kopiarka, kolorowy skaner. Kopiowanie i drukowanie materiałów związanych z tokiem prac administracyjnych. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | - metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED - prędkość kopiowania A4 minimum 33 str./min - czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 10,0 sekundy - obsługiwana gramatura papieru ≥ 160 g/m2 - wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy - taca odbiorcza o pojemności minimum 120 arkuszy - wbudowany automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 50 arkuszy - automatyczny druk dwustronny - interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 - obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 - rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi - rozdzielczość optyczna skanowania: minimum 600 x 600 dpi - tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN - wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF |  |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 3000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. normy ISO/IEC 19752 albo ISO/IEC 19798 lub równoważnej ……………………………………………….……….. |  |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | - obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11, macOS 13.x - możliwość drukowania bezpośrednio z urządzeń opartych na systemie Android i z urządzeń typu iPad, iPhone. |  |

TABELA 2. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne MFPM2

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 przeznaczone do małych grup roboczych o możliwościach: monochromatyczna drukarka, kopiarka, kolorowy skaner. Kopiowanie i drukowanie materiałów związanych z tokiem prac administracyjnych i obsługi studenta jak również druk pism okolicznościowych. Archiwizacja (skanowanie) materiałów papierowych na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów jak również przetwarzaniu innych materiałów niż typowo biurowe np.: zdjęcia, archiwalne druki z zachowaniem wysokiej czytelności i jakości kopii elektronicznej. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | - metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED - prędkość kopiowania A4 minimum 40 str./min - czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 8,0 sekundy - obsługiwana gramatura papieru ≥ 200 g/m2 - wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy - wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 50 arkuszy - taca odbiorcza o pojemności minimum 150 arkuszy - wbudowany automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 40 arkuszy i gramaturze minimum 80gm/m2 - automatyczny druk dwustronny - interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0, dedykowane (dodatkowe) gniazdo USB do druku bezpośredniego dla plików w formacie .pdf - obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 - rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi - prędkość skanowania w kolorze: minimum 20 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi) - rozdzielczość optyczna skanowania: minimum 600 x 600 dpi. - tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, email, skanowanie bezpośrednio do dedykowanego portu USB - wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF |  |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 8000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. normy ISO/IEC 19752 albo ISO/IEC 19798 lub równoważnej ……………………………………………….. |  |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | - obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11, macOS 13.x, Windows Server 2019 - możliwość drukowania bezpośrednio z urządzeń opartych na systemie Android i z urządzeń typu iPad, iPhone. |  |

TABELA 3. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne MFPM3

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 o możliwościach: monochromatyczna drukarka, kopiarka, kolorowy skaner. Kopiowanie i drukowanie materiałów związanych z tokiem prac administracyjnych i obsługi studenta jak również druk pism okolicznościowych. Archiwizacja (skanowanie) materiałów papierowych na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów, skanowanie ankiet związanych z procesem oceny jakości kształcenia i przetwarzanie innych materiałów niż typowo biurowe np.: zdjęcia, archiwalne druki z zachowaniem wysokiej czytelności i jakości kopii. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | - metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED - prędkość kopiowania A4 minimum 45 str./min - czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 8,0 sekundy - obsługiwana gramatura papieru ≥ 200 g/m2 - wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 520 arkuszy - wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 50 arkuszy - taca odbiorcza o pojemności minimum 250 arkuszy - wbudowany automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 80 arkuszy i gramaturze minimum 80gm/m2 - automatyczny druk dwustronny - interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, dedykowane (dodatkowe) gniazdo USB do druku bezpośredniego dla plików w formacie .pdf, - obsługa standardów bezpieczeństwa: SSL/TLS, IPsec, SNMPv3, 802.1x - obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 - rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi - automatyczne skanowanie dwustronne - prędkość skanowania dwustronnego: minimum 100 obrazów/min. - tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, email, skanowanie bezpośrednio do dedykowanego portu USB - wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF - wbudowany czytnik NFC obsługujący karty bezstykowe w standardzie MIFARE do autoryzacji użytkowników |  |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 12000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. normy ISO/IEC 19752 albo ISO/IEC 19798 lub równoważnej …………………………………………………... |  |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | - obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11, macOS 13.x, Windows Server 2019 - możliwość drukowania bezpośrednio z urządzeń opartych na systemie Android i z urządzeń typu iPad, iPhone. |  |

TABELA 4. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe MFPK1

| Element konfiguracji | Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie drukujące w formacie A4. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne. | Należy podać: producent…………………………….…… model………………………………………… |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | - prędkość drukowania A4 w kolorze (w dowolnej jakości): ≥ 16 obrazów/min - czas wykonania pierwszego wydruku w trybach: czerni: ≤ 6 sekund, kolor ≤ 8 sekund - obsługiwana gramatura papieru: ≥ 300 g/m2 - automatyczny druk dwustronny - wbudowany automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 20 arkuszy - wbudowany zasobnik papieru w formacie A4 o pojemności min. 150 arkuszy - co najmniej jednowierszowy wyświetlacz i przyciski nawigacyjne - interfejsy: USB, WiFi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |  |
| Pozycja 3: Wyposażenie | Komplet materiałów eksploatacyjnych, pozwalających na wydruk średnio co najmniej 7500 stron w trybie monochromatycznym i 5000 str. w kolorze. |  |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | - rozdzielczość fizyczna druku, tryb kolor: minimum 1200 x 600 dpi - obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11, macOS 13.x, Windows Server 2019 |  |
| Pozycja 5: Skanowanie | - prędkość skanowania w kolorze: minimum 6 obrazów/min. - optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 1200 x 1200 dpi. - tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN, - wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF |  |
| Pozycja 6: Gwarancja | Gwarancja producenta na okres 36 miesięcy. |  |

TABELA 5. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe MFPK2

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 o możliwościach: kolorowa drukarka, kopiarka, kolorowy skaner. Kopiowanie i drukowanie materiałów związanych z tokiem prac dydaktycznych, administracyjnych i obsługi studenta. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | - metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED - prędkość drukowania A4 w kolorze minimum 18 str./min - czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 16,0 sekundy - obsługiwana gramatura papieru ≥ 160 g/m2 - wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy - wbudowany podajnik ręczny - taca odbiorcza o pojemności minimum 150 arkuszy - wbudowany automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 50 arkuszy i gramaturze minimum 80gm/m2 - automatyczny druk dwustronny - interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n - obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 - rozdzielczość fizyczna druku w kolorze: minimum 600 x 600 dpi - rozdzielczość optyczna skanowania: minimum 600 x 600 dpi - tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, email - wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF |  |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | - urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 3000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem czarnym wg. normy ISO/IEC 19752 albo ISO/IEC 19798 lub równoważnej ……………………………………….…….. - urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 2300 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem kolorowym (C/M/Y) wg. normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej ………………………………………….. |  |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | - obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11, macOS 13.x, Windows Server 2019 - możliwość drukowania bezpośrednio z urządzeń opartych na systemie Android i z urządzeń typu iPad, iPhone. |  |

TABELA 6. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe MFPK3

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 o możliwościach: kolorowa drukarka, kopiarka, kolorowy skaner. Kopiowanie i drukowanie materiałów związanych z tokiem prac dydaktycznych, administracyjnych i obsługi studenta. Archiwizacja (skanowanie) materiałów papierowych na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów, skanowanie ankiet związanych z procesem oceny jakości kształcenia i przetwarzanie innych materiałów niż typowo biurowe np.: zdjęcia, archiwalne druki z zachowaniem wysokiej czytelności i jakości kopii. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | - metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED - prędkość kopiowania A4 w kolorze minimum 30 str./min - czas wykonania pierwszego wydruku (z trybu gotowości) nieprzekraczający 16,0 sekundy - obsługiwana gramatura papieru ≥ 160 g/m2 - wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy - wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 50 arkuszy - taca odbiorcza o pojemności minimum 150 arkuszy - wbudowany automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 50 arkuszy i gramaturze minimum 80gm/m2 - automatyczny druk dwustronny - interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, dedykowane (dodatkowe) gniazdo USB do druku bezpośredniego dla plików w formacie .pdf - obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6 - rozdzielczość fizyczna druku w kolorze: minimum 1200 x 600 dpi - prędkość skanowania dwustronnego w kolorze: minimum 55 obrazów/min. - rozdzielczość optyczna skanowania: minimum 1200 x 1200 dpi - tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, email, skanowanie bezpośrednio do dedykowanego portu USB - wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF - wbudowany czytnik kart NFC - Typowe zużycie energii (TEC) nie przekraczające 1,9 kWh/tydzień |  |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | - urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 9000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem czarnym wg. normy ISO/IEC ISO/IEC 19752 albo 19798 lub równoważnej …………………………………………….... - urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 6000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem kolorowym (C/M/Y) wg. normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej ………………………………………..…….. |  |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | - obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11, macOS 13.x, Windows Server 2019 - możliwość drukowania bezpośrednio z urządzeń opartych na systemie Android i z urządzeń typu iPad, iPhone. |  |

TABELA 7. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe MFPK4

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 o możliwościach: kolorowa drukarka, kopiarka, faks, kolorowy skaner. Kopiowanie i drukowanie materiałów związanych z tokiem prac dydaktycznych (w tym dyplomów, folderów informacyjnych), administracyjnych i obsługi studenta. Archiwizacja (skanowanie) materiałów papierowych na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów, skanowanie ankiet związanych z procesem oceny jakości kształcenia i przetwarzanie innych materiałów niż typowo biurowe np.: zdjęcia, archiwalne druki z zachowaniem wysokiej czytelności i jakości kopii. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | - metoda druku: elektrostatyczna (laserowa) lub LED - prędkość drukowania A4 w kolorze minimum 35 str./min - czas wykonania pierwszej kopii w kolorze nieprzekraczający 9,0 sekundy - obsługiwana gramatura papieru ≥ 220 g/m2 - wbudowana uniwersalna kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy - wbudowany podajnik ręczny o pojemności 100 arkuszy - taca odbiorcza o pojemności minimum 200 arkuszy - wbudowany jednoprzebiegowy podajnik oryginałów o pojemności minimum 50 arkuszy i gramaturze minimum 80gm/m2 - automatyczny druk dwustronny - interfejsy: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0, dedykowane (dodatkowe) gniazdo USB do druku bezpośredniego dla plików w formacie .pdf - wbudowany dysk twardy o pojemności min. 200 GB - obsługiwane języki druku (emulacja): PCL6, PostScript3 - rozdzielczość fizyczna druku w kolorze: minimum 1200 x 1200 dpi - prędkość skanowania w kolorze (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi): jednostronnie minimum 40 obrazów/min, dwustronnie minimum 80 obrazów/min, - tryby skanowania: obsługa standardu TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, email, skanowanie bezpośrednio do dedykowanego portu USB - wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF |  |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | - urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 17000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem czarnym wg. normy ISO/IEC 19752 albo ISO/IEC 19798 lub równoważnej ……………………………………………….. - urządzenie musi umożliwiać wykonanie co najmniej 6000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem kolorowym (C/M/Y) wg. normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej ……………………………………………….. |  |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | - obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11, macOS 13.x, Windows Server 2019 |  |

TABELA 8. DRUKARKA ETYKIET DE

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | # Sieciowa drukarka etykiet | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | - Druk termiczny - Możliwy druk o szerokości co najmniej 60 mm - Rozdzielczość druku: min. 300 x 300 dpi - Wbudowana pamięć: min. 6 MB - Obsługiwana szerokość etykiet: od 12 mm do 62 mm - Interfejsy: USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wireless Direct, Bluetooth - Przesyłanie szablonu z komputera Tak |  |
| Pozycja 3: Wydajność materiałów eksploatacyjnych | - Typ Rolki DK (etykiety DK / taśma ciągła DK) |  |
| Pozycja 4: Wsparcie techniczne | - obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11, macOS 13.x, Windows Server 2019 |  |

TABELA 9. Zapasowe materiały eksploatacyjne – tonery

| L.P. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia MFPM1 z tabeli 1 o deklarowanej wydajności minimum 3000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19752 albo ISO/IEC 19798 lub równoważnej ………….. | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 2: | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia MFPM2 z tabeli 2 o deklarowanej wydajności minimum 8000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19752 albo ISO/IEC 19798 lub równoważnej …………... | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 3: | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia MFPM3 z tabeli 3 o deklarowanej wydajności minimum 12 000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19752 albo ISO/IEC 19798 lub równoważnej …………………………….... | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 4: | Butelka z atramentem czarnym do urządzenia MFPK1 z tabeli 4 o deklarowanej wydajności minimum 7500 stron w formacie A4 | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 5: | Komplet butelek z atramentem kolorowym do urządzenia MFPK1 z tabeli 4 o deklarowanej wydajności minimum 5000 stron w formacie A4 | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 6: | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia MFPK2 z tabeli 5 o deklarowanej wydajności minimum 3000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19752 albo ISO/IEC 19798 lub równoważnej ………………………………...... | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 7: | Zasobnik z tonerem kolorowym Y/C/M do urządzenia MFPK2 z tabeli 5 o deklarowanej wydajności minimum 2300 stron każdy w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej ……………... | Należy podać: zasobnik z kolorem Y producent…………….… model ………… zasobnik z kolorem C producent…………….… model ………… zasobnik z kolorem M producent…………….… model ……….. |
| Pozycja 8: | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia MFPK3 z tabeli 6 o deklarowanej wydajności minimum 9000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19752 albo ISO/IEC 19798 lub równoważnej ……………………………………….... | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 9: | Zasobnik z tonerem kolorowym Y/C/M do urządzenia MFPK3 z tabeli 6 o deklarowanej wydajności minimum 6000 stron każdy w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej ……….…….... | Należy podać: zasobnik z kolorem Y producent…………….… model ………… zasobnik z kolorem C producent…………….… model ………… zasobnik z kolorem M producent…………….… model ……….. |
| Pozycja 10: | Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia MFPK4 z tabeli 7 o deklarowanej wydajności minimum 17000 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19752 albo ISO/IEC 19798 lub równoważnej ………………………………………….... | Należy podać: producent…………………………….……….. model……………………………………………. |
| Pozycja 11: | Zasobnik z tonerem kolorowym Y/C/M do urządzenia MFPK4 z tabeli 7 o deklarowanej wydajności minimum 6000 stron każdy w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej ……..………... | Należy podać: zasobnik z kolorem Y producent…………….… model ………… zasobnik z kolorem C producent…………….… model ………… zasobnik z kolorem M producent…………….… model ……….. |

## LEGENDA:

W miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu oraz normy równoważne -jeśli dotyczy.

TABELA 10. Wycena przedmiotu zamówienia

| LP | Produkt |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN /bez VAT* | Ilości | Wartość brutto w PLN (kol. 4 x 5) lub bez VAT* | Maksymalna ilość przewidywana do realizacji w ramach prawa opcji | Wartość brutto w PLN (kol. 4 x 7) Lub bez VAT* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Zamówienie podstawowe |  | Zamówienie w ramach opcji |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne MFPM1 z tabeli 1 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
| 2 | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne MFPM2 z tabeli 2 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
| 3 | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne MFPM3 z tabeli 3 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
| 4 | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe MFPK1 z tabeli 4 |  |  |  | 5 |  | 3 |  |
| 5 | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe MFPK2 z tabeli 5 |  |  |  | 5 |  | 3 |  |
| 6 | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe MFPK3 z tabeli 6 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
| 7 | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe MFPK4 z tabeli 7 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |
| 8 | Drukarka etykiet DE z tabeli 8 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
| 9 | Zasobnik z tonerem z pozycji 1 tabeli 9 |  |  |  | 25 |  | 10 |  |
| 10 | Zasobnik z tonerem z pozycji 2 tabeli 9 |  |  |  | 20 |  | 10 |  |
| 11 | Zasobnik z tonerem z pozycji 3 tabeli 9 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
| 12 | Butelka z atramentem z pozycji 4 tabeli 9 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 13 | Komplet butelek z atramentem z pozycji 5 tabeli 9 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 14 | Zasobnik z tonerem z pozycji 6 tabeli 9 |  |  |  | 15 |  | 7 |  |
| 15 | Zasobnik z tonerem Y z pozycji 7 tabeli 9 |  |  |  | 8 |  | 4 |  |
| 16 | Zasobnik z tonerem C z pozycji 7 tabeli 9 |  |  |  | 8 |  | 4 |  |
| 17 | Zasobnik z tonerem M z pozycji 7 tabeli 9 |  |  |  | 9 |  | 4 |  |
| 18 | Zasobnik z tonerem z pozycji 8 tabeli 9 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
| 19 | Zasobnik z tonerem Y z pozycji 9 tabeli 9 |  |  |  | 5 |  | 2 |  |
| 20 | Zasobnik z tonerem C z pozycji 9 tabeli 9 |  |  |  | 5 |  | 3 |  |
| 21 | Zasobnik z tonerem M z pozycji 9 tabeli 9 |  |  |  | 5 |  | 2 |  |
| 22 | Zasobnik z tonerem z pozycji 10 tabeli 9 |  |  |  | 5 |  | 2 |  |
| 23 | Zasobnik z tonerem Y z pozycji 11 tabeli 9 |  |  |  | 6 |  | 3 |  |
| 24 | Zasobnik z tonerem C z pozycji 11 tabeli 9 |  |  |  | 7 |  | 4 |  |
| 25 | Zasobnik z tonerem M z pozycji 11 tabeli 9 |  |  |  | 6 |  | 3 |  |
| 26 | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RAZEM (suma: wiersz 26 kolumna 6 oraz 8 ) Łączna wartość za przedmiot zamówienia podstawowego oraz z prawem opcji |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość RAZEM z wiersza nr 27 tabeli nr 10, należy wpisać w pkt 2 Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ).

*niepotrzebne skreślić – „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XV pkt 8 SWZ

……......................................................................, dnia ............................r.

Formularz przedmiotowo - cenowy musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.