OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku – w kolumnie „wartość oferowana przez Wykonawcę – podać:” a w przypadku sprzętu podlegającego najmowi w wyznaczonych do tego miejscach.

2. Brak szczegółowego opisu wartości oferowanej przez Wykonawcę (np. w przypadku rozpiętości rozmiarowej, średnicy, długości, wymaganych rodzajów itp.) lub zapis „NIE” - w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę – podać” będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wartości podane w rubryce "Parametry - opis" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Wymagania ogólne oraz wyjaśnienia dodatkowe do formularza cenowego oraz opisu przedmiotu zamówienia

1.  Wykonawca dostarczy towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania,

- o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, umieszczonym na opakowaniu – nie krótszym niż 12 m-cy od daty dostawy.

- na każdej partii towaru muszą być etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- na opakowaniach zbiorczych muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody – zgodne z pinformacjami w  katalogach Wykonawcy, oraz termin przydatności do użycia.

2. Wszystkie elementy (przedmioty zamówienia)  muszą być:

- sterylne,

- fabrycznie nowe,

- produkcja w 2023r. lub późniejsza.

4. wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje asortymentowe w danym Pakiecie na który składana jest oferta.

5. Parametry oceniane w ramach KRYTERIÓW OCENY OFERT ZOSTAŁY ZAZNACZONE KOLOROWYM TŁEM. (DOTYCZY PAKIETÓW OD 1 DO 2).

W celu przyznania punktów, oprócz wypełnienia tabeli w powyższym zakresie, należy załączyć do składanej oferty dokument – potwierdzający posiadanie przez oferowany przedmiot zamówienia wskazanych cech za które zostaną przyznane punkty w ramach kryteriów oceny ofert.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wskazanych parametrów jest katalog, folder lub prospekt, w którym wskazano przedmiotowe parametry. Dokument ten winien identyfikować przedmiot zamówienia co najmniej w jednej z cech wskazanych w formularzu cenowym – jak np. nr katalogowy, nazwa własna.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i  przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 16.2 SWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.

6. Ponadto do oferty należy załączyć dokument pozwalający na identyfikację zaproponowanego przedmiotu zamówienia. Dokumentem tym jest katalog, folder lub prospekt. Dokument ten winien identyfikować przedmiot zamówienia co najmniej w jednej z cech wskazanych w formularzu cenowym – jak np. nr katalogowy, nazwa własna.

7. Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu – tj. katalogu lub folderu lub lub prospektu, potwierdzającego wszystkie powyższe wymogi (zarówno pkt 5 jak i 6).

Pakiet NR 1 - ZESTAW wysokospecjalistyczny do stentowania trudnodostępnych zmian, ujść tętnic, małych naczyń, zwężeń o zmiennej średnicy i CTO

| # 1. STENTY MONTOWANE NA BALONIE UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY ZE ZNACZNIKAMI UŁATWIAJĄCYMI POZYCJONOWANIE - 50 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | stent metalowy lub kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,0-4,5 mm |  |
| 2) | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce cytostatyk – rapamycyna lub jej pochodna |  |
| 3) | stenty nadające się do stentowania z zapewnieniem dostępu do gałęzi bocznych |  |
| 4) | stent zamontowany na balonie z RBP min 16 atm |  |
| 5) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,043” |  |
| 6) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP |  |
| 7) | średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm |  |
| 8) | markery zintegrowane ze stentem na jego końcach umożliwiające jego pozycjionowanie |  |
| 10) | ### PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | stenty na balonie - umożliwiający ciśnienie i doprężenie ≥ 16 atm. dla 3.0 (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej – dodaje się 5 pkt. (do 15 pkt.)) |  |
| b) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP (2% = 0 pkt,; za każde 0,25% poniżej - dodaje się 5 pkt (do max. 25 pkt)) |  |
| c) | podać dostępne rozmiary stentu (średnicę/ długość) minimum 16 rodzajów (wymagane: 16 rodzajów = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj – dodaje się 5 pkt. (do max. 50 pkt.)) |  |
| # 2. PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE – 1 000 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | średnica 0,014” |  |
| 2) | konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika |  |
| 3) | pokrycie końcówki roboczej substancją hydrofilną oraz hydrofobową |  |
| 4) | długości 190cm i 300cm |  |
| 5) | Dystalna część prowadników upleciona z 15 drutów |  |
| 6) | końcówka „J” i prosta, pre-shape |  |
| 7) | dobra manewrowalność |  |
| 3. PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE DO ZABIEGÓW CTO – 50 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | Średnica 0,014” i 0,010’’ |  |
| 2) | konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika |  |
| 3) | pokrycie końcówki roboczej substancją hydrofilną: 40 – 170 cm |  |
| 4) | długości 180cm, 190cm, 200cm, 300cm i 330cm |  |
| 5) | dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów |  |
| 6) | dostępny kształt końcówki: prosta, pre- shape |  |
| 7) | dobra manewrowalność |  |
| 4. PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE DO REKANALIZACJI PRZEWLEKŁYCH OKLUZJI – 50 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | dostępne prowadniki o sztywności końcówki: 0.5g, 0.6g, 0.8g, 1.0g, z powłoką hydrofilną, płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem oraz z dystalną częścią zapewniającą wysoką odporność i manewrowalność prowadnika |  |
| 2) | dostępne długości: 180 cm, 190 cm i 300 cm |  |
| 3) | kształt końcówki: prosta i „J” , pre-shape |  |
| 4) | Dystalna część prowadników upleciona z 8 drutów |  |
| 5) | dostępne prowadniki z końcówką taperowaną 0.009 i 0,010” oraz dostępna przedłużka do prowadników |  |
| 5. MIKROCEWNIKI DO PRZECHODZENIA PRZEZ KOLATERALE – 10 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | mikrocewnik zbrojony oplotem zbudowanym z 18 drutów |  |
| 2) | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 3) | dostępna długość 135 lub więcej wariantów |  |
| 4) | polimerowe hydrofilne pokrycie dystalnej części |  |
| 5) | niski profil: szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F |  |
| 6) | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 6. CEWNIK BALONOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY 35 BAR DO PTCA – 5 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | Cewnik balonowy rapid exchange non compliant |  |
| 2) | Podwójna konstrukcja balonu |  |
| 3) | Długość użytkowa szaftu 140 cm |  |
| 4) | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 5) | Ciśnienie RBP 35bar |  |
| 6) | Średnice balonu 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5 |  |
| 7) | Długość balonu 10, 15, 20mm dla wszystkich średnic |  |
| 8) | Profil przejścia (crossing profile) dla średnicy 2,0 mm równy 0,028” |  |
| 7. INFLATOR WYSOKOCIŚNIENIOWY – 5 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | Inflator analogowy do uzyskania ciśnień 40 i 55 ATM |  |
| 2) | Pojemność 14ml/cc lub 25ml/cc |  |
| 8 i 9. System do pomiaru FFR – prowadnik 100 sztuk - z konsolą sterującą |  |  |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | Prowadnik ciśnieniowy o średnicy max. 0,014'' |  |
| 2) | Sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem |  |
| 3) | Długość prowadnika 180 cm |  |
| 4) | Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowym umieszczony w tubie ze stali nierdzewnej, zapewniająca dobrą manewrowalność |  |
| 5) | widoczna w skopii i elastyczna końcówka 3 cm |  |
| 6) | Tip load 0,64 |  |
| 7) | Pokrycie hydrofilne na długości 26,5 cm części dystalnej |  |
| 8) | Konsola sterująca: najem systemu składającego się z oddzielnego modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem dotykowym |  |
| 9) | Waga modułu optycznego 615g, waga wyświetlacza 1500g |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| 10) | Zakres pomiaru ciśnień: -30 do + 300 mmHg (wymagane = 0 pkt), (za każde 5mmHg poniżej 30 i/lub powyżej 300 dodaje się 5 pkt.) |  |
| 11) | Dryft na godzinę - podać: (punktacja: <1 mmHg = 5 pkt; 1 – 3 mmHg = 3pkt ; pow. 3 mmHg = 0 pkt). |  |
| 12) | KONSOLA STERUJĄCA – najem na czas trwania umowy - PODAĆ: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ______________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Wartość początkowa netto (zł): _____________________ brutto (zł) ___________________________ |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1) – 20 szt.

## Ad 5) – 5 szt.

## Ad 6) – 5 szt.

## Ad 8) – 5 szt.

## Ad 9) – 1 szt. (konsola – najem)

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 2 – ZESTAW KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYKI ZWĘŻEŃ O RÓŻNEJ DŁUGOŚCI, ŚREDNICY I STOPNIA ZWAPNIENIA

| 1. CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE – 4 000 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | Światło wewnętrzne dla 6F od 1,42mm /,056”/, dla 5F lewy 1,19mm /,047”/, 5F prawy 1,14mm /,045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA) Wartość wymagana = 0 pkt; każde 0,1mm powyżej wartości wymaganych – dodaje się 1 pkt |  |
| 2) | Długości cewnika: 100, 110, 125cm |  |
| 3) | Maksymalnie duże ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika (przynajmniej 1000 PSI) |  |
| 4) | Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości |  |
| 5) | Konstrukcja strefowa: różna sztywność w kolejnych odcinkach cewnika |  |
| 6) | Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka |  |
| 2. CEWNIKI BALONOWE – 1 000 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | szerokie, stopniowane spektrum średnicy (od 1,20 do 4,00mm): 1,20; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3.50; 3,75; 4,00) (wymagane: średnice 1,20, 1,50 i 4,00 = 0 pkt.); każda inna dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5 pkt |  |
| 2) | w średnicy 1,20 oraz 1,50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO |  |
| 3) | długości 8-30mm (wymagane: długości 8 i 30 mm = 0 pkt.) każda inna dostępna długość w podanym zakresie – dodaje się 5 pkt |  |
| 4) | dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach |  |
| 5) | hydrofilne pokrycie shaft’u |  |
| 6) | mały profil końcówki natarcia lesion entry profile - dla wszystkich rozmiarów (nie więcej niż 0,020”) Wartość wymagana = 0 pkt.; każde 0,001” poniżej 0,020” (wartości wymaganej) - dodaje się 5 pkt |  |
| 7) | możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o minimum 6% dla wszystkich rozmiarów |  |
| 3. Cewniki balonowe o dużej niepodatności - 300 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | ### średnice 2,00 - 5,00mm (2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50; 5,0) (wymagane: średnice 2,00 i 5,00 = 0 pkt.); każda inna dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5 pkt |  |
| 2) | długości 6-30 mm |  |
| 3) | dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego |  |
| 4) | ciśnienie RBP 18-20 atm |  |
| 5) | profil końcówki natarcia lesion entry profile – nie więcej niż 0,020” dla wszystkich rozmiarów Wartość wymagana = 0 pkt.; każde 0,001” poniżej 0,020” - dodaje się 5 pkt |  |
| 6) | duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 5,5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3,00 – 3,16mm) |  |
| 4. Stent platynowo-chromowy pokrywany lekiem - 300 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | średnice 2.25 - 4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) (Wymagane: 2.25 i 4.00mm = 0 pkt.); każda inna dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5pkt |  |
| 2) | długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2,25 x 38mm |  |
| 3) | stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi |  |
| 4) | pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego |  |
| 5) | ciśnienie nominalne 11 atm |  |
| 6) | ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2,25 -2,75 i 16atm dla 3,0 – 4,0mm |  |
| 7) | stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 % |  |
| 8) | profil końcówki natarcia lesion entry profile – 0,018” dla wszystkich rozmiarów |  |
| 9) | profil stentu z balonem dla średnicy 2,5 mm max. 0,040”, |  |
| 10) | długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0,4mm |  |
| 11) | recoil max. 3% |  |
| 12) | duża siła radialna min. 0,26 N/mm |  |
| 13) | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3,00 – 3,17mm) |  |
| 14) | możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury: 2,25 ​do 2,75; 2,50-2,75 do 3,50; 3,00-3,50​​ do 4,25; 4,00 ​do 5,75 |  |
| 5. Cewnik balonowy pokryty lekiem antymitotycznym – 10 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | lek antymitotyczny uwalniany z powłoki cewnika balonowego |  |
| 2) | dawka leku nie mniejsza niż 0,2mcg na mm2 powierzchni balonu |  |
| 3) | profil przejścia dla balonu 2,5mm nie więcej niż 0,040” |  |
| 4) | średnica od 2,0 do 4,0mm (wymagane średnice 2,0 i 4,0 mm = 0 pkt.) Każda inna dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5 pkt |  |
| 5) | długość od 12 do 30mm (wymagane: długości 12 i 30 mm = 0 pkt.); każda inna dostępna długość w podanym zakresie - dodaje się 5 pkt |  |
| 6) | cewnik balonowy typu monorail |  |
| 7) | hydrofilne pokrycie szaftu |  |
| 8) | ciśnienie nominalne 6 atm. |  |
| 9) | Profil natarcia (leasion entry profile) nie więcej niż 0,020” dla wszystkich rozmiarów Wartość wymagana = 0 pkt.; każde 0,001” poniżej 0,020” – 5 pkt |  |
| 6. PRZEDŁUŻAJĄCE CEWNIKI PROWADZĄCE - 10 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | dostępne rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6F Long |  |
| 2) | średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072” (1,83mm) |  |
| 3) | długość systemu 150cm |  |
| 4) | szaft typu hypotube |  |
| 5) | pokrycie hydrofilne |  |
| 6) | zbrojenie na całej długości kanału roboczego |  |
| 7) | marker radiocieniujący 2mm od końca dystalnego |  |
| 8) | znaczniki pozycjonujące na 90 cm i 100 cm |  |
| 9) | długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long (do dojścia promieniowego) |  |
| 7. BALON TNĄCY - 10 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | średnice 2,00-4,00mm (2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00) |  |
| 2) | długości 6-15mm (6, 10, 15) |  |
| 3) | ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 12atm |  |
| 4) | profil końcówki natarcia lesion entry profile - nie większy niż 0,020” dla wszystkich rozmiarów, każde 0,001” poniżej 0,020” – 5 pkt |  |
| 5) | liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm |  |
| 8. INFLATOR – 1 000 szt. |  |  |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | pojemność 20 cm3 |  |
| 2) | zakres ciśnień 0-26 atm |  |
| 3) | tarcza dobrze widoczna w zaciemnionym pomieszczeniu |  |
| 4) | dokładność pomiaru do +/- 3% |  |
| 5) | dren wysokociśnieniowy o dł. 27cm zakończony kranikiem trójdrożnym |  |
| 6) | podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem tłoka |  |
| 9. Stent Platynowo-Chromowy do dużych naczyń i z trudnym dostępem – 20 szt. |  |  |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | średnice 2,25 – 5,00mm (2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00) |  |
| 2) | długości 8-48mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48mm) z pominięciem rozmiarów: 4,50 i 5,00 x 8mm, 4,50 i 5,00 x 38mm oraz 2,25, 4,50 i 5,00 x 48mm |  |
| 3) | stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi |  |
| 4) | pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z polimeru biodegradowalnego Synchrony |  |
| 5) | ciśnienie nominalne 11 atm |  |
| 6) | ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2,25-2,75 i 16atm dla 3,0–4,0mm |  |
| 7) | stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,1-15,8 % |  |
| 8) | profil końcówki natarcia lesion entry profile – 0,017” dla wszystkich rozmiarów |  |
| 9) | profil stentu z balonem dla średnicy 2,5 mm max. 0,038” (0,98 mm) |  |
| 10) | profil stentu z balonem dla średnicy 3,0 mm max. 0,040” (1,03 mm) |  |
| 5) | długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0,4mm |  |
| 6) | dodatkowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem |  |
| 7) | duża siła radialna min. 0,27 N/mm |  |
| 8) | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów (dla 3,00 – 3,27mm) |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego

## przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad. 2) -  20 szt.

Ad. 3) – 20 szt.

Ad. 4) -  20 szt.

Ad. 5) -  5 szt.

Ad. 6) -  5 szt.

Ad. 7) -  5 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |