Szczegółowy przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:

a)	przybycie raz na miesiąc na teren kotłowni w celu dokonania przeglądu, w którego zakres wchodzi:

• wykonanie analizy spalin pracujących kotłów i wykonanie ewentualnej regulacji palników,

• sprawdzenie i ewentualna korekta układów automatycznej regulacji, sygnalizacyjnych i zabezpieczających,

• kontrola pracy pomp w kotłowni,

• analiza wody z układu technologicznego kotłowni,

• sprawdzenie stacji zmiękczania i pomp dozujących,

• sprawdzenie szczelności ścieżek gazowych oraz olejowych,

• kontrola stanu zabrudzenia filtrów,

• w razie konieczności: wymiana zużytych części lub elementów na koszt Zamawiającego, jeżeli nie podlegają one wymianie w ramach gwarancji,

• dostarczania używanych w kotłowni środków chemicznej korekcji wody (w ramach     odrębnego zamówienia)

b)	niezwłoczne przybycie na teren kotłowni w celu usunięcia awarii lub usterki w ciągu 8 godzin od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

c)	wykonanie przeglądu rocznego jako dwunasty przegląd miesięczny obejmujący:

• całość zakresu przeglądu miesięcznego,

• wymiana dysz, elektrod oraz innych elementów zużywających się zgodnie z zaleceniami producenta.

d)	zamówienie koniecznych do usunięcia awarii lub niewłaściwej pracy części i urządzeń, zamówienie czyszczenia wymienników ciepła , naprawy lub regeneracji przez autoryzowany serwis pomp i innych urządzeń