INFORMACJA   DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

I  OCHRONY  ZDROWIA

zgodnie  z

ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA  INFRASTRUKTURY

z  dnia  23  czerwca  2003  roku

w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

(Dz. U. nr  120,  poz.  1126)

OBIEKT:   "Rozbudowa ulicy Nowogrodzkiej w Łomży  wraz  z  infrastrukturą

techniczną"

INWESTOR:   Prezydent Miasta Łomża

18-400 Łomża

ul. Stary Rynek 14

Z E S P Ó Ł    A U T O R S K I

| B R A N Ż A D R O G O W A |  |
| --- | --- |
| PROJEKTANT: inż. Zygmunt Bieryło upr. Bł/161/83, Bł/ 88/94 w spec.drogi i mosty bez ograniczeń | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Grzegorz Bieryło upr. nr PDL/0041/POOD/15 w spec. inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń |
| B R A N Ż A S A N I T A R N A |  |
| PROJEKTANT: mgr inż. Janusz Michał Filipkowski upr. nr PDL/0067/PWOS/15 w zakresie sieci, instal. i urządzeń wod.- kan., cieplnych, wentylac. i gazowych bez ograniczeń | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Artur Klimaszewski upr. nr Bł/202/01 w zakresie sieci, instal. i urządzeń wod.- kan., cieplnych, wentylac. i gazowych bez ograniczeń |
| B R A N Ż A E L E K T R Y C Z N A |  |
| PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Stasiak upr. nr PDL/0132/POOE/08 w spec. instal. w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenerget. | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Wnorowski upr. nr PDL/0150/POOE/12 w spec. instal. w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenerget. |
| PROJEKTANT: inż. Dariusz Mocarski upr. nr DT-WBT/02430/03/U w spec. instal. w telekom. bez ograniczeń | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Radosław Stadnicki-Kolendo upr. nr DTT-TU/02301/02/U w specjaln. inst. w telekomunik. bez ograniczeń |

Juchnowiec Kościelny,   22.02.2024 roku

PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002  w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz inne obowiązujące normy i przepisy

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz. 401

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie wykonywania prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby
(Dz. U. z 1996 r. nr 62 poz. 288)

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. nr 118 z 2001 r. poz. 1263.

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28.05. 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.)

  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z 22 lipca 2003r.)

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 z 1996r.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

1.    Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego oraz  kolejność  realizacji

poszczególnych  obiektów.

Roboty będą związane głównie z:

-   niezbędnym usuwaniem drzew kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami,

-   usuwaniem humusu,

-   rozbiórką  jezdni,  chodników,  zjazdów,  stanowisk  postojowych, zatok autobusowych,

kanalizacji  deszczowej z wpustami i przykanalikami,

-   rozbiórką sieci infrastruktury  technicznej kolidującej z projektowanymi rozwiązaniami

oraz odbudową tych sieci,

-  budową  jezdni,

-  budową zjazdów,

-  budową drogi dla pieszych i rowerów,

-  budową chodników,

-  budową stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,

-  budową zatok autobusowych,

-  budową wiat autobusowych,

-  wykonaniem zieleńców,

-  budową kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami,

-  budową hydrantów,

-  wykonaniem  remontu  zwieńczeń  studni  kanalizacji  sanitarnej (wbudowanie brakujących

pierścieni   odciążających,    wymiana    uszkodzonych   elementów   zwieńczeń,   regulacja

wysokościowa włazów do poziomu projektowanych nawierzchni),

-  budową oświetlenia ulicznego,

-  budową kanału technologicznego.

W niektórych  miejscach ograniczenia terenowe wymuszają rozwiązania  dostosowane do tych ograniczeń.

Konieczne jest zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego ze słupami. Jest to podyktowane likwidacją sieci oświetleniowej na słupach PGE.

Roboty  ziemne  i  roboty  związane  z  budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej  będą wykonywane w pierwszej  kolejności, przy  czym  ze  względu  na  rozległy  teren  inwestycji, w celu  skrócenia  cyklu jej  realizacji, mogą być realizowane w tym samym czasie roboty na kilku odcinkach (działkach roboczych), odpowiednio oznakowanych i zabez-

pieczonych. Pomiędzy  działkami  roboczymi  powinny być przerwy umożliwiające prawidło-

we oznakowanie poszczególnych działek.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie techniczne:

-   kanalizacja deszczowa z  wpustami i przykanalikami,

-   kanalizacja sanitarna z przyłączami,

-   sieć wodociągowa z przyłączami i hydrantami,

-   sieć gazowa z przyłączami,

-   sieci energetyczne,

-   oświetlenie uliczne,

-   sieci telekomunikacyjne,

-   sieć cieplna.

3.  Wykaz  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stworzyć

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na  terenie  projektowanej inwestycji są odcinki linii energetycznych. Jest też sieć gazowa.

Roboty realizowane będą w pasie drogowym,  na  którym  równocześnie odbywać  się  będzie  ruch pieszy i kołowy, co niewątpliwie może mieć wpływ na  bezpieczeństwo zarówno zatrud-

nionych pracowników jak i użytkowników drogi.

4.   Wskazanie dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji

robót budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas  ich

występowania.

- odbywający  się  ruch  drogowy  w otoczeniu realizowanych robót (prace należy wykony-

wać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu),

- potrącenie pracownika przez pojazdy i maszyny używane na budowie,

- montaż elementów i urządzeń przy użyciu dźwiga,

- wykonywanie wykopów głębszych niż 1 m,

- roboty wykonywane w pobliżu kabli lub nadziemnych linii energetycznych,

- obecność wykopów i praca na różnych poziomach i pochyłościach,

- upuszczenie narzędzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub innego materiału budowlanego,

- działanie związków  aromatycznych  podczas  wykonywania  robót bitumicznych i malar-

skich

- wpływ warunków atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury).

5.   Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownika,  który nie  posiada  wymaganych  kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności

do wykonywania  zadań, a także dostatecznej  znajomości  przepisów i zasad  bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, nie wolno dopuścić do pracy.

Pracodawca  jest  zobowiązany  zapewnić  przeszkolenie  pracownika  w zakresie bezpie-

czeństwa  i  higieny  pracy  przed  dopuszczeniem  go do pracy oraz  prowadzić okresowe

szkolenia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odbycie

przez pracownika instruktaży i szkoleń  powinno być potwierdzone przez niego na piśmie

i udokumentowane w jego aktach osobowych. Pracodawca  obowiązany  jest  na  bieżąco

śledzić  wszelkie  zmiany  przepisów  dotyczących  szkoleń  w  zakresie  bhp. Szczególnie

ważne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców

i  pracowników budowlanych  realizowane były według  programów  dostosowanych pod

względem  treści  i  formy  do  specyfiki zagrożeń na  określonym  stanowisku  lub  grupie

stanowisk.

Na szczególną uwagę  zasługuje  zagrożenie  związane z  wykonywaniem wykopów, gdyż

zdarza się, że sieci  podziemnej  infrastruktury  technicznej  nie są zaewidencjonowane  na

mapach,  a  w  naturze  występują.   Bywa  też,  że  te  sieci  występują w naturze w innym

miejscu niż na mapie. Zaleca się wobec tego ustalanie rzeczywistego położenia  tych  sieci

przy użyciu specjalistycznego sprzętu do tego typu prac.

6.    Wskazanie środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających niebezpie-

czeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach

szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających

bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką ewakuację  na wypa-

dek  pożaru,  awarii   i  innych  zagrożeń

-  instruktaż  pracowników

- wygrodzić  i  oznakować  miejsca  prowadzonych  robót  budowlanych  stosownie  do  ro-

dzaju  zagrożenia  i  według  opracowanego  projektu  organizacji  ruchu  na

czas  budowy  i  zatwierdzonego  przez  właściwy  urząd.  Jeżeli  w  ramach  dokumenta-

cji  projektowej  jest  opracowany  projekt  organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  a  po-

tencjał  wykonawczy  i  harmonogram  prac  jednostki  wykonawczej  odbiega  od  zało-

żonej  organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  wykonawca  robót  powinien  opracować

swój,  dostosowany  do  własnych  realiów  projekt  organizacji  ruchu  i  pouzgadniać

z  zainteresowanymi  instytucjami  oraz  zatwierdzić.

- sprawdzić  stosowanie  przez  pracowników  przydzielonych  środków  ochrony  indywi-

dualnej  jak:  kaski,  odpowiednie  obuwie,  okulary,  rękawice  ochronne,   linki  i  szelki

zabezpieczające,  a  także  asekurację  przez  osoby  towarzyszące

- prowadzić  wzmożony  nadzór,  a   wykonywanie  zadania  powierzyć  sprawdzonym

i  doświadczonym  pracownikom

- określić  miejsca  i  sposób  oznaczenia  dróg  komunikacyjnych  i  ewakuacyjnych

- zastosować  drabiny  dla  wejścia  i  wyjścia  z  wykopu

- w  przypadku  potrzeby  zapewnienia  przejścia  przez  wykop,  stosować  kładki  z  balu-

stradą

- na  placu  budowy  posiadać  apteczkę  ze  środkami  pierwszej  pomocy,  a  w  znanym

dla  wszystkich  zatrudnionych  miejscu  wywiesić  numery  telefonów  ratunkowych

i  interwencyjnych.

- zabezpieczyć  dokumenty  formalno-prawne  przed  zniszczeniem.

Ponadto:

- urządzenia  zasilane  prądem  elektrycznym  zabezpieczyć  przed  porażeniem   pracow-

ników  i  otoczenia,  a  ich  użytkowników  przeszkolić  w  obsłudze  maszyn  i  narzędzi

elektromechanicznych.  Urządzenia  te  i  sieć  elektryczna  winna  być  zabezpieczona

przed  dostępem  osób  nieupoważnionych,  a  w  szczególności  przed  dziećmi.

Na  kierowniku  budowy  ciąży  obowiązek  opracowania  planu  „BIOZ”  w  dostosowaniu  do  konkretnego  potencjału  wykonawczego  firmy  realizującej  roboty  i  zgodnie  z   rozpo-

rządzeniem  Ministra  Infrastruktury  wyszczególnionym  na  stronie  tytułowej  niniejszego  opracowania.

Z E S P Ó Ł    A U T O R S K I

| B R A N Ż A D R O G O W A |  |
| --- | --- |
| PROJEKTANT: inż. Zygmunt Bieryło upr. Bł/161/83, Bł/ 88/94 w spec.drogi i mosty bez ograniczeń | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Grzegorz Bieryło upr. nr PDL/0041/POOD/15 w spec. inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń |
| B R A N Ż A S A N I T A R N A |  |
| PROJEKTANT: mgr inż. Janusz Michał Filipkowski upr. nr PDL/0067/PWOS/15 w zakresie sieci, instal. i urządzeń wod.- kan., cieplnych, wentylac. i gazowych bez ograniczeń | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Artur Klimaszewski upr. nr Bł/202/01 w zakresie sieci, instal. i urządzeń wod.- kan., cieplnych, wentylac. i gazowych bez ograniczeń |
| B R A N Ż A E L E K T R Y C Z N A |  |
| PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Stasiak upr. nr PDL/0132/POOE/08 w spec. instal. w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenerget. | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Wnorowski upr. nr PDL/0150/POOE/12 w spec. instal. w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenerget. |
| B R A N Ż A T E L E K O M U N I K A C Y J N A |  |
| PROJEKTANT: inż. Dariusz Mocarski upr. nr DT-WBT/02430/03/U w spec. instal. w telekom. bez ograniczeń | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Radosław Stadnicki-Kolendo upr. nr DTT-TU/02301/02/U w specjaln. inst. w telekomunik. bez ograniczeń |