| + |  | ul. Jodłowa 3 | tel. 606 183 533 | NIP 787-110-63-43, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marta Kaczan - Melcer | 62-090 Rokietnica | biuro.atar@op.pl | REGON 301889182 |

| Temat opracowania: | REMONT KŁADKI W CIĄGU PROMENADY NAD JEZIOREM W MARGONINIE |
| --- | --- |

| Stadium opracowania: | Projekt wykonawczy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamawiający: | Gmina Margonin Ul. Kościuszki 13 64-830 Margonin |  |  |
| Umowa: | ZP.272.24.2024 |  |  |
| Data opracowania: | Czerwiec 2024r. |  |  |
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Numer uprawnień i specjalność | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Marta Kaczan - Melcer | WKP/0242/POOM/06 Do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej |  |
|  | Egz.1 |  |  |

- SPIS TREŚCI

I.	Kopia uprawnień projektanta	3

II.	Część opisowa:	6

1.	Zamawiający:	6

2.	Podstawa opracowania	6

3.	Przedmiot opracowania	6

4.	Lokalizacja inwestycji oraz istniejące zagospodarowanie terenu:	6

5.	Stan prawny nieruchomości.	7

6.	Istniejąca kładka	7

6.1.	Charakterystyka ogólna	7

6.2.	Ustrój nośny:	7

6.3.	Podpory:	8

6.4.	Wyposażenie obiektu:	8

7.	Zakres rozbiórki istniejących elementów kładki.	8

8.	Warunku gruntowo – wodne.	9

9.	Kładka po remoncie	9

9.1.	Charakterystyka ogólna.	9

9.2.	Konstrukcja kładki.	10

9.3.	Posadowienie i podpory  kładki:	10

9.4.	Przyczółki:	10

9.5.	Łożyska	12

9.6.	Nawierzchnia i izolacja	12

9.7.	Odwodnienie	12

9.8.	Balustrady	12

9.9.	Nasypy	12

9.10.	Powierzchniowe zabezpieczenia elementów kładki:	13

10.	Technologia wykonania prac	13

11.	Uwagi.	13

III.	Część graficzna:	14

# Kopia uprawnień projektanta

# Część opisowa:

## Zamawiający:

Gmina Margonin

Ul. Kościuszki 13

64-830 Margonin

## Podstawa opracowania

- Umowa nr ZP.272.24.2024 zawarta z Gminą Margonin,

- Inwentaryzacja w terenie;

- Mapy do celów projektowych;

- Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz.U.2023 poz. 682  ; ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. z 2022r poz.2556 z późn. zm);

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. z 2023 r., poz.1478 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z 24 czerwca 2022r. ( tj.: Dz. U. 2022 poz. 1518)

- Polskie normy i aprobaty techniczne IBDiM

- normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące i zalecane w budownictwie,

- „Opinia o warunkach gruntowo-wodnych. Margonin-dz.ew. 792/5, obręb 0001 m. Margonin” opracowana przez firmę Geo-Testy Michał Dmochowski.

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu  istniejącej kładki dla pieszych nad dopływem do jeziora Margonińskiego,  w ciągu promenady nad jeziorem w Margoninie.

W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka drewnianych elementów konstrukcji kładki i wymiana ich na nowe, przy zachowaniu dotychczasowych parametrów obiektu.

Projekt nie obejmuje remontu ani przebudowy promenady. Przebudowa promenady stanowi oddzielne opracowanie.

## Lokalizacja inwestycji oraz istniejące zagospodarowanie terenu:

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta Margonin, w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim. Remontowana kładka zlokalizowana jest w południowej części miasta, na terenach rekreacyjnych.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącą siecią uzbrojenia terenu. W okolicy kładki funkcjonuje oświetlenie uliczne (oświetlenie promenady. Projekt nie obejmuje przebudowy oświetlenia.

## Stan prawny nieruchomości.

Nieruchomości, na których zlokalizowana jest inwestycja są  własnością Inwestora.

- Oznaczenia geodezyjne działek znajdujących się w zakresie projektowanej inwestycji wg załączonego planu sytuacyjno-wysokościowego:

| Lp | Nr działki | Właściciel/władający |
| --- | --- | --- |
| Jednostka ewidencyjna: Margonin-Miasto, obręb 300104_4.0001, Miasto Margonin |  |  |
| 1 | 792/5 | Gmina Margonin |

## Istniejąca kładka

### Charakterystyka ogólna

Kładka jest obiektem trójprzęsłowym o podporach i przęsłach drewnianych. Trzy dźwigary główne o przekroju prostokątnym połączone są ze stężeniami drewnianymi i drewnianą nawierzchnią.

Dźwigary powiązane są z oczepami pali drewnianych.

Podpory kładki stanowią pale drewniane stężone porzecznym oczepem. Krawędzie obiektu zabezpieczone są obustronnie balustradami drewnianymi o wysokości 1,20m.

Parametry techniczno – geometryczne istniejącego obiektu:

- Rozpiętość teoretyczna przęseł: 			3,90m + 4,00m +3,90m

- Długość całkowita:				11,80m

- Szerokość całkowita:				2,45m

- Szerokość w świetle balustrad:			2,15m

- Oś kładki w planie:				prosta

- Kąt skosu:					90

- Nośność:						brak danych

Stan techniczny kładki wymaga wykonania remontu. Projektuj się demontaż elementów drewnianej konstrukcji podpór i przęseł wraz z balustradami i nawierzchnią, oraz wbudowanie nowych elementów drewnianych obiektu.

### Ustrój nośny:

Obiekt jest trójprzęsłowy. Ustrój nośny obiektu stanowi konstrukcja trójdźwigarowa drewniana.  Dźwigary maja przekrój prostokątny i wysokość 25cm.

Na dźwigarach ułożono dylinę drewnianą o grubości 5cm.  Dźwigary powiązane są z oczepami podpór.

### Podpory:

Podpory są wykonane w postaci pali drewnianych stężonych oczepami oraz dodatkowymi belkami poprzecznymi i podłużnymi (patrząc po osi obiektu). Średnica pali to 25cm,  nieznana jest długość pali.

### Wyposażenie obiektu:

- Łożyska:

Przęsła oparte są na łożach drewnianych (oczepach pali) i powiązane z oczepami łącznikami ciesielskimi płaskimi.

- Nawierzchnia i izolacja:

Nawierzchnia na obiekcie jest drewniana jednowarstwowa. Brak izolacji  pomostu.

- Urządzenia dylatacyjne:

Brak urządzeń dylatacyjnych. Na wejściu na kładkę, w poziomie nawierzchni, ułożona jest blacha stalowa.

- Balustrady:

Krawędzie kładki obustronnie zabezpieczone są balustradami drewnianymi o wysokości 120cm.  Balustrady łączone są złączem ciesielskim do dźwigarów kładki i oczepów podpór.

- Płyty przejściowe:

Obiekt nie jest wyposażony w płyty przejściowe.

- Elementy odwodnienia kładki

Woda opadowa i roztopowa z kładki spływa powierzchniowo na tereny przyległe. Brak systemu odwodnienia obiektu.

## Zakres rozbiórki istniejących elementów kładki.

Remont kładki pociąga za sobą konieczność demontażu drewnianej konstrukcji obiektu wraz z podporami i wymianę tych elementów na nowe.

Rozbiórka obejmie:

- Dźwigary drewniane wraz ze stężeniami,

- balustrady drewniane,

- nawierzchnię drewnianą,

- pale drewniane wraz z oczepami,

- drewniane i betonowe elementy przyczółków,

- blachy stalowe nad przyczółkami.

Warunki rozbiórki kładki:

- Zakłada się, że remont kładki zostanie wykonany przy całkowitym zamknięciu ruchu na obiekcie.

- Przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować istniejące uzbrojenie terenu i zabezpieczyć  je przed przypadkowym uszkodzeniem.

- W czasie rozbiórki należy zastosować technologię ograniczającą zanieczyszczenie koryta cieku i terenu przyległego.

- Prace rozbiórkowe prowadzić lekkim sprzętem.

## Warunku gruntowo – wodne.

Warunki gruntowe w podłożu określone zostały na podstawie  badań terenowych i prac kameralnych. Wstępne rozeznanie dotyczące warunków gruntowych w miejscu lokalizacji  kładki wskazało, że od powierzchni terenu występuje warstwa antropogenicznych nasypów niekontrolowanych o miąższości 0,5 m. W składzie nasypów dominuje piasek drobny oraz torf.

Poniżej nawiercono warstwę gruntów wysoko organicznych o miąższości 0,9 m, wykształconych w postaci torfów, głównie włóknistych, mokrych o barwie czarnej. Poniżej od głębokości 1,4 m ppt. do 1,8 m ppt. nawiercono warstwę piasków humusowych o barwie szarej, które podścielone są osadami akumulacji jeziornej, wykształconymi w postaci gytii o barwie jasnobrązowej i miąższości 1,3 m. Od głębokości 3,1 m zalegają grunty organiczne akumulacji rzecznej, reprezentowane przez torfy amorficzne z pyłem (namuły gliniaste).

Dokumentowane podłoże zbudowane jest w przewadze z gruntów trudnoprzepuszczalnych (torf, gytia, namuł gliniasty). Grunty przepuszczalne (piaski humusowe) występują jedynie lokalnie.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych stwierdzono obecność wody gruntowej w postaci swobodnego zwierciadła na głębokości 1,40 m ppt. w obrębie piasków humusowych.

Podczas przeprowadzonych prac terenowych występowały wysokie stany wód gruntowych. Wahanie wody gruntowej mogą dochodzić do ± 1,0 m w zależności od pory roku i aktualnego stanu wody w jeziorze Margonińskim.

Dane dotyczące budowy podłoża gruntowego zawarto w opracowaniu „Opinia o warunkach gruntowo-wodnych. Margonin-dz.ew. 792/5, obręb 0001 m. Margonin” opracowana przez firmę Geo-Testy Michał Dmochowski

Rozpoznanie warunków gruntowych było wstępne i lokalne. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań podłoża w miejscu lokalizacji podpór kładki oraz kontrolowania nośności wbijanych pali drewnianych.

## Kładka po remoncie

### Charakterystyka ogólna.

Kładka po remoncie zachowa dotychczasowe parametry, czyli będzie trójprzęsłowa o konstrukcji drewnianej.  W przęsłach skrajnych pochylenie podłużne konstrukcji oraz nawierzchni wyniesie 10%. W przęśle środkowym pochylenie podłużne będzie zerowe. W przekroju poprzecznym konstrukcja ukształtowana będzie w poziomie.

Parametry techniczno – geometryczne obiektu po remocie:

- Rozpiętość teoretyczna przęseł: 			3,90m + 4,00m +3,90m

- Długość całkowita:				11,80m

- Szerokość całkowita:				2,45m

- Szerokość w świetle balustrad:			2,15m

- Oś kładki w planie:				prosta

- Kąt skosu:					90

- Nośność:						obc. Użytkowe 5kN/m2

### Konstrukcja kładki.

Konstrukcję nośną kładki stanowić będzie ustrój trójprzęsłowy, trójdźwigarowy, drewniany. Trzy prostokątne dźwigary główne o wymiarach 20x25cm stężone będą w przęsłach skrajnych zwiatrowaniami, a w przęśle środkowym poprzecznicami drewnianymi.

Do dźwigarów przybita będzie dylina drewniana. Między dźwigarami przewidziano dodatkowe podłużnice, mocowane wyłączenie do dyliny.

Całość konstrukcji wykonana będzie z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C30 wg PN-EN 338 o wytrzymałości charakterystycznej na zginanie fm,k=30MPa. Drewno należy zaimpregnować zgodnie z SST. Elementy konstrukcji drewnianej należy łączyć ze sobą za pomocą łączników ciesielskich, śrub, wkrętów lub gwoździ ze stali nierdzewnej – zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Elementy stalowe węzłowe (blachy i kształtowniki) należy wykonać ze stali ze stali S235J2 ocynkowanej gr. 75 µm lub ze stali nierdzewnej.

Dźwigary zostaną wbudowane z pochyleniem podłużnym 10% w przęsłach skrajnych i 0% w przęśle środkowym - wg rysunków szczegółowych.

### Posadowienie i podpory  kładki:

Projektuje się odtworzenie dotychczasowego posadowienia kładki.  Posadowienie będzie pośrednie – głębokie, na wbijanych palach drewnianych o przekroju okrągłym i średnicy 30cm.  Każda z podpór wykonana będzie z układu trzech pali powiązanych ze sobą oczepem drewnianym  i ukośnymi stężeniami. Na podporach pośrednich, między dźwigarami skrajnymi a palami, zaprojektowano dodatkowe stężenia ukośne, równoległe do osi kładki.

Projektuje się pale o długości 9,0m.  Długość pali należy zweryfikować po wykonaniu badań podłoża gruntowego oraz podczas kontroli nośności pali podczas wbijania.  W razie konieczności wydłużenia pali, odcinki pali łączyć pierścieniami zębatymi i obejmami stalowymi. Dobór łączników skonsultować z projektantem, w ramach nadzoru autorskiego. Na głowicach pali wykonać okucia stalowe.

Całość konstrukcji podpór wykonana będzie z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C30 wg PN-EN 338 o wytrzymałości charakterystycznej na zginanie fm,k=30MPa. Drewno należy zaimpregnować zgodnie z SST. Elementy konstrukcji podpór należy łączyć ze sobą za pomocą łączników ciesielskich, śrub lub wkrętów ze stali nierdzewnej – zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Elementy stalowe węzłowe (blachy i kształtowniki) należy wykonać ze stali ze stali S235J2.

### Przyczółki:

Za podporami skrajnymi projektuje się przyczółki wykonane z elementów żelbetowych prefabrykowanych typu „L”.  każdy przyczółek wykonany będzie z pięciu prefabrykatów o wysokości 92-100cm. W planie prefabrykaty wbudowane będą w kształcie półskrzyni utrzymującej dojścia do kładki.

Charakterystyka prefabrykatów:

- obciążenie naziomu: 5kN/m2,

- beton: C35/45,

- klasa ekspozycji: XC1, XA1, XF1

- Stopień mrozoodporności:  F150

- Nasiąkliwość betonu: 5%

- grubość płyty ściennej: 10cm

Pod prefabrykatami, w dnie wykopu, należy wykonać poduszkę z kruszywa stabilizowanego cementem (z betoniarki), o Rm=2,5MPa. Grubość poduszki powinna wynieść minimum 50cm. Poduszka będzie wykonana w geosiatce i geotkaninie.  Na poduszce należy ułożyć podbeton B15 (C12/15) o grubości minimum 10cm.

Prefabrykaty ustawiane będą na  ubijanej zaprawie cementowej M10 grubości minimum 3cm. Prefabrykaty należy ustawiać na świeżej zaprawie cementowej. Na stopie prefabrykatów, w narożach ściany oporowej, należy wykonać płytę nadbetonu z betonu B25 (C20/25), grubości minimum 10cm.

Parametry zastosowanych geosyntetyków:

Geotkanina polipropylenowa odporna na działanie promieni ultrafioletowych:

•	wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/ wszerz  pasma nie mniej niż 33/33 [kN/m ]

•	wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / wszerz pasma 19/18%

•	wytrzymałość na przebicie CBR ≥4kN

Geosiatka dwukierunkowo rozciągana o parametrach:

•	wytrzymałość na rozciąganie w dwóch kierunkach nie mniej niż 45 kN/m

•	wydłużenie względne przy maksymalnym obciążeniu w obu kierunkach 11%

Zasypkę ściany należy wykonywać z gruntu przepuszczalnego: mieszanki żwirowo-piaskowej  różnoziarnistej o kącie tarcia wewnętrznego 34. Zasypkę należy układać  warstwami grubości 30cm i zagęszczać  do Is0,97. Przy zagęszczaniu ręcznym zasypkę układać warstwami o grubości 20cm. Przy zagęszczaniu gruntu należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy ścianą prefabrykatu a urządzeniem zagęszczającym (około 0,7m).

Uszczelnienie styków miedzy prefabrykatami

Od strony gruntu, wzdłuż pionowych styków prefabrykatów, należy zastosować uszczelnienie przerw między prefabrykatami. Projektuje się naklejenie od głowicy prefabrykatu do poziomu terenu przed ścianą, pasa bitumicznego lub pasma papy o szerokości 20cm. Poniżej poziomu gruntu przed ścianą, styk prefabrykatów należy zabezpieczyć przez naklejenie  maty filtracyjnej z geowłókniny. Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości. Niedopuszczalne jest całkowite uszczelnienie przerw między prefabrykatami pod poziomem niższego naziomu.

Ogólne zalecenia montażowe

Transport ścian środkami przewozowymi powinien odbywać się przy zastosowaniu zabezpieczeń uniemożliwiających przemieszczenie się wyrobów na palecie.

Rozładunek ze środków przewozowych powinien odbywać się przy użyciu maszyn o odpowiednim udźwigu i przy użyciu odpowiednich zawiesi pasowych lub trawersów. Haki zawiesia dźwigu należy zaczepiać wyłącznie za uchwyty montażowe prefabrykatów. Niedopuszczalne jest przenoszenie prefabrykatów za wystające pręty zbrojenia.

Prefabrykaty  należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu w pozycji pionowej. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.

Przed przystąpieniem do wykonania wykopu pod ścianę, należy zinwentaryzować istniejące uzbrojenie terenu i zabezpieczyć je przed uszkodzenie.

Wykopy pod ścianę należy wykonać jako szerokoprzestrzenne z zapewnieniem stabilności skarp wykopu. Wykopy można wykonać mechanicznie. W okolicy lokalizacji ewentualnego istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Prefabrykaty należy ustawiać zgodnie z dokumentacją,  z zachowaniem przerw (odstępów) między nimi o szerokości 4-10mm. Ustawianie elementów „na styk” może skutkować odłupywaniem krawędzi elementów. Prefabrykaty należy ustawiać na świeżej zaprawie cementowej.

Zasypkę ściany należy układać i zagęszczać zgodnie z punktem nr 7 opisu technicznego.

Przy eksploatacji ścian oporowych należy zwrócić szczególną ostrożność podczas pracy ze sprzętem mechanicznym. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić powierzchni betonowych prefabrykatów. Uszkodzenie otulin zbrojenia może skutkować jego korozją, a w przypadku braku naprawy zniszczeniem elementu.

### Łożyska

Ustrój nośny oparty będzie na podporach bezpośrednio, na przekładkach z papy bitumicznej.

### Nawierzchnia i izolacja

Nawierzchnią kładki jest jednowarstwowa dylina drewniana, oparta na dźwigarach głównych. Dylina wykonana będzie z desek o wymiarach 20x5x245cm. Deski należy układać z prześwitem ~1cm.   Elementy nawierzchni należy łączyć z elementami konstrukcji drewnianej za pomocą gwoździ ze stali nierdzewnej.

Elementy nawierzchni  należy wykonać z drewna dębowego klasy D40 wg PN-EN 338. Drewno należy zaimpregnować zgodnie z SST. Nawierzchnię ułożyć na całej długości  konstrukcji nośnej kładki.

Na dojściach do kładki projektowana jest nawierzchni z kostki brukowej. Konstrukcja oraz nawierzchnia promenady (chodnika) stanowi odrębne opracowanie.

### Odwodnienie

Sposób odwodnienia kładki jest zgodny ze stanem istniejącym. Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie przez wykształcenie spadku podłużnego 10%. Ażurowe ułożenie nawierzchni kładki uniemożliwi gromadzenie się wody na obiekcie.

### Balustrady

Obustronnie, na długości  kładki, zaprojektowano balustrady  drewniane na słupkach o przekroju kwadratowym i poziomych prostokątnych przeciągach.  Słupki balustrad będą dokręcane na śruby do drewnianych dźwigarów głównych kładki, a zastrzały przykręcone będą do poprzecznych oczepów podpór.  Wysokość balustrady wynosi h=1,10m. Rozstaw słupków L= 1,00m.  Elementy balustrady łączone będą na gwoździe oraz na czopy.

Balustrady wykonane będą z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C30 wg PN-EN 338 o wytrzymałości charakterystycznej na zginanie fm,k=30MPa. Drewno zimpregnować zgodnie z SST.

### Nasypy

W ramach remontu kładki konieczne jest wykonanie wykopu w okolicy projektowanych przyczółków. Po wybudowaniu podpór wykopy należy zasypać.  Zasypkę przyczółków oraz stożki należy wykonać z gruntu przepuszczalnego zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i zagęścić do IS1,00. Skarpy przy obiekcie  projektuje się humusować, a podnóże umocnić palisadą drewnianą z kołków średnicy 15cm i długości 2,5m.

### Powierzchniowe zabezpieczenia elementów kładki:

Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed agresywnością biologiczną przez nasączenie preparatami grzybobójczymi, owadobójczymi, bakteriobójczymi oraz hydrofobowymi. Preparatu muszą być:

- nierozpuszczalnym po wyschnięciu, tak aby ograniczyć przenikanie preparatu do środowiska,

- trudno zapalne,

## Technologia wykonania prac

- Prace rozbiórkowe wykonywane będą ręcznie, przy użyciu lekkiego sprzętu; w tym pił  i palników oraz  przy użyciu dźwigów.

- Pale do posadowienia kładki wykonane będą przy użyciu kafarów, młotów hydraulicznych lub wibromłotów.

- Konstrukcja i nawierzchnia drewniana wykonane będą ręcznie lub przy pomocy lekkiego sprzętu mechanicznego  oraz przy pomocy dźwigów samochodowych.

- Prace związane z wykonaniem podpór kładki należy przewidzieć w czasie niskiego poziomu wód w jeziorze Margonińskim.

- Po zakończeniu remontu kładki teren przyległy zostanie zrekultywowany i oczyszczony. Prace prowadzone będą przy minimalnej ingerencji w koryto cieku.

- Prace należy wykonywać w oparciu o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

## Uwagi.

- Odstępstwa od projektu muszą być uzgodnione z projektantem. Wszelkie rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji lub braki muszą zostać wyjaśnione.

- Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie zinwentaryzować istniejące uzbrojenie terenu i w razie potrzeby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.

- Roboty należy realizować i rozliczać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik do dokumentacji.

- Po zakończeniu robót należy teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Prace budowlane wykonywać z zachowaniem przepisów BHP.

- Przebudowa wykonywana będzie przy całkowitym zamknięciu ruchu na kładce.

Wykonawca robót zobowiązany będzie do opracowania:

- technologii prowadzenia robót,

- harmonogramu robót,

- Projektu technologicznego rozbiórki elementów kładki,

- Projektów technologicznych  wykonania poszczególnych elementów kładki, wraz z rusztowaniami.

# Część graficzna:

SPIS RYSUNKÓW:

1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny

3. Widok ogólny kładki przed remontem.

4. Widok ogólny kładki po remoncie.

5. Konstrukcja przęseł kładki

7. Konstrukcja podpór kładki.

8. Konstrukcja balustrad