ZAŁĄCZNIK NR 1

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę:

- w okresie do 30 dni  (od dnia podpisania umowy)  zadania polegającego na wdrożeniu funkcjonalności repozytorium EDM (funkcjonującego dla systemu CliNet) dla badań wykonywanych w systemie PatArch,

- nabycie  przez Zamawiającego wymaganych   licencji dla wdrożonej funkcjonalności  wraz z 12 miesięcznym serwisem i nadzorem autorskim.

- Wymagania

- Wymagania formalne

  - Wykonawca musi dołączyć do oferty dokument wystawiony i podpisany przez producenta oprogramowania CliniNET potwierdzający,  że jest podmiotem upoważnionym do świadczenia usług wsparcia serwisowego w zakresie  współpracy ich rozwiązania z oprogramowaniem systemu CliniNET.

- Wymagania dotyczące realizacji wdrożenia   funkcjonalności repozytorium EDM dla badań patomorfologicznych w systemie CGM CLININET

  - Poprzez wdrożenie funkcjonalności repozytorium EDM dla badań patomorfologicznych w systemie CGM CLININET rozumie się,

    - zgodność rozwiązania z obowiązującym prawem w zakresie wymiany danych zawartych w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,

    - oparcie rozwiązania o rozszerzenie działającej integracji wg standardu HL7 v2.3

    - instalację, uruchomienie, konfigurację funkcjonalności,

    - przetestowanie poprawności pracy  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

    - ustalenie wymogów wdrożenia rozwiązania z dostarczycielem oprogramowania PatArch – firmą Med-Lan,

    - odbycie  szkolenia w zakresie obsługi wdrożonej funkcjonalności,

    - dokonanie potwierdzonego stosownym dokumentem odbioru  realizacji wdrożenia

- Wdrożona funkcjonalność repozytorium EDM dla badań patomorfologicznych w systemie CGM CLININET powinno spełniać następujące wymagania: - umożliwić wymianę informacji HIS - PatArch o możliwość przesyłania dokumentów zgodnych z Polską Implementacją Krajową (PIK) HL7 CDA, - umożliwić przyjmowanie dokumentu HL7 CDA zakodowanego w base64 z transakcji wynikowej ORU, - umożliwić zapis dokumentu HL7 CDA do repozytorium EDM funkcjonującego w ramach systemu HIS, - umożliwić zaindeksowanie dokumentu do platformy P1 zgodnie z istniejącym stanem prawnym, - umożliwić udostępnianie wyników innym podmiotom zgodnie z obowiązującym prawem, - posiadać wszystkie wymagane licencje w szczególności na zapis dokumentu przez obcy system do repozytorium EDM. - Warunki świadczenia wsparcia serwisowego: - Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi produktu, - Zgłaszanie błędów telefonicznie oraz w istniejącym systemie zgłoszeń, - Dostęp do stanowiska pomocy HelpDesk - 12/5 (5 dni w tygodniu, 12 godziny na dobę), - Gwarantowany czas reakcji na błędy uniemożliwiające pracę wdrożonej funkcjonalności - 4 godziny, - Gwarantowany czas reakcji na usterki uniemożliwiające pracę pojedynczych (nie wszystkich) funkcjonalności - 8 godzin, - Gwarantowany czas naprawy błędów uniemożliwiających pracę wdrożonej funcjonalności - 8 godzin. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz zasady współpracy Wykonawcy i Zamawiającego określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Data ……………..     Podpis uprawnionego Wykonawcy ………………………………….