OPZ – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego dokumentu zezwalającego na realizację inwestycji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania:

Dąbrówka – dokumentacja projektowa dla budowy drogi Wzdłuż Torów  na odcinku od: ulicy Widok do ulicy Polnej w Dąbrówce.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla zadania budżetowego: „Dąbrówka: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Wzdłuż Torów na odcinku: od ulicy Widok do ulicy Polnej”.

Zakres i forma dokumentacji projektowej będzie zgodna z przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:

- ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311 ze zm.);

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  (Dz.U.2022 .1518 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 ze zmi.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz.U.2021.2454 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U.2021.2458 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2023  poz. 1039);

- zasadami wiedzy technicznej, a także zapewnić możliwość jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych;

- obowiązującymi normami, aktualnymi warunkami technicznymi dla tego typu obiektu i innymi właściwymi przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu;

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody, zatwierdzenia, decyzje.

- Opis stanu istniejącego:

- Lokalizacja: 	ul. Widok;

ul. Polna;

(mapa poglądowa – zakres projektu załącznik nr 1);

Drogi publiczne gminne;

- Długość inwestycji: 	ulica Widok do	ulicy Polnej ok.835 m;

- Szerokość inwestycji:	DWT, droga  pieszo-rowerowa: 10,5m (7+3,5);

- Klasa dróg:	Z;

- Własność:	kolor zielony – Gmina Dopiewo (mapa poglądowa 	Własność – załącznik nr 2);

- MPZP:	Uchwała NR XV/211/16 Rady Gminy Dopiewo  
	z dn.01.02.2016 r.;

- Istniejąca zabudowa:	budynki usługowe, przemysłowe, użytki rolne;

- Istniejące odwodnienie:	brak;

- Konieczność wykonania 	istnieje możliwość zrzutu wody opadowej do rowu

przepustów pod zjazdami:	melioracyjnego na działce nr:  149/13;

- Dokumentacja archiwalna:	N/D;

- Obszar chroniony

(wg Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336):	N/D;

- Posiadane dokumenty:	N/D;

- Wytyczne projektowe:

3.1. Droga i droga pieszo – rowerowa :

| a) Zaprojektować budowę: | Drogi Wzdłuż Torów oraz drogę dla pieszych i rowerów wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W projekcie należy uwzględnić przebieg komunikacji miejskiej, istniejące zjazdy i dojścia na działki, jak również te, na które wydano decyzję uzgodnienia zjazdu. W sytuacji braku dokumentów należy zaproponować takie rozwiązania projektowe, aby zapewnić dostęp do drogi dla każdej działki. W toku prac koncepcyjnych należy zaprojektować także małe przepusty podziemne dla zwierząt. W projekcie koniecznym jest uwzględnienie przestrzeni na budowę drogi dla pieszych i rowerów, wraz z odwodnieniem, a także uwzględnić elementy wyposażenia drogi: kosze na śmieci, ławki, wiaty przystanków autobusowych; |
| --- | --- |
| - Klasa dróg: | Z; |
| - c) Długość drogi do zaprojektowania: | Droga wzdłuż torów – ok. 835 m; |
| - d) Szerokość jezdni: | 7 m ( 2x 3,5m); |
| - e) Droga dla pieszych i rowerów: | Projektowana wraz z odwodnieniem i oświetleniem o długości tożsamej z drogą, o szerokości 3,5 metra; |
| - Konstrukcja nawierzchni winna zostać dostosowana i zaprojektowana z uwzględnieniem dokumentacji geotechnicznej oraz dla kategorii ruchu: | KR 4; |
| - Konieczność wykonania przepustów pod zjazdami: | tak – występuje rów: działka nr 149/13; |
| - Szerokość zjazdów indywidualnych: | dostosować do istniejących bram wjazdowych (nie szersze niż szerokość jezdni); |
| - Nawierzchnia jezdni: | zgodnie z normami budowalnymi oraz rekomendacją Ministra Infrastruktury WR-D 63, w technologii wykonania o nawierzchni bitumicznej, ze ściekiem z kostki betonowej oraz krawężnikiem 15 x 30 cm. Ostateczność parametrów drogi winna zostać potwierdzona dokumentacją geotechniczną, określającą warunki gruntowo - wodne w podłożu. Projektowana nawierzchnia powinna być spójną kontynuacją poprzedniego etapu drogi Wzdłuż Torów; |
| - Nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerów: | zgodnie z normami budowalnymi oraz rekomendacją Ministra Infrastruktury WR-D 63, w technologii wykonania nawierzchni bitumicznej. Ostateczność parametrów drogi winna zostać potwierdzona dokumentacją geotechniczną, określającą warunki gruntowo - wodne w podłożu. Projektowana nawierzchnia powinna być spójną kontynuacją poprzedniego etapu drogi Wzdłuż Torów; |
| - Nawierzchnia zjazdów i zjazdów przez drogę dla pieszych i rowerów: | zgodnie z rekomendacją Ministra Infrastruktury WR-D 63, w technologii wykonania nawierzchni bitumicznej – na szerokości drogi dla pieszych i drogi dla rowerów. Połączenia z nawierzchnią jezdni i posesjami należy wykonać z kostki betonowej, w kolorze grafitowym. Ostateczność parametrów winna zostać potwierdzona dokumentacją geotechniczną, określającą warunki gruntowo – wodne w podłożu; |
| - Nawierzchnia wyniesionych skrzyżowań: | kostka betonowa grub. 8 cm – czerwona; |
| - Nawierzchnia progów zwalniających | nie przewidziano wykonania w projekcie; |

Budowana droga ma charakteryzować się przekrojem poprzecznym:

Droga wzdłuż torów – jezdnia o szerokości 7m (2 x 3,5 m), o nawierzchni wykonanej w technologii bitumicznej. Niweletę drogi zaprojektować należy z uwzględnieniem warunków terenowych oraz istniejącego stanu zagospodarowania terenu. Koniecznym jest dowiązanie nowopowstałej drogi do poprzedniego etapu drogi Wzdłuż Torów i dróg krzyżujących się z projektowanym odcinkiem: na             ul. Widok oraz na ul. Polnej. Przewiduje się także budowę skrzyżowania z ul. Widok, a także budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z drogą serwisową trasy S11, a także wykonanie zjazdu do rozbudowywanej oczyszczalni ścieków. W projekcie należy uwzględnić posadowienie małych przepustów podziemnych dla zwierząt z uwagi na całościowy kilometraż drogi Wzdłuż Torów.

Ponadto, w ramach budowy drogi zakłada się wykonanie:  zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne (ul. Polna) i do obiektów o działalności przemysłowej, o parametrach drogowych zgodnych z wymaganiami technicznymi. Nieruchomości o zabudowie przemysłowej są obsługiwane poprzez dostęp do sąsiadujących dróg publicznych (ul. Widok i ul. Polna). Uzupełnienie wykonania projektu stanowić będzie posadowienie elementów wyposażenia drogi, tj. ławek, koszy na śmieci.

Budowana droga dla pieszych i rowerów powinna charakteryzować się przekrojem poprzecznym:

Droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3,5 metra, o nawierzchni wykonanej w technologii bitumicznej. Projektowana droga powinna stanowić kontynuację poprzednich etapów zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym.

3.2. Odwodnienie

Istnieje możliwość odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych z części projektowanej inwestycji drogowej za pomocą  przewidzianej kanalizacji deszczowej o przepływie grawitacyjnym wraz z systemem wpustów z osadnikami a także przykanalikami. Wpusty przewiduje się odprowadzić do wylotu skierowanego do rzeki Wirynki, oraz projektując przepust przeprowadzający kanalizację deszczową do rowu znajdującego się na działce 149/13 – załącznik nr. 6 . W toku projektowania odbioru wód opadowych oraz roztopowych uwzględnić należy także teren wód powierzchni śródlądowych – załącznik nr 5. Kanalizację deszczową należy zaprojektować z rur kanalizacyjnych   PVC-U ze studniami rewizyjnymi  z kręgów betonowych Ø1000 i wpustami ulicznymi z rur betonowych Ø 500 z osadnikiem i żeliwną kratą wlotową.  Jeżeli zajdzie konieczność – po uprzedniej akceptacji Zamawiającego –  Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania kanalizacji tłocznej lub rowu przydrożnego. Ponadto, na Wykonawcy spoczywa konieczność uzyskania warunków technicznych odprowadzenia wód do rowu i wykonanie operatu wodnoprawnego.

3.3 Oświetlenie

Należy sporządzić dokumentację dotyczącą oświetlenia drogowego na obszarze objętym opracowaniem w postaci osobnej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować odpowiednie oświetlenie w obrębie ewentualnych przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt należy skoordynować z istniejącym już oświetleniem występującym na wszystkich ulicach objętych projektem.

Parametry lamp:

- rodzaj światła: LED

- typ wysięgnika:  jednoramienny o dł. 1,5m,nachylony pod kątem 5°, wysokość 9 m

(Istniejące uzbrojenie terenu – załącznik nr 4)

3.4. Kolizje

Nie wyklucza się występowania na obszarze objętym niniejszym zamówieniem urządzeń infrastruktury technicznej w postaci: kabla telekomunikacyjnego, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń i kabli energetycznych  – kolizji.  W ciągu projektowanej drogi zlokalizowana  jest sieć gazowa wysokiego ciśnienia. Projektant zobowiązany jest przed rozpoczęciem przedsięwzięcia do zweryfikowania aktualnego stanu oraz w razie konieczności -  uzyskać zgody na prace projektowe. W przypadku zaistnienia  wymogu modernizacji tejże sieci projektant zobowiązany jest do uzyskania warunków uzgodnienia przebudowy. Wykonawca powinien także zapoznać się z projektem przebudowy sieci elektroenergetycznej, będącej majątkiem PKP Energetyka i PKP PLK SA, opracowanym na potrzebę realizacji wcześniejszego odcinka Drogi wzdłuż torów i skoordynować go z nowoprojektowanym etapem, uzyskując niezbędne zgody i pozwolenia, planując w harmonogramie prac okres niezbędny na ich otrzymanie.

Ponadto, z uwagi na rolniczy charakter gminy, nie wyklucza się występowania w terenie sączków i zbieraczy drenarskich lub innych urządzeń melioracyjnych.

W związku z niniejszym projektant zobowiązany jest do sprawdzenia, zweryfikowania stanu istniejącego oraz w razie wystąpienia takiej konieczności wykonania dodatkowych projektów branżowych.

Wykonawca winien zapoznać się z aktualnym stanem posadowienia sieci, dostępnym na stronie internetowej: www. dopiewo.e-mapa.net.

3.5. Tory kolejowe

Z uwagi na przebieg planowanej inwestycji wzdłuż torów kolejowych, usytuowanych na terenach będących  w majątku PKP Energetyka i PKP PLK SA, Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobligowany jest do zaznajomienia się ze stanem faktycznym odnośnie prawa do zarządzania gruntami. Zachodzi prawdopodobieństwo projektowania planowanej drogi bez zachowania prawnie wymaganego odstępu od torów kolejowych. Oczekiwanym jest aby Projektant - na mocy upoważnienia od Inwestora - zweryfikował przed rozpoczęciem prac tę okoliczność oraz, w razie jej wystąpienia, podjął działania dążące do uzyskania zgody na odstępstwo od zapisów zawartych w ustawie.

3.6. Kanał technologiczny

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania powinien zweryfikować, czy nie zachodzą przesłanki do wnioskowania o wydanie decyzji zwalniającej z obowiązku posadowienia kanału technologicznego. W przypadku konieczności zaprojektowania kanału technologicznego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2023  poz. 1039) oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do tego rozporządzenia - Wymagania techniczne dotyczące projektowania, budowy i przebudowy kanałów technologicznych.

3.7. Zieleń oraz mała architektura

W przypadku konieczności usunięcia drzew projekt winien zawierać opracowanie związane z nasadzeniami, w tym uzyskać zgodę na wycinkę. Po podaniu obszaru zielonego Zamawiający poda rodzaj i parametry nasadzeń.

  - Uzgodnienie zmian

Zmiany dot. niniejszych wytycznych mogą zostać ustalone /wprowadzone po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Uzgodnienia rozwiązań projektowych, konstrukcji nawierzchni, organizacji ruchu etc.  będą prowadzone na roboczo z Referatem Inwestycji oraz właściwym zarządcą drogi podczas realizowania prac ujętych w ofercie oraz w oparciu o wyniki badań geotechnicznych wykonanych przez projektanta, jak również w efekcie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu.

- Projekt koncepcyjny

Wykonawca w ciągu 45 dni od podpisania umowy zobowiązany jest do wykonania projektu koncepcyjnego zawierającego koncepcję zagospodarowania terenu, z naniesioną geometrią drogi, naniesionymi elementami układu drogowego takimi jak: zjazdy, dojścia do posesji, progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania, a także zaznaczone działki do podziału z wymienioną wartością zajęcia pod pas drogowy, tj. ilość m2 przeznaczonych do wykupu oraz koncepcję stałej organizacji ruchu. Projekt koncepcyjny zostanie poddany etapowy konsultacjom: wew. UG (1), sołtysi oraz radni (2) społecznym (3). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dwóch aktualizacji projektu koncepcyjnego, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego po konsultacjach z mieszkańcami, o ile – w ocenie Zamawiającego - skutkiem przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami zaistnieje taka konieczność.

Uzyskanie akceptacji projektu koncepcyjnego jest warunkiem niezbędnym do podjęcia dalszych prac nad dokumentacją projektową. Szacunkowy okres akceptacji koncepcji 2 – 3 miesiące.

- Zawartość dokumentacji projektowej

Przedmiot niniejszego zadania dla zakresu 1 w szczególności obejmuje konieczność przygotowania przez wykonawcę – projektanta zamówienia obejmującego:

- Wykonanie aktualizacji map do celów projektowych w skali 1:500. Mapa do celów projektowych oprócz aktualnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego powinna zawierać dodatkowy pomiar wszystkich elementów znajdujących się w pasie drogowym wraz z rzędnymi wysokościowymi oraz pomiary w przekrojach poprzecznych przynajmniej co 25m na odcinkach prostych z zagęszczeniem w miejscach charakterystycznych. Mapę wraz z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów PODGiK należy przekazać w formie wydruku lub w wersji numeryczno-wektorowej (.dwg/.dxf) z zachowaniem symboliki zawartej w instrukcji technicznej K-1 (Mapa zasadnicza wyd. 1998 r.) poświadczonej przez Starostę Poznańskiego - 1 egz. w wersji papierowej lub wersja elektroniczna(.pdf oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Opinia geotechniczna - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx) – CD/pendrive;

- Inwentaryzacja w postaci dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, w tym zjazdy, ogrodzenia, ewentualne przepusty, punkty charakterystyczne, np. reklamy, elementy infrastruktury sieciowej, zieleń i inne - wersja elektroniczna (.pdf, .docx) - – CD/pendrive;

- Projekt koncepcyjny zawierający koncepcję zagospodarowania terenu, z naniesioną geometrią drogi, naniesionymi elementami układu drogowego takimi jak zjazdy, dojścia do posesji, progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania a także zaznaczone działki do podziału z wymienioną wartością zajęcia pod pas drogowy (ilość m2 przeznaczonych do wykupu) oraz koncepcja stałej organizacji ruchu – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf) – CD/pendrive;

- Wykonanie projektu podziału nieruchomości – 5 egz. W wersji papierowej (4 – złożone do wniosku o ZRID, 1 – dla Zamawiającego) + wersja elektroniczna (.pdf oraz .dwg/ .dxf) – pendrive;

- Wykonanie kompletnej dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o ZRID;

- Przedłożenie Zamawiającemu i uzyskanie akceptacji ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji  ZRID;

- Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności;

- Wersję elektroniczną dokumentacji stanowiącą skan dokumentacji będącej załącznikiem do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozostałej dokumentacji;

- Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dla każdej z branż (roboty drogowe, odwodnienie pasa drogowego, kanał technologiczny i kolizje jeżeli takie wystąpią i będzie taka konieczność) zatwierdzony przez Starostę Poznańskiego – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Poznańskiego – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Poznańskiego  – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Decyzja środowiskowa – w przypadku gdy będzie wymagana;

- Operat wodnoprawny lub aktualizacja obowiązującego wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń wodnoprawnych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) – 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf oraz .docx) – CD/pendrive;

- Uzgodnienia odwodnienia z właściwym zarządcą cieku wodnego lub rowu melioracyjnego – Wody Polskie  –  3  szt. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, edytowalna (.pdf, .dxf, .gwg) – CD;

- Projekt wycinki drzew kolidujących z inwestycją wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji ( w przypadku wystąpienia takiej konieczności) oraz projekt nasadzeń zastępczych – 5 szt. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, edytowalna (.pdf, .dxf, .gwg) – CD;

- Projekt rozbiórek ogrodzeń, obiektów, itp. (jeżeli takie wystąpią) - 5 szt. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, edytowalna (.pdf, .dxf, .gwg) – CD;

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Opracowanie materiałów projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz ewentualnych odstępstw od warunków technicznych;

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci;

- Projekt techniczny (roboty drogowe i pozostałe) – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Przedmiar robót – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .xls) – CD/pendrive;

- Kosztorys inwestorski –3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .xls) – CD/pendrive; Kosztorys inwestorski oraz ostateczny protokół przekazania dokumentacji powinny być opatrzone tą samą datą.

Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do dokonania jednej aktualizacji dokumentacji kosztorysowej przed przystąpieniem do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx) – CD/pendrive;

- Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania.

- Wszelkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia winny zostać przekazane zamawiającemu w formie oryginałów.

- Całość opracowania winna zostać przygotowana w formie:

  - zapewniającej czytelność i przejrzystość treści;

  - wszystkie części opisowe dokumentacji będą sporządzone w edytorze tekstu;

  - całość zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i wytycznymi;

  - rysunki techniczne wykonane zostaną zgodnie z zasadami rysunku technicznego;

  - Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w kartonowych teczkach wiązanych/ z gumką/ na rzepy;

  - opisy teczek znajdować się będą na przodzie wraz z numeracją i szczegółowym spisem treści;

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego będzie zobowiązany do:

- pozyskania wszelkich materiałów wyjściowych, opinii, warunków, uzgodnień, decyzji, map, itp.;

- wykonania wszelkich badań umożliwiających właściwy dobór konstrukcji nawierzchni i opracowania właściwej organizacji ruchu, w tym pomiaru natężenia ruchu i przepustowości skrzyżowań, widoczności a także badań nośności istniejącej nawierzchni drogi (w przypadku nawierzchni utwardzonej);

- na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, przekazać dokumentację zawierającą kompletne obliczenia wraz z założeniami i danymi wyjściowymi użytymi do obliczeń, objętymi przedmiotem umowy; dotyczy to w szczególności danych i wyników dla: urządzeń ochrony wód oraz ochrony powietrza oraz danych, założeń i obliczeń dotyczących konstrukcji nawierzchni, obliczeń przepustowości skrzyżowań  i widoczności;

- na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży mapę wyjściową, tj. kopię mapy zasadniczej, pobranej z właściwego ośrodka, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, tzn. szkice terenowe (pikieta), w których zaznaczono punkty wysokościowe i sytuacyjne wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru, mapę numeryczną (cyfrową)

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego na zasadach określonych w umowie.

- Załączniki graficzne:

Załącznik nr 1 – lokalizacja;

Załącznik nr 2 – własność Gminy Dopiewo;

Załącznik nr 3 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 4 – istniejące uzbrojenie terenu

Załącznik nr 5 –  poglądowy plan odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Załącznik nr 6 – Rzeka Wirynka-  możliwy zbiornik odbioru wód opadowych i roztopowych.

Załącznik nr 7 – dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 1 – Lokalizacja (czerwona linia przerywana)

Załącznik nr 2 – Własność Gminy Dopiewo (kolor zielony)

Załącznik nr 3 – MPZP

Załącznik nr 4 – Istniejące uzbrojenie terenu

Załącznik nr 5 –  poglądowy plan odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Załącznik nr 6 –  Ciek Wirynka-  możliwy zbiornik odbioru wód opadowych i roztopowych.

Załącznik nr 7 – dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Ul. Widok – miejsce rozpoczęcia inwestycji.

Fot. 2. Ul. Widok- proponowane skrzyżowanie dróg.

Fot. 3. Teren pod inwestycję od ul. Widok do trasy S11.

Fot. 3. Teren pod inwestycję od trasy S11 do ul. Widok.

Fot. 4. Rzeka Wirynka.

Fot. 5.  Przebieg inwestycji pod trasą S11.

Fot. 6. Przewidziane w projekcie skrzyżowane z drogą serwisową trasy S11 i ul. Polną.

Fot. 7.  Zjazd do istniejącego punktu przemysłowego.

Fot. 8. Przewidziany w projekcie zjazd do oczyszczalni ścieków oraz zaplanowany koniec inwestycji.