Załącznik nr 1 do SWZ

# WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE

## CZĘŚĆ I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

#### PRZEZNACZENIE

Wodzidło przeznaczone będzie do holowania (pchania) śmigłowców W-3, Mi-8, Mi-17 
(o masie całkowitej do 13 ton włącznie).

#### OPIS OGÓLNY

- wodzidło musi być zbudowane na podwoziu samojezdnym;

- mocowanie do przedniej goleni za pomocą platformy najazdowej kompatybilne 
ze śmigłowcami typu: W-3, Mi-8, Mi-17;

- holowanie za pomocą systemu z napędem w postaci silnika elektrycznego;

- system urządzenia zapewnia podniesienie statku powietrznego (sp) za przednią 
goleń (min. na 10 cm) oraz jego zabezpieczenie podczas holowania;

- minimalna masa podnoszona przez platformę najazdową – 3400 kg;

- płynna regulacja prędkości holowania oraz hamulec postojowy.

##### CZĘŚĆ II. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

#### NADWOZIE I PODWOZIE URZĄDZENIA

Ograniczenia gabarytowe:

- długość nie więcej niż 4000 mm;

- szerokość nie więcej niż 1600 mm;

- masa całkowita nie więcej niż 700 kg.

- urządzenie blokowania przedniej goleni – maksymalna szerokość kół przedniej goleni 500 mm.

Pozostałe wymiary gabarytowe nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia.

- Układ jezdny

Wyposażony w hamulec postojowy. Ogumienie ogólnodostępne, wielosezonowe przystosowane do nawierzchni betonowych lub bitumicznych.

- Silnik

Elektryczny o mocy nie niższej od 2,5 kW.

- Układ przeniesienia napędu

Zapewnia płynne przeniesienie napędu oraz momentu obrotowego umożliwiającego uzyskanie parametrów roboczych pozwalających na holowanie sprzętu o masie do 13000 kg (włącznie) po poziomej nawierzchni betonowej i bitumicznej (różne warunki atmosferyczne np. śnieg, deszcz). Układ przeniesienia napędu umożliwiający płynną regulację prędkości holowania (do przodu sp) i pchania (do tyłu sp).

- Układ elektryczny

Zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych (wilgoci). Akumulatory bezobsługowe lub o zmniejszonym zakresie obsługi zapewniające pracę 
pod maksymalnym obciążeniem – minimum 4 godziny. Okres gwarancji na akumulatory zgodny z okresem gwarancji udzielonej na wodzidło. Ładowanie zasilaczem 
ze wskaźnikiem poziomu naładowania.

- Wyposażenie

- trwała i widoczna tabliczka z danymi znamionowymi urządzenia;

- przewód do ładowania;

- oświetlenie umożliwiające obserwację goleni podczas podłączania i holowania 
sp w warunkach nocnych.

#### WYMAGANIA TECHNICZNE I WYKONAWCZE

- Kompletne urządzenie i całe wyposażenie, fabrycznie nowe, wyprodukowane 
w latach 2021/2022.

- Zakres temperatur eksploatacji: – 300 C do +500 C.

- Kolor - wg standardowego wykonania producenta.

- Napisy informacyjne w języku polskim. Opisy stref niebezpiecznych w języku polskim, wysokość liter co najmniej 20 mm. Wszystkie napisy ostrzegawcze uzupełnione piktogramami.

- Trwałość zewnętrznych powłok malarskich min. 2 lata przy styczności ze środkami 
do rozmrażania stosowanymi w lotnictwie i garażowaniu na wolnym powietrzu.

#### DOKUMENTACJA

- Dokumentacja użytkowania: w języku polskim 1 egz./sprzęt + 1 dodatkowy.

#### WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykonawca na własny koszt, przeprowadzi szkolenie teoretyczne i praktyczne osób wyznaczonych przez Odbiorcę (do 5 osób na urządzenie) w miejscu ustalonym przez Odbiorcę urządzenia. Po zakończeniu szkolenia, przeszkolonym zostaną wydane imienne dokumenty uprawniające do eksploatacji urządzenia oraz obsługiwania bieżącego i okresowego (jeśli są wymagane w instrukcji eksploatacji urządzenia).

- Dostarczone wyroby muszą być fabrycznie nowe pochodzące z produkcji roku 2021/2022, kompletne, sprawne technicznie oraz gotowe do rozpoczęcia eksploatacji, układy i zbiorniki urządzenia napełnione płynami eksploatacyjnymi. Wyroby muszą być wyprodukowane zgodnie z dokumentacją techniczną producenta oraz spełniać wymagania jakościowe odpowiednich norm określonych w ww. dokumentacji w tym Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272). Wykonawca powinien przestrzegać zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).