| Opis przedmiotu zamówienia: „Dostawa wyposażenia pracowni łączenia metali Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (sztuki) | Szczegółowy opis techniczny – wymagania minimalne | Dokumenty składane do oferty, które potwierdzają spełnienie wymagań technicznych wymienionych w opisie technicznym przedmiotu zamówienia |
| CZĘŚĆ I |  |  |  |  |
| 1. | Spawarka MIG/MAG do stali niskostopowych, wysokostopowych oraz aluminium + osprzęt + szkolenie + serwis | 2 | - Moc oraz cykl pracy: 320A / 40% minimum 260A / 60% minimum 240A / 100% minimum - maksymalny prąd spawania 320 A - minimalny prąd spawania 3 A - napięcie zasilania 3 x 400V - zabezpieczenie 35 A - częstotliwość 50-60Hz -Wbudowany podajnik 4 rolkowy z panelem do zmiany parametrów, osłoniętym przezroczystą klapą wyposażony w rotametr - test gazu osłonowego oraz nawlekania drutu - Wydzielony podajnik z przewodem łączącym o długości 1,2 m - Panel do zmiany parametrów spawania wbudowany w podajnik osłonięty przezroczystą klapą - nawlekanie drutu oraz test gazu osłonowego w podajniku - regulacja ilości gazu osłonowego w podajniku za pomocą rotametru -pomiar prądu na silniku podajnika z możliwością sprawdzenia parametrów w dokumentacji danych spawalniczych -4 rolki napędowe oznaczone kolorystycznie do średnicy drutu dla średnic drutu 0,8 mm; 1,0 mm; 1,2 mm -Intuicyjny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz pełno tekstowy z graficznym interfejsem użytkownika oraz osłoną obsługiwany rękawicą spawalniczą -Skrzynka narzędziowa zintegrowana z urządzeniem wyposażona w szufladę. Obciążenie minimum 11 kg. Wymiary 300/230/710 mm -pomiar ilości zużytego gazu osłonowego w trakcie spawania - regulacja gazu osłonowego w urządzeniu -kontrolowane właściwości zajarzenia. Dostosowanie energii zajarzenia do procesu spawania: w zależności od bieżącej temperatury drutu w punkcie zajarzenia doprowadzana jest, w zależności od potrzeb, większa lub mniejsza ilość energii - automatyczna detekcja urządzeń peryferyjnych oraz sprawdzanie ich kompatybilności. W przypadku braku zgodności na urządzeniu pojawia się stosowny komunikat - komunikacja Ethernet, USB, Bluetooth ®, Wi-Fi oraz NFC - dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca dobór parametrów spawania do danego typu złącza z możliwością wysłania tych parametrów do spawarki jako gotowy program spawalniczy - możliwość darmowej aktualizacji oprogramowania urządzenia oraz możliwość powrotu do starszej wersji linii synergicznych - zarządzanie użytkownikami – nadawanie uprawnień, dostępu do danych funkcji spawalniczych - karta blokady i preferencji użytkownika – po zeskanowaniu karty w spawarce wczytują się parametry spawania danego użytkownika - zapis danych spawalniczych z możliwością eksportu do pliku i podglądu za żywo z osobnego komputera - możliwość zarządzania źródłem poprzez zewnętrzny interfejs podłączony do komputera za pomocą Wi-Fi lub Ethernet. - standardowe linie synergiczne do spawania w łuku zwarciowym - linie synergiczne do spawania w łuku pulsującym - korekta dynamiki łuku – graficzna wizualizacja wpływu zmiany parametrów na złącze - korekta długości łuku – graficzna wizualizacja wpływu zmiany parametrów na złącze - proces spawania w łuku zwarciowym obniżający ilość odprysków wraz ze stabilizatorem głębokości wtopienia, korektą dynamiki oraz długości łuku zawierający następujące charakterystyki: * spawanie warstwy graniowej łukiem zwarciowym * spawanie uniwersalne łukiem zwarciowym, pośrednim i natryskowym * charakterystyka do spawania stali ocynkowanej umożliwiająca uzyskanie warstwy graniowej bez podkładki * charakterystyka do lutospawania - proces spawania w łuku pulsującym o właściwościach samosterujących wraz ze stabilizatorem głębokości wtopienia, korektą dynamiki oraz długości łuku zawierający następujące charakterystyki: * spawanie uniwersalne * spawanie stabilnym łukiem w warunkach występowania zewnętrznych pól magnetycznych * spawanie łukiem mocno skoncentrowanym o wysokim ciśnieniu * spawanie z płynnym przejściem z pulsu w łuk natryskowy * możliwość łączenia z innymi procesami spawalniczymi * charakterystyka do napawania * charakterystyka do lutospawania - wymienny filtr przeciwpyłowy zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do środka urządzenia - przewód masowy o przekroju 50 mm i długości 4 m z przykręcanym zaciskiem masowym - przewód spawalniczy o długości 4,5 m z obrotowym, wymiennym palnikiem nachylonym pod kątem 45 stopni i cyklem pracy 320A w 40%, z możliwością regulacji prądu spawania i przełączania programów spawalniczych oraz światłem LED i bagnetowym przyłączem przystosowany do spawania aluminium 1 szt. do spawania stali czarnej 1 szt. oraz do spawania stali nierdzewnej 1 szt. - 2 x przyłbica spawalnicza z automatycznym doborem stopnia zaciemnienia oraz komunikacją Bluetooth ® z urządzeniem posiadająca filtr o jasności DIN 2.5 w stanie jasnym. Kabel USB do ładowania przyłbicy - 2 x plecak na przyłbicę spawalniczą z częściami eksploatacyjnymi do przyłbicy, - pełne wyposażenie uchwytu oraz urządzenia dla średnic drutu 0,8; 1,0mm dla stali czarnej, aluminium oraz stali nierdzewnej. - gwarancja minimum 2 lata, - transport oraz montaż urządzenia na miejscu, - walidacja urządzenia potwierdzona dokumentem, - szkolenie z obsługi, konserwacji, aktualizacji - 140 godz. w miejscu wskazanym przez Odbiorcę, - co roczny przegląd urządzeń oraz walidacja przez okres 5 lat. | 1. DTR w języku polskim, 2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE, 3. katalogi, prospekty lub inne materiały. |
| 2. | Spawarka MIG/MAG do stali niskostopowych, wysokostopowych oraz aluminium z funkcją spawania ruchem rewersyjnym drutu + osprzęt + szkolenie + serwis | 1 | - Moc oraz cykl pracy: 320A / 40% minimum 260A / 60% minimum 240A / 100% minimum - maksymalny prąd spawania 320 A - minimalny prąd spawania 3 A - napięcie zasilania 3 x 400V - zabezpieczenie 35 A - częstotliwość 50-60Hz -Wbudowany podajnik 4 rolkowy z panelem do zmiany parametrów, osłoniętym przezroczystą klapą wyposażony w rotametr - test gazu osłonowego oraz nawlekania drutu - Wydzielony podajnik z przewodem łączącym o długości 1,2 m - Panel do zmiany parametrów spawania wbudowany w podajnik osłonięty przezroczystą klapą - nawlekanie drutu oraz test gazu osłonowego w podajniku - regulacja ilości gazu osłonowego w podajniku za pomocą rotametru -pomiar prądu na silniku podajnika z możliwością sprawdzenia parametrów w dokumentacji danych spawalniczych -4 rolki napędowe oznaczone kolorystycznie do średnicy drutu dla średnic drutu 0,8 mm; 1,0 mm; 1,2 mm -Intuicyjny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz pełno tekstowy z graficznym interfejsem użytkownika oraz osłoną obsługiwany rękawicą spawalniczą -Skrzynka narzędziowa zintegrowana z urządzeniem wyposażona w szufladę. Obciążenie minimum 11 kg. Wymiary 300/230/710 mm -pomiar ilości zużytego gazu osłonowego w trakcie spawania - regulacja gazu osłonowego w urządzeniu -kontrolowane właściwości zajarzenia. Dostosowanie energii zajarzenia do procesu spawania: w zależności od bieżącej temperatury drutu w punkcie zajarzenia doprowadzana jest, w zależności od potrzeb, większa lub mniejsza ilość energii - automatyczna detekcja urządzeń peryferyjnych oraz sprawdzanie ich kompatybilności. W przypadku braku zgodności na urządzeniu pojawia się stosowny komunikat. - komunikacja Ethernet, USB, Bluetooth ®, Wi-Fi oraz NFC - dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca dobór parametrów spawania do danego typu złącza z możliwością wysłania tych parametrów do spawarki jako gotowy program spawalniczy - możliwość darmowej aktualizacji oprogramowania urządzenia oraz możliwość powrotu do starszej wersji linii synergicznych - zarządzanie użytkownikami – nadawanie uprawnień, dostępu do danych funkcji spawalniczych - karta blokady i preferencji użytkownika – po zeskanowaniu karty w spawarce wczytują się parametry spawania danego użytkownika - zapis danych spawalniczych z możliwością eksportu do pliku i podglądu na żywo z osobnego komputera - możliwość zarządzania źródłem poprzez zewnętrzny interfejs podłączony do komputera za pomocą Wi-Fi lub Ethernet. - standardowe linie synergiczne do spawania w łuku zwarciowym - linie synergiczne do spawania w łuku pulsującym - korekta dynamiki łuku – graficzna wizualizacja wpływu zmiany parametrów na złącze - korekta długości łuku – graficzna wizualizacja wpływu zmiany parametrów na złącze - proces spawania w łuku zwarciowym obniżający ilość odprysków wraz ze stabilizatorem głębokości wtopienia, korektą dynamiki oraz długości łuku zawierający następujące charakterystyki: * spawanie warstwy graniowej łukiem zwarciowym * spawanie uniwersalne łukiem zwarciowym, pośrednim i natryskowym * charakterystyka do spawania stali ocynkowanej umożliwiająca uzyskanie warstwy graniowej bez podkładki * charakterystyka do lutospawania - proces spawania w łuku pulsującym o właściwościach samosterujących wraz ze stabilizatorem głębokości wtopienia, korektą dynamiki oraz długości łuku zawierający następujące charakterystyki: * spawanie uniwersalne * spawanie stabilnym łukiem w warunkach występowania zewnętrznych pól magnetycznych * spawanie łukiem mocno skoncentrowanym o wysokim ciśnieniu * spawanie z płynnym przejściem z pulsu w łuk natryskowy * możliwość łączenia z innymi procesami spawalniczymi * charakterystyka do napawania * charakterystyka do lutospawania - proces spawania za pomocą rewersyjnego ruchu drutu z możliwością łączenia z innymi procesami spawania oraz możliwością zmiany dynamiki i korektą długości łuku zawierający następujące charakterystyki: * spawanie uniwersalne z łatwą kontrolą łuku * spawanie zapewniające wypełnianie szczelin * spawanie skoncentrowanym łukiem dla głębokiego wtopienia oraz wysokich prędkości * spawanie blach ocynkowanych ze zmniejszonym wypalaniem warstwy cynku * spawanie pozwalające na łączenie dwóch blach ze znaczną szczeliną. - gniazdo push/pull - wymienny filtr przeciwpyłowy zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do środka urządzenia - przewód masowy o przekroju 50 mm i długości 4 m z przykręcanym zaciskiem masowym - przewód spawalniczy o długości 4,5 m z obrotowym, wymiennym palnikiem nachylonym pod kątem 45 stopni i cyklem pracy 320A w 40%, z możliwością regulacji prądu spawania i przełączania programów spawalniczych oraz światłem LED i bagnetowym przyłączem przystosowany do spawania aluminium 1 szt. do spawania stali czarnej 1 szt. oraz do spawania stali nierdzewnej 1 szt. - przewód spawalniczy o długości 4,5 m z obrotowym, wymiennym palnikiem nachylonym pod kątem 45 stopni i cyklem pracy 400A w 100% z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i możliwością sterowania wszystkimi parametrami spawania oraz światłem LED i bagnetowym przyłączem posiadającym wbudowany podajnik do spawania ruchem rewersyjnym oraz kompensatorem drutu na przewodzie spawalniczym. - Przyłbica spawalnicza z automatycznym doborem stopnia zaciemnienia oraz komunikacją Bluetooth ® z urządzeniem posiadająca filtr o jasności DIN 2.5 w stanie jasnym. Kabel USB do ładowania przyłbicy - plecak na przyłbicę spawalniczą z częściami eksploatacyjnymi do przyłbicy - pełne wyposażenie uchwytu oraz urządzenia dla średnic drutu 0,8; 1,0mm dla stali czarnej, aluminium oraz stali nierdzewnej. - gwarancja minimum 2 lata, - transport oraz montaż urządzenia na miejscu, - walidacja urządzenia potwierdzona dokumentem, - szkolenie z obsługi, konserwacji, aktualizacji 140 godz. w miejscu wskazanym przez Odbiorcę, - co roczny przegląd urządzenia oraz walidacja przez okres 5 lat. | 1. DTR w języku polskim, 2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE, 3. katalogi, prospekty lub inne materiały. |
| 3. | Spawarka TIG AC/DC do stali niskostopowych, wysokostopowych oraz aluminium + osprzęt + szkolenie + serwis | 2 | - Moc oraz cykl pracy: Maksymalny prąd spawania 300 A Minimalny prąd spawania 3A 300A / 40% 260A / 60% 240A / 100% - napięcie zasilania 3 x 400V - tolerancja napięcia +/- 15% - częstotliwość 50-60Hz - Intuicyjny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz pełno tekstowy z graficznym interfejsem użytkownika oraz osłoną obsługiwany rękawicą spawalniczą - Skrzynka narzędziowa zintegrowana z urządzeniem wyposażona w szufladę. Obciążenie minimum 11kg. Wymiary 300/230/710 mm. - test gazu osłonowego - spawanie prądem stałym DC oraz przemiennym AC a także możliwość łączenia - automatyczna detekcja urządzeń peryferyjnych oraz sprawdzanie ich kompatybilności. W przypadku braku zgodności na urządzeniu pojawia się stosowny komunikat - komunikacja Ethernet, USB, Bluetooth, Wi-Fi oraz NFC - dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne - możliwość darmowej aktualizacji oprogramowania urządzenia oraz możliwość powrotu do starszej wersji linii synergicznych - zarządzanie użytkownikami - karta blokady i preferencji użytkownika - zapis danych spawalniczych z możliwością eksportu do pliku - możliwość zarządzania źródłem poprzez zewnętrzny interfejs podłączony do komputera za pomocą Wi-Fi lub Ethernet - wymienny filtr przeciwpyłowy zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do środka urządzenia - wskaźnik oraz analiza „RealEnergy” - wartość biegu jałowego poniżej 50W - zajarzanie łuku odwróconą polaryzacją - automatyczne tworzenie kaloty o zadanej średnicy - możliwość szczepiania materiałów prądem pulsującym wprowadzającym jeziorko w wibracje - możliwość spawania synchronicznego z drugim źródłem spawalniczym - automatyczny wypływ gazu obliczany na podstawie ustawionego prądu spawania oraz średnicy elektrody - wybór kształtu fali AC/DC oraz pół fali - spawanie z wysoką częstotliwością do 10 000 Hz - możliwość zapisania do 1000 zadań spawalniczych - przewód masowy o przekroju 50 mm i długości 4 m z przykręcanym zaciskiem - przewód spawalniczy o długości 4 m z obrotowym palnikiem nachylonym pod kątem 70 stopni i cyklem pracy 100A w 100%, z możliwością regulacji prądu spawania i przełączania między dwoma zakresami prądu oraz światłem LED. - zdalne sterowanie nożne z możliwością ustawienia zakresu prądu spawania - spawanie cykliczne na podtrzymywaniu łuku spawalniczego z możliwością regulacji procesu - gwarancja minimum 2 lata, - walidacja urządzenia potwierdzona dokumentem, - szkolenie z obsługi, konserwacji, aktualizacji 45 godz. w miejscu wskazanym przez Odbiorcę, - transport oraz montaż urządzenia na miejscu, - coroczny serwis urządzeń przez okres 5 lat. | 1. DTR w języku polskim, 2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE, 3. katalogi, prospekty lub inne materiały. |
| CZĘŚĆ II |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko do spawania za pomocą robota współpracującego+ osprzęt + szkolenie + serwis | 1 | Konstrukcja oparta na wózku jezdnym z stabilizującymi podporami - znak CE - Osłony przed łukiem elektrycznym spełniające normę EN ISO 25980 - Dopuszczalne obciążenie 220 kg, - Zintegrowany stół spawalniczy minimum 800x800 mm wykonany w systemie narzędzi mocujących fi.28mm - szuflada na elementy eksploatacyjne Obciążenie minimum 11kg. Wymiary 300/230/710 mm - mobilny odciąg spawalniczy z regulowanym ramieniem Elementy zestawu: 1. Ramię robota współpracującego (Cobot): - Zasięg maksimum 1418 mm, - Udźwig 10 kg, - Czujniki siły w każdej osi, - Programowanie przez wskazywanie oraz zintegrowany moduł przycisków na uchwycie pozwalający na zapisanie początku i końca spawania oraz zmiany trybu ruchu ramienia bez konieczności korzystania z panelu sterującego, - IP67, - Funkcja wyszukiwania położenia spawanego elementu drutem, - Spawanie wielowarstwowe, - Funkcja śledzenia złącza spawanego, - Konsola programująca z systemem graficznych ikon z wizualizacją osi czasu, - Dedykowany sterownik do Cobota. 2. Źródło prądu: - Moc oraz cykl pracy: maksymalnie 550A / 40% maksymalnie 500A / 60% maksymalnie 450A / 100% - minimalny prąd spawania 3 A - napięcie zasilania 3 x 400V - zabezpieczenie 35 A - częstotliwość 50-60Hz , * Źródło prądu dedykowane do spawania zrobotyzowanego, * Komunikacja za pośrednictwem Ethernet, - Procesy spawania MIG/MAG w tym zaawansowane procesy spawalnicze (spawanie impulsowe) jak poniżej: - proces spawania w łuku zwarciowym obniżający ilość odprysków wraz ze stabilizatorem głębokości wtopienia, korektą dynamiki oraz długości łuku zawierający następujące charakterystyki: * spawanie warstwy graniowej łukiem zwarciowym * spawanie uniwersalne łukiem zwarciowym, pośrednim i natryskowym * charakterystyka do spawania stali ocynkowanej umożliwiająca uzyskanie warstwy graniowej bez podkładki * charakterystyka do lutospawania - proces spawania w łuku pulsującym o właściwościach samosterujących wraz ze stabilizatorem głębokości wtopienia, korektą dynamiki oraz długości łuku zawierający następujące charakterystyki: * spawanie uniwersalne * spawanie stabilnym łukiem w warunkach występowania zewnętrznych pól magnetycznych * spawanie łukiem mocno skoncentrowanym o wysokim ciśnieniu * spawanie z płynnym przejściem z pulsu w łuk natryskowy * możliwość łączenia z innymi procesami spawalniczymi * charakterystyka do napawania * charakterystyka do lutospawania - proces spawania za pomocą rewersyjnego ruchu drutu z możliwością łączenia z innymi procesami spawania oraz możliwością zmiany dynamiki i korektą długości łuku zawierający następujące charakterystyki: * spawanie uniwersalne z łatwą kontrolą łuku * spawanie zapewniające wypełnianie szczelin * spawanie skoncentrowanym łukiem dla głębokiego wtopienia oraz wysokich prędkości * spawanie blach ocynkowanych ze zmniejszonym wypalaniem warstwy cynku * spawanie pozwalające na łączenie dwóch blach ze znaczną szczeliną * Możliwość monitoringu spawania w czasie rzeczywistym – prąd, posuw drutu, napięcie, energia wprowadzona w złącze, możliwość eksportu danych spawania, rejestracja czasu pracy oraz błędów. * Sterowanie parametrami źródła z konsoli programującej ramienia Cobota, * Możliwość zmiany parametrów oraz procesów spawania (zaawansowanych) w trakcie wykonywania spoiny bez konieczności wygaszenia łuku spawalniczego. 3. Podajnik drutu: * maksymalny cykl pracy 500A / 100%, * Zakres średnic drutu: 0,8 – 1,2mm, * Prędkość podawania drutu w zakresie 1,3 – 20 m/min, * Mechanizm napędowy z 4 rolkami prowadzącymi oraz 2 ramionami dociskowymi, * Funkcja precyzyjnego wysuwu oraz cofnięcia drutu sterowana za pomocą konsoli programującej Cobota, - przyłbica spawalnicza z automatycznym doborem stopnia zaciemnienia oraz komunikacją Bluetooth ® z urządzeniem posiadająca filtr o jasności DIN 2.5 w stanie jasnym. Kabel USB do ładowania przyłbicy, - coroczny serwis oraz walidacja urządzenia przez okres 5 lat, gwarancja minimum 2 lata, transport i montaż na miejscu - szkolenie z obsługi, konserwacji, aktualizacji - 240 godz. w miejscu wskazanym przez Odbiorcę. | 1. DTR w języku polskim, 2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE, 3. katalogi, prospekty lub inne materiały. |
| CZĘŚĆ III |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko do spawania wirtualnego jako jedna z innowacyjnych metod spawania + osprzęt + szkolenie + serwis | 1 | Napięcie sieciowe +/- 10% 110V – 230V - Częstotliwość sieci 50 / 60 Hz - Bezpieczniki 2 x 3,15 A - Pobór mocy max. 1,2A - Klasa emisji elektromagnetycznej A - Certyfikat CE - interaktywne wskazówki w trakcie spawania: kąt palnika, odległość od spawanego elementu, prędkość spawania - wybór 3 poziomów zaawansowania szkolenia - możliwość analizy spawania przez oglądanie próbki oraz odtworzenie procesu - platforma do obsługi symulatora oraz zarządzania kursami i dokumentami teoretycznymi - Jedna platforma dla administratora i kursantów - Kompletny system szkoleniowy zawierający: * Tworzenie kursów systemowych oraz własnych * Zarządzanie oraz uruchamianie kursów spawalniczych * Dokumenty szkoleniowe systemowe oraz własne * Dokumenty DVS * Własne dokumenty * Zarządzanie użytkownikami, rolami i dostępami użytkowników * Kursy spawania / Teoria *Sprawdzenie wiedzy * Rzeczywiste aplikacje spawalnicze - Technologia VR i AR (wyświetlanie w realnym otoczeniu w czasie rzeczywistym) - Rzeczywiste uchwyty spawalnicze do spawania metodami TIG, MMA, MIG/MAG - system w obudowie urządzenia spawalniczego z możliwością wykorzystania systemowej walizki transportującej - Realistyczne przygotowanie stanowiska spawalniczego przed procesem spawania (parametry, przyłącze masowe, kontrola dopływu gazu, usuwanie warstwy żużla) z weryfikacją poprawności podłączenia -Teoria do pobrania na każdym urządzeniu końcowym (telefon, tablet, laptop). W tym czasie symulator jest używany do celów praktycznych, do nauki teorii można wykorzystać urządzenia mobilne. - Możliwość centralnego zarządzania całym systemem symulatora - Możliwość zarządzania z domu (wersja w chmurze) - Proces spawania symulowany na różnych materiałach (stal niestopowa, stal nierdzewna oraz aluminium) o różnych grubościach materiałów i w wszystkich możliwych pozycjach spawania - System oparty na rozszerzonej rzeczywistości w okularach AR - Symulacja przygotowania stanowiska spawalniczego - Klasyczny interfejs prawdziwych urządzeń spawalniczych wyświetlany na ekranie dotykowym - w zestawie tablica multimedialna, minimum ‘86 * moduł Wi-Fi * automatyczne aktualizacje * sterowanie dłonią, palcem, pisakiem * złącze HDMi * złącze USB * zasilanie 230 V * pilot * stojak lub wieszak do montażu - Rozgraniczenie spawania TIG DC+ oraz AC- - Wykonywanie spawania w trybie uchwytu 2-takt, 4-takt oraz 4-takt specjalny - Możliwość oceniania spoin od strony lica oraz grani - Rzeczywisty wygląd jeziorka spawalniczego oraz odrywających się kropel metalu w trakcie spawania - Możliwość obserwacji oraz odtworzenia całego procesu spawania i formującej się spoiny w celu oceny i omówienia złącza - Możliwość dostępu do materiałów i kursów teoretycznych przez innych kursantów trakcie wykonywania złącza spawanego - Stojak umożliwiający montowanie złączy we wszystkich pozycjach - Dedykowany stół z szafką lub szufladami do przechowywania złączy uchwytów i akcesoriów minimum 1200x800 mm - Zawarta w stole półka na urządzenie spawalnicze - Szkolenie z obsługi - 140 godz. w miejscu wskazanym przez Odbiorcę, - Gwarancja minimum 2 lata - transport oraz montaż urządzenia na miejscu - coroczny przegląd urządzenia przez okres 5 lat. | 1. DTR w języku polskim, 2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE, 3. katalogi, prospekty lub inne materiały. |
| CZĘŚĆ IV |  |  |  |  |
| 1. | Stół spawalniczy + osprzęt + szkolenie + serwis | 7 | -Stół spawalniczy w systemie otworów fi 28 jako siatka 100x100 mm -Blat o grubości 12 mm z zachowaniem płaszczyzny o odchyleniu +/-0,3mm oraz ożebrowaniem -otwory wykonane w tolerancji +/- 0,05 mm - Wymiar blatu 1200 x 800 mm - Wysokość stołu około 900 mm - Zintegrowana szafka na narzędzia z zamkiem zamykanym na klucz - Zestaw narzędzi do mocowania złączy spawanych * 4x zacisk mocujący * 10 x trzpień mocujący szybkiego montażu * 2x KRĄŻEK Ø100 * 2x STOPER 150 * 2x STOPER 225 * 2x WINKIEL PŁASKI 275x150 * 2x WINKIEL PŁASKI 320x150 * 2x KĄTOWNIK 185x175 * 1x UCHWYT DO PALNIKA * 1x PÓŁKA NA TRZPIENIE S -Półka do przytwierdzenia urządzeń spawalniczych z osłoną antyodpryskową i możliwością mocowania urządzeń jedno na drugim oddzielonych półką zawierająca się w obrysie stołu, wykonana ze stali -Miejsce na odłożenie palników spawalniczych -regulowane stopy poziomujące stół -kurtyny spawalnicze do odgrodzenia stanowisk wg. normy DIN EN ISO 25980:2015-01 13821-PZA-17, o wymiarach minimum: 1,3 m na 1,8 m -transport oraz montaż na miejscu, -zestaw do czyszczenia oraz konserwacji i szkolenie z tych procesów - 8 godzin szkolenia, w miejscu wskazanym przez Odbiorcę, - gwarancja minimum dwa lata, - coroczne czyszczenie stołów oraz konserwacja przez okres 5 lat. | 1. DTR w języku polskim, 2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE, 3. katalogi, prospekty lub inne materiały. |

Całe ww. wyposażenie musi posiadać wymagane prawem polskim, atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

W ramach wykonania zamówienia Dostawca:

- dostarczy przedmiot umowy pod wskazany przez Odbiorcę adres w określonym terminie, wraz z jego wyładunkiem i umieszczeniem we wskazanych przez odbiorcę pomieszczeniach na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami;

- w przypadku wyposażenia, które wymaga uruchomienia, dokonana uruchomienia i wykonania testów poprawnego działania Przedmiotu Umowy;

- przeprowadzi bezpłatny instruktaż wskazanych przez Odbiorcę osób z zakresu obsługi i konserwacji Przedmiotu umowy;

- zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny i serwis pogwarancyjny na warunkach określonych specyfikacją i umową obejmujący Przedmiot umowy;

- dostarczy wraz z dostawą wszelkie niezbędne dokumenty w formie papierowej, wymagane przy tego typu sprzęcie tj. dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi, deklarację zgodności WE, protokoły walidacji dostarczone od producenta (protokoły walidacji dotyczą tylko części I i II zamówienia), atesty w języku polskim i inne dokumenty, instrukcje i pozwolenia określone prawem, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy, dla zapewnienia Odbiorcy prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy.