Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wyposażenia zaplecza technicznego Wydział Transportu KSP przy ul. Jagiellońskiej 72

| L.p. | OPIS / SPECYFIKACJA | ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia diagnostyczna kompletna do PSKP WT KSP Jagiellońska wraz z montażem po zdemontowaniu obecnie istniejącej, do diagnostyki pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. W skład linii wchodzą co najmniej następujące urządzenia: 1. Urządzenie płytowe do oceny zbieżności kół jezdnych, przeprowadzenia badania diagnostycznego umożliwiającego wstępne określenie ustawienia geometrii kół. - zakres pomiarowy 0+/- 20 mm/m 2. Tester układu zawieszenia/amortyzatorów, służący do określenia skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdów o dmc. do 3,5 t. wg metody EUSAMA lub inną metodę pomiaru skuteczności tłumienia amortyzatorów jeśli urządzenie jest dopuszczone do stosowania w urzędowych stacjach kontroli pojazdów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 10.02.2006 (Dz.U. Nr 40 poz.275 z 2006r.) w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. 3. Urządzenie rolkowe do badania układów hamulcowych pojazdów o dmc do 3.5 t, w tym samochodów osobowych i dostawczych, motocykli/motorowerów, ciągników rolniczych, przyczep oraz pojazdów z napędem 4×4 dołączanym i stałym (automatyczne wykrywanie); - wymagany nacisk na oś co najmniej do 3000kg - zakres pomiarowy co najmniej 0-8 kN - silniki napędowe co najmniej 2 x 3,0 kW - średnica rolki co najmniej 200 mm - długość rolki co najmniej 700 mm - prędkość pomiarowa w zakresie 4-6 km/h - miernik nacisku na pedał hamulca jeśli urządzenie jest dopuszczone do stosowania w urzędowych stacjach kontroli pojazdów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 10.02.2006 (Dz.U. Nr 40 poz.275 z 2006r.) w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. 4. Szarpak (zintegrowany z podnośnikiem nożycowym - urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi, umożliwiające kontrolę organoleptyczną stanu technicznego układów zawieszenia i kierowniczego, w tym luzów (np. przegubów, sworzni, łożysk) i wycieków, sterowany bezprzewodowo (np. pilot-latarka) z miejsca prowadzenia badania technicznego. 5. Podnośnik diagnostyczny nożycowy elektrohydrauliczny, całopojazdowy ze zintegrowanym dźwignikiem do podnoszenia części/osi pojazdu i szarpakami, bez zagłębień i obrotnic. Dane techniczne: Długość platform min. 5000 mm, Szerokość platformy min. 620 mm, Udźwig min. 4000 kg, Wysokość podnoszenia min. 2070 mm, Szerokość całkowita min. 2200 mm, Zabudowane szarpaki 8+4 kierunki ruchu Zabudowany podnośnik osi pneumatyczno-hydrauliczny, o udźwigu min 2000kg 6. Szafa – pulpit sterujący zawierający elementy elektryczne i elektroniczne odpowiedzialne za sterowanie procesem badania z platformą roboczą, gdzie zamontowane są monitor, klawiatura, drukarka i inne akcesoria używane przez diagnostów. - pulpit sterujący z zestawem PC, monitor 27’’ kolor, drukarka Charakterystyka: - zrównanie z podłożem, (urządzenia Wykonawca zamontuje w wykonanej przez siebie wnęce posadzkowej), - instalacja odwodnienia wnęki podnośnika, włączona do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu montażu linii, - możliwość badania pojazdów z napędem 4x4, - zgodność z aktualnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi SKP- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 10.02.2006 (Dz.U. Nr 40 poz.275 z 2006r.) w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów - z kompletem certyfikatów i dopuszczeń Urzędu Dozoru Technicznego, | 1 | kpl. |
| 2 | Dźwignik samochodowy dwukolumnowy, wyposażony w adaptery uniwersalne do samochodów dostawczych wraz z montażem po zdemontowaniu obecnie istniejącego; DANE TECHNICZNE: - Nośność minimum 3000 kg, - Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem, - Ramiona nośne 3-częściowe przednie / 2-częściowe tylne, - Szerokość przejazdu minimum 2230 mm, - Min. wysokość łap` maksymalnie 85 mm, - Wysokość podnoszenia pojazdu minimum 2000 mm, - Zasilanie elektryczne 400 V / 50 Hz, Charakterystyka: * Brak łącznika podłogowego, * Automatyczna synchronizacja poziomu ramion na kolumnach, * Możliwość regulacji połączenia między kolumnami, * Funkcja blokady dojazdu do podłoża tzw. funkcja bezpieczeństwa – zatrzymania ok.20 cm ponad podłożem, * Łącznie z zestawem zasilania: dwa złącza sprężonego powietrza (po jednym przy kolumnie) oraz gniazdo 230 V przy kolumnie głównej, * Kompletna osłona silników elektrycznych w celu wytłumiania hałasu. | 1 | kpl. |

- Zaoferowany sprzęt musi mieć deklarację zgodności UE oraz być oznakowany w postaci symbolu CE na sprzęcie oraz być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 10.02.2006 (Dz.U. Nr 40 poz.275 z 2006r.) w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

- Wykonawca zdemontuje istniejące urządzenia linii diagnostycznej oraz dźwignik samochodowy 
i umieści w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie obiektu Wydziału Transportu KSP przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie).

- Wykonawca wykona prace budowlane i testy podłoża konieczne do zamontowania sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest BEZWARUNKOWA GWARANCJA minimum 24 m-ce na przedmiot zamówienia.

- Dostawa zostanie uznana za wykonaną (podpisanie protokołu odbioru) po zakończeniu montażu, uruchomieniu i wykonaniu przez Wykonawcę stosownej dokumentacji oraz zgłoszeniu urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania dopuszczającego do użytkowania.