Kórnik, dnia 24.03.2019 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy drogi na długości 395 m w m. Dębiec

- Zakres rzeczowy opracowania:

- Opracowany projekt musi obejmować:

- Aktualna mapa do celów projektowych,

- Projekt budowlano – wykonawczy,

- Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Projekt budowlano – wykonawczy musi zawierać:

- część opisowo – obliczeniową:

- opis techniczny,

- wszystkie niezbędne obliczenia,

- informację BiOZ;

- część rysunkową:

- plan orientacyjny,

- plan sytuacyjny,

- przekroje podłużne,

- przekroje poprzeczne,

- szczegóły.

c) warunki techniczne, decyzje, opinie i uzgodnienia niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych

d) Część kosztorysową:

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót z tabelą elementów scalonych i zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu

Projekt musi zostać wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu formy i projektu budowlanego.

- Dane wyjściowe do projektowania:

Projekt musi być sporządzony w oparciu o następujące założenia:

- nieruchomości pod drogami:

- dz. ewid. nr 175, obręb Dębiec- jest własnością Powiat Poznański (we władaniu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik), zakwalifikowana jako drogi,

- dz. ewid. nr 176, obręb Dębiec- jest własnością Powiat Poznański (we władaniu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik), zakwalifikowana jako drogi,

- dz. ewid. nr 174, obręb Dębiec- jest własnością Powiat Poznański (we władaniu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik), zakwalifikowana jako drogi,

- dz. ewid. nr 10/2, obręb Dębiec- jest własnością Powiat Poznański (we władaniu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik) zakwalifikowana jako drogi,

- dz. ewid. nr 184/6, obręb Dębiec- jest własnością Skarbu Państwa - GDDKiA, zakwalifikowana jako drogi,

- należy zaprojektować wykonanie przebudowy drogi o długości ok. 395 m wraz ze zjazdami,

- Wytyczne projektowe:

  - nawierzchnia bitumiczna AC 11S grubość 5-6 cm,

- przewidzieć odwodnienie - w pobocze drogi,

- projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją ewentualnych kolizji,

- przyjęte parametry projektowe muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

- Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Ilość przekazanej dokumentacji :

- Projekt budowlano – wykonawczy – 3 egz.

- Specyfikacje techniczne – 1 egz.

- Przedmiar i kosztorys – 1 egz.

- Projekt organizacji ruchu – 3 egz.

- Pozostałe materiały w ilościach niezbędnych w celu uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji

Wszystkie materiały tekstowe takie jak opis techniczny, obliczenia, przedmiary robót, specyfikacje       techniczne itp. należy zapisać w formacie PDF oraz w formie Microsoft Word oraz Microsoft Exel.    Część rysunkową należy zapisać w formie PDF oraz Autocad.

Każdy komplet dokumentacji należy trwale spiąć dołączając spis zawartości kompletu dokumentacji. Komplety powinny zostać umieszczone w opakowaniach zbiorczych.

- Proponowane rozwiązania funkcjonalne na etapie zatwierdzania koncepcji mogą ulec zmianie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i modyfikacji na każdym etapie opracowania projektu.

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców.

- Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia do czasu zakończenia budowy, na którą wykonał dokumentację projektową.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.07.2019r.

Załącznik nr 1 - mapa poglądowa z zakresem opracowania.