ZZP.2380.54.2023					Załącznik nr 1.2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 2

I. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

II. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu dostawczego. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu - „Pojazd”.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1	Wymagania formalne

1.2	Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być złożone wraz z ofertą).

1.3	Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

2 	Wymagania techniczne dla pojazdu

  - Wymagania techniczne dla nadwozia

2.1.1.  	Pojazd o nadwoziu zamkniętym o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

    - Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w przedziale 3450 do 3500 kg (według danych z pkt 16.1 świadectwa zgodności WE).

    - Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5.400 mm i nie większa niż 5.600 mm (według danych z  pkt. 5 świadectwa zgodności WE

    - Długość przestrzeni ładunkowej do przegrody mierzona po podłodze nie   mniejsza niż 3.000 mm.

    - Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 2.400 mm i nie większa niż 2.600 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE

    - Liczba miejsc siedzących (w tym kierujący pojazdem): 3

    - Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:

- przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu

- boczne przesuwne przeszklone (szyba otwierana uchylnie lub przesuwnie) znajdujące się po prawej stronie nadwozia

- tyłu nadwozia nieprzeszklone, dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane na boki pod kątem minimum 170o, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł co najmniej przy kącie 90o i kącie pełnego otwarcia

  - Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

2.2.1.	Silnik spalinowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE)  spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE).

    - Pojemność skokowa silnika spalinowego, nie mniejsza niż 1950 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).

    - Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 90 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE).

  - Wymagania techniczne dla układu napędowego

2.3.1.	Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 140 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE).

2.3.2. 	System stabilizacji toru jazdy.

2.3.3 	Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

  - Wymagania techniczne dla kół jezdnych

    - Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

    - Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów. W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy.

    - Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami śniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy kół określonych w pkt. 2.4.2 Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009. W przypadku zaoferowania kół wyposażonych w felgi stalowe, Wykonawca dostarczy komplet kołpaków ozdobnych z oferty producenta pojazdu.

    - Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 2.4.2.

    - Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 2.4.2 oraz 2.4.3 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE.

    - Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru danej partii pojazdów.

    - Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie  dopuszcza opon bieżnikowanych.

  - Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

    - Poduszki gazowe przednie dla kierowcy i pasażera.

    - Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

    - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.

    - Komputer pokładowy.

    - Centralny zamek sterowany pilotem.

    - Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół.

    - Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.

    - Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej.

    - Czujniki parkowania, co najmniej z tyłu pojazdu.

    - Klimatyzacja z regulacją temperatury, regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.

2.6.	Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu

    - Wykonawca przedstawi propozycję dostępnych stonowanych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru kolorów lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy.

    - Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości.

2.7	Wymagania dla wyposażenia pojazdów

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

    - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

    - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu (w przypadku gdy pojazd nie jest wyposażony w zestaw naprawczy),

- klucz do kół (w przypadku gdy pojazd nie jest wyposażony w zestaw naprawczy),

- klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

2.7.3      Dwie ramki pod  tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

2.7.4         Komplet dywaników gumowych.

2.7.5        Ilość paliwa w zbiorniku powyżej rezerwy.

I

IV.	GWARANCJA WYKONAWCY

      - Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

      - Pojazd musi być objęty gwarancją na okres:

- …. (min. 24) miesiące - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,

- …. (min. 36) miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,

- …. (min. 36) miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

      - Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

      - Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

      - Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje 
o wystąpieniu wady elektronicznie na adres e-mail …………………………………...

      - Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

      - Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

      - Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

      - Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia dla pojazdu uprzywilejowanego lub innego służbowego wyposażenia.

      - Naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą bezpłatnie. Przeglądy okresowe oraz naprawy realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej dwóch autoryzowanych stacji obsługi pojazdów w województwie wielkopolskim. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania odpłatnych przeglądów gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdów na terenie całego kraju dostępnych dla klientów indywidualnych. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi w fazie odbioru pojazdów.

V.	WYMAGANE DOKUMENTY W FAZIE ODBIORU POJAZDU

Do wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy dokumenty sporządzone w języku polskim:

- książkę gwarancyjną,

- instrukcję obsługi pojazdu,

- książkę przeglądów serwisowych lub inny dokument wskazujący harmonogram wykonywania czynności obsługowych,

- świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nieznajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.