Egz. nr …...................

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |  |
| --- | --- |
| Nazwa opracowania | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Tylkowo w km 8+460 - 9+270 ’’ |
| Obiekt | Droga powiatowa klasy Z - nr 1474N dr. kraj. nr 53 – Krzywonoga – Tylkowo – Burdąg – Nowy Dwór (dr. nr 1464N) |
| Lokalizacja | działki nr: 177/2, 417/9 0016 Tylkowo gm. Pasym |
| Inwestor | Zarząd Dróg Powiatowych 12-100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 2 |
| CPV | 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg |
| Specjalność Branża | Drogowa |
| Opracował | Janusz Skrobiński upr. Nr 437/OL/94 |
| Data | marzec 2023 r. |

„Przebudowa  drogi powiatowej nr1474N  Tylkowo –

w km 8+460 - 9+270 ”

O P I S    T E C H N I C Z N Y

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa  nawierzchni brukowej  na drodze powiatowej                        nr  1474N na odcinku od msc. Tylkowo do msc. Tylkówko w gminie Pasym. Obecnie nawierzchnia drogi przewidzianej do przebudowy jest w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, w przeważającej większości nawierzchnią ulepszoną – brukową z kamienia narzutowego przykryta warstwą żwiru. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie remontu nierówności nawierzchni  oraz położenie bitumicznej nakładki.

## Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie gminy Pasym  w powiecie szczycieńskim, województwo warmińsko – mazurskie. Wzdłuż drogi dominuje głównie  grunty rolne.

## Inwestor

Inwestorem jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty:

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 ,

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie.

CZĘŚĆ TECHNICZNA

## Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1474N posiada początek na włączeniu do DK 53  a koniec w m Nowy Dwór. Zakres inwestycji objętej opracowaniem to odcinek od km 8+460  a koniec 9+270.  Droga powiatowa posiada częściowo nawierzchnię żwirową, a częściowo z bruku kamiennego z widocznymi odkształceniami wynikającymi z odkształceń zmęczeniowych konstrukcji drogi. Szerokość jezdni od 5,0 m do 5,2 m. W obrębie opracowania znajdują się elementy drogi związane z jej infrastrukturą tj. zjazdy indywidualne i na drogi lokalne w różnym stopniu zniszczenia. Teren pasa drogowego jest uzbrojony i posiada składniki infrastruktury technicznej niezwiązane z infrastrukturą drogową tj: - energetyczna linia napowietrzna; - podziemna linia teletechniczna z przyłączami;  - podziemne przyłącza energetyczne.  Teren przyległy stanowią  tereny rolnicze. Żadna z istniejących sieci uzbrojenia terenu nie koliduje z projektowaną drogą.

## 6. Założenia projektowe

Przebieg drogi wykazywany na mapie nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się przebudowy                  i budowy rowów przydrożnych oraz innych urządzeń i budowli np. przepustów, mostów itd. Całość prac zamknie się na drodze nr 1474N.

## 7. Zakres robót budowlanych

- Frezowanie istniejącej nawierzchni na włączeniach o grubości  do 5 cm,

- Wykonanie warstwy   podbudowy z KŁSM 0/31,5mm, gr 20 cm

- Ułożenie warstwy wyrównawczej j z betonu asfaltowego, gr 4 cm

- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr 5 cm

- Wykonanie  poboczy z KŁSM 0/31,5mm, gr. 8 cm

- Remont istniejących zjazdów indywidualnych i gospodarczych.

## 8. Droga w planie

Droga 1474N ma swój początek z DK 53 Olsztyn - Ostrołęka a koniec na skrzyżowaniu z DK 58 w m. Dzierzki . Początek przebudowanego odcinka znajduje się w lokalizacji  km 8+460, natomiast koniec 9+720 m.

## 9. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano daszkowy (2%) przekrój poprzeczny jezdni.

## 11. Odwodnienie

Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo. Woda opadowa spływać będzie po lewej  i prawej stronie przez pobocze do istniejących rowów.

## 12. Zieleń

## W ramach planowanych robót  przewiduje się wycinkę  krzewów oraz usunięcie 8 sztuk karp

## w poboczu drogi .

# iii CZĘŚĆ rysunkowa

Poniżej zamieszczono spis rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

| Rysunek | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| Plan orientacyjny | 1 | 1:25 000 |
| Plan sytuacyjny | 2 | 1:1000 |
| Przekroje normalne | 3 | 1:100 |