| - Kamizelka Act Fast – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Kamizelka przeznaczona do nauki rękoczynu Heimlicha zakrztuszenia, zadławienia. | Tak |  |
| 2. | Funkcje/cechy: - Wykonana z neoprenu - Rozmiar uniwersalny, regulowane ramiączka i boczne pasy, umożliwiające dopasowanie kamizelki - Amortyzująca podkładka do ćwiczenia uderzeń w plecy - Z przodu kamizelki pęcherz PCV z powietrzem i przezroczystą rurką pozwalającą zobaczyć wydostanie się ciała obcego | Tak |  |
| 3. | W zestawie: - kamizelka z neoprenu ACT + FAST - pęcherz PVC - 30 szt. ciał obcych (wielokrotnego użytku) z podziałem na dla początkujących i zaawansowanych - Instrukcja obsługi - Torba transportowa | Tak |  |
| 4. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 5. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |
| - Kamizelka Act Fast dla dzieci – 1 szt. |  |  |  |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Kamizelka przeznaczona do nauki rękoczynu Heimlicha zakrztuszenia, zadławienia u dzieci. Przeznaczona do użycia w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej. | Tak |  |
| 2. | Funkcje/cechy: - Wykonana z neoprenu - Rozmiar uniwersalny, regulowane ramiączka i boczne pasy, umożliwiające dopasowanie kamizelki - Amortyzująca podkładka do ćwiczenia uderzeń w plecy - Z przodu kamizelki pęcherz PCV z powietrzem i przezroczystą rurką pozwalającą zobaczyć wydostanie się ciała obcego | Tak |  |
| 3. | W zestawie: - kamizelka z neoprenu ACT + FAST - pęcherz PVC - 30 szt. ciał obcych (wielokrotnego użytku) ) z podziałem na dla początkujących i zaawansowanych - Instrukcja obsługi - Torba transportowa | Tak |  |
| 4. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 5. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Zestaw ran powypadkowych – 1 komplet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Zestaw zawierający co najmniej 23 rany wykonane z silikonu przedstawiające minimum 14 typów ran m. in.: oparzenie, złamania otwarte, rany postrzałowe, nacięcia, otarcia. Zestaw przeznaczony do tworzenia scenariuszy urazowych. Zestaw ran kompatybilny z symulatorami pacjenta dorosłego firmy Gaumard. | Tak |  |
| 2. | Rozwijanie umiejętności: - Opatrywanie i pielęgnacja ran różnego typu | Tak |  |
| 3. | Funkcje / cechy: - Min. 14 ran różnego typu - Rany urazowe: małe, średnie i duże otarcia skóry; małe, średnie i duże rozcięcia skóry; rozdarcie skóry głowy, stłuczenie w obszarze głowy z zapaleniem, głębokie rozdarcie skóry na udzie, złamanie otwarte kości. - Rany Trauma: wlotowa i wylotowa po pocisku, kłuta, postrzałowa; - Rany oparzeniowe: oparzenie twarzy. | Tak |  |
| 4. | W zestawie: - Zestaw min. 23 ran - Rękawiczki – 1 para - Szpatułka lekarska – 1 szt. - Środki wiążące – 2 szt. - Walizka do przechowywania. | Tak |  |
| 5. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 6. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 7. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 8. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Trenażer do nauki pomiaru ciśnienia z aplikacją ewaluacyjną – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Trenażer przedstawiający lewe ramię dorosłego człowieka przeznaczony do nauki pomiaru ciśnienia. Wykonany z miękkiego materiału imitującego skórę. Posiada możliwość osłuchiwania tonów Korotkowa (5 tonów). Umożliwia przeprowadzenie badania tętna za pomocą wybranej metody: osłuchowa, palpacyjna, palpacyjno-osłuchowa, na tętnicy promieniowej i ramieniowej z możliwością ustawienia siły tętna (dostępne min. 3 poziomy). Do trenażera winna być dołączona aplikacja w j. polskim umożliwiającą ewaluację przeprowadzonego badania. Oprogramowanie wyświetla w czasie rzeczywistym wykres przedstawiający zmianę ciśnienia mankietu (zakres ciśnienia 0-300 mmHg) oraz wskaźnik dekompresji pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym. Ponadto oprogramowanie umożliwia: ustawienie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego (zakres 35-240 mmHg), ustawienie tętna (zakres 40-140 uderzeń/min), automatyczne ustawienia ciśnienia skurczowego/rozkurczowego/ tętna, włączenie i wyłączenie przerwy osłuchowej, prace w 2 trybach: trybie treningowym i ewaluacyjnym, zmianę punktacji parametrów podczas każdej ewaluacji. Oprogramowanie generuje podsumowanie wykonanego ćwiczenia w celu wykonania późniejszego debriefingu. Podsumowanie może zostać zapisane lub wydrukowane. | Tak |  |
| 2. | Rozwijanie umiejętności: - pomiar i analiza ciśnienia - pomiar tętna trzema metodami (osłuchowa, palpacyjna, palpacyjno-osłuchowa) - nauka osłuchiwania tonów Korotkowa | Tak |  |
| 3. | Funkcje/cechy: - 5 różnych tonów Korotkowa do osłuchiwania - oprogramowanie umożliwia pracę w dwóch trybach (treningowy, ewaluacyjny) - możliwość zmiany parametrów ciśnienia i tętna - oprogramowanie wyświetla w czasie rzeczywistym wykres przedstawiający zmianę ciśnienia mankietu oraz wskaźnik dekompresji pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym | Tak |  |
| 4. | W zestawie: - model lewego ramienia - mankiet - podstawa ramienia, - zasilacz - pojemnik na baterie - tablet - dedykowana walizka | Tak |  |
| 5. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 6. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 7. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 8. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Trenażer do nauki cewnikowania oraz wykonywania lewatywy u kobiet – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Trenażer w formie miednicy z wkładką odwzorowującą żeńskie genitalia. Przeznaczony jest do nauki wykonywania cewnikowania oraz lewatywy u kobiet. Genitalia wykonane z miękkiego materiału zapewniającego realne doznania treningowe. Akcesoria umożliwiają rozszerzenie treningu o czynności związane z utrzymaniem higieny. | Tak |  |
| 2. | Rozwijanie umiejętności: - wykonywanie cewnikowania pęcherza moczowego u kobiet - wykonywanie lewatywy | Tak |  |
| 3. | Funkcje / cechy: - możliwość użycia cewnika z balonem - brak wycieku płynu po wyciągnięciu cewnika - możliwość stosowania lewatywy z gliceryną - możliwość nauki procedur higienicznych z użyciem symulowanego stolca - genitalia wykonane z elastycznego materiału - miednica jest kompatybilna z żeńskimi i męskimi wkładkami genitalnymi | Tak |  |
| 4. | W zestawie: - trenażer w postaci miednicy z wkładką przedstawiającą żeńskie genitalia - symulowany stolec z pojemnikiem do przygotowywania i mieszadłem - taca na akcesoria - zawór jednokierunkowy (2 szt.) - rezerwuar 1l - stojak na rezerwuar - cewnik urologiczny z balonikiem 16 Fr - cewnik Nelaton 8EG - lubrykant - zasypka dla niemowląt - torba transportowa | Tak |  |
| 5. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 6. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 7. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 8. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Zaawansowany trenażer do nauki iniekcji z odwzorowaną przetoką AV z pompą – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Ramię do iniekcji z zamontowaną mikropompą umożliwiającą regulowanie częstości tętna i jego siły. Trenażer umożliwia naukę wykonywania iniekcji dożylnych, iniekcji podskórnej, iniekcji domięśniowej, nacinanie skóry i zakładanie szwów, tworzenie przetok tętniczo-żylnych (AV) i umieszczanie przeszczepów AV oraz wykonywanie hemodializy. Zaawansowany trenażer do nauki iniekcji został stworzony, aby pomóc w szkoleniu, nauczaniu i ćwiczeniu iniekcji dożylnych. Mikropompa zamontowana w ramieniu trenażera powoduje automatyczne generowanie tętna w tętnicy promieniowej i ramiennej oraz kontroluje przepływ krwi tętniczej, umożliwiając zmienną częstość akcji serca i siłę tętna. Wymienne wkładki tętnicze i żylne w obrębie przedramienia umożliwiają tworzenie przetok tętniczo-żylnych (AV) i umieszczanie przeszczepów AV, podczas gdy wkładka symulująca zagojoną przetokę stanowi platformę, na której można wykonywać ćwiczenia hemodializy. Dodatkowa wielowarstwowa wkładka w okolicy bicepsa może być używana do ćwiczeń nacinania i zakładania szwów. | Tak |  |
| 2. | Rozwijanie umiejętności: - iniekcja podskórna - iniekcja domięśniowa - iniekcja dożylna - nacinanie skóry i zakładanie szwów - umożliwiają tworzenie przetok tętniczo-żylnych (AV) i umieszczanie przeszczepów AV | Tak |  |
| 3. | Funkcje / cechy: - miejsca iniekcji podskórnych na dłoniowej części przedramienia i bocznej części ramienia - możliwość wykonania iniekcji domięśniowej w ramię - trenażer posiada tętnicę promieniową i ramienną - możliwość wykonywania nacięć i szycia ran na ramieniu - miejsce hemodializy na przedramieniu - wkładka tętnicza i żylna do treningu dożylnego, ćwiczenia nakłucia żyły, ćwiczeń pobierania krwi, zespolenia AV i umieszczania przeszczepów AV. Wielowarstwowa wkładka chirurgiczna obejmuje skórę, tkankę podskórną, mięsień, tętnicę promieniową i żyłę promieniową - wkładka do przetoki AV symulująca zagojoną przetokę do ćwiczeń hemodializy. - wielowarstwowa wkładka bicepsa, która obejmuje skórę, tkankę podskórną i mięśnie i umożliwia ćwiczenie wykonywania nacięć i zakładania szwów - wytrzymała skóra, którą można przekłuć ponad 200 razy za pomocą igły 20 lub 22 G - regulowane tętno i siła tętna symulujące tętno od 10 do 150 uderzeń/min - żyły odpromieniowa (dół łokciowy), odłokciowa, promieniowa i łokciowa, a także tętnica promieniowa i ramienna do treningu infuzji i pobierania krwi - możliwość rotacji ramienia, co umożliwia dostęp grzbietowy i dłoniowy na całej jego długości - zmienna wyczuwalność naczyń w celu symulowania zapadniętych lub wybrzuszonych naczyń krwionośnych. - łatwość montażu - nie zawiera lateksu - nowe, materiały odtwarzają warstwy skóry, tkanki podskórnej i mięśni we wszystkich miejscach umożliwiających szycie - ulepszone wkładki, skórki i naczynia dla lepszej palpacji - mikropompa osadzona w ramieniu generuje zmienne tętno i siłę tętna. Cicha i kompaktowa, co poprawia przenośność urządzenia - łatwe do wymiany wkładki typu plug-and-play, aby umożliwić szybką wymianę między procedurami | Tak |  |
| 4. | W zestawie: - Ramię treningowe - gruszka - podstawa - rezerwuar na krew - zestaw napełniający żyły - zatyczka - wkładka do nacinania i zakładania szwów (zamontowana) - wkładka żylna i tętnicza (zamontowana) - wkładka przetoki (zamontowana) - zacisk - koncentrat symulowanej krwi - wymienny zestaw żył - puder dla niemowląt - zasilacz - torba do przechowywania i przenoszenia - instrukcja obsługi Dodatkowo, oprócz zamontowanych na ramieniu: - wymienna skóra do ramienia – 2 szt. - wymienny zestaw żył – 2 zestawy - wymienna wkładka przetoki – 1 szt. - wymienna wkładka do nacięć i szycia – 2 szt. | Tak |  |
| 5. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 6. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 7. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 8. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Imitacja rany chirurgicznej bez szwów – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Realistyczna silikonowa imitacja rany chirurgicznej bez widocznych szwów. Rana może być umieszczona w dowolnym miejscu, na przykład nad kolanem aby imitować ranę po założeniu protezy lub na brzuchu co symuluje ranę po cięciu cesarskim. Miękki materiał porusza się wraz z ciałem i można go mocować na przegubach. Dołączenie tej niezwykle dokładnie odwzorowanej rany, spowoduje, że symulacja pielęgnacji ran stanie się bardziej zbliżona do rzeczywistości a dzięki braku konieczności charakteryzacji czas przygotowania do zajęć jest coraz krótszy. Rana samoczynnie przylega do skóry pozoranta lub fantomu. Gdy rana straci lepką warstwę należy jej tylną stronę wyczyścić alkoholem a rana ponownie mocno się przyklei. | Tak |  |
| 2. | Rozwijanie umiejętności: - opatrywanie ran chirurgicznych | Tak |  |
| 3. | Funkcje / cechy: - realistycznie odwzorowana rana chirurgiczna bez szwów - długość rany 22 cm - wkładka wykonana z silikonu - samoczynnie przylega do skóry pozoranta lub fantomu | Tak |  |
| 4. | W zestawie: - imitacja rany chirurgicznej | Tak |  |
| 5. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 6. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 7. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 8. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Wymienna skóra ramienia – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Wymienna skóra ramienia do trenażera do iniekcji oraz infuzji dożylnych marki Erler Zimmer. Nr katalogowy elementu zużywalnego 7011 | Tak |  |
| 2. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 3. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 4. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 5. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Wymienna skóra dłoni – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Wymienna skóra dłoni do trenażera do iniekcji oraz infuzji dożylnych marki Erler Zimmer. Nr katalogowy elementu zużywalnego 7009 | Tak |  |
| 2. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 3. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 4. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 5. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Wymienne żyły – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Wymienne żyły do trenażera do iniekcji oraz infuzji dożylnych marki Erler Zimmer. Nr katalogowy elementu zużywalnego 7012 | Tak |  |
| 2. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 3. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 4. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 5. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Podkładka do żył – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Żelowy stabilizator żył do trenażera do iniekcji oraz infuzji dożylnych marki Erler Zimmer. Nr katalogowy elementu zużywalnego 7015 | Tak |  |
| 2. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 3. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 4. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 5. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Wymienna silikonowa skóra ręki – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Wymienna silikonowa skóra ręki do zawansowanego trenażera ramienia do nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej marki Nasco Healthcare. Nr katalogowy elementu zużywalnego LF01274 | Tak |  |
| 2. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 3. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 4. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 5. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Wymienne żyły – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Wymienne żyły do zawansowanego trenażera ramienia do nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej marki Nasco Healthcare. Nr katalogowy elementu zużywalnego LF01277 | Tak |  |
| 2. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 3. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 4. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 5. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Trenażer iniekcje domięśniowe – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Poduszeczka do nauki iniekcji domięśniowych ze wskaźnikiem świetlnym i dźwiękowym, który pokazuje prawidłowe lub nieprawidłowe miejsce wstrzyknięcia, w tym głębokość wkłucia. Poprawność i niepoprawność wykonania iniekcji sygnalizowana jest sygnałem dźwiękowym i świetlnym. | Tak |  |
| 2. | Rozwijanie umiejętności: - Wykonywanie iniekcji domięśniowych | Tak |  |
| 3. | Funkcje / cechy: - możliwość zamontowania poduszeczki na ramieniu | Tak |  |
| 4. | W zestawie: - poduszeczka ze zbiornikiem na płyn - opaska do montowania poduszeczki na ramieniu | Tak |  |
| 5. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 6. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 7. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 8. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Nakładany trenażer do ćwiczenia wykonywania szczepień, iniekcji domięśniowych i podskórnych – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Trenażer do nauki wykonywania szczepień, dzięki zamocowanemu pasowi istnieje możliwość zamocowania go do dowolnego fantomu lub pacjenta standaryzowanego. Trenażer umożliwia wykonanie iniekcji domięśniowych i śródskórnych z użyciem płynów. Dzięki wyczuwalnym punktom anatomicznym ćwiczący może wyznaczyć prawidłowe miejsce iniekcji. Wielofunkcyjny, nakładany model, który może być używany do ćwiczenia wykonywania szczepień, ale także jako normalny trenażer do iniekcji domięśniowych i podskórnych. Dzięki pasom, trenażer można zamocować zarówno do ramienia fantomu jak i pacjenta standaryzowanego. Tył trenażera jest odporny na przekłucie, dzięki czemu nie ma zagrożenia dla „pacjenta”. Symulowana i łatwo wyczuwalna anatomia barku służy jako punkt orientacyjny do wyznaczenia prawidłowego miejsca iniekcji. Wstrzyknięcie można wykonać zwykłymi igłami i strzykawkami, możliwe jest wstrzyknięcie płynu. Model można zdemontować, dzięki czemu płyn można łatwo usunąć po treningu. Dzięki nowemu materiałowi ramię jest realistyczne, a miejsca po iniekcjach nie są widoczne, dzięki czemu możliwe jest wykonanie wiele setek nakłuć. | Tak |  |
| 2. | Rozwijanie umiejętności: - wykonywanie szczepień - wykonywanie iniekcji domięśniowych i podskórnych w mięsień naramienny - komunikacja z pacjentem | Tak |  |
| 3. | Funkcje/cechy: - realistyczny opór materiału na przebicie - pas umożliwia mocowanie na ramieniu dowolnego fantomu lub pozoranta - wykonany z realistycznego materiału, na którym nie zostają ślady po iniekcji - wyczuwalne punkty kostne ramienia, pozwalające na prawidłowe wyznaczenie miejsca iniekcji - możliwość wykonania iniekcji z użyciem płynu, dzięki możliwości demontażu trenażera - spodnia część trenażera jest wzmocniona, co zapobiega zakłuciu pozoranta | Tak |  |
| 4. | W zestawie: - trenażer z pasem do mocowania | Tak |  |
| 5. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 6. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 7. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 8. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Model do nauki wstrzyknięć – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Imitująca tkankę miękką poduszka służąca do ćwiczenia technik wstrzyknięć śródskórnych, podskórnych i domięśniowych. Model do nauki wstrzyknięć posiada wiele warstw tkanki imitujących naskórek, skórę właściwą, tłuszcz i warstwę mięśni. Model można łatwo przymocować do ręki lub uda, aby ułatwić ćwiczenia w komunikacji między pracownikiem medycznym i pacjentem. | Tak |  |
| 2. | Rozwijanie umiejętności: - Wstrzyknięcie podskórne - Wstrzyknięcie śródskórne - Wstrzyknięcie domięśniowe - Kontrola tkanki - Komunikacja między pracownikiem medycznym i pacjentem | Tak |  |
| 3. | Funkcje / cechy: - Anatomiczne odwzorowanie naskórka, skóry właściwej, tłuszczu i mięśni - Realizm wykonania tkanki, która jest miękka i ciepła w dotyku - Warstwa naskórka możliwa do ściągnięcia w celu uwolnienia płynu podnaskórkowego - Pasek do symulacji hybrydowej - Trwały wymienny naskórek - Produkt nie zawiera lateksu | Tak |  |
| 4. | W zestawie: - Poduszka skórna i blok mięśniowy - Naskórek 2 szt. - Płytka podstawy do przypięcia - Podkładka tkanki miękkiej z wyściółką | Tak |  |
| 5. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 6. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 7. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 8. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Symulator odczuć starczych – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Specyfikacja techniczna | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1. | Symulator odczuć starczych dający możliwość doświadczenia fizycznego ograniczenia w podeszłym wieku pasujący na pozorantów o wzroście 155-170 cm. Zestaw zawiera ograniczniki, które między innymi ograniczają ruchomość stawów, redukują siłę mięśniową, powodują utratę częściowego czucia i funkcji manipulacyjnych, ograniczają możliwość przyjęcia poprawnej poprawy ciała oraz gogle, które wpływają na prawidłowe widzenie. Jest to idealne narzędzie do prowadzenia zajęć pozwalających zrozumieć codzienne życie osób ze szczególnymi potrzebami. | Tak |  |
| 2. | Rozwijanie umiejętności: - pielęgniarska opieka medyczna nad osobami starszymi | Tak |  |
| 3. | Funkcje/cechy: - doświadczenia fizycznego ograniczenia w podeszłym wieku - ograniczenie ruchomość stawów - ograniczenie siły mięśniowej - utrata częściowego czucia - utrata funkcji manipulacyjnych - ograniczenie wykonywania precyzyjnych ruchów palców - ograniczenie poprawnej postawy ciała - wymuszenie przyjęcia postawy wygiętej specyficznej dla okresu starczego - odczucia zmian zachodzących w narządzie wzroku (utrata widzenia obwodowego, zmiana w funkcji wzroku z powodu zaćmy) - elementy symulatora łatwe do utrzymania w czystości, odporne na wodę i środki dezynfekcyjne | Tak |  |
| 4. | W zestawie: - okulary (1 szt.) - rękawice ograniczające czucie- prawa i lewa (1 komplet) - ograniczniki powodujące ograniczenia ruchów stawów palców rąk – prawy i lewy – (1 komplet) - ograniczniki do łokci – prawy i lewy (1 komplet) - ograniczniki do nadgarstków – prawy i lewy (1 komplet) - ograniczniki do stawów kolanowych – prawy i lewy (1 komplet) - obciążniki na kostki – prawy i lewy (1 komplet) - obciążniki na nadgarstki (1 komplet) - zatyczki do uszu (50 par) - ograniczniki kręgosłupa (1 szt.) - kula inwalidzka (1 szt.) - torba transportowa | Tak |  |
| 5. | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 6. | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
| 7. | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
| 8. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |