DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA

TEMAT: 	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZWIERZYŃCU WIELKIM

- KATEGORIA IX

ADRES: 	Działka o nr geod. 160/2 i 159/1  Zwierzyniec Wielki, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski, woj. podlaskie

INWESTOR: 	Urząd Gminy w Dąbrowie Białostockiej

ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka

| ZESPÓŁ PROJKTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| ARCHITEKTURA AUTOR: |  |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |
| INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |

DATA WYKONANIA : 31.05.2021r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	Strona tytułowa

2.	Spis zawartości opracowania

3.	Opis do planu sytuacyjnego

3.1 Część opisowa

3.2 Część graficzna

Tytuł rys.									nr rys.		skala

Projekt  planu sytuacyjnego 					Z.1			1: 500

4.	Opis projektu termomodernizacji

4.1 Część opisowa

4.2 Część graficzna

Tytuł rys.									nr rys.		skala

Rzut fundamentów i piwnicy			A.1			1:100

Rzut parteru							A.2			1:100

Rzut piętra							A.3			1:100

Rzut dachu							A.4			1:100

Elewacja północna					A.5			1:100

Elewacja południowa				A.6			1:100

Elewacja wschodnia,			       A.7			1:100

Elewacja zachodnia					A.8			1:100

Przekrój A-A	, 						A.9			1:100

Przekrój B-B						A10			1:100

Opis do planu sytuacyjnego

Działki o nr geod. 160/2 i 159/1, Zwierzyniec Wielki 16-200 Dąbrowa Białostocka,

pow. sokólski, woj. podlaskie

1. Przedmiot inwestycji

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim na terenie gminy Dąbrowa Białostocka na działce o nr geod. 160/2 i 159/1.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Przedmiotowy teren opracowania przeznaczony pod inwestycję obejmuje działki o nr geod. 160/2 i 159/1. Na działce znajduje się istniejący obiekt Szkoły Podstawowej z wewnętrzną kotłownią, zlokalizowaną w budynku szkoły. Teren opracowania jest uzbrojony.

Obiekt szkoły usytuowany jest w środkowej części działki.

Pod wejściem do budynku znajduje się sporo miejsc parkingowych, przeznaczonych dla pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Od zachodniej strony obiektu szkoły podstawowej, część działki przeznaczona jest do aktywnej rekreacji na powietrzu. Znajduje się tam plac zabaw dla najmłodszych oraz siłownia pod chmurką. Przed budynkiem szkoły znajduje się przestrzeń zielona. W północnej części działki, znajdziemy oczko wodne i zagospodarowaną przestrzeń zieloną.

3. Projektowane zagospodarowanie działki

3.1 Układ funkcjonalno-przestrzenny

Na działce o nr geod. 160/2 i 159/1, projektuje się termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej. Piec gazowy umieszczono na północnej elewacji budynku wraz ze skrzynką gazową. Projekt nie wpłynie na funkcjonalność działki, ponieważ zmianom ulegnie jedynie sam budynek szkoły.

3.2 Układ komunikacyjny

W celu docieplenia ścian zewnętrznych piwnicy i fundamentów konieczne jest zerwanie opaski wokół budynku i kostki przed wejściem głównym.

Na zagospodarowaniu zaprojektowano nową opaskę utwardzoną wokół budynku.

3.3 Miejsce składowania odpadów stałych

Wykorzystane zostanie istniejące miejsce składowania odpadów stałych.

3.3. Ukształtowanie terenu i zieleni

Nie są planowane zmiany w ukształtowaniu terenu.

3.5 Projektowana infrastruktura techniczna

Przy odkopaniu zewnętrznych ścian piwnic i ścian fundamentowych w celu docieplenia należy zabezpieczyć istniejące przyłącza.

4. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestrów zabytków

Teren inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej.

5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Przedmiotowa działka o nr ew. 160/2 i 159/1 nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

6. Zakres oddziaływania inwestycji

Oddziaływanie związane z projektowaną  termomodernizacją zamknie się w granicach działki objętej opracowaniem.

Parametry inwestycji są zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017r.,poz. 2285), w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności:

- § 12 ust. 1 i 5		– dot. odległości budynków od granic działki,

- § 13 ust 1 i 2		– dot. przesłaniania,

- § 60 ust. 1 		– dot. nasłonecznienia,

- § 271 ust. 1 		– dot. usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo 								   pożarowe,

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim na terenie gminy Dąbrowa Białostocka na działce o nr geod. 160/2 i 159/1 nie spowoduje oddziaływania inwestycji na sąsiednie nieruchomości.

7.  Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Inwestycja nie wpływa szkodliwie na użytkowników i środowisko.

| ZESPÓŁ PROJKTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| ARCHITEKTURA AUTOR: |  |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |

Opis projektu termomodernizacji

Działki o nr geod. 160/2 i 159/1, Zwierzyniec Wielki, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski, woj. podlaskie

- Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim na terenie gminy Dąbrowa Białostocka na działce o nr geod. 160/2 i 159/1.

1.1 Program robót:

Zaprojektowano kolejno: docieplenie ścian zewnętrznych parteru i piętra, docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, docieplenie stropu nad wnęką przy wejściu, docieplenie stropodachu. Zaplanowano częściową wymianę stolarki zewnętrznej – okien piwnic, okien parteru i piętra oraz drzwi zewnętrznych. Dodatkowo zaprojektowano usprawnienie dotyczące systemu grzewczego budynku zmniejszające zużycie ciepła poprzez wymianę instalacji c.o; montaż zaworów termostatycznych i powrotnych przy wszystkich grzejnikach, wymianę pionów i gałązek w instalacji, izolację termiczną i regulacje hydrauliczną.

Całość podsumują prace wykończeniowe i malowanie elewacji. Dodatkowo planuje się przerobienie kotłowni z paliwa stałego na kocioł gazowy (propan butan) – według odrębnego opracowania.

1.2 Charakterystyczne parametry techniczne:

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pow. użytkowa (w tym mieszkalna) | 1090,6/106,5 m2 |
| 2 | Powierzchnia ogrzewanej części obiektu | 1090,6 m³ |
| 3 | Powierzchnia zabudowy | 556,5 m2 |
| 4 | Kubatura obiektu | 5 274,0 m3 |
| 5 | Liczba kondygnacji naziemnych | 2 |
| 6 | Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |

- Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Zaprojektowano docieplenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego bez wprowadzania znacznych konstrukcyjnych.  Wejście do budynku od strony południowej. Planowana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej istniejącej na nową o takich samych wymiarach.

Zaplanowano nowe kolory elewacji – idealnie współgrające z otoczeniem budynku jak i wyróżniające budynek – jako placówkę oświatową.

3.1. Rozwiązania materiałowe

3.1.1 Izolacje przeciwwilgociowe

- Izolacje poziome : paroizolacja na dachu

- Izolacje pionowe : Ściany  fundamentowe- pionowa izolacja przeciwwilgociowa

3.2.1	Izolacje termiczne

- Ściany zewnętrzne piwnicy: styropian ekstrudowany lub inny odporny na działanie wody  15 cm, R=4,29 m2K/W, λ=0,35 W/mK;

- Ściany zewnętrzne: styropian o grubości 15 cm, R=3,75 m2K/W,  λ=0,040 W/mK;

- Strop nad wnęką: styropian o grubości 17 cm, R=4,86 m2K/W, λ=0,035 W/mK;

- Stropodach: granulat z wełny mineralnej w przestrzeni stropodachowej 25 cm, R=6,25 m2K/W, λ=0,040 W/mK ;

- Daszek nad wejściami: styropian 10 cm (góra/dół);

- Balkon od strony wschodniej: styropian 10 cm (dół).

3.2.2	Wymiana stolarki

- Okna piwnic: Uw=0,90 W/(m2K) z urządzeniami nawiewnymi

- Okna parteru i piętra: Uw=0,90 W/(m2K) z urządzeniami nawiewnymi

- Drzwi zewnętrzne: Uw=1,30 W/(m2K)

3.2.3	Wykończenie zewnętrzne budynku

- Elewacje: metoda lekka mokra;

Kolory farb wybrane na podstawie próbnika firmy BAUMIT :

piaskowy (podstawa)  -0509,

czerwony (pasy) - 0522,

pomarańczowy (pasy) - 0482,

Uwaga !

Należy zastosować wybrane odcienie bądź kolory równoważne.

- Dach: papa;

- Orynnowanie: rynny, rury spustowe i obróbka blacharska z blachy powlekanej;

- Stolarka zewnętrzna: istniejąca stolarka PVC w kolorze białym

- Parapety zewnętrzne: z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym nr. 7022 - kolor wybrany na podstawie próbnika firmy RAL

3.3.1	Wykończenie wnętrz

Projekt nie obejmuje projektu wykończenia wnętrza budynku szkoły.

UWAGA:

•	Stosować materiały z aktualnymi aprobatami technicznymi!

4. Wyposażenie budowlano – instalacyjne.

4.1. Instalacje centralnego ogrzewania.

Według projektu branżowego.

4.2. Instalacje elektryczne.

Zaplanowano demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.

Jeżeli po demontażu instalacja nie będzie w odpowiednim stanie do ponownego montażu należy wymienić na nową, według odrębnego opracowania.

| ZESPÓŁ PROJKTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| ARCHITEKTURA AUTOR: |  |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |