Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt drogowych wielootworowych typu JOMB w ilości 970 sztuk

Płyty muszą spełniać następujące warunki:

- Grubość płyt min. 120mm

- Szerokość płyt min. 750mm

- Długość płyt min. 1000mm

- Płyty muszą być gatunku 1

- Wygląd zewnętrzny: zwarta struktura, jednakowa tekstura powierzchni licowej, powierzchnie płyt bez rys, pęknięć i ubytku betonu, o fakturze z formy lub zatartej, krawędzie płyt równe    i proste

- Wytrzymałość na ściskanie: nie mniejsza niż 30 MPa

- Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego do 3,5 mm wg PN – 84B-04111

- Beton, z którego wykonane będą płyty powinien spełniać wymagania dla klasy wytrzymałościowej minimum C25/30 wg PN-EN 206-1

- Zbrojenie płyt JOMB wykonane zgodnie z indywidualną dokumentacją producenta, płyty zbrojone podwójną siatką stalową  wg normy PN-82/H-93215 w strefie dolnej i górnej grubość prętów min 6mm

- Kształt otworów owalny o wymiarach: szerokość do 55mm i długość do 110mm

- Nasiąkliwość – do 5%

- Odporność na działanie mrozu F≥100

- Płyty JOMB powinny posiadać aprobatę techniczną i deklarację zgodności

- Płyty powinny posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską normą

Dostawa płyt oprócz sprzedaży obejmuje również: załadunek, transport i rozładunek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Główczyce: - Pobłocie, -Rzuszcze.               Preferowany  transport samochodem z HDS. Rozładunek w taki sposób, że zostaną same płyty,            a palety wracają tym samym transportem, którym przyjechały. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 24 m-ce gwarancji na dostarczone płyty. Dostawa płyt będzie się odbywać w godzinach od 8:00 do 15:00.