Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Usługa konserwacyjno – serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach Gmachu Samochodów i Ciągników.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca realizujący umowę posiadał certyfikat przedsiębiorcy wydany przez UDT potwierdzający spełnianie minimalnych wymagań i warunków wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła (…) zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r.

Najpóźniej przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- kopię certyfikatu przedsiębiorcy wydanego przez UDT;

- kopie certyfikatów personelu wykazanego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Poniżej określono zakres prac objęty przedmiotem zamówienia:

Zakres prac konserwacyjno - serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
w pomieszczeniach Gmachu Samochodów i Ciągników

- Centrale nawiewne.

  - kontrola poprawności pracy wentylatora nawiewnego;

  - kontrola i czyszczenie wirnika wentylatora;

  - okresowa kontrola i wymiana filtrów tkaninowych;

  - kontrola pracy układów zabezpieczających i automatyki;

  - kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła/chłodu;

  - pomiary prądów wentylatorów i nagrzewnicy elektrycznej;

  - pomiary kontrolne wydajności central

  - Sprawdzenie wymiennika na ciepło technologiczne

- Centrale nawiewno-wyciągowe.

  - kontrola poprawności pracy wentylatora nawiewnego;

  - kontrola poprawności pracy wentylatora wyciągowego;

  - kontrola i czyszczenie wirnika wentylatora;

  - okresowa kontrola i wymiana filtrów tkaninowych;

  - kontrola pracy układów zabezpieczających i automatyki;

  - kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła/chłodu;

  - pomiary prądów wentylatorów i nagrzewnicy elektrycznej;

  - pomiary kontrolne wydajności central

  - Sprawdzenie wymiennika na ciepło technologiczne

3.  Wentylatory kanałowe, dachowe i system wyciągu spalin.

  - kontrola poprawności pracy wentylatora;

  - kontrola i czyszczenie wirnika wentylatora;

  - okresowa kontrola i wymiana filtrów tkaninowych (jeśli występują);

  - kontrola pracy układów zabezpieczających i automatyki;

  - kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła/chłodu (jeśli występuje);

  - pomiary prądów wentylatorów i nagrzewnicy elektrycznej (jeśli występuje);

  - pomiary kontrolne wydajności wentylatora

  - kontrola zamocowania urządzenia

  - kontrola stanu przewodów wentylacyjnych (zwłaszcza wyciągi spalin)

- Kanały, kratki oraz elementy regulacyjne – przepustnice.

Kontrola nastaw przepustnic regulacyjnych w kanałach, kratkach i anemostatach nawiewnych / wyciągowych oraz ich czyszczenie.

- Centrale wentylacyjno – klimatyzacyjne

  - wymiana filtrów;

  - sprawdzenie kompletu automatyki (siłowniki zaworów, siłowniki przepustnic, presostaty);

  - sprawdzenie połączeń elektrycznych (siłowniki, falowniki, nagrzewnice elektryczne);

  - sprawdzenie poboru prądów, parametrów falowników;

  - sprawdzenie nagrzewnicy elektrycznej

- Klimatyzacja i agregaty zewnętrzne

  - sprawdzenie czystości agregatów, jeżeli zachodzi potrzeba to ich mycie;

  - sprawdzenie czystości wymienników, jeżeli zachodzi potrzeba to ich mycie;

  - sprawdzenie poprawności działania układu elektrycznego;

  - sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego;

  - kontrola pracy sprężarki;

  - pomiar prądów.

- Klimatyzacja- jednostki wewnętrzne

  - mycie paneli plastikowych, żaluzji;

  - mycie i dezynfekcja filtrów powietrza;

  - mycie i dezynfekcjia wymienników i wentylatorów;

  - czyszczenie pompek/filtrów skroplin/udrażanianie.

- Prace konserwacyjne urządzeń chłodniczych będą wykonywane przynajmniej raz w roku (przegląd do 31 marca), urządzeń wentylacyjnych powinny być wykonane co najmniej 2 razy do roku (zakup, dostawa wymiana filtrów powietrza leży po stronie Wykonawcy). Filtry oraz naprawy urządzeń będą realizowane na podstawie oddzielnych zleceń, po zatwierdzeniu kosztorysu,

- Lista urządzeń objętych konserwacją.

| LP | Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | Nazwa pomieszczenia | Konserwacja/serwis do 31 Marca | Konserwacja/serwis do 30 Września |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala wentylacyjna Salda RIRS 1200 VER EKO 3.0 RHX | 2 | szatnia | X | X |
| 2. | Klimatyzator MDV MSR1-12HRN1-QC2 | 1 | 0.014 | X |  |
| 3. | Inventor 24 01MVI-24WF | 1 | Serwerownia | X | X |
| 4. | Wentylator dachowy Klimawent typ WP-5-D, | 1 | 0.2 IP | X | X |
| 5. | Instalacja wyciągu spalin, wentylator dachowy WP-D, odsysacz bębnowy Klimawent typ ALAN-U/C-8 (dodatkowo do jednego kompletu), | 3 | 0.2aIP | X | X |
| 6. | Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem krzyżowym firmy VTS typu VS-15-R-PH-T z dwoma wentylatorami | 2 | 0.2aIP | X | X |
| 7. | System wyciągu spalin z 4 kabin hamowni | 1 | 0.2aIP | X | X |
| 8. | Klimatyzator precyzyjny EMICON ED.A 61.B | 1 | 0.3a | X | X |
| 9. | Centrala wentylacyjna DOSPEL DEIMOS 1/N-5A/1-1/P wielkość 2, Wentylator kanałowy firmy Systemair RSI 70-40L3, | 1 1 | 0.3a | X | X |
| 10. | Instalacja wyciągu spalin, wentylator Dachowy Klimawent WP-5-D, odsysacz bębnowy Klimawent typ ALAN-U/C-8 | 1 komplet | 0.3a | X | X |
| 11. | Klimatyzator Fujitsu typu INVERTER –AWY- 18UBBJ | 1 | 0.6 | X |  |
| 12. | Klimatyzator multi –split Toshiba (Jednostka zew. RAS-3M18-SACV oraz jednostki wew. RAS-M-10SKCV-E (Toshiba)) | 1 | 0.12 | X |  |
| 13. | Centrala wentylacyjna VTS typ VS-15-L-H wielkość 15, Wentylator kanałowy firmy Systemair RSI 70-40 LI, Awaryjnie załączany Wentylator kanałowy typu TD 500/160, | 1 1 1 | 0.12 | X | X |
| 14. | Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem krzyżowym firmy VTS typu VS-10-R-PH/SS-T, | 1 | Pomieszczenie socjalne 1.0 | X | X |
| 15. | Wentylator dachowy Klimawent typ WP-5-D, | 1 | Naprzeciwko Archiwum 1.0 | X | X |
| 16. | Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem krzyżowym firmy VTS typu VS-15-R-PH-T | 1 | Archiwum 1.0 | X | X |
| 17. | Centrala nawiewna firmy VTS typ VS-15-R-H-T wentylator Dachowy Systemair typ DVSI 400DV, | 1 1 | 1.1 | X | X |
| 18. | Centrala wentylacyjna VTS typ VS-15-R-H/S-T wielkość 15, Centrala wentylacyjna VTS typ VS-10-L-H/S-T wielkość 10, | 1 1 | 1.11 | X | X |
| 19. | Klimatyzator kanałowy Toshiba (2xRAV-SM802AT, 2xRAV-SM1102AT) | 4 | 1.2 | X |  |
| 20. | Centrala wentylacyjna DOSPEL DEIMOS 1/N-5A/1-1/P wielkość 1, Wentylator kanałowy firmy Systemair RSI 60-35L3, | 1 1 | 1.2 | X | X |
| 21. | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna DOSPEL typ TAMPA T3/NW-213E/2-2;2-2/L;P wielkość | 1 | sala multimedialna | X | X |
| 22. | Agregat skraplający typ MCE 361.K firmy EMICON (dystrybutor Geoclima)-6,4 kg czynnika R407C | 1 | sala multimedialna | X | X |
| 23. | Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna sekcyjna BS nr fabryczny C 44772/17 nr fabryczny rozdzielnicy R22293/17 | 1 | 1.3 | X | X |
| 24. | Klimatyzator multi-split MDV M020A-21HRN2 | 1 | 1.3a i 1.3b | X |  |
| 25. | Klimatyzator multi-split MDV M020C-18HRN1 | 1 | 1.7a i 1.7b | X |  |
| 26. | Klimatyzator Fujitsu AOYG24LFCC AOYG14LMCE | 2 | 1.9a | X |  |
| 27. | Klimatyzator Fujitsu ASY9USCCW | 1 | 2.18a | X |  |
| 28. | Klimatyzator podsufitowy FDR/ FDC Mitsubishi | 1 | 3.12 | X |  |
| 29. | Klimatyzator ALFA 4x (A5MVO-10/A5MVI-10WFR) | 4 | 3.13 | X |  |
| 30. | Klimatyzator Fujitsu ASYG 14LECA | 1 | 3.9 | X |  |
| 31. | Klimatyzator Chigo 2x CCA – 48HR1 | 2 | 4.3 | X |  |
| 32. | Klimatyzator Chigo 1x CUA – 48HR1 | 1 | 4.4a | X |  |
| 33. | Klimatyzator Mitsubishi MSZ-GA71VA-E1 | 1 | 4.8 | X |  |
| 34. | Wentylatory osiowe Venture typ AFW/2-315-075T | 2 | 0.2, 0.12 | X | X |

- Rozpoczęcie prac konserwacyjnych w terminie – nie później niż 20 września 2023r.

- Wykonanie przeglądu technicznego urządzeń objętych zamówieniem, maksymalnie w terminie do 30 września 2023r., do 31 marca 2024r., do 30 września 2024r., do 31 marca 2025r., do 30 września 2025r., do 31 marca 2026r.

- Zakończenie prac konserwacyjnych – 31 Marca 2026r.

- Oczekujemy gotowości świadczenia usługi serwisowych w przypadku awarii urządzeń w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, od dnia podpisania umowy do końca jej trwania.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia Karty obsługi technicznej i naprawy urządzenia 
i instalacji zawierającej powyżej 3kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną.

- Wykonawca musi posiadać certyfikat f-gaz dla personelu – osoby, która będzie realizowała przegląd oraz Certyfikat dla przedsiębiorców.

- Termin dostarczenia protokołu z każdorazowo wykonanej usługi - 14 dni od daty zakończenia przeglądu instalacji wentylacji i klimatyzacji, dostarczenie protokołu będzie podstawą do wystawienia faktury.