PLAN OPERACYJNY

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

POWIATOWYCH

POWIAT OSTROŁĘCKI

SEZON ZIMA  2022– 2023

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w  OSTROŁĘCE

Sporządził:                                                                       Sprawdził :

Zatwierdzam:

OSTROŁĘKA LIPIEC 2022 ROK

Ostrołęka dnia  05.07.2022r.

DT.4270……..

Wg rozdzielnika

W związku z opracowaniem planu operacyjnego na sezon  2022/2023,  Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, podaje poniżej zasady zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych. Teren działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce obejmuje 11 gmin Powiatu Ostrołęckiego tj. Gminy Baranowo, Gminy Czarnia, Gminy Czerwin, Gminy Goworowo, Gminy Kadzidło, Gminy Lelis, Gminy Łyse, Gminy Myszyniec, Gminy Olszewo Borki, Gminy Rzekuń i Gminy Troszyn na którym wyodrębniono 4 standardy ZUD od standardu III jako najwyższego do standardu VI zimowego utrzymania.

Przy ustalaniu standardu dla poszczególnych dróg kierowano się ważnością ciągu w układzie komunikacyjnym oraz występującym natężeniem ruchu. Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu śliskości zimowej oraz przyjęta technologia  robót wynikać będą z  obowiązujących standardów utrzymania. Wybór sposobu prowadzenia robót zależny będzie od panujących warunków atmosferycznych oraz aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania  śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw zamieszczono w tabeli na stronie 13.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych       i pogodowych organizacja pracy będzie  dostosowana  do aktualnych, zmieniających się warunków                        na drodze. Usuwanie śliskości na mostach wykonywane będzie jednocześnie z usuwaniem śliskości na ciągach drogowych i tymi samymi środkami.

Odśnieżanie dróg będzie się odbywało dostępnym sprzętem tj. pługami lemieszowymi typu lekkiego i średniego- jednostronnymi i dwustronnymi a w sytuacjach uzasadnionych pługami ciężkimi. równiarkami, spycharkami i  ładowarkami. Ponadto w sytuacjach nadzwyczajnych prowadzący akcję zimowego utrzymania , będzie korzystał ze sprzętu osób fizycznych oraz samorządów terytorialnych. Szerokości odśnieżania jezdni przyjęto zgodnie z obowiązującymi standardami.

Zwalczanie śliskości zimowej odbywać się będzie solarko – piaskarkami na odcinkach dróg               w III standardzie ZUD w pierwszej kolejności oraz na pozostałych odcinkach  dróg powiatowych.

Materiały do zwalczania śliskości zimowej.

Na drogach powiatowych w standardzie III ZUD stosowany będzie roztwór Na Cl zraszany 25% roztworem soli z wodą, a na drogach powiatowych w standardach IV i V ZUD piasek z 30% udziałem soli oraz piasek jako czysty składnik. Wymienione rodzaje 4 materiałów do zwalczania śliskości zimowej i uszorstnienia , stosowane będą w zależności od potrzeb wynikających                                z panujących warunków atmosferycznych. Piasek w postaci czystego składnika, stosowany będzie jako środek zwiększający szorstkość a tym samym nieznacznie zwiększający współczynnik przyczepności pojazdów do nawierzchni.

Drogi w standardzie III posypywane będą na całości.

Drogi w standardach IV i V obejmują nw. miejsca do posypywania :

- skrzyżowania z drogami o nawierzchni utwardzonej,

- skrzyżowania z liniami kolejowymi.

-  2  -

- miejsca w obrębie przystanków autobusowych.

- odcinki dróg na których obowiązują ograniczenia prędkości do 30 km/h lub 40 km/h.

- miejsca decydujące o bezpieczeństwie ruchu.

Wykazy dróg  i miejsc do posypywania sporządzone w formie tabelarycznej i dołączone                   do planu operacyjnego zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023                  (do wglądu w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2 ).

Informacji o stanie dróg w godz. 7.00 – 15.00 udzielają:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, tel. 029 – 769 - 49 - 23, 029 – 769 - 49 - 28,

- Obwód Drogowo – Mostowy w Ostrołęce,       tel. 029 – 769 - 49 – 26,

- Obwód Drogowo – Mostowy w Kadzidle,         tel. 029 – 761 – 80 – 35,

- Obwód Drogowo – Mostowy w Myszyńcu,      tel.  029 – 772 – 10 - 42.

Załączniki :

- Wykaz numerów telefonów.

- Zasady odśnieżania  i zwalczania gołoledzi.

Otrzymują :

- Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

07 – 409  Ostrołęka  ul. Janusza Korczaka 16

- Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi   Mazowieckiej

07 – 300 Ostrów Mazowiecka  ul. Brokowska 37

- Powiatowy Zarząd Dróg  06 – 300 Przasnysz ul. Gdańska 4

- G.D. D. K. i. A Rejon w Ostrołęce  ul. S. Konwy 24

- Starostwo Powiatowe  07 – 200  Wyszków   Aleja Róż 2

6.    Zarząd Dróg Powiatowych 06 – 200  Maków Mazowiecki  ul. Krótka 3

7.    Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Rejon Drogowy Ostrołęka   07 – 407 Czerwin ul. Gen. K. Świerczewskiego 44

8.	Urząd Miejski   07 – 430  Myszyniec Pl. Wolności 60

9.    Urząd Gminy 07 – 431  Czarnia 41

- Urząd Gminy 07 – 407  Czerwin   Plac Tysiąclecia 1

- Urząd Gminy 06 – 320  Baranowo  Rynek 7

- Urząd Gminy 07 – 440  Goworowo  ul. Ostrołęcka 21

- Urząd Gminy 07 – 420  Kadzidło  ul. Targowa 4

- Urząd Gminy 07 – 402  Lelis  ul Szkolna 39

- Urząd Gminy 07 – 437  Łyse  ul. Ostrołęcka 2

- Urząd Gminy 07 – 415  Olszewo Borki  ul. W. Broniewskiego 13

- Urząd Gminy 07 – 411  Rzekuń  ul. T. Kościuszki 33

- Urząd Gminy 07 – 405  Troszyn  ul  J. Słowackiego 13

- Redakcja „ Tygodnik Ostrołęcki” 07 – 410 Ostrołęka  ul. Gen. A.E. Fieldorfa” Nila” 2a

- Rozgłośnia  Radio „ OKO” 07 – 410 Ostrołęka   ul. J. Korczaka 4

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

07 -410 Ostrołęka ul. Celna 11

- Sztab Wojskowy 07 – 410  Ostrołęka ul. H. Sienkiewicza 45

- ODM w Myszyńcu, Ostrołęce i Kadzidle

- 3 –

Wykaz numerów telefonów osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych    w Ostrołęce.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce                 centrala tel.  769-49-20  fax. 769-49-28

ul. Lokalna 2                                             czynny od godz. 7.00-15.00

Dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła

tel. służbowy –  029 769 49 21

tel. kom.         –  696 413 572

Dział Techniczny

Kierownik Działu

mgr inż.   Dariusz Małkowski                                              tel. służbowy    – 029 760 26 21 wew. 32

tel. kom.           –  604 177 433

Obwód Drogowo – Mostowy w Ostrołęce ul. Lokalna 2

Odpowiedzialny Kierownik Obwodu

Witold Bogdański

tel. służbowy – 029  769 49 26

tel. kom.     –     604 465 905

Teren działalności : Gmina Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Troszyn.

Obwód Drogowo – Mostowy w Kadzidle ul .Lokalna 2

Odpowiedzialny Kierownik Obwodu

mgr inż. Piotr Panuś                                                               tel. służbowy –  029 761 80 35

tel. kom.      –     604 465 906

Teren działalności : Gmina Kadzidło, Baranowo, Lelis, Olszewo Borki.

Obwód Drogowo – Mostowy w Myszyńcu ul .Reymonta 48

Odpowiedzialny Kierownik Obwodu

…………………                                                                         tel. służbowy – 029 772 10 42

tel. kom.        –  604 465 903

Teren działalności : Gmina Czarnia, Łyse , Myszyniec

- 4 –

PLAN PRACY

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023

Dyżury  i zasady utrzymania

Przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych pracują Obwody drogowo – Mostowe w Kadzidle, Ostrołęce i Myszyńcu.

Dyżur główny będzie pełniony w dni powszednie w godz. 7.00 -15.00, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce przy ulicy Lokalnej 2, oraz w zależności od potrzeb godz. 5.00 – 7.00            i  15.00- 22.00 w siedzibach ODM w terenie. W niedzielę i święta dyżury będą pełnione w zależności od sytuacji panującej na drogach i potrzeb związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi.

Dyżurny na Obwodzie Drogowym w Ostrołęce

- Bogdański  Witold – Kierownik Obwodu Drogowego

Dyżurny na Obwodzie Drogowym w Kadzidle

1. 	Panuś Piotr– Kierownik Obwodu Drogowego

Dyżurny na Obwodzie Drogowym w Myszyńcu

- …………………  – Kierownik Obwodu Drogowego

Godziny składania meldunków podane są w załączniku do planu.

- 5 –

OBOWIĄZKI

dyżurnego pracującego  przy zimowym utrzymaniu dróg na Obwodzie Drogowym

Dyżurny pracujący przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na obwodzie drogowym odpowiedzialny jest za stan utrzymania dróg w godzinach swojej pracy. Prowadzi dziennik pracy sprzętu wykonującego usługi w zakresie ZUD na drogach będących w utrzymaniu Obwodu Drogowego, oraz dziennik dyżurów opisując szczegółowo przebieg dyżuru,
np. panujące warunki atmosferyczne, podjęte decyzje i przyjęte uwagi oraz polecenia.

A w szczególności odpowiada za :

- Jakość wykonanych prac przy zimowym utrzymaniu dróg tzn. jakość posypywania nawierzchni drogi , czas w jakim to zjawisko zostało zlikwidowane, za prawidłowe odśnieżanie oraz prawidłowe kierowanie akcją.

- Zgłasza do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce podstawienie sprzętu                   i uwagi do pracującego sprzętu.

- Za  ład i porządek w pomieszczeniach dyżurnych oraz na placu obwodu.

- Za dyscyplinę pracy w czasie pełnienia dyżuru, a zwłaszcza gdy nie zachodzi konieczność wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu, a następuje oczekiwanie                                   na  wytypowanych  pracowników do akcji ZUD.

- Dysponowanie sprzętem zatrudnionym przy ZUD ściśle według uzasadnionych potrzeb zgodnie z wprowadzonymi standardami utrzymania.

- Za rzetelne prowadzenie dzienników pracy sprzętu, wpisywanie tras przejazdu z ilością kilometrów przejechanych, czasu pracy i zużytych materiałów oraz terminowe przekazywanie meldunków do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce  z prowadzonych prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.

- Za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

- Za całokształt prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg na obwodzie drogowym.

- 6 –

OBOWIĄZKI

głównego dyżurnego pracującego przy zimowym utrzymaniu dróg

Główny dyżurny pracujący przy zimowym utrzymaniu dróg odpowiedzialny jest za:

- Prawidłowe i zgodne z planem operacyjnym lub indywidualnie ( jeśli jest taka potrzeba) rozesłanie sprzętu do pozostałych odwodów.

- Dyscyplinę na podległych obwodach np. gdy meldunek z pozostałych obwodów nie zostanie przekazany w czasie, ma obowiązek składania informacji do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

- Rzetelne i terminowe przekazywanie informacji do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce pod numer podany w pkt. łączności i podawania meldunków.

- Przekazywanie informacji do Wydziału Bezpieczeństwa Ochrony Informacji Niejawnych                     i Audytu w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu na drogach powiatowych.

W przypadku awarii sprzętu na jednym z odwodów drogowych, dyżurny zobowiązany jest                    do skierowania sprzętu rezerwowego czy też przesunięcie jednostek sprzętowych wyznaczonych                do pracy na drogach o niższym standardzie, jednego z obwodów, na drogi o ważniejszym znaczeniu na obwód gdzie awarii uległ sprzęt plus obowiązki dyżurnego obwodu.

-  7  -

ŁĄCZNOŚĆ I  PODAWANIE MELDUNKÓW

Dyżurny Obwodu Drogowego w Ostrołęce, w Kadzidle i w Myszyńcu przekazuje telefonicznie meldunek o stanie dróg i pracy sprzętu do Kierownika  Działu Technicznego  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

Kierownik Działu Technicznego w porozumieniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych                 w Ostrołęce koordynuje działania w terenie zarówno dotyczące pracy oraz pracującego sprzętu, podaje meldunek z terenu działalności ZDP do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce telefonicznie pod numer   029 764-36-45 po godz. 8.00 oraz w przypadku trudnych warunków atmosferycznych , informuje o sytuacji Wydział Bezpieczeństwa Ochrony Informacji Niejawnych i Audytu  telefonicznie pod numer  029 764-28-15  wew. 150 / dotyczy dni powszednich/.

Numery telefonów kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych oraz zakładów współpracujących z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostrołęce w okresie zimy, podano i wywieszono na tablicy ogłoszeń.

-  8 -

PLAN PRACY

Solarko - piaskarek , na terenie działalności ZDP w Ostrołęce wg poniżej wymienionego podziału w sezonie 2022/2023

Solarko - Piaskarki , w ilości szt 6 będące w dyspozycji ODM w Ostrołęce.

Solarko - Piaskarki, w ilości szt 6 będące w dyspozycji ODM w Kadzidle.

Solarko - Piaskarki, w ilości szt 5 będące w dyspozycji ODM w Myszyńcu.

Praca solarko – piaskarek  w dyspozycji Obwodu Drogowo – Mostowego w Ostrołęce

W pierwszej kolejności solarko – piaskarki  kierujemy do posypywania wyznaczonych miejsc                 na drogach  powiatowych  będących w III standardzie ZUD tj.

- Droga nr 4403 W   Pasieki – Goworowo – Ostrołęka wraz z Obwodnicą

- Droga nr 2574 W Pasieki - Kunin

- Droga nr 2550 W Rzekuń – Czarnowiec

- Droga nr 2559 W Zamość – Nadbory

- Droga 2563 W Czerwin – Piski

Równolegle pracę rozpoczyna solarko - piaskarka na drogach  w V standardzie ZUD.

Praca solarko - piaskarek w dyspozycji Obwodu Drogowo – Mostowego w Kadzidle

W pierwszej kolejności solarko – piaskarkę  kierujemy do posypywania wyznaczonych miejsc                   na drogach  powiatowych  będących w III standardzie ZUD tj.

- Droga nr 2519 W Kadzidło – Łyse

- Droga nr 2536 W Szwendrowy Most – Baranowo

- Droga nr 3227 W Baranowo – Przasnysz

- Droga nr 2535W Łodziska - Obierwia

- Droga nr 2537 W,  nr 2538 W Ostrołęka – Durlasy – Lelis

- Droga 2539 W Ostrołęka – Łęg Starościński

- Droga nr 2540 W Łęg Starościński – Szafarczyska – Nasiadki

- Droga 2534 W Dylewo – Obierwia

- Droga 2583 W Olszewka – Przystań

- Droga 2543 W  odc. Nowa Wieś - Przystań

Równolegle pracę rozpoczyna solarko – piaskarka na drogach w IV i V standardzie ZUD.

Praca solarko -  piaskarek  w dyspozycji Obwodu Drogowo – Mostowego w Myszyńcu

W pierwszej kolejności solarko – piaskarki kierujemy do posypywania  odcinka drogi powiatowej nr  2504 W odc.  Myszyniec -Wolkowe ( 4785 m) Droga nr 2505 W  Myszyniec –Pełty ,  Droga nr 2510W od drogi wojewódzkiej nr 614 do msc. Czarnia, Droga nr 2514 W Myszyniec – Przasnysz , Droga  nr 2578 W Brodowe Łąki – Baranowo oraz droga nr  2515 W Myszyniec – Wykrot ( 5750 m ), Droga 2519 W odc. Łyse – Łączki będących w III standardzie ZUD, a następnie do posypania miejsc wyznaczonych na drogach powiatowych  objętych  IV i V  standardem ZUD.

-  9  -

PLAN PRACY

Sprzętu przy odśnieżaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Podziałem sprzętu zgłaszającego się do pracy zajmuje się dyżurny obwodu drogowego                             w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych. Sprzęt do odśnieżania garażujący u wykonawcy który zgłosi się na dyżur , kierowany będzie do pracy  przez dyżurnego  obwodu drogowego a w sytuacjach szczególnych w porozumieniu z ZDP w Ostrołęce.

Przy wezwaniu sprzętu do pracy, zamawiający jest zobowiązany do podania miejsca zgłoszenia się             w celu wyeliminowania przebiegów, które będą obciążały koszt inwestora.

Sprzętem zgłaszającym się do pracy na poszczególne obwody, kierują pracownicy obwodów zatrudnieni przy zimowym utrzymaniu dróg.

Podział pracy pługów na poszczególne drogi będące w zimowym utrzymaniu dróg następuje                w zależności od ważności  ciągów drogowych i kolejności odśnieżania.

Zgłaszający się sprzęt do odśnieżania, będzie kierowany w pierwszej kolejności na drogi powiatowe objęte III standardem, oraz na pozostałe odcinki dróg objęte IV, V i VI standardem zimowego utrzymania dróg.

Obwód Drogowo Mostowy w Ostrołęce

Odśnieżanie dróg powiatowych powinno odbywać się wg następującej kolejności:

- Droga nr 4403 W Pasieki – Goworowo – Ostrołęka wraz z Obwodnicą

- Droga nr 2574 W Pasieki - Kunin

- Droga nr 2550 W Rzekuń – Czarnowiec

- Droga nr 2559 W Zamość – Nadbory

- Droga 2563W Czerwin - Piski

Po zakończeniu pracy na wyżej wymienionych odcinkach ,sprzęt do odśnieżania kierowany będzie na pozostałe drogi tj. w V i VI standardzie zimowego utrzymania.

Obwód Drogowo Mostowy w Kadzidle

Odśnieżanie dróg powiatowych powinno odbywać się wg następującej kolejności:

- Droga nr 2519 W Kadzidło – Łyse

- Droga nr 2536 W Szwendrowy Most – Baranowo,  2534 W Dylewo - Obierwia

- Droga nr 3227 W Baranowo – Przasnysz, 2543 W odc.  Nowa Wieś - Przystań

- Droga nr 2535W Łodziska – Obierwia,  2583W Olszewka – Przystań,

- Droga nr 2538 W, 2537 W Ostrołęka – Duglasy – Lelis, Nasiadki - Dąbrówka

- Droga 2539 W Ostrołęka – Łęg Starościński

- Droga nr 2540 W Łęg Starościński – Szafarczyska – Nasiadki

Po zakończeniu pracy na wyżej wymienionych odcinkach, sprzęt do odśnieżania kierowany będzie na pozostałe drogi zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg.

Obwód Drogowo Mostowy w Myszyńcu

Odśnieżanie dróg powiatowych powinno odbywać się wg następującej kolejności:

- Droga 2504 W  Myszyniec – Wolkowe ( 4785m) , Droga nr 2505 W  Myszyniec- Pełty,            Droga nr 2510 W Czarnia  - Surowe,  Droga nr 2514 W Myszyniec – Przasnysz Droga nr 2578 W Brodowe Łąki - Baranowo, Droga nr 2515 W Myszyniec – Wykrot ( 5750 m) oraz Droga 2519 W  odc. Łyse - Łączki

Po zakończeniu pracy na wyżej wymienionych odcinkach , sprzęt do odśnieżania kierowany będzie na pozostałe drogi zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg.

- 10 –

ODŚNIEŻANE

Informacje ogólne

Opad śnieżny zalegający jezdnie dróg i ulic stwarza utrudnienia w ruchu pojazdów kołowych,               aż do ich unieruchomienia włącznie. Zakres utrudnień zależny jest od fizycznych i mechanicznych właściwości śniegu oraz grubości warstwy pokrywającej jezdnię. Jest on oczywiście różny dla poszczególnych rodzajów pojazdów kołowych.

Warstwa pulchnego śniegu grubości 10 cm zalegającego jezdnie, utrudnia ruch samochodów osobowych i powoduje spadek prędkości jazdy do 40 -60 km/h.

W razie zwiększenia grubości warstwy śniegu ruch pojazdów osobowych staje się praktycznie niemożliwy, a samochody ciężarowe poruszają się z utrudnieniem.

Warstwa śniegu grubości 20 – 30 cm w zasadzie uniemożliwia ruch pojazdów, z wyjątkiem ciężkich samochodów. Na drogach pokrytych warstwą nie zajeżdżonego śniegu grubości powyżej 30 cm, ruch praktycznie całkowicie ustaje. Prowadząc odśnieżanie należy zwrócić uwagę,                      by śnieg usuwany z korony drogi nie był przemieszczany na przebiegające w pobliżu linie kolejowe jak i również inne krzyżujące się drogi. Nie wolno pozostawić zgarniętego z jezdni śniegu na skrzyżowaniu dróg z koleją. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych na skutek dużych i ciągłych opadów śniegu, dopuszcza się odśnieżenie tylko jednego pasa ruchu.                      W tym celu należy wykonać mijanki w zasięgu widoczności lub odstępach co 200 – 300 m.

Sprzęt odśnieżny

Sprzęt do odśnieżania można podzielić na dwie podstawowe grupy:

- pługi odśnieżne.

- odśnieżarki mechaniczne.

Pługi dzięki skośnemu ustawieniu lemiesza do kierunku jazdy, zgarniają  śnieg z nawierzchni            i usuwają go poza krawędź jezdni. Są one montowane na nośnikach samochodowych, ciągnikach, lub niektórych maszynach drogowych. Zespoły robocze w odśnieżarkach mechanicznych montowane są na nośnikach samochodowych, ciągnikach lub podwoziach specjalnych                    i napędzane są od silnika. Praca ich jest dwufazowa : najpierw odspajają śnieg , a następnie odrzucają go poza koronę drogi. Przystosowane są do usuwania grubych warstw śniegu.

Pługi odśnieżne

Rodzaje pługów.

Pługi pod względem ich masy oraz możliwości współpracy z nośnikami dzieli się na :

- pługi lekkie – montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6 ton.

- pługi średnie - montowane na  samochodach o ładowności od 6 do 8 ton z napędem na jedną oś, na samochodach o ładowności od 4 do 8 ton z napędem na dwie lub więcej osi.

- pługi ciężkie - montowane na  samochodach o ładowności powyżej 6 ton oraz montowane na maszynach  budowlanych.

- 11 -

Wymagania dla pługów

Pług powinien nie tylko zgarniać śnieg z nawierzchni jezdni lub pobocza , także odrzucać go jak najdalej poza krawędź oczyszczanego pasa. Odrzut jest szczególnie ważny przy odśnieżaniu patrolowym, gdyż zapobiega tworzeniu się zwałów śniegu na krawędzi jezdni

Odrzut śniegu uzyskuje się dzięki odpowiedniej geometrii okładnicy oraz prędkości jazdy pojazdu z pługiem. Najlepszy efekt dają odkładnice o zmiennej krzywiźnie  i wysokości.

Powierzchnie takiej odkładnicy tworzy najczęściej wycinek powierzchni stożkowej lub kombinacja powierzchni stożkowej i walcowej.

Odkładnice przestawiane na skręt prawy lub lewy wykonywane są jako walce o stałej krzywiźnie           i wysokości. Efekt odrzutu uzyskuje się przy prędkościach powyżej 25 km/h, w zależności od ilości nagromadzonego śniegu.

Odśnieżanie z dużymi prędkościami może grozić uszkodzeniem lemiesza lub ramy nośnika             w przypadku zaczepienia o przeszkodę ( nierówność jezdni , krawężniki, studzienki itp.). Jako zabezpieczenie stosuje się lemiesze elastyczne lub uchylne, odkładnice mocowane sprężynowo itp. Do podnoszenia lemiesza stosowane są mechanizmy hydrauliczne , pneumatycznie sterowane z kabiny kierowcy lub operatora.

Wymagania dla nośników

Na nośniki pługów nadają się najlepiej samochody z napędem na dwie lub więcej oś o silnej ramie i wysokim obciążeniu przedniej osi. Rama powinna umożliwiać zamocowanie płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika.

Przy łączeniu lemiesza z nośnikiem należy pamiętać, aby obciążenia osi przedniej po zwieszeniu pługa nie przekraczały obciążeń dopuszczalnych. Podczas odśnieżania skrzynia nośnika powinna być załadowana w ilości  około 50 % ładowności nominalnej w celu zwiększenia siły ciągu                    i stateczności bocznej nośnika. Balast na skrzyni powinien być złożony w miarę możliwości nad tylną osią nośnika, aby nie zwiększać obciążeń osi przedniej.

Z uwagi na pracę w różnych warunkach zimowych, nośnik powinien mieć szczelną  i ogrzewaną kabinę kierowcy. Powinien być wyposażony przede wszystkim w oświetlenie ostrzegawcze ( żółte światło migające), również w łańcuchy przeciwśnieżne hak i łopaty.

- 12 –

ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Śliskość zimowa jest to zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdni warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu. W zależności od warunków powstawania śliskości zimowej rozróżnia się następujące jej formy :

- gołoledź,

- lodowicę,

- zlodowaciały  lub ubity śnieg.

Gołoledź - jest to cienka warstwa lodu grubości do 1mm powstała na skutek opadu                          na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu. Występuje wtedy kiedy zaistnieją równocześnie okoliczności: ujemna temperatura nawierzchni , duża wilgotność powietrza i temperatura powietrza w granicach od -6 oC do +1oC.

Lodowica - jest to warstwa lodu powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu lub lodu, bądź z opadu deszczu. Powstaje wówczas gdy po odwilży lub opadzie deszczu następuje gwałtowne ochłodzenie poniżej 0o C. Na jezdni powstaje warstwa lodu.

Zlodowaciały lub ubity śnieg – jest warstwa śniegu występująca w postaci przymarzniętej                    do powierzchni pozostałości usuniętego śniegu, zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów oraz ubitej warstwy śniegu ( nabój śniegowy). Śliskość zimowa występuje                gdy nie usunięty z nawierzchni śnieg pod wpływem ruchu  i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a jego górna warstwa lodowacieje.

Zwalczanie śliskości zimowej polega głównie na uodpornieniu nawierzchni drogi przeciw powstawaniu na niej warstwy lodu  lub zlodowaciałego śniegu przez posypanie środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody. Należy ją rozpocząć niezwłocznie po stwierdzeniu zjawiska.

Do posypywania jezdni środkami chemicznymi  i  uszorstniającymi stosuje się specjalnie skonstruowane rozsypywarki, a czasowo również własny sprzęt rolniczy. Rozsypywarki (solarko - piaskarki) stanowią zespół urządzeń do dozowania i rozsypywania materiału, montowanych wraz z pojemnikiem na materiał  i silnikiem napędowym na wspólnej ramie. Całość przygotowana jest do nakładania na samochód ciężarowy. Konstrukcja rozsypywarki powinna zapewniać szybki montaż na dowolnym samochodzie ciężarowym o odpowiedniej nośności bez konieczności  specjalnego przygotowania samochodu do montażu, dokonywania trwałych przeróbek itp. Dzięki możliwości szybkiego montażu i demontażu, użyte nośniki mogą być wykorzystywane do innych celów transportowych w okresie, kiedy rozsypywarki nie są używane. Jako urządzenia rozsypujące stosuje się przeważnie wirniki talerzowe, umożliwiające rozsypywanie materiału                    na szerokości 4 – 10m. Do zwalczania śliskości zimowej stosowane są również solarki                                     z elektronicznym dozownikiem . Zaopatrzone są w zbiorniki na rozrobiony roztwór soli z wodą zwany solanką. Charakteryzują się niezawodną eksploatacja, duża wydajnością i skutecznością             w zwalczaniu śliskości zimowej.

Sporządził :
Roman Czachowski 
starszy specjalista ds. utrzymania dróg i mostów
planowania techniczno ekonomicznego 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
tel. 029 769 49 23;  e mail:  zdpo-ka@wp.pl