- 13 -

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH

| Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawiska |
| 1. | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości . Jezdnia posypana na całej długości. ( posypywanie ciągłe) | - śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch pojazdów osobowych do 6 godz. | - gołoledzi – 5 godzin - szronu – 5 godzin - szadzi – 5 godzin - śliskości pośniegowa . – 6 godzin - lodowica – 5 godzin |
| 2. | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości , posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu pojazdów. | - Zaspy mogą występować - śnieg luźny – 8 godzin - zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują - zaspy - 8 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 8 godzin - śliskość pośnieg. – 10 godzin - lodowica - 8 godzin |
| 3. | V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny – 16 godzin - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy do 24 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 8 godzin - śliskość pośniegowa . – 10 godzin - lodowica - 8 godzin |
| 4. | VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb . Jezdnie posypywane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. | - śnieg luźny występuje - zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują - zaspy do 48 godzin | W miejscach wyznaczonych Wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 2 godziny |

WYKAZ                                                           załącznik nr 1 str.14

DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH ZUD Z PODZIAŁEM NA STANDARDY SEZON ZIMOWY 2022/2023

STANDARD III

| L.p. | Nazwa drogi | Nr drogi | Km początkowy | Km końcowy | Długość odcinka(km) | Utrzymuje Obwód Drogowy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. | Myszyniec – Wolkowe- Dudy Puszczańskie - Zalas Myszyniec – Pełty Czarnia – Surowe Myszyniec – Wykrot - Lipniki Kadzidło – Łyse Łodziska - Obierwia Szwendrowy Most – Baranowo Ostrołęka- Białobiel – Durlasy Łodziska – Lelis – Gąski Łęg St. – Szafarczyska - Nasiadki Ostrołęka – Łęg St. – Kurpiewskie - Szkwa Zamość – Troszyn- Piski Czerwin – Piski Długosiodło - Goworowo – Ostrołęka Pasieki - Kunin Myszyniec – Zdunek – Bartniki Przasnysz – Baranowo Brodowe Łąki - Baranowo Rzekuń – Czarnowiec Obwodnica Pasiek Dylewo Obierwia Olszewka – Przystań Nowa Wieś- Chojniki – Rataje - Mostówek | 2504 W 2505 W 2510 W 2515 W 2519 W 2535 W 2536 W 2538W 2537W 2540 W 2539 W 2559W 2563W 4403W 2574W 2514W 3227W 2578 W 2550W 4403W 2534 W 2583W 2543W | 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 16+694 0+000 0+000 1+465 5+115 0+000 1+643 0+000 0+000 24+238 0+000 0+000 23+374 0+000 0+000 18+208 0+000 0+000 0+000 | 4+785 8+204 4+564 5+750 16+694 31+998 2+625 17+828 9+367 13+828 4+915 8+550 16+982 9+040 45+200 5+350 22+177 33+597 11+750 3+990 24+238 2+958 3+502 3+410 | 4,785 8,204 4,564 5,750 16,694 15,304 2,625 17,828 7,902 8,713 4,915 6,907 16,982 9,040 20,962 5,350 22,177 10,223 11,750 3,990 6030 2,958 3,502 3,410 | Myszyniec -„- -„- -„- Kadzidło Myszyniec Kadzidło -„- -„- -„- -„- -„- Ostrołęka -„- -„- -„- Myszyniec Kadzidło Myszyniec Ostrołęka Ostrołęka Kadzidło Kadzidło Kadzidło |  |
| STANDARD III RAZEM : 220,615 km |  |  |  |  |  |  |  |

WYKAZ                                                     załącznik nr 2 str.15

DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH ZUD Z PODZIAŁEM NA STANDARDY

SEZON ZIMOWY 2022/2023

STANDARD IV

| L.p. | Nazwa drogi | Nr drogi | Km początkowy | Km końcowy | Długość odcinka( km) | Utrzymuje Obwód Drogowy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2. 3. 4. | Czarnia – Surowe Od dr 61 – Olszewo B – Nakły Orzoł – Stacja Kolejowa Parciaki Baranowo – Wyszel - Chojniki | 2510W 2547W 2580 W 2544 W | 4+564 0+000 0+000 0+000 | 10+172 3+000 8+574 9+365 | 5,608 3,000 8,574 9,365 | Myszyniec Kadzidło Kadzidło Kadzidło |  |
| STANDARD IV RAZEM : 26,547 km |  |  |  |  |  |  |  |

WYKAZ                                                    załącznik nr 3 str 16 - 19

DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH ZUD Z PODZIAŁEM NA STANDARDY

SEZON ZIMOWY 2022/2023

STANDARD V

| L.p. | Nazwa drogi | Nr drogi | Km początkowy | Km końcowy | Długość odcinka (km) | Utrzymuje Obwód Drogowy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 16. 17. 18. 19. | Dąbrowy – Antonia - Łączki Od drogi 645 – Dęby - Tyczek Piątkowizna – gr. powiatu M-c – Wolkowe– Dudy Puszcz. Świdwiborek – Pełty Czarnia – Cyk – Pełty Czarnia – Cupel - Surowe Surowe – Długie - Bandysie Czarnia Bandysie – Zawady M-c – Wykrot – Lipniki Kadzidło – Wykrot – Krysiaki Grale – Czarnia –Serafin Golanka – Grale – Szkwa Golanka - Grale – Nasiadki Lelis – Dł Kąt – Kadzidło Kdło – Brzozówka- Szafarnia Wach – Podgórze – Karaska Wach – Piasecznia - Gleba Kadzidło – Piasecznia | 2501 W 2502 W 2503W 2504W 2506 W 2507W 2509 W 2511W 2512W 2515W 2516W 2521W 2522W 2523W 2524W 2525W 2527W 2528W 2529W | 5+250 0+000 0+000 4+785 0+000 0+000 6+650 0+000 0+000 5+750 0+000 0+000 13+525 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 | 14+582 11+329 1+280 10+278 2+900 7+505 8+343 7+786 10+044 13+840 24+890 11+365 15+840 18+460 9+531 10+780 6+083 6+140 9+048 5+728 | 9,332 11,329 1,280 5,493 2,900 7,505 1,693 7,786 10,044 8,090 24,890 11,365 2,315 18,460 9,531 10,780 6,083 6,140 9,048 5,728 | Myszyniec -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- Kadzidło -„- -„- -„- -„- -„- -„- |  |
| 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 42. | Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba Dylewo – Jeglijowiec Chudek – Kierzek – Zawady Łodziska – Lelis –Gąski O-ka – Łęg S. – Kurpiewskie Łęg S. – Góry– Kurpiewskie Białobrzeg B – Przystań Nowa Wieś.- Chojniki - Mostówek Grabnik – Grabówek Witowy M Rżaniec – Grabówek Olszewo B – Nakły – Żebry Kordowo – Stepna Stara Dobrołęka Stara W- Wierzchlas Orzoł – Parciaki Rzekuń – Zabiele – Łączyn Zabiele – Ołdaki – Teodorowo Łączyn – Dzbenin – Troszyn Troszyn – Grucele Troszyn – Radgoszcz Dąbek – Opęchowo- Kleczkowo Kleczkowo – Budne Opęchowo. Piski – Choromany – Dąbek Piski – Kleczkowo | 2530W 2531W 2533W 2537W 2539W 2541W 2542W 2543W 2545W 2546W 2547W 2548W 2549W 2581W 2551W 2552W 2553W 2554W 2555W 2556W 2557W 2561W 2560W | 0+000 0+000 0+000 0+000 13+828 8+550 0+000 0+000 3+410 0+000 0+000 3+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 | 8+240 3+650 14+554 5+115 15+529 14+100 5+934 8+450 10+219 15+216 3+796 10+493 4+571 10+549 8+574 11+100 7+100 11+170 5+570 8+380 6+050 6+870 8+570 7+440 | 8,240 3,650 14,554 5,115 1,701 5,550 5,934 8,450 6,809 15,216 3,796 7,493 4,571 10,549 8,574 11,100 7,100 11,170 5,570 8,380 6,050 6,870 8,570 7,440 | Kadzidło -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- Kadzidło Ostrołęka -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. | Laski – Wólka Seroczyńska Czerwin – Borek – Suchcice Grodzisk – Goworowo Brzeźno Kol- Rososz – Mokry Goworowo – Tomasze - Rzekuń G-wo – Kamianka – Pomian Jelonki – Wąsewo Droga przez wieś Rębisze Goworowo- Ludwinowo-Kunin Gibałka – Lelis Długosiodło – Czerwin Szafranki – Czarnia Baranowo – Oborczyska Cierpięta – Ramiona – Bakuła Dzbenin – Tobolice Od dr. 627 – Susk Nowy – O- ka Susk Stary – N.W. Wschodnia Golanka – Krobia – Jazgarka Od 53 – Wolkowe Żabin – Cisk – Lipianka Lesiny – Rutkowo Radgoszcz – Gr. powiatu Grodzisk – Stylągi – Chrzczony Kaszewiec – Chełsty -Jawory Stare | 2564W 2565W 2566W 2567W 2568W 2569W 2643W 2571W 2572W 2526W 4401W 2520W 2577W 2579W 2589W 2584W 2582W 2587W 2585W 2570W 2586W 2558W 2562W 2102W | 0+000 0+000 0+000 0+000 5+750 0+000 15+984 0+000 10+250 0+000 20+700 0+000 0+000 0+000 5+792 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 1+030 0+000 11+002 | 8+365 7+801 15+625 2+810 20+590 20+220 16+884 2+866 14+620 3+450 25+520 7+096 3+335 0+361 8+143 3+800 6+400 2+400 5+600 2+400 6+685 3+000 1+850 6+620 13+719 | 8,365 7,801 15,625 2,810 14,840 20220 0,900 2,866 4,370 3,450 4,820 7,096 3,335 0,361 2,351 3,800 6,400 2,400 5,600 2,400 6,685 3,000 0,820 6,620 2,717 | Ostrołęka -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- Kadzidło Ostrołęka Kadzidło Kadzidło Kadzidło -„- Ostrołęka Ostrołęka Ostrołęka Kadzidło Myszyniec Ostrołęka Myszyniec Ostrołęka -„- -„- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. | Krukowo – Brodowe – Łąki Dylewo – Chudek Drwęcz – Daniszewo Daniszewo – Czarnowiec Czarnia – Białusny Lasek Jazgarka – Lipniki odc. Klimki – Lipniki Szafranki - Tartak Krukowo – Ostrówek Od dr. 614 – Zdunek – Zalesie Nadbory – Granica powiatu i woj. Dylewo – Szafarnia – Lelis | 3209W 2532W 2591W 2581W 2508W 2517W 2518W 3210W 2513 W 2559 W 2526 W | 7+275 0+000 0+000 0+000 0+000 4+725 0+000 5+475 0+000 16+982 0+000 | 9+715 5+422 4+500 4+500 8+936 8+680 1+889 7+194 10+698 20+630 5+072 | 2,440 5,422 4,500 4,500 8,936 3,955 1,889 1,719 10,698 3,648 5,072 | Myszyniec Kadzidło Ostrołęka -„- Myszyniec -„- Myszyniec -„- Myszyniec Ostrołęka Kadzidło |  |
| STANDARD V RAZEM : 537,824 km |  |  |  |  |  |  |  |

załącznik nr 4 str.20-21

WYKAZ

DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH ZUD Z PODZIAŁEM NA STANDARDY

SEZON ZIMOWY 2022/2023

STANDARD VI

| L.p. | Nazwa drogi | Nr drogi | Km początkowy | Km końcowy | Długość odcinka | Utrzymuje Obwód Drogowy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Świdwiborek – Pełty Czarnia – Cupel – Surowe Jazgarka – Lipniki odc. Jazgarka- Klimki Baranowo – Bakuła Cierpięta – Ramiona - Bakuła | 2506W 2509W 2517W 2577W 2579W | 2+900 0+000 0+000 3+335 0+361 | 6+161 6+650 4+725 6+970 6+595 | 3,261 6,650 4,725 3,635 6,234 | Myszyniec -„- -„- Kadzidło -„- |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Od drogi 60 – Kaszewiec – Chełsty – Jawory Stare | 2102W | 7+290 | 11+002 | 3,712 | Ostrołęka |  |
| STANDARD VI RAZEM : 28,217 km |  |  |  |  |  |  |  |