Załącznik nr 2 do SWZ

Nr sprawy 1/ZDR/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY ( część nr 1 poz. 2, (opcja) poz. 1)

- Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wysoka efektywność hemostatyczna.

- Natychmiastowa gotowość do użycia.

- Bezpieczeństwo stosowania:

- brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu (w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna);

- środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm;

- łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany).

- Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm
i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm
z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości minimum 8 g.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.

- Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

- Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu (zalecane są piktogramy użycia).

- Okres ważności minimum 5 lat.

OPATRUNEK INDYWIDULANY (OSOBISTY) – (część nr 1 poz. 22, (opcja) poz. 2)

- Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.

- Forma opatrunku:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy i ruchomy);

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża.

Dopuszczalny jest opatrunek:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

- gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

- plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek.

- Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres w kolorze białym.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu (zalecane są piktogramy użycia).

- Okres ważności minimum 8 lat. Dopuszczalny jest okres ważności minimum 5 lat.

OPATRUNEK BRZUSZNY FCP-09 (część nr 1 poz. 6)

Wielofunkcyjny bandaż taktyczny. Opatrunek na rany jamy brzusznej / rozległe rany po amputacji.

Zawartość:

- nieprzywierająca do rany podściółka

- plastikowa osłona (opcjonalnie)

- element Stop-N-Go

- zapinka mocująca

RURKA NOSOWO – GARDŁOWA 7,5 MM (część nr 1 poz. 23, (opcja) poz. 3)

- Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wykonana z miękkiego PVC medycznego przezroczystego lub w kolorze zielonym, silikonowana, bez lateksu i ftalanów.

- Rozmiary: średnica wewnętrzna 7,5 mm (FR 30).

- Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego.

- Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych i pozycjonujący rurkę.

- Wyrób sterylny.

- Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 10 cm x 22 cm.

- Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat.

PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH (część nr 1 poz. 17)

Przyrząd do grawitacyjnego podawania płynów infuzyjnych. Jednorazowego użytku, sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, długość drenu 150cm, zakończenie drenu luer-lock.

OKLEINA DO WENFLONÓW 6CM X 8 CM (część nr 1 poz. 18)

Opatrunek do mocowania kaniuli , włóknowy, samoprzylepny, jałowy 6cm x 8 cm

WKŁAD APTECZKI SAMOCHODOWEK DIN 13164 (część nr 1 poz. 30)

Wkład DIN 13164 służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy. Posiada podstawowe wyposażenie zgodne z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy.

Cechy:

- Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE.

- Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 lat.

- Wyposażenie apteczki wg normy DIN 13164.

Skład wyposażenia apteczki:

- 1 szt. - Opatrunek indywidualny G

- 2 szt. - Opatrunek indywidualny M

- 1 szt. - Opatrunek indywidualny K

- 1 kpl. - Zestaw plastrów (14szt.)

- 1 szt. - Przylepiec 5m x 2,5cm

- 2 szt. - Opaska elastyczna 4m x 6cm

- 3 szt. - Opaska elastyczna 4m x 8cm

- 1 szt. - Chusta opatrunkowa 40 x 60cm

- 1 szt. - Chusta opatrunkowa 60 x 80cm

- 3 szt. - Kompres 10x10cm (pak po 2szt.)

- 2 szt. - Chusta trójkątna

- 1 szt. - Nożyczki 14,5cm

- 4 szt. - Rękawice winylowe

- 1 szt. - Koc ratunkowy 160 x 210cm

- 2 szt. - Chusteczka nasączona

- 1 szt. - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych.