Nr referencyjny LI.262.1.2025                                                 		  Załącznik nr 2A do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.1.2.2025

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie  nr  2

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9÷4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Pompa insulinowa bezdrenowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Pompa insulinowa bezdrenowa - 5 szt |  |  | Typ ……………………….... Model …………………...…. Producent………………….. Kraj pochodzenia ………….. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji |  | 2025 |
|  | Certyfikat CE |  |  |
|  | Pompa insulinowa bezdrenowa, zakładana bezpośrednio na ciało, insulina podawana przez kaniule 6mm i 9mm |  |  |
|  | Waga max 25 g bez baterii i insuliny |  |  |
|  | Stopień wodoodporności minimum IPX4 |  |  |
|  | Dawka bazowa 0,025-35 j/h, z przyrostem co0,025 j/h |  |  |
|  | Precyzyjny sposób podawania insuliny użytej w dawce bazowej i przyroście bolusa z dokładnością do 0,025 jednostki. |  |  |
|  | 7 profili bazy, każdy z maksymalnie 48 przedziałami czasowymi. |  |  |
|  | Maksymalna dawna bazowa 0,1-35 j/h domyślnie 1,5 j/h |  |  |
|  | Podstawowa dawka bazowa 0,025-35 j/h domyślnie 0,5 j/h |  |  |
|  | Tymczasowa dawna bazowa j/h lub % dawki bazowej. Pamięć ostatnich trzech dawek. Zakres godzinowy 0,0 – 12 h |  |  |
|  | Przyrost bolusa 0,025, 0,05, 0,1 0,5, 1 j, domyślnie 0,1 j |  |  |
|  | Maksymalna wielkość bolusa 1-35 j, z przyrostem co 1 j. domyślnie co 10 j. |  |  |
|  | Opcja bolusa złożonego i przedłużonego |  |  |
|  | Wbudowany kalkulator bonusa |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania trzech niezależnych od siebie nastaw bolusa z określeniem wartości bolusa |  |  |
|  | Kalkulator ujemny |  |  |
|  | Alarmy: - wibracyjny - dźwięk - światło |  |  |
|  | Rejestr historii automatycznie zapisywany w module powyżej 30 dni |  |  |
|  | Menu w pełnym zakresie w języku polskim |  |  |
|  | Temperatura pracy pompy +5° do +40°C |  |  |
|  | Wyposażenie dla każdej pompy: - Pilot sterujący - aplikator kaniuli - baterie pompy- akumulatorki - 2 szt. z ładowarką - bateria pilota z ładowarką - kabel ładowarki bateri pilota i pompy |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim z opisem wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę (z dostawą). |  |  |
|  | Gwarancja min. 4 lata. |  |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy. |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji: maksymalnie 48 godziny. |  |  |
|  | Wykonawca posiada stronę internetową zawierającą: - formę kontaktu z firmą (telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy), |  |  |
|  | SERWIS. Bezpośredni telefoniczny całodobowy 365 dni (w niedziele i święta) kontakt z serwisem, w okresie trwania gwarancji. (podać adres, telefon). |  |  |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie 
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |