- Załącznik nr 1

- Zakres prac:

- System Sygnalizacji Pożaru (SSP) wraz z automatyką pożaru (SAP)

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

- System Kontroli Dostępu (SKD)

- Monitoring wizyjny IP  (CCTV IP )

- System zintegrowanego zarządzania SEE TEC zarządzającymi powyższymi systemami

- Szczegółowy zakres czynności konserwowych:

- System Sygnalizacji Pożaru (SSP) wraz z automatyką pożaru (SAP) -przegląd co 4 miesiące.

  - weryfikacja stanu na podstawie zdarzeń

  - test akumulatorów i układu ładowania

  - sprawdzenie poprawności działania systemu

  - test zadymienia czujek P-Poź (146 sztuk)

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) – przegląd co 6 miesięcy

  - weryfikacja stanu na podstawie zdarzeń

  - test akumulatorów i układu ładowania

  - sprawdzenie poprawności działania systemu (16 obwodów)

- System Kontroli Dostępu (SKD)  - przegląd co 6 miesięcy

  - weryfikacja stanu magistrali systemowej

  - weryfikacja oraz sprawdzenie poszczególnych czytników zbliżeniowych

  - test akumulatorów i układu ładowania

  - kontrola elementów blokujących kontrola awaryjnych przycisków wyjścia

  - kontrola i konserwacja samozamykaczy

- Monitoring wizyjny IP  (CCTV IP )  przegląd co 6 miesięcy

  - kontrola poprawności pracy kamer

  - czyszczenie wewnętrznych oraz zewnętrznych kamer ( 17 sztuk)

  - kontrola stanu serwera oraz sprawdzenie stanów wentylatorów chłodzących

- System zintegrowanego zarządzania SEE TEC zarządzającymi powyższymi systemami przegląd co 6 miesięcy

  - sprawdzenie poprawności działania

  - kontrola stacji klienckich

  - przegląd zdarzeń systemowych

  - sprawdzenie poprawności konfiguracji

Przeglądy okresowe nie obejmują interwencji serwisowych wynikających z awarii. Interwencje serwisowe są płatane. /Po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem zakresu naprawy oraz akceptacji przez niego  kosztów./ Czas podjęcia działań naprawczych - 10 godzin dla obiektów w Poznaniu