Dostawa wymazówek do pobierania wymazów z jamy ustnej

Pałeczka do pobierania wymazów jednorazowego użycia, sterylna, czysta do PCR ( wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) konfekcjonowana fabrycznie w jednostkowym opakowaniu, z zamieszczonymi na nim informacjami, takimi jak: nazwa wyrobu, nr katalogowy, dane  identyfikacyjne producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności, sterylności i czystości PCR oraz zgodność wyrobu z Dyrektywą 93/42/EEC.

Pałeczka składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej:

1.Pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na złamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym  końcu bawełnianym lub dakronowym podłożem, przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem biologicznym po jego pobraniu,

2.Długość całkowita pałeczki wymazowej (mierzona z uchwytem) 110 mm (±5mm),dlugość podłoża 15 mm (± 5 mm),

3. Tulejka z tworzywa sztucznego (jako integralna część wymazówki) pełniąca funkcję ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z pobranym materiałem biologicznym umieszczone w całości wewnątrz tulejki ochronnej, uległo samoistnemu wyschnięciu,

4.Dlugość całkowita wymazówki (tulejka + korek) 130 mm (±5 mm).

5.Okres ważności minimum – 12 m-cy liczony od daty dostawy.