SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Rentgenodiagnostyki wraz z modernizacją pomieszczeń celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie SOR                 i Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja pomieszczeń w celu instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego”, nr sprawy: FDZP.226.10.2024

PAKIET NR 1

APARAT USG 2 SZTUKI DLA SOR

załącznik nr 1A do SWZ

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. APARAT USG 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak |  |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 | Tak |  |  |
|  | #### Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px | Tak |  |  |
|  | Monitor z regulacją lewo-prawo (min. +/- 90°), pochył przód-tył (min. +/-45°) | Tak |  |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych + 1 dedykowane gniazdo dla głowicy tzw. „ślepej” | Tak |  |  |
|  | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku. | Tak |  |  |
|  | Panel sterowania ( konsola ) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20cm oraz obrót z zakresie min. +/- 70° ( z pozycji środkowej, w każdą stronę ) | Tak |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla Color Doppler i obrazu 2D min. 2000 klatek, zapis dla PW Doppler oraz trybu M-mode min. 60 sekund, | Tak |  |  |
|  | #### Dynamika aparatu min. 300dB | Tak |  |  |
|  | #### Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu w zakresie min. 1.0 MHz do 22.0 MHz | Tak |  |  |
|  | #### Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu SSD lub HDD o pojemności min. 300 GB na bazę danych | Tak/parametr punktowany pojemność 300-500 GB na bazę danych – 2 pkt,. powyżej 500 GB na bazę danych – 5 pkt. |  |  |
|  | Głośność pracy aparatu maksymalnie 42 Db | Tak |  |  |
|  | #### Waga aparatu ( bez urządzeń peryferyjnych ) maksymalnie 85 kg | Tak |  |  |
|  | #### Porty USB (min. 5) wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  |  |
|  | #### Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | Tak |  |  |
|  | #### Elastyczne uchwyty do kabli głowic obrazowych, uniemożliwiające przypadkowe opadanie kabli głowic na podłogę | Tak |  |  |
|  | #### Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR), umożliwiające współpracę z serwerami typu PACS. | Tak |  |  |
|  | #### Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, odłączenie zasilania na max 30 min. a następnie podłączenie zasilania i wybudzenie systemu w czasie poniżej 30 s | Tak |  |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji min. 40 cm | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obr./s | Tak |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 800 cm/s | Tak |  |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. do 300 cm/s | Tak |  |  |
|  | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |  |
|  | Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 25 m/s | Tak |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm | Tak |  |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny,sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej | Tak |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode | Tak |  |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie z pakietami pomiarowymi do badań: kardiologicznych osób dorosłych, kardiologicznych pediatrycznych, naczyniowych w tym TCD, brzusznych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych | Tak |  |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
|  | Minimum 15-krotne powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Regulacja krzywej TGC za pomocą min. 8 suwaków manualnych oraz za pomocą modyfikowanej linii na ekranie dotykowym | Tak |  |  |
|  | Możliwość podglądu (zduplikowania) obraz USG na ekranie dotykowym aparatu | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku , m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF | Tak |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D, sterowana pod kontrolą głowic konweksowych | Tak |  |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | Tak |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | Tak |  |  |
|  | #### Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak |  |  |
|  | #### Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego „na żywo”, na minimum 80-ciu % powierzchni monitora | Tak |  |  |
|  | #### Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | Tak |  |  |
|  | #### Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak |  |  |
|  | #### Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |  |
|  | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak |  |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa matrycowa w technologii Single Crystal, PureWave lub analogicznej o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 5.0 MHz • Liczba elementów piezoelektrycznych min. 3000 • Kąt pola widzenia głowicy min. 85° | Tak |  |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0 MHz • Obrazowanie harmoniczne • Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej • Liczba elementów piezoelektrycznych min. 160 #### • Szerokość pola widzenia głowicy min. 38 mm | Tak |  |  |
| Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę: Głowica przezprzełykowa TEE matrycowa w technologii Single Crystal, PureWave lub analogicznej o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 7.0 MHz • Liczba elementów piezoelektrycznych min. 2500 • Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę: Głowica liniowa szerokopasmowa w technologii Single Crystal, PureWave lub analogicznej o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 22.0 MHz • Obrazowanie harmoniczne • Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej • Liczba elementów piezoelektrycznych min. 1900 • Szerokość pola widzenia głowicy min. 49 mm | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę kardiologiczną pediatryczną/neonatologiczną o zakresie częstotliwości min 4 – 12 MHz | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Narzędzie wykorzystujące technologię AI, które automatycznie dokonuje pomiarów wymiarów serca (m.in. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AscAoDiam, LVOT Diam) oraz wymiarów krzywych Dopplera w zastawkach mitralnych, trójdzielnych, aortalnych i pnia płucnego. | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań obciążeniowych StressEcho.Oprogramowanie do próby wysiłkowej z akwizycją obrazów jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w każdym, do 10 etapów, do 40 projekcji dla każdego etapu, od 1 do 180 sekund długość akwizycji, | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Kardiologiczny pakiet aplikacyjny do w pełni zautomatyzowanego pomiaru globalnego i odcinkowego odkształcenia wzdłużnego lewej komory, z 18-segmentowym wykresem tarczowym lewej komory, obsługuje obrazy serca wykonanych głowicami sektorowymi, z EKG lub bez EKG | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość akwizycji obrazu dużych objętości 3D „na żywo”, przeznaczona do obraz. całego mięśnia sercowego na głowicy przezprzełykowej | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość obrazowania 3D w czasie rzeczywistym (dynamiczne obrazowanie 3D) na głowicy przezprzełykowej | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammografii celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zapewniającą prywatność danych pacjentów i chroniącą przed nieautoryzowanym dostępem z poziomu ultrasonografów podłączonych do sieci szpitalnych. | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o platformę komunikacyjną do zastosowań niediagnostycznych wbudowaną bezpośrednio w ultrasonograf, która umożliwia operatorowi aparatu współpracę z personelem wsparcia technicznego bezpośrednio z poziomu ultrasonografu. Platforma powinna pozwalać użytkownikowi na wykonywanie minimum następujących czynności: • Zarządzanie kontaktami • Prowadzenie czatu tekstowego • Nawiązywanie połączenia audio • Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej • Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
| II APARAT USG 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak |  |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 | Tak |  |  |
|  | #### Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px | Tak |  |  |
|  | Monitor z regulacją lewo-prawo (min. +/- 90°), pochył przód-tył (min. +/-45°) | Tak |  |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych + 1 dedykowane gniazdo dla głowicy tzw. „ślepej” | Tak |  |  |
|  | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku. | Tak |  |  |
|  | Panel sterowania ( konsola ) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20cm oraz obrót z zakresie min. +/- 70° ( z pozycji środkowej, w każdą stronę ) | Tak |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla Color Doppler i obrazu 2D min. 2000 klatek, zapis dla PW Doppler oraz trybu M-mode min. 60 sekund, | Tak |  |  |
|  | #### Dynamika aparatu min. 300dB | Tak |  |  |
|  | #### Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu w zakresie min. 1.0 MHz do 22.0 MHz | Tak |  |  |
|  | #### Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu SSD lub HDD o pojemności min. 300 GB na bazę danych | Tak/parametr punktowany pojemność 300-500 GB na bazę danych – 2 pkt,. powyżej 500 GB na bazę danych – 5 pkt. |  |  |
|  | Głośność pracy aparatu maksymalnie 42 Db | Tak |  |  |
|  | #### Waga aparatu ( bez urządzeń peryferyjnych ) maksymalnie 85 kg | Tak |  |  |
|  | #### Porty USB (min. 5) wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  |  |
|  | #### Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | Tak |  |  |
|  | #### Elastyczne uchwyty do kabli głowic obrazowych, uniemożliwiające przypadkowe opadanie kabli głowic na podłogę | Tak |  |  |
|  | #### Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR), umożliwiające współpracę z serwerami typu PACS. | Tak |  |  |
|  | #### Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, odłączenie zasilania na max 30 min. a następnie podłączenie zasilania i wybudzenie systemu w czasie poniżej 30 s | Tak |  |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji min. 40 cm | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obr./s | Tak |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 800 cm/s | Tak |  |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. do 300 cm/s | Tak |  |  |
|  | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm | Tak |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode | Tak |  |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | Tak |  |  |
|  | Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów krwi w tkankach o niskiej energii – Micro Flow Imaging lub równoważne | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie z pakietami pomiarowymi do badań: naczyniowych w tym TCD, brzusznych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych | Tak |  |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
|  | Minimum 15-krotne powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Regulacja krzywej TGC za pomocą min. 8 suwaków manualnych oraz za pomocą modyfikowanej linii na ekranie dotykowym | Tak |  |  |
|  | Możliwość podglądu (zduplikowania) obraz USG na ekranie dotykowym aparatu | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku , m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF | Tak |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D, sterowana pod kontrolą głowic konweksowych | Tak |  |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | Tak |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | Tak |  |  |
|  | #### Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak |  |  |
|  | #### Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego „na żywo”, na minimum 80-ciu % powierzchni monitora | Tak |  |  |
|  | #### Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | Tak |  |  |
|  | #### Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak |  |  |
|  | #### Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |  |
|  | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak |  |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |  |
|  | C5-1 Głowica Convex w technologii PureWave lub równoważnej - Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 5.0 MHz - Obrazowanie harmoniczne - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Liczba elementów min. 300 - Kąt pola widzenia głowicy 111° | Tak |  |  |
|  | eL18-4 – Głowica Liniowa w technologii PureWave lub równoważnej - Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 22.0 MHz - Dostępne tryby pracy: 2D, CD, CPA, MFI, PW, THI, M-mode - Obrazowanie trapezowe - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Szerokość pola widzenia głowicy min. 50 mm #### Liczba elementów min. 1900 | Tak |  |  |
| Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę: Głowica przezprzełykowa TEE matrycowa w technologii Single Crystal, PureWave lub analogicznej o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 7.0 MHz • Liczba elementów piezoelektrycznych min. 2500 • Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę: Głowica liniowa szerokopasmowa w technologii Single Crystal, PureWave lub analogicznej o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 22.0 MHz • Obrazowanie harmoniczne • Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej • Liczba elementów piezoelektrycznych min. 1900 • Szerokość pola widzenia głowicy min. 49 mm | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę kardiologiczną pediatryczną/neonatologiczną o zakresie częstotliwości min 4 – 12 MHz | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii typu ShearWave do oceny stopnia zwłóknienia wątroby w czasie rzeczywistym kodowaną kolorem i dostępną na oferowanej głowicy convex. Wielkość bramki koloru min. 2,5 x 2,5 cm Możliwość uzyskania w raporcie min. 10 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa i m/s | Tak |  |  |
|  | Narzędzie wykorzystujące technologię AI, które automatycznie dokonuje pomiarów wymiarów serca (m.in. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AscAoDiam, LVOT Diam) oraz wymiarów krzywych Dopplera w zastawkach mitralnych, trójdzielnych, aortalnych i pnia płucnego. | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań obciążeniowych StressEcho.Oprogramowanie do próby wysiłkowej z akwizycją obrazów jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w każdym, do 10 etapów, do 40 projekcji dla każdego etapu, od 1 do 180 sekund długość akwizycji, | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Kardiologiczny pakiet aplikacyjny do w pełni zautomatyzowanego pomiaru globalnego i odcinkowego odkształcenia wzdłużnego lewej komory, z 18-segmentowym wykresem tarczowym lewej komory, obsługuje obrazy serca wykonanych głowicami sektorowymi, z EKG lub bez EKG | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość akwizycji obrazu dużych objętości 3D „na żywo”, przeznaczona do obraz. całego mięśnia sercowego na głowicy przezprzełykowej | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość obrazowania 3D w czasie rzeczywistym (dynamiczne obrazowanie 3D) na głowicy przezprzełykowej | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammografii celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zapewniającą prywatność danych pacjentów i chroniącą przed nieautoryzowanym dostępem z poziomu ultrasonografów podłączonych do sieci szpitalnych. | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o platformę komunikacyjną do zastosowań niediagnostycznych wbudowaną bezpośrednio w ultrasonograf, która umożliwia operatorowi aparatu współpracę z personelem wsparcia technicznego bezpośrednio z poziomu ultrasonografu. Platforma powinna pozwalać użytkownikowi na wykonywanie minimum następujących czynności: • Zarządzanie kontaktami • Prowadzenie czatu tekstowego • Nawiązywanie połączenia audio • Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej • Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu | Tak/Nie Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |

| III. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. | TAK/ Parametr punktowany: 36 miesięcy – 5 punktów, 48 miesięcy lub więcej – 10 punktów |  |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |  |
| IV. POZOSTAŁE |  |  |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą program instalacyjny wraz z hasłami i innymi danymi niezbędnymi do przywrócenia systemu w przypadku awarii w zakresie takim jak w dniu przekazania urządzenia, oraz kody/hasła niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym. Program instalacyjny oraz kody dostarczyć na nośniku typu pendrive lub CD/DVD. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie licencje ważne dożywotnio. | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii. | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.