|  | Załącznik nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - Dostawa z wymianą elementów kręgielni 2-torowej Bowling w budynku Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Opis wyposażenia | Ilość | Uwagi |  |
|  | 1 | Maszyna sznurowa - automatyczna zasilana napięciem 230V (400 V) o napędzie wzdłużnym, wymagany znak CE | 2 | Osobno dla każdego toru |  |
|  | 2 | Komora zbierania maszyny z bandami bocznymi + guma odbojowa grubości min. 3 cm, o wymiarach 150x90 cm | 2 | Osobno dla każdego toru |  |
|  | 3 | Sterowanie maszyny z wyjściem do scoring-systemu | 2 | Osobno dla każdego toru |  |
|  | 4 | Ramy do ustawienia maszyny wykonane z metalu | 2 | Osobno dla każdego toru |  |
|  | 5 | Wyrzutnik kul lub elewator kul | 1 | Wspólny dla obu torów |  |
|  | 6 | Nawierzchnia torów i rozbiegów z płyty typu Bowling o grubości min. 10 mm posiadającej certyfikat USBC | 2 | 1 tor - 19,25m x 1,05m |  |
|  | 7 | Rozbieg | 1 | 4,90m x 3,92m |  |
|  | 8 | Rynna powrotowa kul z PCV z wkładkami gumowymi – górny powrót kul pomiędzy torami | 1 | 19,3m |  |
|  | 9 | Przednia ściana maszynowni na szerokości sali i wysokości ok. 3 m | 1 | 4m x 3m |  |
|  | 10 | Podbudowa drewniana torów do wysokości „0” nawierzchni torów - grubość płyt podtorowych min 44 mm | 2 | 1 tor - 19,25m x 1,05m |  |
|  | 11 | Rynny boczne na torach wykonane w tworzywa sztucznego | 4 | Po dwie rynny dla każdego toru o długości 18,26m każda |  |
|  | 12 | Płotki podnoszone elektrycznie i automatycznie do gry dla dzieci tzw. Bumpers na torach zasilanie 24V | 4 | Po dwie barierki dla każdego o długości 18,26m każda |  |
|  | 13 | System spalonego na torach, fotokomórki + lusterka w obudowie | 2 | Osobno dla każdego toru |  |
|  | 14 | Podajnik kul metalowy na rozbiegu do górnego powrotu kul | 1 | Wspólny dla obu torów |  |
|  | 15 | Monitory min. 55 cala do wyświetlania wyników gry nad torami z mocowaniem | 4 | 2 pary na jeden tor |  |
|  | 16 | System sterowania i prezentacji wyników na monitorach torowych - wg przepisów USBC | 2 | Osobno dla każdego toru |  |
|  |  | programowanie nazwisk i imion graczy, |  |  |  |
|  |  | ustawianie co najmniej 12 języków dla graczy w tym polski |  |  |  |
|  |  | ustawianie reklam na monitorach torowych |  |  |  |
|  |  | szkoła gry tzn: propozycja drugiego rzutu, jeśli pierwszy nie zbił 10 kręgli, |  |  |  |
|  |  | prowadzenie gry wg zasad Bowling, + min 2 gry graficzne dla dzieci |  |  |  |
|  |  | oprogramowanie posiadające program gry sportowej w Bowling |  |  |  |
|  | 17 | Centralny system uruchamiania torów: |  |  |  |
|  |  | możliwość sprzedaży czasu gry lub gier na torach, |  |  |  |
|  |  | drukowanie wyników gier, kodowanie pracowników obsługi, | 1 | Wspólny dla obu torów |  |
|  |  | możliwość podłączenia serwisu internetowego, |  |  |  |
|  |  | pełne rozliczenie kasy oraz raporty torowe, dzienne i miesięczne, |  |  |  |
|  |  | sprzedaż butów oraz możliwość podłączenia drukarki fiskalnej, |  |  |  |
|  |  | możliwość programowania informacji na monitorach torowych, |  |  |  |
|  |  | złożony z PC + monitor LCD min 15 cala + drukarka, myszka, klawiatura, |  |  |  |
|  |  | Wejście do podłączenia sterowania oświetleniem torów RGB + Program sterujący oświetleniem |  |  |  |
|  | 18 | Kręgle do gry z efektem „U-V” | 20 |  |  |
|  | 19 | Kule do gry w rozmiarach od 6 do 15 lbs | 10 |  |  |
|  | 20 | Belki RGB 100 cm do oświetlenia kręgli – spięte ze sterowaniem torów | 2 | Osobno dla każdego toru |  |
|  | 21 | Olej specjalistyczny do smarowania torów kręgielni Bowling 5 Gal dopuszczony przez USBC | 1 |  |  |
|  | 22 | Płyn specjalistyczny do mycia torów kręgielni 5 Gal | 1 |  |  |
|  | 23 | Dostawa kręgielni | 1 |  |  |
|  | 24 | Montaż kręgielni | 1 |  |  |
|  | 25 | Przeszkolenie w zakresie obsługi oraz uruchomienie kręgielni | 1 |  |  |
|  | 26 | Demontaż i utylizacja wymienianych elementów | 1 |  |  |