Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OCZYSZCZENIE POZIOMOWE DRÓG

1. Specyfikacja techniczna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem pozimowym dróg, chodników, placów, schodów i kładek a także poboczy DK28 oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów pochodzących z tego oczyszczania.

2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w poz. 1.1.

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót wymienionych w punkcie 1 tj. związanych z oczyszczaniem pozimowym dróg w okresie wiosennym na terenie miasta Krosna.

3.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz zgodność z ST i poleceniami Inspektora.

3.3. Zakres robót do wykonania obejmuje:

- oczyszczenie z odpadów (w tym z piasku) pasa jezdni przy krawężniku wraz z wywozem oraz zagospodarowaniem zebranych odpadów – szerokość pasa 0,70 m,

- oczyszczenie z odpadów (w tym z piasku) chodników, placów, parkingów, płyty Rynku oraz podcieni wraz z wywozem oraz zagospodarowaniem zebranych odpadów,

- oczyszczanie z odpadów (w tym z piasku) schodów i kładek wraz z wywozem oraz zagospodarowaniem zebranych odpadów,

- oczyszczanie z odpadów (w tym z piasku) przejść dla pieszych oraz okolic wysepek, części przy krawężnikowej zielonych pasów rozgraniczających jezdnie, części ulic stanowiące poziome znaki na jezdni wraz z wywozem oraz zagospodarowaniem zebranych odpadów,

- oczyszczanie kratek ulicznych (wpustów) z piasku i innych zanieczyszczeń po okresie zimowym wraz z wywozem oraz zagospodarowaniem zebranych odpadów,

- oczyszczanie z odpadów (w tym z piasku) poboczy przy DK28 wraz z wywozem oraz zagospodarowaniem zebranych odpadów.

- oczyszczanie z piasku, liści i innych zanieczyszczeń korytek ściekowych betonowych.

3.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną słowniczek:

- oczyszczanie pozimowe – prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania estetyki oraz czystości dróg w okresie wiosny po zakończeniu akcji zimowej.

- czyszczenie mechaniczne jezdni, nawierzchni drogowych: z wykorzystaniem wyspecjalizowanych maszyn zamiatarek wyposażonych w szczotki, urządzenia do zwilżania nawierzchni oraz urządzenia do odsysania (kurzu, zanieczyszczeń) ze strefy zamiatania tj. dróg i ulic pokrytych asfaltem, betonem lub kostką brukową itp.

- czyszczenie ręczne chodników, placów, schodów, kładek tj. chodników, placów, schodów, pokrytych asfaltem, betonem, kostką lub płytką betonową, brukową, kamienną, lastrykiem, deskami itp.:

z wykorzystaniem ręcznych narzędzi (szczotki, miotły, odkurzacze ze strefy zamiatania ( z wyłączeniem dmuchaw )).

- ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych z liści – z wykorzystaniem ręcznych narzędzi (szczotki, miotły, łopaty, odkurzacze).

Pod pojęciem „mechaniczne sprzątanie jezdni” należy rozumieć zakres robót polegający na sprzątaniu jezdni, ze szczególnym uwzględnieniem pasa przykrawężnikowego, zatok przystankowych oraz autobusowych, przy użyciu specjalistycznego sprzętu (zamiatarki ze zraszaczem). Zamiatarka winna: skutecznie zbierać piasek pozimowy, pył kamienny, liście, odpady z owoców i wiele innych nieczystości w tym posiadać możliwość zamiatania cięższych materiałów jak kamień skruszony lub elementy z rumowisk skalnych itp.

Mechaniczne sprzątanie jezdni powinno być wykonywane w sposób efektywny oraz zapobiegający powstaniu zapylenia podczas pracy.

Przy czyszczeniu mechanicznym jezdni, należy uwzględnić również czyszczenie ręczne tj. usuwanie większych zanieczyszczeń, gałęzi, gruzu, błota itp.

Wykonawca realizujący mechaniczne pozimowe sprzątanie jezdni jest zobowiązany używać sprzętu, który zapobiega zapyleniu i rozprzestrzenianiu się pyłu. Prace w zakresie mechanicznego sprzątania powinny być wykonywane w  taki sposób, aby nie utrudniały poruszania się w ruchu ulicznym innym samochodom i nie powodowały emisji pyłów do atmosfery.

Ważne jest odpowiednie zraszanie oczyszczanego terenu zwłaszcza przy mechanicznym usuwaniu piasku i zanieczyszczeń pozimowych podczas zamiatania.

Pod pojęciem „ręczne sprzątanie chodników, placów, schodów, kładek” należy rozumieć zakres robót polegający na ręcznym zamiataniu przy pomocy szczotek, mioteł, odkurzaczy, jak również ręcznym zbieraniu zanieczyszczeń, odpadów oraz pozamiatanego piasku z miejsc nagromadzenia.

Uzyskane z oczyszczenia nieczystości powinny być wywożone sukcesywnie samochodem i zabezpieczone przed rozwiewaniem. Zgromadzone odpady nie mogą być pozostawione na następny dzień.

Pod pojęciem „czysta nawierzchnia ulicy, czysty chodnik, plac, schody, kładka” należy rozumieć: nie zabrudzone, wolne od zanieczyszczeń (piasku, błota oraz różnego rodzaju odpadów powstałych po okresie zimowym) nawierzchnia ulicy, chodnika, placu, parkingu, schodów, kładki.

„Zraszanie – polewanie” stosuje się w celu zmniejszenia wydzielania kurzu oraz schładzania nawierzchni. Częstotliwość polewania uzależniona będzie od warunków atmosferycznych.

Zarówno przy sprzątaniu mechanicznym jak i ręcznym, zgromadzone nieczystości należy wywozić na bieżąco.

3.5. Roboty wykonywane będą na ulicach miasta Krosna, na których odbywa się ruch pieszy i samochodowy. W związku z powyższym konieczne jest zwrócenie uwagi na organizację robót i zabezpieczenie prac. Prace nie powinny utrudniać ruchu samochodowego i pieszego.

3.6. Wytworzone odpady w wyniku realizacji zamówienia, muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez Wykonawcę (wytwórcę odpadów).

3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów (karty przekazania odpadów lub potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO) potwierdzających przekazanie odpadów do dalszego zagospodarowania.

3.8. Koszty transportu zebranego piasku i zanieczyszczeń pozimowych do miejsca ich przekazania, w celu dalszego zagospodarowania ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym uzyskania testów zgodności, o ile są wymagane.

Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca.

Zebrane odpady należy przekazać do Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów 
w Krośnie (RCO) lub podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie przetwarzania odpadów.

W przypadku przekazania odpadów do RCO wytworzonych na terenie Gminy Miasto Krosno, cena netto za ich składowanie będzie pomniejszona i wynikać będzie z Zarządzenia Nr 11/2023 Dyrektora Naczelnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krośnieńskiego – Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia cen za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.

3.9. Wykonawca podczas wykonywania prac pozimowego oczyszczania może zostać poproszony o wykonanie dokumentacji zdjęciowej z datą i godziną wykonywania usługi.

3.10. Sprzątanie pozimowe zostanie wykonywane bez przerwy w okresie wiosennym po zakończeniu akcji zimowej, niezależnie od warunków atmosferycznych.

4. Rodzaje wiosennych robót utrzymaniowych

4.1. Wiosenne oczyszczanie dróg, chodników, palców, parkingów, schodów i kładek zaleca się rozpocząć z nastaniem pierwszych cieplejszych dni i po zakończeniu akcji zimowej.

Do wiosennych robót utrzymaniowych należą:

1. zapewnienie należytego i szybkiego doprowadzenia chodników do czystości,

2. oczyszczenie jezdni,

3. doprowadzenie drogi do estetycznego wyglądu po okresie zimowym.

4. przygotowanie obiektów drogowych i urządzeń odwadniających korpus drogi do normalnej eksploatacji.

4.2. Odprowadzenie wód wiosennych. Wykonawca winien zapewnić odpływ wody z korony drogi poprzez oczyszczanie poboczy (korytek odwadniających) oraz nawierzchni jezdni oraz ewentualne oczyszczanie kratki ściekowej.

Czynności przy odprowadzeniu wód wiosennych wykonuje się w koniecznym rozmiarze, wynikającym z potrzeb okresu wiosennego.

4.3. Wykonawca winien doprowadzić otoczenie drogi do estetycznego wyglądu.

Wykonać należy dokładne uporządkowanie nawierzchni chodników oraz ulic z materiału – odpadów z zimowego utrzymania dróg.

4.4. Przegląd i przygotowanie obiektów drogowych do normalnej eksploatacji  polega na usunięciu nieczystości z zimowego utrzymania z otworów przepustów, ścieków drogowych i ulicznych, studzienek ściekowych i ich kratek wpustowych, jezdni mostów i chodników mostowych.

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

5.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia w tym zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

5.3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem obowiązków określonych w pkt 5.1 i 5.2 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest uznać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejskie oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

7. Kontrola jakości robót.

7.1. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej SWZ wraz z załącznikami, ST.

7.2. Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą zgłaszane Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie do ich usunięcia, powiadamiając jednocześnie Przedstawiciela Zamawiającego o wykonaniu robót.

7.3. Bieżące kontrole jakości wykonanych prac będą dokonywane przez Zamawiającego, przy udostępnieniu środka transportu ze strony Wykonawcy, w celu objazdu ulic, chodników, placów, kładek i schodów. Kontrole będą prowadzone średnio 3 razy w tygodniu.

7.4. Wykonawca jest zobowiązany na pisemne wezwanie Zamawiającego udostępnić zapis trasy przejazdu samochodu zamiatarki z systemu (GPS).

8. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest m (metr) dla robót liniowych, m2 (metr kwadratowy) dla robót powierzchniowych i m3 (metr sześcienny) dla robót objętościowych.

9. Odbiór robót.

9.1. Odbiór robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu warunków umowy, warunków określonych w niniejszej specyfikacji technicznej oraz warunków zawartych w dokumentacji przetargowej SWZ.

10. Podstawa płatności.

10.1. Rozliczenie robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

10.2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następowało będzie na podstawie warunków określonych w umowie.

10.3. Podstawą sporządzenia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót, faktycznie w tym okresie wykonanych, podpisany przez Kierownika wykonywanych robót i Przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wykonanych prac i przedłożenia Zamawiającemu celem zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu przedłożonego rozliczenia przez Zamawiającego zostanie sporządzony protokół odbioru robót.

10.4. Cena jednostki obmiarowej obejmuje czynności przy oczyszczaniu pozimowym, które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem pozimowym dróg w okresie wiosennym na terenie miasta Krosna.