# Załącznik nr 8 do SWZ

Parametry techniczne pojazdu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: " „Zakup używanego autobusu na potrzeby publicznego transportu zbiorowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.”

Dostawa używanego autobusu rok produkcji nie starszy niż 2013

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………..

| L.p. | Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ | Adres/y/ Wykonawcy/ów/ |
| --- | --- | --- |

| L.p. | OPIS WYMAGAŃ I MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. Pojazd musi posiadać aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Pojazd powinien być zarejestrowany w Polsce i posiadać komplet dokumentów niezbędnych do przerejestrowania pojazdu na Zamawiającego lub powinien być przygotowany do rejestracji w Polsce i posiadać komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji. Należy podać stan faktyczny |  |
| 1.2 | Pojazd używany, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2013 rok. Udokumentowany przebieg nie większy niż 100 000 km. Należy podać rok produkcji, markę model pojazdu, przebieg pojazdu. |  |
| II. | PODWOZIE, KABINA, SILNIK, PODZESPOŁY | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji, podając parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |
| 2.1 | Ilość miejsc siedzących: 55 szt. +kierowca+20 miejsc stojących Należy podać rzeczywiste parametry. |  |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy minimum 350 km i pojemności min. 10 000 cm3, spełniający normę emisji spalin Euro 5. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. Należy podać typ, moc silnika, normę emisji. |  |
| 2.3 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe z : - napędem na oś tylną; - pojedynczymi kołami na osi przedniej, podwójnymi kołami na osi tylnej; - wspomaganiem układu kierowniczego; - pneumatycznym układem hamulcowym; - manualną skrzynią biegów - retarderem - układem hamulcowym wyposażonym w system ABS, ASR Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 2.4 | Pojazd wyposażony w dwoje drzwi wejściowych, w tym przednie drzwi otwierane z fotela kierowcy. Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, fotele odchylane , wyposażone w zagłówki. Pojazd wyposażony w oświetlenie indywidualne. Pojazd wyposażony w klimatyzację . Pojazd wyposażony w ogrzewanie postojowe (Webasto). Pojazd wyposażony radio z instalacją nagłośnieniową i mikrofonem. Pojazd wyposażony w centralny zamek. Pojazd wyposażony w elektrycznie regulowane lusterka. Pojazd wyposażony w tempomat. Pojazd posiada podwójne szyby boczne. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| III. | POZOSTAŁE WYMAGANIA I WYPOSAŻENIE | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji, podając parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |
| 3.1 | Pojazd posiadający wymagane oznakowanie do przewozu dzieci. Zużycie opon nie większe niż 50%. Pojazd wyposażony w klucz, podnośnik, koło zapasowe, gaśnicę, trójkąt, kliny, apteczkę. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 3.2 | W terminie odbioru pojazdu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie z podstawowej obsługi pojazdu oraz wyposażenia. Odbiór pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Pojazd musi posiadać komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu przez Zamawiającego Należy podać stan faktyczny w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |

WSZYSTKIE WIERSZE MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ

*W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji zaoferuje niższe wartości od wymaganych przez Zamawiającego, oferta może zostać odrzucona, gdyż jej treść nie jest zgodna z warunkami zamówienia (art.  ust 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP ).

W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego do opisanego, Wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowany sprzęt posiada parametry co najmniej równoważne z wymaganymi.

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje wszystkie parametry i szczegółowy opis oferowanego sprzętu i wyposażenia według wymagań i wzoru z kolumny 2 (
w każdej pozycji tabeli).

Wpisanie treści „ spełnia wymagania” nie spełni warunku. Może to skutkować odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

…………………………………………….

/miejscowość, data/

Niniejszy dokument proszę opatrzyć kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym zgodnie z Art. 63 ust. 2 ustawy PZP.