Załącznik Nr 1 do SWZ

BI.271.32.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Urządzenie do backupu danych – 1 szt.

| Parametr | wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Procesor | Czterordzeniowy o taktowaniu co najmniej 2,2GHz np. AMD Ryzen V1500B |
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 |
| Koprocesor arytmetyczny | Tak |
| Obudowa | Rack 2U o wymiarach nie większych niż: 90 x 490 x 430 mm, z kompletem szyn w zestawie |
| Pamięć RAM | 8GB UDIMM DDR4, możliwość rozszerzenia pamięci RAM do 64GB |
| Pamięć flash | 5GB |
| Ilość obsługiwanych dysków | 12 dysków 3,5-calowych SATA 6Gb/s |
| Zainstalowane dyski | 8 dyskiów o pojemności min. 4TB znajdujące się na liście zgodności producenta NAS; min. 1 mil godzin MTBF, 256 MB Cache oraz transferem na poziomie min. 183MB/s |
| Interfejsy sieciowe | 2 x 2,5GbE (RJ45), możliwość zamontowania dodatkowych portów sieciowych 5 GbE, 10GbE poprzez dołożenie opcjonalnych kart. |
| Gniazdo PCIe | Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x4 Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 |
| Porty USB | 2 x USB Typu-C 3.2 Gen 2 (10Gb/s) 1 x USB Typu-A 3.2 Gen 2 (10Gb/s) 1 x USB Typu-A 3.2 Gen 1 |
| Wskaźniki LED | HDD, Stan, LAN, USB, zasilanie |
| Obsługa RAID | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Funkcja Hot Spare | RAID Hot Spare and Global Hot Spare |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania folderów i wolumenów kluczem AES 256-bit. |
| Wspierane Systemy Operacyjne | - Apple Mac OS 10.10 or later - Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 or later Linux - IBM AIX 7, Solaris 10 or later UNIX - Microsoft Windows 7, 8, and 10 - Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 and 2016, 2019 |
| Stacja monitoringu | Obsługa 24 kamer IP (8 licencji domyślnie). |
| Protokoły | CIFS, SMB, AFP, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |
| Usługi | Stacja monitoringu Windows ACL Integracja w Windows ADS Serwer WWW Serwer plików Manager plików przez WWW Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI Replikacja w czasie rzeczywistym Serwer RADIUS Klient LDAP Serwer Syslog Container Station |
| Zarządzanie dyskami | Skanowanie w poszukiwaniu złych sektorów, odczyt S.M.A.R.T |
| Język GUI | Polski |
| Waga | Max. 15 kg |
| System plików | Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| Zasilanie | Redundantne (2x 300W) |
| Wentylatory | Min. 2 x 80 mm |

- Serwery rack – 2 szt.

| # Parametr | wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | Zainstalowany procesor ośmiordzeniowy, min. 2.8GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 19000 w teście PassMark CpuMark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net |
| RAM | 64GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |
| Funkcjonalność pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |
| Gniazda PCI | - minimum dwa sloty PCIe x16 generacji 4 |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 10GbE SFP+ (nie mogą zajmować slotów PCIe) |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD Zainstalowane : 2 dyski SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gb/s, 2,5“ Hot-Plug, Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków SED. |
| System operacyjny/System wirtualizacji | Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego Windows Server Standard 2022 16CORE wraz z pełną licencją na oferowany serwer oraz ilość procesorów oraz zestawem nośników. Lub równoważnie: Zainstalowany dostępny na rynku licencjonowany 64-bitowy serwerowy system operacyjny z gwarantowanym rozszerzonym wsparciem producenta do min. 14.10.2031 r. umożliwiający automatyczne poświadczenie i zalogowanie się do domeny Active Directory akceptujący zasady grupowe, polityki GPO obowiązujące w tej domenie; który pozwoli na uruchomienie co najmniej 4 maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie serwera Active Directory, licencjonowany zgodnie z zaproponowanymi procesorami wraz z zestawem nośników. |
| Wbudowane porty | Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej, Tylne: min. 1x VGA, min. 2x USB w tym 1x USB 3.0, |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 |
| Wentylatory | Redundantne |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 1100W. |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem Karta zarządzająca umożliwiająca pełny podgląd konsoli i pracy serwera. |

Zamawiający wymaga aby sprzęt sieciowy był jednego producenta, podyktowane jest to jednolitym systemem zarządzania oraz łatwiejszym zabezpieczeniem sieci wewnętrznej przed zagrożeniami.

- Przełącznik sieciowy typ1 – 2 szt.

Przełącznik powinien posiadać interfejsy w minimalnej ilości:

•	24 portów PoE 10/100/1000 Mbps PoE+

•	4 dedykowane porty SFP

Wymagane  standardy, protokoły oraz funkcje

•	IEEE® 802.3 10BASE-T

•	IEEE 802.3u 100BASE-TX

•	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

•	IEEE 802.3z 1000BASE-X

•	IEEE 802.3x full-duplex flow control

•	IEEE 802.3az (EEE)

•	IEEE 802.3af

•	IEEE 802.3at

•	IEEE 8021.Q VLAN (256 groups, Static)

•	IEEE 802.1p Class of Service (CoS)

•	8 kolejek sprzętowych

•	Port-based QoS

•	IEEE 802.3ad Static or Dynamic Link Aggregation (LACP)

•	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

•	IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

•	IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol

•	SNMP v1, v2c, v3

•	RFC 1213 MIB II

•	RFC 1643 Ethernet Interface MIB

•	RFC 1493 Bridge MIB

•	RFC 2131 DHCP client

•	IEEE 802.1x (RADIUS)

•	RADIUS accounting

•	IEEE 802.1x Dynamic VLAN Assignment

•	HTTPS/SSL: Secure HTTP GUI

•	Layer 3 (DSCP) Quality of Service (QoS)

•	TACACS+

•	Port-based security by locked MAC addresses

•	TCP/UDP-based priority mapping

•	IGMP snooping v1, v2, v3

•	MLD snooping

•	ACL

•	Ograniczenie przepustowości na wejściu oraz wyjściu

•	SNTP

•	DNS

•	Ochrona przed DoS oraz Auto DoS

•	Static Routing

•	DHCP snooping

•	Protocol and MAC-based VLAN

•	Auto-Video VLAN

•	Auto-Voice VLAN

•	RMON group 1, 2, 3, 9

•	Private Enterprise MIB

•	Port mirroring – many-to-one

•	IEEE 802.3ab LLDP

•	LLDP-MED

•	Protected ports

•	Możliwość wykonania prostego testu okablowania

Funkcje oszczędności energi:

•	Zgodność z EEE (Energy Efficient Ethernet)

•	Obniżenie poboru energii w trybie bezczynności, lub krótkiego kabla

Wymagana wydajność

•	Magistrala 56 Gbps

•	Budżet PoE: min. 380W

•	Bufor pakietów: 1,5 MB

•	Pamięć RAM min. 512 MB

•	Ilość MAC: 16 K

•	Ilość VLAN: min 256;

•	Ilość LAG min.: 16

•	Ilość statycznych tras: 32

•	Ilość wpisów ARP: 512

•	Ilość ACLs (IPv4/IPv6): min 100

•	Ilość grup multicast: 512

Czas bezawaryjnej pracy: min. 1 mln godzin

- Przełącznik sieciowy typ2 – 2 szt.

Przełącznik powinien obsługiwać następujące standardy oraz protokoły

•	IEEE 802.3 10BASE-T

•	IEEE 802.3u 100BASE-TX

•	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

•	IEEE 802.3z 1000BASE-X

•	IEEE 802.3x

•	24 x 10/100/1000 Mb/s Ethernet

•	2 x SFP

Wymagane jest aby przełącznik obsługiwał następujące protokoły

•	IEEE 802.1D

•	IEEE 802.1W

•	IEEE 802.1S

•	Auto VoIP

•	MAC lockdown

•	SNMP v1, v2c, v3

•	RFC 1213 MIB II

•	RFC 1643 Ethernet Interface MIB

•	RFC1493 Bridge MIB

•	Jumbo Frame

•	IEEE 802.1Q Tag VLAN

•	Min. 256 VLAN

•	IEEE 802.1p

•	DSCP - L3 QoS

•	Ograniczanie pasma na wejściu

•	IEEE 802.3ad

•	DHCP client

•	Broadcast storm control

•	Port mirroring (many-to-one)

•	Port setting

•	IGMP snooping v1/v2

•	IEEE 802.1x (RAIDUS)

•	TACACS+

•	ACL - MAC, IP

•	SNTP

•	IEEE 802.1ab LLDP

•	HTTP and HTTPS

•	Ochrona przed DoS

•	Syslog

•	Ping & traceroute

•	Konfiguracja przez www

•	Ilość statycznych wpisów DHCP min.: 1024

•	EEE802.3az

•	Statyczny routing

•	MLD Snooping

•	Min. 8 LAG oraz do 8 portów na LAG

•	Możliwość opcjonalnego zarządzania z poziomu chmury oraz aplikacji na telefon komórkowy

•	Przepustowość magistrali: 52 Gb/s

•	Wielkość bufora: 512KB

•	Ilość adresów MAC: 16000

•	MTBF min: 1999946 godzin

•	Emisja hałasu: 0dBA

•	Maksymalny pobór energii: 13.5W

•	Temp. pracy: 0-45 °C

- Przełącznik sieciowy typ3 – 2 szt.

Wymaga się aby urządzenie obsługiwało następujące funkcje, protokoły oraz spełniało następujące wymagania:

•	IEEE 802.3af

•	IEEE 802.1Q

•	Protected porty

•	IEEE 802.1p (CoS)

•	Port-based QoS

•	DSCP-based QoS

•	DiffServ

•	IEEE802.3ad

•	IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees Protocol (MSTP)

•	IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

•	SNMP v1, v2c, v3

•	RFC 1213 MIB II

•	RFC 1643 Ethernet Interface MIB

•	RFC 1493 Bridge MIB

•	RMON group 1, 2, 3, 9

•	Auto Voice VLAN

•	DHCP Filtering

•	Auto denial-of-service (DoS) protection

•	Wyłączanie portu przy braku połączenia

•	RFC 2131 DHCP client

•	IEEE 802.1x

•	Zabezpieczenie portu poprzez blokowanie adresu MAC

•	ACL w oparciu o MAC oraz IP

•	Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast

•	IGMP Snooping v1/v2

•	Zarządzanie przepustowością na wyjściu

•	SNTP

•	Wsparcie dla Port mirroring

•	Konfiguracja poprzez web

•	Zapis oraz odczyt konfiguracji

•	Dostęp zabezpieczony hasłem

•	RADIUS Support

•	TACACS+ and RADIUS support

•	Syslog

•	Min. budżet PoE 55 Wat

•	Min. czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 1200041 godzin

•	Emisja hałasu: 0 dB

•	Maksymalna konsumpcja energii  69,5W

•	Porty sieciowe: 8 x 10/100/1000 Mb/s PoE + 2 x Gigabit SFP

•	Metoda przekazywania ramek: Store-and-forward

•	Przepustowość min.: 20 Gbps

•	Zewnętrzny zasilacz 54V 1.25A

- Punkt dostępowy wewnętrzny – 4 szt.

Punkt dostępowy musi spełniać następujące wymagania:

•	5.0GHz: 802.11a/g/n/ac/ax 1200Mbps

•	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax 600Mbps

•	OFDMA

•	2x2 in 5.0GHz

•	2x2 in 2.4GHz

•	1 port 2.5Gb/s LAN

•	Możliwość montażu na ścianie I suficie

•	WMM Wireless Multimedia Prioritization

•	WDS Wireless Distribution System

•	Pobór mocy max 15.3W

•	Powinien być zasilany za pomocą Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at

•	Punkt dostępowy powinien obsługiwać Technologię MU-MIMO

•	WPA2, WPA3

•	Uwierzytelnianie sprzętowym adresem MAC

•	Zdalne zarządzanie zabezpieczone protokołem Security Sockets Layer (SSL)

•	Zdalna konfiguracja i zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne

•	Zarządzanie za pomocą chmury. Możliwość realizacji za pomocą chmury zadań konfiguracji takich jak roaming, facebook captive portal, tworzenie vlan oraz SSID, integracja autentykacji z serwerem Radius

•	Z uwagi na przewidywaną lokalizację punktu dostępowego jego wymiary nie mogą przekraczać: 161 x 161 x 34 mm

- Punkt dostępowy zewnętrzny – 4 szt.

Punkt dostępowy musi spełniać następujące wymagania:

•	5.0GHz: 802.11a/g/n/ac/ax 1200Mbps

•	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax 600Mbps

•	OFDMA

•	2x2 in 5.0GHz

•	2x2 in 2.4GHz

•	1 port 2.5Gb/s LAN

•	Możliwość montażu na ścianie, suficie i tyczce

•	WMM Wireless Multimedia Prioritization

•	WDS Wireless Distribution System

•	Pobór mocy max 16.1W

•	Powinien być zasilany za pomocą Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at

•	Punkt dostępowy powinien obsługiwać Technologię MU-MIMO

•	WPA2, WPA3

•	Uwierzytelnianie sprzętowym adresem MAC

•	Zdalne zarządzanie zabezpieczone protokołem Security Sockets Layer (SSL)

•	Zdalna konfiguracja i zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne

•	Zarządzanie za pomocą chmury. Możliwość realizacji za pomocą chmury zadań konfiguracji takich jak roaming, facebook captive portal, tworzenie vlan oraz SSID, integracja autentykacji z serwerem Radius

•	Z uwagi na przewidywaną lokalizację punktu dostępowego jego wymiary nie mogą przekraczać: 181 x 305 x 34 mm

•	Urządzenie powinno być objęte 5 letnią gwarancją producenta realizowaną w systemie NBD

•	Obudowa w standardzie ochrony IP55 oraz pokryta środkiem P2i nano-coating

•	Temp. Pracy w przedziale -10° do 50°C

- Zasilacz awaryjny – 21 szt.

| Parametr | wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Moc pozorna | 840VA |
| Moc skuteczna | 545W |
| Gniazda wyjściowe | 3xPL |
| Topologia | Line-interactive |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 230V |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | ± 14 % |
| Czas przełączenia na pracę z baterii | Do 6ms |
| Przeciążalność | do 110% - 1 min (wyłączenie UPS – praca sieciowa i bateryjna) |
| Interfejs komunikacji | USB + oprogramowanie do monitorowania i zarządzania urządzeniem |
| Temperatury pracy | 0-40°C |
| Czas podtrzymania z baterii | 3 min. przy 80% obciążeniu |
| Zabezpieczenia | przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przeciążeniowe |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie w języku polskim, tego samego producenta co UPS, do zarządzania i monitorowania pracy UPS Wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. Możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych UPSów wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, Vmware. |
| Certyfikaty | Deklaracja CE, ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania |

- Zasilacz awaryjny – 2 szt.

| Parametr | wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Moc pozorna | 3000VA |
| Moc skuteczna | 3000W |
| Gniazda wyjściowe | 2xPL, 1xC19, 5xC13 |
| Sygnalizacja | Akustyczno-optyczna, wyświetlacz LCD |
| Przeciążalność | Do 105% - 15s (wyłączenie UPS) |
| Topologia | Line-interactive |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 230V |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | ± 9 % |
| Czas przełączenia na pracę z baterii | Do 3ms |
| Interfejs komunikacji | USB, SNMP |
| Temperatury pracy | 0-40°C |
| Czas podtrzymania z baterii | 4 min. przy 80% obciążeniu |
| Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów bateryjnych | TAK |
| Zabezpieczenia | przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadprądowe |
| Obudowa | Tower/Rack |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie w języku polskim, tego samego producenta, do zarządzania i monitorowania pracy UPS . Możliwość zdalnego włączenia / wyłączenia UPSa (poprzez SNMP) możliwość zdalnego wyłączenia zarządzanej sekcji gniazd. Możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych UPSów. Wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. Wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, Vmware. |
| Certyfikaty | Deklaracja CE, ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania |

Usługi:

- Audyt końcowy KRI:

Celem działania jest sprawdzenie zgodności oraz spójności z przepisami prawa i Krajowymi Ramami Interoperacyjności w następujących obszarach::

- Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa informacji

- Analiza zagrożeń związanych z przetwarzaniem informacji

- Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania informatycznego

- Zarządzanie uprawnieniami do systemów informatycznych

- Szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji

- Praca zdalna i mobilne przetwarzanie danych

- Serwis sprzętu informatycznego i oprogramowania

- Procedury zgłaszania incydentów naruszeń bezpieczeństwa informacji

- Audyt wewnętrzny w zakresu bezpieczeństwa informacji

- Weryfikacja procedur dotyczących wykonywania kopii zapasowych

- Wykonywanie powyższych procedur

- Projektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych

- Zabezpieczenia techniczne dostępu do informacji

- Zabezpieczenia techniczne systemów informatycznych

- Rozliczalność działań w systemach informatycznych

- Testy penetracyjne

Mają polegać na symulowanych atakach na systemy i aplikacje Zamawiającego w celu identyfikacji ich słabości. Takie symulacje mają wykryć luki w zabezpieczeniach, które mogłyby być wykorzystane do niepożądanych aktywności.

Testy i badania powinny być zakończone raportem końcowym zawierającym rekomendacje.

- Wdrożenie serwerów i systemu backupu

Celem wdrożenia systemu do backupu jest zabezpieczenie posiadanego przez Zamawiającego środowiska, rozwiązaniem backupowym umożliwiającym wykonanie kopii danych oraz odtworzenie danych z zabezpieczonych serwerów oraz stacji roboczych użytkowników w przypadku wystąpienia awarii lub potrzeby cofnięcia się do konkretnego (wcześniejszego) punktu wykonywania backupu. Zakłada się, że system backupowy zabezpieczy środowisko informatyczne Zamawiającego w zakresie:

- Zabezpieczenia wskazanych przez Zamawiającego danych z posiadanych serwerów Windows i Linux oraz wybranych/wskazanych zasobów stacji roboczych z systemem operacyjnym Windows;

- Zabezpieczenia wskazanych przez Zamawiającego aplikacji i baz danych,;

- Możliwości zabezpieczenia w przyszłości uruchomionych i eksploatowanych serwerów i stacji roboczych.

Wdrożenie powinno być zrealizowane przez informatyka posiadającego wiedzę w zakresie obsługi konfiguracji i administrowania zaproponowanym rozwiązaniem backupowym. Zamawiający dopuszcza możliwość pracy zdalnej pracowników Wykonawcy w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

Realizowane przez Wykonawcę czynności podczas wdrożenia nie powinny wpłynąć negatywnie na działanie środowiska Zamawiającego w godzinach pracy urzędu. Zadania czynności mające wpływ na systemu produkcyjne powinny być wykonywane wg zaplanowanych działań i zgłoszone do administratora tych systemów. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia negatywnych skutków czynności wdrożeniowych.

Wykonawca przygotuje i przedstawi koncepcję wdrożenia backupu dla środowiska Zamawiającego z uwzględnieniem wymaganych funkcjonalności oraz wszystkich lokalizacji.

Projekt musi zawierać schemat backupu środowiska we wszystkich lokalizacjach;

Wszelkie czynności wynikające z projektu powinny znaleźć się w harmonogramie prac. Termin dostarczenia projektu backupu powinien zostać ustalony między Wykonawcą a Zamawiającym na etapie akceptacji harmonogramu prac.

Czynności wdrożeniowe:

1.	Instalacja i konfiguracja systemu backupowego na przygotowanym klastrze niezawodnościowym zbudowanym z dostarczonych serwerów oraz NAS.

Wykonawca wykona niezbędną do działania rozwiązania backupowego konfigurację serwerów i  NAS, oraz oprogramowania backupowego. Jeżeli będzie taka potrzeba Wykonawca dokona modyfikacji konfiguracji już istniejącego sprzętu i oprogramowania znajdującego się u Zamawiającego przy wsparciu administratora urzędu gminy.

2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje do projektu o planowanych przez niego lokalizacjach backupów po podpisaniu umowy.

3.	Wykonawca skonfiguruje zadania backupowe zgodnie z harmonogramem backupu zaproponowanym przez Zamawiającego dla poszczególnych systemów.

4.	Testowanie backupów	Wykonawca wykona konfigurację pozwalającą na:

a)	Testowe wykonanie backupów według ustalonego harmonogramu;

b)	Wysłanie raportu na maila do wskazanej grupy administratorów o niepowodzeniu zadania backupowego;

c)	Wysłanie raz dziennie zbiorczego raportu o stanie systemu backupowego;

Testy mogą być realizowane poprzez przygotowane przez Wykonawcę skryptów.

- Szkolenia

Warsztaty z cyberbezpieczeństwa skierowane do pracowników administracyjnych nie będących specjalistami w zakresie IT dla 19 osób (min. 8godz., podręcznik, praca w środowisku laboratoryjnym)

Szkolenie dedykowane dla administratora dotyczące bezpieczeństwa w IT (forma warsztatu, min. 6h, podręczniki i materiały w języku polskim, środowisko laboratoryjne).

Szkolenie dla administratora z podstaw Windows Server o zakresie: instalacja i konfiguracja, magazyn danych, infrastruktura sieciowa, implementacja TCP/IP, implementacja roli Windows Server, implementacja Active Directory, implementacja warstw bezpieczeństwa, implementacja Windows Server Security, monitorowanie wydajności serwera, utrzymanie systemu, ponadto zabezpieczenia infrastruktury Active Directory w kontekście dyrektywy NIS 2 (najlepiej w formie warsztatu). Materiały dostarczone przez wykonawcę musza być w języku polskim.

- Oprogramowanie antywirusowe – 30 stanowisk

Administracja zdalna w chmurze

- Rozwiązanie musi być dostępne w chmurze producenta oprogramowania antywirusowego.

- Rozwiązanie musi umożliwiać dostęp do konsoli centralnego zarządzania z poziomu interfejsu WWW.

- Rozwiązanie musi być zabezpieczone za pośrednictwem protokołu SSL.

- Rozwiązanie musi posiadać mechanizm wykrywający sklonowane maszyny na podstawie unikatowego identyfikatora sprzętowego stacji.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość komunikacji agenta przy wykorzystaniu HTTP Proxy.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość zarządzania urządzeniami mobilnymi – MDM.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość wymuszenia dwufazowej autoryzacji podczas logowania do konsoli administracyjnej.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość dodania zestawu uprawnień dla użytkowników w oparciu co najmniej o funkcje zarządzania: politykami, raportowaniem, zarządzaniem licencjami, zadaniami administracyjnymi. Każda z funkcji musi posiadać możliwość wyboru uprawnienia: odczyt, użyj, zapisz oraz brak.

- Rozwiązanie musi posiadać minimum 80 szablonów raportów, przygotowanych przez producenta.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość tworzenia grup statycznych i dynamicznych komputerów.

- Grupy dynamiczne muszą być tworzone na podstawie szablonu określającego warunki, jakie musi spełnić klient, aby został umieszczony w danej grupie. Warunki muszą zawierać co najmniej: adresy sieciowe IP, aktywne zagrożenia, stan funkcjonowania/ochrony, wersja systemu operacyjnego, podzespoły komputera.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość uruchomienia zadań automatycznie, przynajmniej z wyzwalaczem: wyrażenie CRON, codziennie, cotygodniowo, comiesięcznie, corocznie, po wystąpieniu nowego zdarzenia oraz umieszczeniu agenta w grupie dynamicznej.

Ochrona stacji roboczych

- Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows (Windows 10/Windows 11).

- Rozwiązanie musi wspierać architekturę ARM64.

- Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną technologię do ochrony przed rootkitami oraz podłączeniem komputera do sieci botnet.

- Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji.

- Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.

- Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie plików spakowanych i skompresowanych oraz dysków sieciowych i dysków przenośnych.

- Rozwiązanie musi posiadać opcję umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików na podstawie rozszerzenia, nazwy, sumy kontrolnej (SHA1) oraz lokalizacji pliku.

- Rozwiązanie musi integrować się z Intel Threat Detection Technology.

- Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP „w locie” (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego, zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).

- Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie.

- Rozwiązanie musi zapewniać blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych.

- Rozwiązanie musi posiadać funkcję blokowania nośników wymiennych, bądź grup urządzeń ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ, numer seryjny, dostawcę lub model urządzenia.

- Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów:

  - tryb automatyczny z regułami, gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika,

  - tryb interaktywny, w którym to rozwiązanie pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie,

  - tryb oparty na regułach, gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika,

  - tryb uczenia się, w którym rozwiązanie uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach,

  - tryb inteligentny, w którym rozwiązanie będzie powiadamiało wyłącznie o szczególnie podejrzanych zdarzeniach.

- Rozwiązanie musi być wyposażone we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której zostało zainstalowane, w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesów i połączeń sieciowych, harmonogramu systemu operacyjnego, pliku hosts, sterowników.

- Funkcja, generująca taki log, ma posiadać przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla rozwiązania i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

- Rozwiązanie musi posiadać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji.

- Rozwiązanie musi posiadać tylko jeden proces uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.

- Rozwiązanie musi posiadać ochronę antyspamową dla programu pocztowego Microsoft Outlook.

- Zapora osobista rozwiązania musi pracować w jednym z czterech trybów:

  - tryb automatyczny – rozwiązanie blokuje cały ruch przychodzący i zezwala tylko na połączenia wychodzące,

  - tryb interaktywny – rozwiązanie pyta się o każde nowo nawiązywane połączenie,

  - tryb oparty na regułach – rozwiązanie blokuje cały ruch przychodzący i wychodzący, zezwalając tylko na połączenia skonfigurowane przez administratora,

  - tryb uczenia się – rozwiązanie automatycznie tworzy nowe reguły zezwalające na połączenia przychodzące i wychodzące. Administrator musi posiadać możliwość konfigurowania czasu działania trybu.

- Rozwiązanie musi być wyposażona w moduł bezpiecznej przeglądarki.

- Przeglądarka musi automatycznie szyfrować wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika.

- Praca w bezpiecznej przeglądarce musi być wyróżniona poprzez odpowiedni kolor ramki przeglądarki oraz informację na ramce przeglądarki.

- Rozwiązanie musi być wyposażone w zintegrowany moduł kontroli dostępu do stron internetowych.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość filtrowania adresów URL w oparciu o co najmniej 140 kategorii i podkategorii.

- Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami 0-day.

- W przypadku stacji roboczych rozwiązanie musi posiadać możliwość wstrzymania uruchamiania pobieranych plików za pośrednictwem przeglądarek internetowych, klientów poczty e-mail, z nośników wymiennych oraz wyodrębnionych z archiwum.

Ochrona serwera

- Rozwiązanie musi wspierać systemy Microsoft Windows Server oraz Linux w tym co najmniej: RedHat Enterprise Linux (RHEL), Rocky Linux, Ubuntu, Debian, SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Oracle Linux oraz Amazon Linux.

- Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

- Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor.

- Rozwiązanie musi zapewniać możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Rozwiązanie musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie.

- Rozwiązanie musi wspierać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia typu podejrzanych plików, jakie będą przesyłane do producenta, w tym co najmniej pliki wykonywalne, archiwa, skrypty, dokumenty.

Dodatkowe wymagania dla ochrony serwerów Windows:

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania plików i folderów, znajdujących się w usłudze chmurowej OneDrive.

- Rozwiązanie musi posiadać system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).

- Rozwiązanie musi wspierać skanowanie magazynu Hyper-V.

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.

- Rozwiązanie musi zapewniać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych.

- Rozwiązanie musi automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich odpowiednie wyjątki.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywności wirusów sieciowych.

- Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania wyjątków dla systemu IDS, co najmniej w oparciu o występujący alert, kierunek, aplikacje, czynność oraz adres IP.

- Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup za pomocą dedykowanego modułu.

Dodatkowe wymagania dla ochrony serwerów Linux:

- Rozwiązanie musi pozwalać, na uruchomienie lokalnej konsoli administracyjnej, działającej z poziomu przeglądarki internetowej.

- Lokalna konsola administracyjna nie może wymagać do swojej pracy, uruchomienia i instalacji dodatkowego rozwiązania w postaci usługi serwera Web.

- Rozwiązanie, do celów skanowania plików na macierzach NAS / SAN, musi w pełni wspierać rozwiązanie Dell EMC Isilon.

- Rozwiązanie musi działać w architekturze bazującej na technologii mikro-serwisów. Funkcjonalność ta musi zapewniać podwyższony poziom stabilności, w przypadku awarii jednego z komponentów rozwiązania, nie spowoduje to przerwania pracy całego procesu, a jedynie wymusi restart zawieszonego mikro-serwisu.

Szyfrowanie

- System szyfrowania danych musi wspierać instalację aplikacji klienckiej w środowisku Microsoft Windows 10 i Microsoft Windows 11.

- System szyfrowania musi wspierać zarządzanie natywnym szyfrowaniem w systemach macOS (FileVault).

- Aplikacja musi posiadać autentykacje typu Pre-boot, czyli uwierzytelnienie użytkownika zanim zostanie uruchomiony system operacyjny. Musi istnieć także możliwość całkowitego lub czasowego wyłączenia tego uwierzytelnienia.

- Aplikacja musi umożliwiać szyfrowanie danych tylko na komputerach z UEFI.

Ochrona urządzeń mobilnych opartych o system Android

- Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie wszystkich typów plików, zarówno w pamięci wewnętrznej, jak i na karcie SD, bez względu na ich rozszerzenie.

- Rozwiązanie musi zapewniać co najmniej 2 poziomy skanowania: inteligentne i dokładne.

- Rozwiązanie musi zapewniać automatyczne uruchamianie skanowania, gdy urządzenie jest w trybie bezczynności (w pełni naładowane i podłączone do ładowarki).

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość skonfigurowania zaufanej karty SIM.

- Rozwiązanie musi zapewniać wysłanie na urządzenie komendy z konsoli centralnego zarządzania, która umożliwi:

  - usunięcie zawartości urządzenia,

  - przywrócenie urządzenie do ustawień fabrycznych,

  - zablokowania urządzenia,

  - uruchomienie sygnału dźwiękowego,

  - lokalizację GPS.

- Rozwiązanie musi zapewniać administratorowi podejrzenie listy zainstalowanych aplikacji.

- Rozwiązanie musi posiadać blokowanie aplikacji w oparciu o:

  - nazwę aplikacji,

  - nazwę pakietu,

  - kategorię sklepu Google Play,

  - uprawnienia aplikacji,

  - pochodzenie aplikacji z nieznanego źródła.

Ochrona serwera pocztowego MS Exchange

- Rozwiązanie musi wspierać instalację na systemach Microsoft Windows Server 2012 i nowszych.

- Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla systemów poczty Microsoft Exchange 2010/2013/2016/2019.

- Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla ról Mailbox, Edge, Hub.

- Rozwiązanie musi skanować pocztę przychodzącą i wychodzącą na serwerze MS Exchange.

- Rozwiązanie musi zapewnić skanowanie bezpośrednio w bazach danych Exchange przy pomocy VSAPI.

- Rozwiązanie musi mieć możliwość tworzenia różnych reguł blokowania wiadomości w tym co najmniej po zdefiniowanym nadawcy, odbiorcy, temacie wiadomości, typie załącznika, rozmiarze załącznika, rozmiarze wiadomości, nagłówku wiadomości, na podstawie uzyskanego wyniku skanowania antyspamowego i antywirusowego, godzinie odbioru, obecności załącznika chronionego hasłem lub uszkodzonego archiwum.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowany w oprogramowanie filtr antyspamowy odpowiedzialny za filtrowanie niechcianej poczty.

- System antyspamowy ma być wyposażony przynajmniej w możliwość sprawdzania list RBL, DNSBL oraz mechanizm reputacji poczty.

- Administrator musi mieć możliwość dodania własnych adresów list RBL oraz DSBL, z których będzie korzystać aplikacja.

- Rozwiązanie ma posiadać mechanizm greylisting (szara lista).

- Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami 0-day.

Sandbox w chmurze

- Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami 0-day.

- Rozwiązanie musi wykorzystywać do działania chmurę producenta.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia jakie pliki mają zostać przesłane do chmury automatycznie, w tym archiwa, skrypty, pliki wykonywalne, możliwy spam, dokumenty oraz inne pliki typu .jar, .reg, .msi.

- Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania po jakim czasie przesłane pliki muszą zostać usunięte z serwerów producenta.

- Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania maksymalnego rozmiaru przesyłanych próbek.

- Rozwiązanie musi pozwalać na utworzenie listy wykluczeń określonych plików lub folderów z przesyłania.

- Po zakończonej analizie pliku, rozwiązanie musi przesyłać wynik analizy do wszystkich wspieranych produktów.

- Administrator musi mieć możliwość podejrzenia listy plików, które zostały przesłane do analizy.

- Rozwiązanie musi pozwalać na analizowanie plików, bez względu na lokalizacje stacji roboczej. W przypadku wykrycia zagrożenia, całe środowisko jest bezzwłocznie chronione.

- Rozwiązanie nie może wymagać instalacji dodatkowego agenta na stacjach roboczych.

- Rozwiązanie pozwala na wysłanie dowolnej próbki do analizy przez użytkownika lub administratora, za pomocą wspieranego produktu. Administrator musi móc podejrzeć jakie pliki zostały wysłane do analizy oraz przez kogo.

- Przeanalizowane pliki muszą zostać odpowiednio oznaczone. Analiza pliku może zakończyć się z wynikiem:

  - Czysty,

  - Podejrzany,

  - Bardzo podejrzany,

  - Szkodliwy.

- W przypadku stacji roboczych rozwiązanie musi posiadać możliwość wstrzymania uruchamiania pobieranych plików za pośrednictwem przeglądarek internetowych, klientów poczty e-mail, z nośników wymiennych oraz wyodrębnionych z archiwum.

- W przypadku serwerów pocztowych rozwiązanie musi posiadać możliwość wstrzymania dostarczania wiadomości do momentu zakończenia analizy próbki.

- Wykryte zagrożenia muszą być przeniesione w bezpieczny obszar kwarantanny, z której administrator może przywrócić dowolne pliki oraz utworzyć dla niej wyłączenia.

Ochrona usługi Microsoft 365

- Rozwiązanie musi obejmować ochroną usługi Microsoft, takie jak Exchange Online, Onedrive, Sharepoint oraz aplikację Teams.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość dodania kilku tenantów usługi Micosoft 365.

- Administrator musi mieć możliwość wskazania, które konto użytkownika będzie objęte ochroną.

- Rozwiązanie musi być zarządzane za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca w sieci.

- Rozwiązanie musi być dostępny w języku polskim.

- Konsola rozwiązania musi posiadać możliwość raportowania co najmniej:

  - użytkowników, otrzymujących najwięcej spamu,

  - użytkowników, otrzymujących najwięcej wiadomości typu „phishing”,

  - użytkowników, otrzymujących największą ilość szkodliwego oprogramowania,

  - kont użytkowników, które mogę być podejrzane.

- Konsola rozwiązania musi posiadać funkcjonalność logowania zdarzeń z podziałem na dzienniki dla Exchange Online i Onedrive.

- Dzienniki Exchange Online muszą posiadać funkcjonalność informowania co najmniej:

- jaka ilość wiadomości została przeskanowania,

- wynik skanowania poszczególnej wiadomości,

- czynność podjęta przez rozwiązanie.

- Dzienniki Onedrive muszą posiadać funkcjonalność informowania co najmniej o:

- zagrożeniach, które zostały wykryte,

- na jakim koncie zostały wykryte,

- jakie zagrożenie zostało wykryte,

- podjętą czynność.

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność kwarantanny, do której będą przenoszone zainfekowane obiekty z usługi Exchange Online oraz Onedrive.

- Musi istnieć możliwość pobrania plików z kwarantanny w formie oryginalnego pliku i pliku zabezpieczonego hasłem.

- Administrator musi posiadać możliwość przypisania konfiguracji, do dodanych do rozwiązania tenantów lub do poszczególnych grup i użytkowników.

- Administrator musi posiadać możliwość konfiguracji rozwiązania w oparciu o co najmniej:

- wykorzystania do analizy mechanizmów chmurowych, tego samego producenta,

- wprowadzenia białych i czarnych list adresów ochrony Exchange’a Online,

- dodania znacznika do tematu wiadomości zakwalifikowanej jako SPAM i phishing.

- Rozwiązanie musi zapewniać funkcję ochrony przed zagrożeniami 0-day.

- Funkcja ochrony przed zagrożeniami 0-day musi wykorzystywać do działania chmurę producenta.

- Funkcja ochrony przed zagrożeniami 0-day musi posiadać możliwość określenia jakie pliki mają zostać przesłane do chmury automatycznie, w tym archiwa, skrypty, pliki wykonywalne, możliwy spam, dokumenty oraz inne pliki typu .jar, .reg, .msi.

- Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania po jakim czasie przesłane pliki muszą zostać usunięte z serwerów producenta.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania powiadomień e-mail z funkcją wyboru preferowanego języka.

Moduł XDR

- Dostęp do konsoli centralnego zarządzania musi odbywać się z poziomu interfejsu WWW.

- Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wysyłania zdarzeń do konsoli administracyjnej tego samego producenta.

- Interfejs musi być zabezpieczony za pośrednictwem protokołu SSL.

- Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wprowadzania wykluczeń, po których nie zostanie wyzwolony alarm bezpieczeństwa.

- Wykluczenia muszą dotyczyć procesu lub procesu „rodzica”.

- Utworzenie wykluczenia musi automatycznie rozwiązywać alarmy, które pasują do utworzonego wykluczenia.

- Kryteria wykluczeń muszą być konfigurowane w oparciu o przynajmniej: nazwę procesu, ścieżkę procesu, wiersz polecenia, wydawcę, typ podpisu, SHA-1, nazwę komputera, grupę, użytkownika.

- Serwer musi posiadać ponad 900 wbudowanych reguł, po których wystąpieniu, nastąpi wyzwolenie alarmu bezpieczeństwa. Administrator musi też posiadać możliwość utworzenia własnych reguł i edycji reguł dodanych przez producenta.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość blokowania plików po sumach kontrolnych. W ramach blokady musi istnieć możliwość dodania komentarza oraz konfiguracji wykonywanej czynności, po wykryciu wprowadzonej sumy kontrolnej.

- Administrator musi posiadać możliwość weryfikacji uruchomionych plików wykonywalnych na stacji roboczej z możliwością podglądu szczegółów wybranego procesu przynajmniej o: SHA-1, typ podpisu, wydawcę, opis pliku, wersję pliku, nazwę firmy, nazwę produktu, wersję produktu, oryginalną nazwę pliku, rozmiar pliku oraz reputację i popularność pliku.

- Administrator, w ramach plików wykonywalnych oraz plików DLL, musi posiadać możliwość ich oznaczenia jako bezpieczne, pobrania do analizy oraz ich zablokowania.

- Administrator musi posiadać możliwość weryfikacji uruchomionych skryptów na stacjach roboczych, wraz z informacją dotyczącą parametrów uruchomienia. Administrator musi posiadać możliwość oznaczenia skryptu jako bezpieczny lub niebezpieczny.

- W ramach przeglądania wykonanego skryptu, administrator musi posiadać możliwość szczegółowego podglądu wykonanych przez skrypt czynności w formie tekstowej.

- W ramach przeglądania wykonanego skryptu lub pliku exe, administrator musi posiadać możliwość weryfikacji powiązanych zdarzeń dotyczących przynajmniej: modyfikacji plików i rejestru, zestawionych połączeń sieciowych i utworzonych plików wykonywalnych.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość przekierowania do konsoli zarządzającej produktu antywirusowego tego samego producenta, w celu weryfikacji szczegółów wybranej stacji roboczej. W konsoli zarządzającej produktu antywirusowego, administrator musi mieć możliwość podglądu informacji dotyczących przynajmniej: podzespołów zarządzanego komputera (w tym przynajmniej: producent, model, numer seryjny, informacje o systemie, procesor, pamięć RAM, wykorzystanie dysku twardego, informacje o wyświetlaczu, urządzenia peryferyjne, urządzenia audio, drukarki, karty sieciowe, urządzenia masowe) oraz wylistowanie zainstalowanego oprogramowania firm trzecich.

- Konsola administracyjna musi mieć możliwość tagowania obiektów.

- Konsola administracyjna musi umożliwiać połączenie się do stacji roboczej z możliwością wykonywania poleceń powershell.

Moduł zarządzania podatnościami i aktualizacjami

- Rozwiązanie musi mieć możliwości wykrywania podatności w systemach operacyjnych (co najmniej Windows 10, Windows 11) oraz aplikacjach zainstalowanych na zarządzanych stacjach.

- Baza wykrywanych podatności musi zawierać minimum 35000 CVE.

- Rozwiązanie nie może wymagać instalacji dodatkowej konsoli, ani innych dodatkowych komponentów na stacjach końcowych.

- Automatyczne wykrywanie podatności musi wykonywać się zgodnie z harmonogramem, nie częściej niż raz dziennie.

- Moduł wykrywania podatności musi umożliwiać wyświetlanie szczegółów danej podatności zawierające minimum:

-	nazwę aplikacji lub systemu operacyjnego

-	punktacje CVSS

-	opis wykrytej podatności

-	wartość ryzyka oceniona przez wewnętrzne mechanizmy producenta

- Moduł wykrywania podatności musi wykrywać podatności w minimum 700 aplikacjach.

- Moduł zarządzania aktualizacjami musi umożliwiać wykonanie automatycznej aktualizacji dla minimum 150 popularnych aplikacji.

- Moduł zarządzania aktualizacjami musi umożliwiać stworzenie białej listy aplikacji podlegających automatycznej aktualizacji. Automatyczne aktualizacje będą aplikowane tylko i wyłącznie dla wskazanych aplikacji w białej liście. Wybór aplikacji musi być możliwy z poziomu listy przygotowanej przez producenta rozwiązania.

- Moduł zarządzania aktualizacjami musi umożliwiać stworzenie czarnej listy aplikacji podlegających automatycznej aktualizacji. Automatyczne aktualizacje oprogramowania będą realizowane dla wszystkich - ponad 150 aplikacji, oprócz aplikacji wskazanych na czarnej liście. Wybór aplikacji musi być możliwy z poziomu listy przygotowanej przez producenta rozwiązania.

- Zarządzanie aktualizacjami aplikacji musi umożliwiać ręczne wdrażanie poprawek na wybranych stacjach.

- Moduł zarządzania aktualizacjami oraz wykrywania podatności musi być zintegrowany bezpośrednio z programem antywirusowym tego samego producenta zainstalowanym na zarządzanym komputerze.

- Stacja robocza posiadająca włączony moduł wykrywania podatności oraz zarządzania aktualizacjami musi być w odpowiedni sposób oznaczona w konsoli centralnego zarządzania.

- Administrator konsoli musi mieć możliwość włączenia modułu wykrywania podatności i zarządzania aktualizacjami przy pomocy menu kontekstowego dostępnego w konsoli centralnego zarządzania.

- Moduł wykrywania podatności ma umożliwiać wyłączenie powiadomień dla wybranej podatności.

Ochrona poprzez dwuskładnikowe uwierzytelnianie

- Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Microsoft Windows Server: 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / SBS 2008 / SBS 2011 / 2012 Essentials / 2012 R2 Essentials / Windows Server 2016 / Windows Server 2016 Essentials / Windows Server 2019 / Windows Server 2019 Essentials / Windows Server 2022.

- Rozwiązanie musi wspierać system operacyjne Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11.

- Rozwiązanie musi wspierać architekturę 32 i 64-bitową systemu Windows.

- Oprogramowanie musi wspierać integrację z Microsoft Exchange 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019.

- Oprogramowanie musi wspierać integrację z Microsoft Dynamics CRM 2011 / 2013 / 2015 / 2016.

- Oprogramowanie musi wspierać integrację z Microsoft Sharepoint 2010 / 2013 / 2016 / 2019.

- Oprogramowanie musi wspierać integrację z Microsoft Remote Desktop Web Access.

- Oprogramowanie musi wspierać integrację z Microsoft Terminal Services Web Access.

- Oprogramowanie musi wspierać integrację z Microsoft Remote Web Access.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowany serwer RADIUS umożliwiający uwierzytelnianie użytkowników dla rozwiązań VPN, które wspierają protokół RADIUS.

- Aplikacja mobilna musi wspierać telefony działające pod kontrolą systemów mobilnych: Android (w wersji 4.4 lub wyższej), iOS (12 lub wyższej).

- Aplikacja mobilna do generowania OTP (jednorazowego hasła) musi być dostarczona przez producenta rozwiązania w ramach zakupionej licencji.

- Użytkownik musi mieć możliwość dodatkowego zabezpieczenia aplikacji w postaci kodu PIN.

- Aplikacja do działania nie może wymagać od użytkownika aktywnego połączenia z Internetem – generowanie OTP (jednorazowego hasła) musi odbywać się w trybie offline.

- Dwuskładnikowe uwierzytelnienie musi być możliwe również przy użyciu jednorazowych haseł SMS.

- Aplikacja zainstalowana na urządzeniach mobilnych musi umożliwiać generowanie OTP dla więcej niż jednego serwera uwierzytelniającego.

- Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim, przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.

- System backupu

Zarządzanie i magazyny

- Produkt dostępny w polskiej wersji językowej.

- Konsola zarządzająca dostępna z poziomu przeglądarki internetowej.

- System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych na poziomie dysków.

- System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych na poziomie plików i folderów

- System musi umożliwiać replikację kopii zapasowych do wielu lokalizacji docelowych

- System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych i przywracanie systemów wykorzystujących UEFI/GPT.

- System musi umożliwiać współpracę z usługą kopiowania woluminów w tle (VSS) firmy Microsoft.

- Możliwość zdefiniowania limitu przepustowości sieciowej z jakiej ma korzystać oprogramowanie backupowe.

- System zarządzania nie może być oparty o relacyjne bazy danych.

- Rozwiązanie działa w architekturze wykluczającej pojedynczy punkt awarii (awaria jednego z komponentów nie spowoduje przestoju w procesie tworzenia kopii zapasowej).

- Rozwiązanie zapewnia zoptymalizowaną trasę transmisji danych poprzez możliwość wybrania dowolnego workera (urządzenia, które odpowiadać będzie za pobieranie danych z konkretnych usług) oraz browsera (urządzenia, które będzie wykorzystywane do przeszukiwania m.in. magazynów).

- Aplikacje klienckie powinny wysyłać dane z kopii zapasowej bezpośrednio na wskazany magazyn – serwer backupu/usługa zarządzania, ani żaden inny element Systemu, nie powinien brać udziału w przesyłaniu danych.

- Rozwiązanie musi być systemem multi-storage-owym i umożliwia tworzenie wielu repozytoriów danych jednocześnie również na innych środowiskach jako przestrzeń do replikacji danych.

- System musi oferować mechanizm składowania kopii backupowych (retencja danych) w nieskończoność lub oparty o czas i cykle.

- Rozwiązanie w warstwie sprzętowej powinno bazować na standardowych komponentach architektury x86, bez powiązania i poleganiu na komponentach wyłącznie jednego dostawy (tzw. "no propietary vendor lock").

- System pozwala administratorowi na ustawienie dowolnego harmonogramu replikacji danych pomiędzy dowolnymi wspieranymi magazynami.

- System musi umożliwiać wykonywanie kopii obrazu dysku, kopii plików i katalogów oraz kopii maszyn wirtualnych bez ich zatrzymywania z zachowaniem stuprocentowej integralności i spójności danych wewnątrz wykonanej kopii zapasowej.

- Rozwiązanie musi realizować funkcjonalność jednoczesnego backupu wielu strumieni danych na to samo urządzenie.

- Rozwiązanie zapewnia backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia.

- System musi umożliwiać automatyczne ponawianie prób utworzenia kopii zapasowej w przypadku wystąpienia błędu.

- Rozwiązanie powinno umożliwiać klonowanie planów kopii zapasowych, planów replikacji oraz planów testowego odtwarzania maszyn wirtualnych.

- Rozwiązanie powinno umożliwiać uruchamianie przy zadaniach backupu dowolnych skryptów PRE/POST oraz po wykonaniu migawki VSS.

- System powinien umożliwiać definiowanie tzw. okna backupowego dla każdego z zadań w celu umożliwienia zarządzania obciążeniem sieci i uwzględnienia okien serwisowych występujących u Zamawiającego.

- System musi automatycznie dodawać do polityki i harmonogramu tworzenia backupów nowe źródła / maszyny wirtualnych, dodane do bieżącego środowiska (automatyzacja oparta na polityce tworzenia kopii).

- Rozwiązanie musi udostępniać możliwość podglądu postępu działania dowolnego zadania, w tym zadania wykonywania kopii zapasowych, odtwarzania danych, testowego odtwarzania danych, usuwania danych oraz zadania odświeżania zajętości magazynu na dane.

- Rozwiązanie musi posiadać system powiadamiania poprzez e-mail oraz Slack o zdarzeniach w następujących przypadkach: zadanie zostało zakończone pomyślnie, zadanie zostało zakończone z ostrzeżeniami, zadanie zostało zakończone z błędem, zadanie zostało anulowane, zadanie nie zostało uruchomione.

- System powinien umożliwiać wysyłanie powiadomień  o statusie wykonanych zadań na dowolne adresy webhook, podawane przez użytkownika.

- Oferowane rozwiązanie musi być dobrane pod względem wydajności w oparciu o najlepsze praktyki producenta.

- Rozwiązanie musi być wyskalowane, dobrane pod względem wymaganej funkcjonalności i wydajności stosownie do ilości zabezpieczanych danych i obiektów z uwzględnieniem przyrostu danych (serwery, maszyny wirtualne, bazy danych itp.) zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

- Wydajność oferowanej konfiguracji musi być taka, aby wszystkie funkcje systemu były dostępne w chwili wdrożenia (np. deduplikacja, kompresja, instancja workerów i browserów, replikacja, testowe odtwarzanie maszyn wirtualnych).

- System musi pozwalać na zmniejszenie rozmiaru przechowywanych i przesyłanych danych poprzez usuwanie zduplikowanych bloków danych ze źródła kopii pomiędzy wszystkimi źródłami w obrębie wszystkich kopii na magazynie danych.

- Proces deduplikacji musi być możliwy dla każdego z typów obsługiwanych magazynów.

- Proces deduplikacji nie może wymagać instalacji żadnych dodatkowych komponentów, które będą pośredniczyły w zapisie danych z deduplikowanych.

- Proces deduplikacji nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, tym samym musi być dostępny jednocześnie na każdym wspieranym magazynie na dane - również replikacyjnych. Awaria jednego z magazynów na dane nie może wpłynąć na integralność deduplikatów, jak i tablicy deduplikatów na innym magazynie.

- Proces deduplikacji realizowany jest blokiem o stałej wielkości, którego wielkość może zostać ustalona na etapie wdrożenia rozwiązania zgodnie z najlepszymi praktykami producenta.

- Proces szyfrowania kopii zapasowych nie może ograniczać procesu deduplikacji w ramach tego samego klucza szyfrującego.

- Kompresja kopii zapasowych musi obsługiwać jeden z wymienionych algorytmów: LZ4, ZStandard. Dodatkowo, musi umożliwiać określenie szczegółowego poziomu kompresji, w tym: niski, średni, wysoki.

- Instalacja, modyfikacja ustawień, polityki tworzenia kopii zapasowej systemu nie może wymagać przerwania pracy lub restartu systemu.

- System musi pozwalać na automatyczne aktualizacje oprogramowania.

- System musi być w stanie kompresować i szyfrować zabezpieczone dane w systemach NAS.

- System musi pozwalać na uruchomienie kontenerów Docker w dowolnych urządzeniach NAS w celu ich zabezpieczenia.

- System tworzenia kopii zapasowej musi przechowywać dane w sposób zapewniający ich niezmienność (tzw. "resilience"), dzięki czemu kopie zapasowe nie będą mogły zostać nadpisane lub zmodyfikowane przez cały okres ich przechowywania, retencji.

- System zarówno będzie przechowywać dane w kopii zapasowej w postaci zaszyfrowanej jak też ruch wewnątrz systemu również musi być szyfrowany.

- Archiwum długoterminowych kopii zapasowych musi być szyfrowane, a odzyskiwanie z archiwum obsługiwane z tego samego interfejsu użytkownika, co inne przywracanie dane.

- System musi mieć mechanizmy chroniące przejęcie konta administratora oraz umożliwiać definiowanie dodatkowych uprawnień dla każdej z predefiniowanych ról użytkowników.

- System musi pozwalać na gradację uprawnień administratorów - umożliwia tworzenie wielu kont administracyjnych z dedykowanymi rolami oraz uprawnieniami, jak m. in.: system operator, backup operator, restore operator, viewer. Dla każdej z tych ról system musi umożliwiać przypisywanie dodatkowych uprawnień, w tym możliwość zablokowania usuwania danych.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość nieodwracalnego usuwania danych z magazynu na dane w momencie spełnienia dodatkowych wymogów.

- W sytuacji, gdyby podstawowe urządzenie tworzenia kopii zapasowej było niedostępne, system musi posiadać możliwość przywrócenia z archiwum za pomocą innej instancji systemu dostarczonej przez tego samego producenta. tzn. archiwum musi zawierać wszystkie informacje konieczne do odzyskania.

- Rozwiązanie musi umożliwiać uruchomienie konsoli w chmurze producenta zlokalizowanej na terenie Polski, w celu umożliwienia dostępu do środowiska zarządzania kopiami zapasowymi w przypadku czasowej niedostępności środowiska lokalnego.

- System kopii zapasowej musi umożliwiać dostęp do konsoli administracyjnej z wielu stacji roboczych.

- System kopii zapasowej musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych.

- System powinien posiadać predefiniowane schemat tworzenia kopii zapasowych: Custom, Basic, G-F-S, Forever incremental.

- Rozwiązanie musi obsługiwać kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC).

- Możliwość składowania utworzonych kopii zapasowych na magazynach chmurowych Amazon AWS, Azure, Wasabi, Google Cloud Storage, Backblaze B2, magazyny zgodne z S3.

- Możliwość składowania utworzonych kopii zapasowych na udziałach sieciowych po protokole smb, nfs, iscsi, katalog lokalny.

- Zarządzanie i odzyskiwanie danych z kopii musi odbywać się z tego samego interfejsu użytkownika (konsoli), niezależnie od tego, gdzie znajduje się kopia zapasowa (w chmurze AWS, Azure, GCP, w Data Center czy w usłudze typu SaaS).

- Czas przechowywania kopii zapasowej (retention time) systemu backupu nie może być zmieniony np. poprzez manipulowanie wskazaniami zegara serwera NTP w celu szybszego ich wyekspirowania - tzn. czasy przechowywania kopii zapasowych nie będą zależne od wskazań zegara czasu serwera NTP, ale będą wykorzystywać technologię, która mierzy upływ czasu.

- Możliwość generowania raportów dobowych w oparciu o harmonogram.

- Produkt musi posiadać możliwość zapisu kopii zapasowych do magazynu chmurowego dostarczanego bezpośrednio przez producenta oprogramowania (datacenter musi być zlokalizowane na terenie Polski).

- Produkt musi posiadać możliwość zdefiniowania maksymalnej liczby równocześnie backupowanych urządzeń w ramach jednego planu backupowego, niezależnie od typu urządzenia (np. stacja robocza, serwer, maszyna wirtualna).

- Możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji o chronionym urządzeniu takich jak: CPU, RAM, System operacyjny, Adres IP.

- Produkt musi posiadać możliwość zdefiniowania poziomu obciążenia magazynu, po osiągnięciu którego zostanie wysłane powiadomienia e-mail. (poziom definiowany indywidualnie dla każdego magazynu)

Wspierane systemy

Możliwość instalacji oraz uruchomienia agenta backupowego na hostach fizycznych, maszynach wirtualnych czy też kontenerach docker opartych o systemy:

Alpine 3.10+, Debian: 9+, Ubuntu: 16.04+, Fedora: 29+, centOS: 7+, RHEL: 6+, openSUSE: 15+, SUSE Enterprise Linux(SLES): 12 SP2+, macOS: 10.13+, Windows: 7, 8.1, 10(1607+), Windows Server: 2016+,

Środowisk wirtualnych:

Hyper-V 2016+, VMware: 6.7+.

Możliwość instalacji oraz uruchomienia serwera zarządzania na hostach fizycznych, maszynach wirtualnych czy też kontenerach docker opartych o systemy:

Debian: 9+,  Ubuntu: 16.04+, Fedora: 29+, centOS: 7+, RHEL: 6+, openSUSE: 15+, SUSE Enterprise Linux (SLES): 12 SP2+, Windows Client: 7, 8.1, 10 (1607+), Windows Server: 2016+,

Środowiska fizyczne i bazy danych

- Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie grup urządzeń w celu automatyzacji procesów podczas pracy z urządzeniami.

- Produkt musi posiadać możliwość tworzenia zadań dla grupy urządzeń oraz dla wybranych urządzeń.

- Rozwiązanie musi pozwalać na automatyczne wyłączenie stacji roboczej po wykonaniu kopii zapasowej.

- Rozwiązanie backupowe musi pozwalać na zabezpieczanie zaszyfrowanych partycji min. BitLocker, Veracrypt, TrueCrypt, Eset Endpoint Encryption.

- System jest niezależny od wersji Microsoft SQL i musi umożliwiać przywracanie danych SQL dla tej samej lub nowszej wersji.

- System musi obsługiwać również narzędzia RMAN firmy Oracle do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania. Dodatkowo system musi obsługiwać funkcję przyrostowego scalania danych.

- System kopii zapasowej musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows oraz Linux.

- W przypadku niedostępności źródła danych, system musi oczekiwać na powrót dostępności źródła danych przez określony przez administratora okres. W przypadku braku powrotu dostępności źródła, system musi podjąć ustaloną przez administratora liczbę prób kontynuacji kopii. W przypadku powrotu źródła danych system musi kontynuować zadanie backupu od momentu, w którym wystąpiła niedostępność źródła - system nie może rozpoczynać zadania od punktu początkowego i rozpoczynać przesyłania kopii od zera. W przypadku braku powrotu źródła danych system powinien zakończyć zadanie błędem.

- Odtwarzanie Bare Metal Restore w Systemie może odbywać się na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany, jak również na zupełnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym dopasowaniem sterowników oraz z możliwością dodania sterowników przez użytkownika.

- Rozwiązanie powinno umożliwiać uruchamianie procesu Bare Metal Restore z dowolnego bootowalnego nośnika danych.

- Rozwiązanie powinno wspierać odtwarzanie danych w scenariuszach P2P, P2V, V2P, V2V.

- Rozwiązanie umożliwia odtwarzanie kopii obrazu dysku w wybranym formacie (RAW, VHD, VHDX, VMDK).

- Rozwiązanie musi umożliwiać odtwarzanie zasobów plikowych bez praw dostępu (tzw. ACL) oraz z prawami dostępu. Funkcjonalność ta musi być możliwa do skonfigurowania przez administratora na etapie konfiguracji procesu przywracania danych.

- Rozwiązanie musi umożliwiać przywracanie plików pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi i systemami plików (np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows).

Środowiska wirtualne

- System musi wspierać kopię w trybie application-aware dla wszystkich wspieranych wirtualizatorów.

- System musi umożliwiać wykonywanie kopii maszyn wirtualnych z zastosowanie zaawansowanych metod transportu (HotAdd, SAN, LAN), w tym metodami LAN-Free, tj. takimi, które podczas wykonywania backupu nie obciążają interfejsów sieciowych maszyn wirtualnych.

- System kopii zapasowej musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking oraz Replica Change Tracking dla wspieranych przez producenta platformach wirtualizacyjnych.

- Rozwiązanie producenta musi być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej, tj. producent musi uczestniczyć w programie Technology Alliance Partner.

- System kopii zapasowej musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage-u użytego do przechowywania kopii zapasowych.

- Dla środowiska vSphere i Hyper-V rozwiązanie powinno umożliwiać uruchomienie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna).

- System kopii zapasowej musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSphere.

- System kopii zapasowej musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wirtualnych maszyn według własnego harmonogramu w dowolnym środowisku.

Aplikacje SaaS

- Ochrona z tej samej konsoli dla  Microsoft 365 minimum na poziomie, skrzynek pocztowych, onedrive, kontaktów, kalendarza.

- Rozwiązanie musi umożliwiać przywracanie danych Microsoft 365: do wskazanej, dowolnej lokalizacji, na wybranym urządzeniu w formie pliku .pst oraz do istniejącego konta w usłudze Microsoft 365 (tego samego lub innego, w tym w innej organizacji)

- System musi umożliwiać granularne odtwarzanie danych, tj. pojedynczych plików z kopii obrazu dysku oraz pojedynczych wiadomości z kopii skrzynki pocztowej Microsoft 365.

- System musi umożliwiać zabezpieczanie środowisk Git, w tym GitHub, GitLab oraz Bitbucket wraz z metadanymi

- System musi umożliwiać odtworzenie dowolnego środowiska Git w dowolnym innym środowisku Git, tzw. odtwarzanie crossowe.

- System musi umożliwiać zabezpieczenie metadanych zebranych wokół repozytorium w ramach zabezpieczanego środowiska Git.

- System musi umożliwiać odtwarzanie metadanych repozytorium Git do dowolnego innego środowiska Git w przypadku chęci odtworzenia repozytorium.

- System musi umożliwiać zabezpieczenie środowisk Jira

- System musi umożliwiać odtworzenie środowiska Jira do chmury lub środowiska lokalnego.

- System musi umożliwiać zabezpieczenie środowisk Jira

Licencjonowanie i wsparcie techniczne

- Wszystkie linie supportu muszą być obsługiwane w języku polskim.

- Wsparcie techniczne musi być świadczone bezpośrednio przez główną siedzibę producenta przez minimum 12 miesięcy.

- Możliwość zgłaszania ticketów supportowych bezpośrednio z poziomu interfejsu zarządzania w formie czatu.

- Producent wraz z rozwiązaniem musi udostępnić materiały samopomocowe w j. polskim (minimum dostęp do bazy wiedzy, materiałów wideo oraz kart produktów)

- Wsparcie techniczne musi umożliwiać korzystanie z połączeń zdalnych, systemu ticketowego oraz wsparcia telefonicznego.

- Licencje w ramach rozwiązania powinny pozwalać na zabezpieczenie określonej przez Zamawiającego ilości hostów w obrębie wspieranych przez System środowisk.

- Licencje powinny być dostępne w opcji wieczystej.

- Sposób licencjonowania opiera się na:

- ilości serwerów/endpointów - dla fizycznych urządzeń,

- ilości socketów w hostach - dla środowisk wirtualnych,

- ilości maszyn wirtualnych - dla środowisk wirtualnych,

- ilość repozytoriów - dla GIT.

- Licencje powinny umożliwiać zabezpieczenie w wersji wieczystej

- 21  endpointów fizycznych

- 1  serwera fizycznego.

Anty-ransomware i bezpieczeństwo

- System plików rozwiązania musi być odporny na ataki Ransomware (zapewnić ochronę przed szyfrowaniem end-to-end, kopie zapasowe nie mogą być nadpisywane - "niezmienny system plików").

- System powinien umożliwiać wykorzystanie wbudowanego menedżera haseł do przechowywania wszelkich sekretów (haseł, danych dostępowych, kluczy szyfrujących) wykorzystywanych przez System

- System powinien umożliwiać przywrócenie hasła głównego administratora w przypadku jego utraty.

- W ramach systemu, komunikacja pomiędzy hostem źródłowym, a magazynem powinna odbywać się tylko i wyłącznie bezpośrednio pomiędzy agentem backupu, a magazynem. Komunikacja nie może przechodzić przez serwer backupu, ani żaden inny komponent, którego awaria sparaliżowały by działanie Systemu. System nie może posiadać pojedynczego punktu awarii.

- System musi działać w zgodzie z regułą Zero-knowledge Encryption. Oznacza to, że wszelkie sekrety muszą być przechowywane w centralnym Managerze Haseł w postaci zaszyfrowanej algorytmem AES i być udostępniane agentowi dopiero w momencie rozpoczęcia wykonywania kopii zapasowej. Sekrety nie mogą być przechowywane w konfiguracji agenta na zabezpieczonym urządzeniu.

- Oprogramowanie do zarządzania komputerami i siecią

Wymagania ogólne dla systemu zarządzania

Oprogramowanie musi posiadać polski oraz angielski interfejs językowy.

Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową składającą się z Bazy Danych, Serwera Aplikacji, Agenta/Konsoli zarządzającej.

Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę dedykowanych kluczy szyfrujących podczas komunikacji pomiędzy agentami, serwer aplikacji i konsolą zarządzającą.

Odczyt informacji dotyczących parametrów sprzętowych komputera musi odbywać się za pośrednictwem agenta systemu instalowanego na komputerach użytkowników.

Agent systemu nie może nasłuchiwać na żadnym porcie sieciowym po stronie stanowiska komputerowego użytkownika.

Oprogramowanie musi umożliwiać wybór instalacji agenta w trybie standardowym oraz bezpiecznym tj. braku wkompilowanych funkcji takich jak zdalne zarządzanie, transfer plików, zdalny pulpit.

Oprogramowanie musi posiadać procedurę uwierzytelnienia i autoryzacji kont operatorów w konsoli zarządzającej poprzez fizyczne zabezpieczenie sprzętowe (lokalne lub sieciowe) wraz z hasłem, który umożliwia jednoczesną prace wielu administratorom. Logowanie użytkowników konsoli zarządzającej musi umożliwiać integrację z kontami Active Directory. Wymagane zabezpieczenie sprzętowe musi posiadać mechanizm szyfrowania danych AES w obrębie przechowywania danych wrażliwych.

Oprogramowanie musi posiadać dodatkową autoryzację użytkownika konsoli zarządzającej za pomocą usługi Google Authenticator oraz Microsoft Authenticator.

Oprogramowanie musi posiadać moduł zarządzania uprawnieniami do poszczególnych funkcjonalności systemu dla operatorów konsoli zarządzającej zgodny z modelem RBAC (Role Based Access Control).

Oprogramowanie musi umożliwiać nadawanie oraz odbieranie uprawnień w czasie rzeczywistym (brak konieczności przelogowania użytkownika konsoli systemu).

Oprogramowanie musi umożliwiać blokadę wybranych uprawnień konkretnego użytkownika niezależnie od uprawnień wynikających z przypisanych ról.

Oprogramowanie musi współpracować z serwerem MSSQL Server 2008R2-2019

Oprogramowanie, w zakresie wszystkich warstw, nie może wymagać do prawidłowej pracy komponentów Java.

Oprogramowanie serwera aplikacji musi posiadać funkcjonalność centralnego wysyłania wybranych powiadomień mailowych .

Oprogramowanie musi posiadać moduł zarządzania uprawnieniami do danych w zakresie wybranych jednostek organizacyjnych oraz typów zasobów poszczególnych użytkowników konsoli. Wszelkie raporty, zestawienia oraz funkcje obejmują wtedy tylko wynikowe obiekty.

Oprogramowanie musi być podpisane cyfrowo przez Producenta ważnym certyfikatem, z prawidłową ścieżką certyfikacji, w której główny urząd certyfikacji (Root CA) jest uczestnikiem programu certyfikatów głównych systemu Windows. Podpis cyfrowy dotyczy składników Producenta systemu w zakresie plików wykonywalnych (*.exe), plików bibliotek współdzielonych (*.dll), plików sterowników (*.sys) oraz pakietów instalacyjnych oprogramowania (*.msi).

Oprogramowanie agentów musi posiadać obsługę sesji terminalowych Windows.

Oprogramowanie musi zapewniać dowolną konfigurację pracy wszystkich agentów, jednostek organizacyjnych, pojedynczego agenta, poprzez dziedziczenie definiowanych przez administratora parametrów. Zmiany konfiguracji agentów następują w trybie natychmiastowym (online).

Oprogramowanie musi posiadać raport przedstawiający różnice w konfiguracji poszczególnych agentów w stosunku do konfiguracji globalnej.

Oprogramowanie musi posiadać mechanizm logowania zmian w konfiguracji agentów przez użytkowników konsoli (data, czas, login, poprzednia i nowa wartość).

Oprogramowanie musi posiadać mechanizm analizy czasu pracy komputera, informujący użytkownika (alert oraz wymuszone działanie – restart) o przekroczeniu zadanego czasu pracy bez restartu systemu operacyjnego.

Oprogramowanie musi zapewniać automatyczny import drzewiastej struktury organizacyjnej zamawiającego (bez ograniczeń ilości zagnieżdżeń z kontenera Active Directory/OpenLDAP), kont użytkowników i komputerów z zachowaniem ich oryginalnego położenia wg. OU.

Oprogramowanie musi zapewniać w obrębie synchronizacji z Active Directory/OpenLDAP tworzenie listy filtrów zawężających węzły danych wraz z możliwością wskazania docelowej gałęzi struktury organizacyjnej lub lokalizacyjnej Zamawiającego.

Oprogramowanie musi posiadać kreator powiązań (mapowanie atrybutów) dowolnych atrybutów obiektów z usługi katalogowej do wskazanych atrybutów zasobów systemowych.

Oprogramowanie musi umożliwiać współpracę z nieograniczoną ilością kontrolerów domen z zachowaniem podległej struktury drzewiastej.

Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczny import informacji dotyczących przynależności użytkowników oraz stanowisk komputerowych do grup struktury katalogowej.

Oprogramowanie musi posiadać raport przedstawiający informacje nt. grup struktury katalogowej wraz przynależącymi do nich użytkownikami.

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie dynamicznych grup stanowisk w oparciu o kreator zawierający filtry (AND, OR) w zakresie min. wersja OS, nazwa oraz wersja wybranej aplikacji, RAM, CPU, HDD, jednostka organizacyjna, jednostka lokalizacyjna, architektura (x32, x64), zainstalowane oprogramowanie, wersja oprogramowania, lista usług systemowych, producent oraz model komputera, poziom uprawnień użytkownika, zainstalowana usługa systemowa, ostatnie uruchomienie systemu, obecność pliku EXE na dysku, predefiniowane atrybuty komputera (np. dostawca, numer faktury, data zakupu).

Oprogramowanie musi umożliwiać prezentację widoku zarządzanych stanowisk komputerowych w postaci listy stanowisk, drzewiastej struktury wg jednostek organizacyjnych, jednostek lokalizacyjnych, struktury Active Directory, struktury sieciowej (pule IP) oraz grup dynamicznych.

Oprogramowanie musi umożliwiać dynamiczne zawężanie wyników wyszukiwania ww. widoków na podstawie prezentowanych w nich atrybutów.

Oprogramowanie musi umożliwiać graficzną prezentację aktualnego stanu aktywności agenta (online/offline) z dokładnością do 1 minuty.

Oprogramowanie musi umożliwiać zapisywanie w bazie danych informacji o uruchomieniu i wyłączeniu komputera oraz zalogowaniu i wylogowaniu użytkownika.

Inwentaryzacja konfiguracji komputerów

Oprogramowanie musi umożliwiać wydruk kartoteki sprzętowej stanowiska komputerowego.

Oprogramowanie musi umożliwiać samodzielną edycję wyglądu kartoteki sprzętowej, protokołów przekazania oraz zwrotu zasobów za pomocą graficznego kreatora wyglądu.

Oprogramowanie musi umożliwiać zapisywanie edytowanych szablonów (min. kartoteka sprzętowa, protokoły przekazania/zwrotu zasobów) w kontekście zalogowanego operatora konsoli zarządzającej.

Oprogramowanie musi umożliwiać projektowanie, generowanie oraz wydruk etykiet inwentaryzacyjnych w zakresie: model, nr inwentaryzacyjny, data zakupu, jednostka, wraz z obsługą kodów kreskowych w standardzie EAN128 oraz PDF417

Oprogramowanie musi umożliwiać okresową automatyczną inwentaryzację parametrów sprzętowych stanowiska: HDD, RAM, CPU, karta sieciowa, system operacyjny, karta graficzna itp.

Oprogramowanie Agenta musi umożliwiać audyt off-line, poprzez uruchomienie skanera (z GUI) bez konieczności instalacji, oraz zapis wyników do pliku w postaci zaszyfrowanej.

Oprogramowanie musi umożliwiać analizę sprzętową: - płyty głównej w zakresie model, producent, nr. seryjny, - CPU w zakresie nazwy, modelu, producenta, częstotliwości, - HDD w zakresie numeru seryjnego dysku, numeru seryjnego partycji, rozmiaru pamięci, - RAM w zakresie wielkości pamięci, - karty sieciowej w zakresie model, adres IP, adres MAC, - karty graficznej w zakresie model.

Oprogramowanie musi umożliwiać odczyt informacji dotyczących systemu operacyjnego w zakresie nazwy, wersji, daty instalacji, zainstalowanych poprawek, dostępnych kluczy licencyjnych, produkt ID.

Oprogramowanie musi umożliwiać odczyt informacji sieciowych w zakresie adresu IO, adresu MAC, nazwy sieciowej.

Oprogramowanie musi umożliwiać odczyt informacji sprzętowych z BIOS w zakresie nazwy BIOS, daty, producenta.

Oprogramowanie musi umożliwiać przegląd historii zmian parametrów sprzętowych komputerowych.

Oprogramowanie musi umożliwiać globalny przegląd stanowisk komputerowych pod względem parametrów sprzętowo-systemowych.

Oprogramowanie musi zawierać raport stanowisk komputerowych posiadających co najmniej jedno konto z uprawnieniami administratora.

Oprogramowanie musi umożliwiać odczyt urządzeń podłączonych do stanowiska komputerowego przez interfejs USB, z możliwością odczytania nazwy urządzenia, producenta, modelu oraz numeru seryjnego (o ile urządzenie dostarcza ww. informacji)

Oprogramowanie musi umożliwiać globalną analizę urządzeń podłączonych do stanowisk komputerowych przez interfejs USB

Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z zewnętrzną usługą Dell API w celu automatycznego odczytania informacji na temat okresu gwarancji stanowiska komputerowego na podstawie odczytanego przez agenta identyfikatora (ServiceTag)

Oprogramowanie musi umożliwiać okresowe próbkowanie obciążenia procesora oraz zajętości pamięci RAM z możliwością zapisu odczytanych wyników do bazy w celu późniejszej analizy (historia obciążenia komputera).

Inwentaryzacja oprogramowania

Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną inwentaryzację zainstalowanego na komputerach oprogramowania.

Oprogramowanie musi umożliwiać globalny przegląd wszystkich programów zainstalowanych na komputerach.

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zestawień zainstalowanych typów programów (freeware, shareware itp.).

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie wykazów z zainstalowanym, dowolnie wybranym programem.

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zestawień zainstalowanych systemów operacyjnych na komputerach.

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie wykazów stanowisk z brakiem zainstalowanego, dowolnie wybranego, programu.

Oprogramowanie musi posiadać wbudowany mechanizm umożliwiający, poprzez GUI konsoli, zdalną grupową dezinstalację oprogramowania np. pakietów MS Office.

Oprogramowanie musi umożliwiać oznaczanie kolorem aplikacji zabronionych oraz zgodnych ze standardem wraz z możliwością raportowania wg w/w klasyfikacji.

Oprogramowanie musi umożliwiać zablokowanie na stacji roboczej wybranych procesów celem uniemożliwienia ich uruchomienia przez użytkownika.

Oprogramowanie musi posiadać globalne zestawienie pozwalające na zdalne usunięcie nielegalnych danych np. plików AVI, MP3, MP4 bez konieczności fizycznej obecności użytkownika przy stacji.

Zarządzanie licencjami, audyt oprogramowania

Oprogramowanie musi posiadać wbudowaną bazę sygnatur aplikacji (produktów) wraz z możliwością automatycznej aktualizacji wzorców ze strony Producenta oprogramowania

Oprogramowanie musi umożliwiać zdefiniowanie własnych sygnatur aplikacji (produktów) wykorzystywanych w procesie automatycznego audytu licencji (rozliczenie ilościowe).

Oprogramowanie musi umożliwiać wykonanie audytu licencji tj. systemowego porównania zidentyfikowanego na stanowiskach komputerowych oprogramowania (produktów) z zakupionymi licencjami wprowadzonymi do systemu jako odpowiednie obiekty. Mechanizm audytu musi umożliwiać rozliczenie licencji z wykorzystaniem mechanizmów downgrade, upgrade.

Oprogramowanie musi umożliwiać zapis historii wykonywanych audytów licencji.

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie bazy licencji systemowo/programowych i przypisywanie ich do stanowisk komputerowych oraz użytkowników.

Zdalny pulpit, zdalne zarządzanie komputerem

Oprogramowanie musi umożliwiać interakcję administratora z użytkownikiem, polegającą na podłączeniu do stanowiska (przejęcie pulpitu) administratora bez konieczności uprzedniego wylogowania użytkownika. Funkcjonalność zdalnego pulpit nie może wymagać instalacji aplikacji firm trzecich, wymagane jest obsłużenie przejęcia zdalnego pulpitu przez mechanizm wbudowany w agencie (ten sam proces systemowy).

Oprogramowanie musi umożliwiać wybór monitora, którego ekran ma zostać przejęty podczas połączenia zdalnego. Podczas aktywnego połączenia zdalnego, użytkownik jest informowany o trwaniu sesji zdalnej poprzez wyświetlanie na aktywnym monitorze kontrastowego obramowania ekranu.

Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne zarządzanie (bez użycia RDP/VNC itp.) lokalnymi kontami użytkowników w zakresie (tworzenie, usuwanie, edycja, zmiana hasła oraz typ konta).

Oprogramowanie musi umożliwiać wysyłanie polecenia Wake-on LAN.

Oprogramowanie musi umożliwiać zdalną dwukierunkową linię poleceń.

Oprogramowanie musi umożliwiać przesyłanie plików/katalogów od zdalnego użytkownika do administratora i/lub od administratora do zdalnego użytkownika bez względu na lokalizację sieciową komputera (LAN, WAN, Internet).

Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację przez administratora parametrów połączenia z użytkownikiem w zakresie: ilość kolorów, ilość klatek/sekundę, skalowanie okna użytkownika, jeżeli jest ono większe niż rozdzielczość stacji administratora.

Oprogramowanie musi umożliwiać wybór aktywnych sesji terminalowych, do których chcemy się podłączyć.

Oprogramowanie musi umożliwiać zbiorczy podgląd zdalnych pulpitów stacji.

Oprogramowanie musi posiadać zarządzanie technologią iAMT, vPro w zakresie uwzględniającym min.: Serial Over Lan (SOL), IDE Redirection (IDER), Hardware KVM, Assets.

Oprogramowanie musi zapewniać zdalną konfigurację technologii iAMT w trybie Client Control Configuration Mode.

Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie stacjami komputerowymi poza siecią LAN/WAN, wymagane jest tylko dowolne połączenie internetowe

Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne wykonywanie zapytań WQL

Oprogramowanie musi umożliwiać zdalny odczyt oraz modyfikację rejestru Windows

Oprogramowanie musi umożliwiać pełne wykorzystanie funkcji zawartych w sekcji zdalne zarządzanie dla stacji posiadających dowolne połączenie do sieci INTERNET bez konieczności zestawiania połączenia VPN

Oprogramowanie musi umożliwiać przejęcie pulpitu zdalnego z poziomu konsoli zarządzającej znajdującej się poza siecią LAN organizacji poprzez połącznie konsoli ze wskazanym serwerem aplikacji.

Oprogramowanie musi umożliwiać prowadzenie w czasie rzeczywistym dwukierunkowej komunikacji tekstowej (chat) pomiędzy użytkownikiem a administratorem.

Automatyzacja

Oprogramowanie musi umożliwiać zdalną instalację pakietów *.msi, plików *.cmd, *.bat, *.reg, *.ps1 poprzez utworzenie zadań dystrybucji aplikacji oraz wskazanie docelowych komputerów lub grup komputerów za pomocą dedykowanego GUI użytkownika. Zadanie dystrybucji musi umożliwiać określenie okresu aktywności, godziny rozpoczęcia oraz przedstawiać status instalacji na wybranych stanowiskach.

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zadań dystrybucji polegające na jednorazowym uruchomieniu wybranego szablonu akcji na wybranych stanowiskach komputerowych.

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie polis uruchamianych cyklicznie na wybranych stanowiskach komputerowych wg aktualnej przynależności do struktury organizacyjnej, lokalizacyjnej lub wybranych grup dynamicznych.

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie dystrybucji zadań oraz polis dla wybranych stanowisk komputerowych poprzez interaktywny kreator (krok po kroku). Wybór odbiorców musi uwzględniać listę stanowisk, strukturę organizacyjną, strukturę lokalizacyjną oraz dynamiczne grupy stanowisk.

Oprogramowanie musi umożliwiać globalną dystrybucję plików oraz folderów do wskazanych lokalizacji do wybranych stanowisk komputerowych wg przynależności do struktury organizacyjnej, lokalizacyjnej lub grupy dynamicznej wraz z automatycznym (polisa) odtworzeniem brakujących danych w przypadku wykrycia niespójności.

Oprogramowanie musi umożliwiać szyfrowanie plików źródłowych dla zadań instalacji.

Oprogramowanie musi umożliwiać globalny przegląd postępu wykonania wybranych zadań oraz polis wraz z odczytem standardowego wyjścia (stdout) oraz standardowego wyjścia błędów (stderr).

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie własnych szablonów akcji zawierających zdefiniowaną listę akcji pozwalających na warunkowe uruchamianie akcji zależnych (oczekiwanie na zakończenie akcji, praca w tle).

Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację typów akcji co najmniej w zakresie: dystrybucja i uruchomienie plików wsadowego BAT, dystrybucja plików rejestru REG, dystrybucja i instalacja pakietu MSI, dystrybucja i instalacja poprawki MSP, dystrybucja i uruchomienie aplikacji EXE, dystrybucja i uruchomienie skryptu PowerShell, dystrybucja plików i folderów, uruchomienie/wyłączenie/restart usługi systemowej, zakończenie procesu systemowego, wywołanie polecenia CMD.

Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurowanie dedykowanych parametrów dla każdej z ww. akcji.

Oprogramowanie musi umożliwiać uruchomienie na prawach administracyjnych pliku instalacyjnego EXE (z GUI) w sesji użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami do instalacji aplikacji. Proces instalacji jest manualnie kontynuowany przez użytkownika.

Oprogramowanie musi umożliwiać ograniczenie zakresu działania zadania, polisy oraz zawężenie wszelkich raportów systemowych do stanowisk spełniających kryteria wybranej dynamicznej grupy stanowisk.

Oprogramowanie w zakresie automatyzacji musi realizować m.in. następujące przypadki użycia z wykorzystaniem mechanizmu grup dynamicznych dla zadań oraz polis: - Automatyczną instalacji aplikacji na komputerach spełniających warunki: stanowiska z Windows 10 z pamięcią RAM>4GB i zainstalowaną wybraną aplikacją w wersji mniejszej (np. 7.0) - Automatyczne odinstalowanie aplikacji na komputerach spełniających warunki: stanowiska z Windows 7 gdzie producentem komputera jest np. Dell i zainstalowaną wybraną aplikacją w wersji większej niż (np. 8.0) - Dystrybucję plików oraz folderów (ze wskazaną zawartością np. dokumenty, skróty do aplikacji) na pulpity stanowisk komputerowych spełniających warunki: stanowiska z Windows 10 z brakiem zainstalowanej wybranej aplikacji oraz nie posiadające konta użytkownika z prawami administracyjnymi - Uruchomienia wybranego skryptu PowerShell dla komputerów spełniających warunki: stanowiska z Windows 10 w architekturze 32 bitowej, zainstalowaną aplikacją X w wersji większej niż (np. 6.0) i brakiem zainstalowanej aplikacji Y. - Uruchomienia wybranych szablonów akcji w przypadku wykrycia zmiany jednostki organizacyjnej stanowiska komputerowego. W przypadku wcześniej zdefiniowanych polis wymagane jest, aby zostały one automatycznie uruchomione dla nowych stanowisk komputerowych po spełnieniu warunków przynależności do określonych grup dynamicznych.

Oprogramowanie musi umożliwić instalację oprogramowania z plików exe, które nie posiadają instalacji w trybie cichym poprzez automatyzację procesu manualnej instalacji (nagrywanie makr w zakresie wyborów typu zaznaczenie checkbox, wybór pozycji z listy, kliknięcie przycisku, wpisanie parametru/ścieżki itp.)

Oprogramowanie musi posiadać repozytorium szablonów makr automatyzacji do późniejszego wykorzystania podczas procesów instalacji

Oprogramowanie musi zawierać funkcję testowania nagranych makr z poziomu interfejsu użytkownika

Oprogramowanie musi wznawiać instalację, w przypadku przerwania procesu instalacji (np. z powodu wyłączenia komputera)

Nagrywanie makr musi być realizowane przez wybranie/wskazanie elementu okna, na którym ma zostać wykonana akcja (np. kliknięcie, wprowadzenie tekstu, zaznaczenie)

Oprogramowanie musi umożliwiać wysyłanie komunikatów (Windows Notification) do wskazanych stanowisk komputerowych (wybór manualny, wg struktury organizacyjnej, lokalizacyjnej lub grupy dynamicznej)

Oprogramowanie musi umożliwiać wysyłanie komunikatów przed każdą zdefiniowaną akcją automatyzacji (np.: przed rozpoczęciem instalacji pakietu MSI, przed dystrybucją plików, przed uruchomieniem skryptu PowerShell)

Oprogramowanie musi umożliwiać automatyzację procesu konfiguracji dowolnej aplikacji Windows w celu odtworzenia zapamiętanych akcji (makr) dla wskazanych stanowisk komputerowych.

Backup danych użytkownika

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie dowolnej ilości automatycznych zadań w zakresie archiwizacji danych – globalnie z poziomu głównej konsoli zarządzającej.

Oprogramowanie musi umożliwiać globalną zmianę parametrów zadań archiwizacji (ilość archiwów, kompresja, okres, zakres).

Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie rozszerzeń plików, które mają być pomijane podczas procesu archiwizacji oraz rozszerzeń plików np. *.doc, które mają być archiwizowane.

Oprogramowanie Agenta musi umożliwiać kopię całościową danych oraz przesyłanie plików z archiwizacji na wskazany serwer FTP.

Mechanizm archiwizacji danych musi być realizowany przez Agenta systemu bez udziału zdalnych sesji (typu zdalny pulpit, wywoływanie skryptów)

Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie cyklu archiwizacji.

Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne usuwanie starszych plików kopii całościowej, definiowanie globalnego zadania archiwizacji.

Zarządzanie urządzeniami USB Storage

Oprogramowanie musi umożliwiać zapisywanie w bazie danych informacji o kopiowaniu z/do urządzeń zewnętrznych typu: Pendrive USB, dysk zewnętrzny.

Oprogramowanie musi posiadać raport w zakresie rejestracji informacji na temat użytkownika, który kopiował i/lub uruchamiał napęd, kiedy miało miejsce zdarzenie i jakie dokumenty zostały skopiowane.

Oprogramowanie musi umożliwiać blokadę oraz autoryzację wybranych urządzeń USB w obrębie klasy USBStorage.

Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie trybu ReadOnly dla klasy USBStorage

Oprogramowanie musi umożliwiać całkowitą blokadę klasy FDD/CD/DVD

Monitoring stanowisk komputerowych

Oprogramowanie musi umożliwiać zestawienie najpopularniejszych adresów (jakie stanowiska je wywoływały, kiedy) z możliwością zapisu całego adresu lub tylko głównej strony.

Oprogramowanie umożliwia zestawienie najaktywniejszych stanowisk (pod kątem WWW), jakie adresy odwiedzały, kiedy, wszystkie zestawienia do poziomu: jednostka organizacyjna, stanowisko, zalogowany użytkownik.

Oprogramowanie musi umożliwiać analizę uruchamianych aplikacji (aktywność stanowisk wg aplikacji oraz wykorzystanie zainstalowanych aplikacji wg stanowisk).

Oprogramowanie musi umożliwiać analizę efektywności pracy użytkowników na poszczególnych aplikacjach

Oprogramowanie musi umożliwiać blokadę stron www (biała i czarna lista adresów, blokada pełna lub selektywna) z możliwością automatycznego zamykania przeglądarki lub konkretnej karty przeglądarki (w przypadku wykrycia adresu zabronionego).

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie statystyk aktywności stron WWW oraz aktywności stanowisk.

Oprogramowanie musi umożliwiać podział stron na dozwolone i zabronione.

Oprogramowanie musi umożliwiać wydruki tabelaryczne oraz graficzne (wykresy aktywności).

Oprogramowanie musi umożliwiać okresowe tworzenie zrzutu ekranu użytkownika z możliwością przesłania go na serwer.

Oprogramowanie musi umożliwiać rozróżnienie stanów monitorowanego komputera w szczególności stan aktywności (focus okna), hibernacji, uśpienia oraz wylogowania

Oprogramowanie musi umożliwiać odczyt aktywności użytkownika w czasie rzeczywistym w zakresie min. tytuł okna, adres www przeglądanej strony z dokładnością do 1 sekundy.

Oprogramowanie musi umożliwiać analizę aktywności myszy oraz klawiatury dla poszczególnych monitorowanych aplikacji oraz stron internetowych (ilość kliknięć).

Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie wszystkich prac drukowania generowanych na urządzeniach sieciowych udostępnionych przez centralny serwer wydruków i udostępnionych lokalnie przez port TCP/IP

Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie wszystkich prac drukowania generowanych na urządzeniach lokalnych udostępnionych przez port LPT, USB. Monitorowanie tych wydruków musi odbywać się poprzez agenta aplikacji zainstalowanego na stacji roboczej będącej serwerem wydruków dla drukarki lokalnej.

Oprogramowanie po zainstalowaniu musi przesyłać do serwera aplikacji następujące informacje: nazwa stacji roboczej, nazwa zainstalowanego sterownika drukarki, nazwa portu z jakiego dany sterownik korzysta, opis sterownika drukarki, format drukowanych stron oraz nazwę drukowanego dokumentu.

Oprogramowanie musi posiadać możliwość definicji kosztów wydruku dla poszczególnych urządzeń drukujących (podział kosztu na mono/kolor).

Monitoring sieci LAN

Oprogramowanie musi umożliwiać okresowe skanowanie sieci LAN (wg. zadanych kryteriów, na wybranych serwerach lokalnych) z wykorzystaniem protokołu SNMP, celem prezentacji aktywnych urządzeń IP w zakresie co najmniej komputery, drukarki, routery, smartphony

Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie poprzez wykorzystanie protokołu SNMP stanu drukarek tj. poziomy tonerów, liczba wydrukowanych stron oraz informować błędach takich jak brak papieru, zacięcie papieru.

Oprogramowanie musi umożliwiać wizualizację ruchu sieciowego na poszczególnych portach urządzeń sieciowych wraz z wizualizacją w postaci mapy sieci dla wskazanego urządzenia typu switch, router.

Oprogramowanie musi umożliwiać z zdalną instalację agenta systemu z poziomu wykrytej struktury sieciowej z wykorzystaniem poświadczeń administracyjnych, w tym również stanowisk poza usługą katalogową.

Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie stanu dowolnej usługi sieciowej TCP.

Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie dowolnego licznika SNMP(v1/2/3) urządzenia.

Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie stanu dowolnego urządzenia sieciowego poprzez odpytywanie typu PING.

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie konfigurowalnych zdarzeń sieciowych powodujących wysyłanie komunikatów informacyjnych i/lub ostrzegawczych poprzez SMS i/lub Email.

Wymagania formalne:

Zamawiający wymaga zapewniania wsparcia technicznego do oprogramowania spełniającego wymagania opisane w SWZ na okres 12 miesięcy.

W okresie trwania umowy wymagany jest dostęp do nowych wersji systemu oraz wsparcia technicznego producenta.

Dostarczone licencje na oprogramowanie muszą objąć co najmniej 25 stanowisk komputerowych z systemem klasy Microsoft Windows. Licencje nie mogą mieć ograniczeń ilościowych dotyczących liczby obsługiwanych innych zasobów (np. drukarki, skanery, monitory itp). Ponadto musi posiadać co najmniej 1 licencji dostępowych do konsoli zarządzającej.

W przypadku wątpliwości zamawiający zastrzega sobie prawo (w przeciągu do 7 dni od terminu otwarcia ofert) do wezwania wykonawcy do prezentacji zaoferowanego rozwiązania celem weryfikacji zgodności z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby w terminie 90 dni od podpisania umowy przeprowadził wdrożenie systemu zdalnie (wymagana co najmniej 1 sesji – 2 godzin każda)

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby w terminie 30 dni od zakończenia prac wdrożeniowych przeprowadził szkolenie z obsługi systemu zdalnie (wymagana co najmniej 1 sesja – 2 godzinne)