Załącznik nr 4 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

- CIĄGNIK ROLNICZY

Ciągnik fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2022

Moc silnika min. 111KM max 118KM, min. 4 cylindry

Silnik o pojemności min 3,6L max 3,9L, spełniający normę emisji spalin min. Euro V, Kabiną bezpieczna 6-cio słupkowa z otwieranym szyberdachem, klimatyzacją, kamerą wsteczną, centralnym zamkiem z pilotem, fotel pneumatyczny, siedzisko pasażera z pasami bezpieczeństwa, rejestracja na 2 osoby, podświetlane stopnie przy otwarciu drzwi, 2 lampy błyskowe (koguty), 2 lampy robocze przód, 4 lampy robocze tył

Skrzynia mechaniczna min 24 biegi przód, 24 biegi wstecz, prędkość min 38km/h mechaniczny rewers, sprzęgło dwutarczowe suche.

Ogumienie min 380/70 R24, tył 540/65 R34  Wałek WOM 540 i 540/E

Podnośnik tylny sterowany elektrohydraulicznie, udźwig min.4400 kg Rozdzielacz hydrauliczny min. 3 sekcyjny, 6 szybkozłączy

Maska silnika otwierana z kabiny operatora samoczynnie unosząca się

Przedni TUZ z joystickiem, 2 złącza hydrauliczne wyprowadzone do przodu

1 złącze 3-pinowe elektryczne

Obciążniki tylne min 260kg

Nadwozie ciągnika fabrycznie lakierowane, nieobklejane folią

- WYSIĘGNIK WIELOFUNKCYJNY

Kompatybilny z ciągnikiem poz. 1

Mocowanie 5-cio punktowe mocowane na tylny TUZ ciągnika sterowanie elektrycznie On-Off

Chłodnica oleju

Pojemność zbiornika oleju min. 120L max. 140L

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego min. 21MPa max. 23MPa Kąt obrotu głowicy min. 200º max. 210º

Zasięg poziomy z głowicą min. 4,9m max. 5,1m masa min. 640kg max. 660kg

- GŁOWICA KOSZĄCA

Mocowana na powyższy wysięgnik

Szerokość koszenia min. 1,1m max. 1,3m

Średnica wału roboczego min. 85mm max. 90mm

Moc silnika hydraulicznego min. 25kW max. 30kW

Masa min. 180kg max. 195kg

- GŁOWICA ODMULAJĄCA

Mocowana na powyższy wysięgnik

Średnica dysku roboczego min. 75cm max. 85cm

Regulacja kierunku wyrzutu

Przyłącze 80x80

Moc silnika hydraulicznego min. 30kW max. 40kW

Masa min. 210kg max. 230kg

- PIŁA DO CIĘCIA GAŁĘZI

Mocowana na powyższy wysięgnik

Szerokość robocza min. 190cm max. 210cm

Liczba tarcz tnących min. 4

Średnica tarczy trącej min. 55cm max. 65cm

Masa min. 225kg max. 240kg

- GŁOWICA FREZUJĄCA DO POBOCZY

Mocowana na powyższy wysięgnik

Szerokość robocza min. 90cm max. 120cm

Głębokość frezowania min 6,5cm max. 9cm

Masa min. 225kg max. 240kg

- GŁOWICA CZYSZCZĄCA

Mocowana na powyższy wysięgnik

Zakres pochylenia szczotki min. 0º max. 30º

Długość min. 90cm max. 110cm

Szerokość min 90cm max.100cm

Masa min. 125kg max. 140kg

- KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA

Kompatybilna z ciągnikiem poz. 1

Szerokość koszenia min. 150cm max. 170cm

Typ zawieszenia pantografowe

Średnica wału roboczego min. 155mm max. 165mm

Średnica wału kopiującego min. 155mm max. 165mm

Waga min. 840 kg max. 880kg

Przesuw hydrauliczny w poziomie min. 180cm max. 190cm

Kąt pracy w dół min. 60º max. 70º

Kąt pracy w górę min. 90º max. 100º kolor pomarańczowy

- PRZYCZEPA ROLNICZA JEDNOOSIOWA

Ładowność min. 5000kg max. 6000kg

Liczba osi 1

Powierzchnia ładunkowa min. 8m3 max. 8,5m3 wysokość ścian min. 50+50cm

Grubość blachy podłogi min. 4mm

Grubość blachy ściany min. 2mm

Wywrot trójstronny

Długość min. 560cm max. 580cm szerokość min. 220cm max. 235cm

Wysokość platformy od podłoża max. 106cm

| Inne |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gwarancja 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. |  |
|  | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wady fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
|  | Nieodpłatny serwis na terenie kraju w trakcie trwania gwarancji. |  |
|  | Zamawiający nie dopuszcza reakcji serwisowej w formie diagnostyki wykonanej poprzez rozmowę telefoniczną z osobą upoważnioną przez Zamawiającego. |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii wynosi do 24 godz. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw wynosi max. 48 godz. Czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy, wynosi max. 7 dni. |  |
|  | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy urządzeń nie rzadziej niż 1 raz w roku, przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji. Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu w języku polskim w wersji papierowej. |  |

Szkolenie pracowników w zakresie obsługi.