ZAŁĄCZNIK NR 2

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH PODLEGAJĄCYCH ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE

| INWESTOR |  | GMINA MIASTO NOWY TARG UL. KRZYWA 1, 34-400 NOWY TARG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  | APA ARCHES SP. Z O.O. SP. K. UL. JAWORNICKA 8/229, 60-161 POZNAŃ |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: 34-400 Nowy Targ Ulica: al. Mikołaja Kopernika 28 Kategoria obiektu budowlanego: IX i XV |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: 221101_1 Nowy Targ Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0001 Nowy Targ Numery działek ewidencyjnych: 13219/1, 13220/6, 13220/1 |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| Projektant | mgr inż. Maciej Kaleta | WKP/0210/POOK/04 projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | Konstrukcja | 8.03.2023 |
| Sprawdzający | mgr inż. Krzysztof Węglewski | WKP/0016/POOK/16 projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | Konstrukcja | 8.03.2023 |

Poznań, 08.03.2023 r.

### EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH PODLEGAJĄCYCH ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE

### PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

### PODSTAWA OPRACOWANIA

- oględziny z natury

- dokumentacja fotograficzna

- koncepcja i dokumentacja projektowa

- obowiązujące normy i normatywy techniczne

### OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH

Istniejący budynek to obiekt wybudowany najpewniej na przełomie lat ‘60 i ‘70 XX w. Jest to budynek na planie zbliżonym do litery „H”, częściowo posiadający jedną, częściowo trzy kondygnacje nadziemne. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Został zrealizowany w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej. Ściany murowane, stropy żelbetowe gęstożebrowe - według dostępnej dokumentacji typu DZ-3.  Konstrukcja klatek schodowych monolityczna żelbetowa. Posadowienie bezpośrednie wykonano jako żelbetowe ławy i stopy fundamentowe.

Stan budynku oceniono na podstawie zewnętrznych oględzin z natury. Stan budynku ocenia się jako dobry, widoczne elementy konstrukcyjne nie wykazują pęknięć i zarysowań poziomych jak i pionowych, ugięcia mieszczą się w wartościach dopuszczalnych normowo. Ogólny stan konstrukcji nie budzi zastrzeżeń.

Stan posadowienia istniejącego budynku określa się jako dobry, nie stwierdzono pęknięć i zarysowań mogących świadczyć o nierównomiernym osiadaniu podłoża.

Projektowana przebudowa nie ingeruje i nie zmienia układu konstrukcyjnego istniejącego obiektu, a pozostałe ustroje konstrukcyjne posiadają wymaganą wytrzymałość do przeprowadzenia przebudowy zgodnie z opracowanym projektem.

### PROJEKTOWANA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA

W ramach inwestycji projektuje się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku o nowe skrzydło dydaktyczne z łącznikiem i salą sportową. Konstrukcję projektuje się jako niezależną i nie obciąża ona dodatkowo istniejącego budynku. Posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych. Poziom posadowienia nowych fundamentów w strefie przylegającej należy dostosować do poziomu posadowienia istniejącej konstrukcji lub odsunąć na bezpieczną odległość od istniejącego obiektu.

### WNIOSKI KOŃCOWE

Planowana przebudowa i rozbudowa nie powoduje zagrożeń dla stanu bezpieczeństwa użytkowników istniejącego obiektu i nie obniża jego przydatności do użytkowania.

W projekcie budowlanym, technicznym i wykonawczym stosować należy rozwiązania umożliwiające realizację obiektu budowlanego bez naruszenia stanów granicznych nośności istniejącego budynku. Dla uniknięcia i ograniczenia możliwości powstania ewentualnych rys, należy ograniczyć w realizacji obiektu użycie sprzętu budowlanego powodującego wibracje oraz nie dopuścić do ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego z sąsiedztwie istniejącej zabudowy.

Wykopy w pobliżu istniejącego budynku prowadzić w sposób nienaruszający podłoża gruntowego poniżej istniejących fundamentów.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Maciej Kaleta

upr. bud. nr WKP/0210/POOK/04

w specj. konstrukcyjno-budowl.