Zał. nr 2. „Rondo Kardynała Stanisława Nagyego”.

1. Lokalizacja.

Zakłada się realizację projektu na rondzie ks. kardynała Stanisława Nagyego, położonym na stanowiącej własność Gminy Bieruń działce nr 625/35 w Bieruniu.

2. Obecny wygląd terenu.

3. Opis projektu.

Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie ronda, mające na celu harmonijne wkomponowanie go w otoczenie i nawiązanie kolorystyką do istniejącej zieleni wysokiej na pasie drogowym ulicy Wylotowej. Koncepcja przewiduje zastosowanie krzewów zimozielonych i ozdobnych, roślinności okrywowej, a także posadzenie trzech drzew ozdobnych. Szczegółowy plan rozmieszczenia roślin został przedstawiony na schemacie nasadzeń. Prace będą obejmowały przygotowanie podłoża o powierzchni 270 m², co będzie wymagało usunięcia darni, uzupełnienia dołków żyzną glebą odpowiednią dla poszczególnych gatunków roślin, wyrównania terenu  oraz ułożenia agrowłókniny. Dodatkowo, gleba zostanie użyźniona nawozami wieloskładnikowymi, a po posadzeniu roślin przeprowadzone będzie pięciokrotne podlewanie. Cztery wyodrębnione obszary ronda, przeznaczone na nasadzenia Ostnicy ‘Pony Tails’, zostaną wydzielone przy użyciu ekobordów i wyściółkowane korą. Pozostała obsadzona część ronda zostanie pokryta szarym grysem granitowym o frakcji 8-16 mm na grubość 3 cm, co nada projektowi estetycznego wykończenia, jednocześnie podkreślając walory dekoracyjne nasadzonej roślinności. Dodatkowo założenia projektu to zastosowanie w przyszłości elementu dekoracyjnego - murku stanowiącego formę „city gate”. Uwzględnienie na nim loga z hasłem promującym Bieruń (element identyfikacji wizualnej miasta) wpłynie na podkreślenie tożsamości miejsca (element ten zostanie zainstalowany przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu w innym terminie). Realizując nasadzenia przewidziane w projekcie Wykonawca pozostawi miejsce (przestrzeń) w celu umieszczenia przez Zamawiającego na rondzie takiego elementu.

Schemat nasadzeń:

4. Wizualizacja.

5. Spis roślin.

| Lp. | Gatunek | Ilość | Wielkość doniczki, wysokość rośliny lub inne parametry | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiśnia piłkowana 'Kanzan' | 3 | Drzewo - obwód na wys. 100 cm 14-16 cm. Wysokość szczepienia 180 cm Zastosować paliki do drzewek po 3 przy każdym |  |
| 2 | Sosna kosodrzewina ‘Pumilio’ | 53 | donica C-3 |  |
| 3 | Dereń rozłogowy 'Flaviramea' | 6 | donica C-2 |  |
| 4 | Pięciornik krzewiasty 'Manchu' | 93 | donica C-2 |  |
| 5 | Berberys Thunberga 'Maria' | 75 | donica C-2 |  |
| 6 | Ostnica ‘Pony Tails’ | 54 | donica P-9 |  |
| 7 | Irga rozesłana 'Eichirga' | 130 | donica P-13 |  |

6. Zestawienie pozostałych materiałów potrzebnych do prawidłowego założenia rabaty.

| Lp. | Materiały | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agrowłóknina czarna P – 50 Wymiary rolki: 1,6m x 100 m = 160 m2 Powierzchnia ronda - 278 m2 | 2 rolki |
| 2 | Kołki do mocowania agrowłókniny | 6 opakowań |
| 3 | Ekobord wysokości 7 cm (element mb) | 75 szt. |
| 4 | Kora średniomielona – na pow. 40 m2 40m2 x 0,04 m = 1,60 m3 1 worek – 60 litrów = 0,06 m3 1,60 m3 / 0,06 m3 = 26,67 | 27 worków |
| 5 | Grys granitowy szary (fr 8-16 mm) – na pow. 238 m2 238 m2 × 0,03 m = 7,14 m3 7,14 m3 × 1,7 t/m3 = 12,14 t | 12,14 t |
| 6 | Ziemia urodzajna pod nasadzenia roślin 278 m2 x 0,04 m = 11,12 m3 11,12 m3 x 1,5 t/m3 = 16,68 t | 16,68 t |
| 7 | Nawóz wieloskładnikowy 25 l | 2 worki |

Rozstawa i usytuowanie nasadzeń może ulec nieznacznej modyfikacji po konsultacji i akceptacji przez Zamawiającego.