TOM II  SWZ OPZ

Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego w Pruszczu Gdańskim”

- Informacje ogólne:

Obecnie działka nr 1/60, obręb 1, przy skrzyżowaniu ul. Strzeleckiego i ul. Czekanowskiego w Pruszczu Gdańskim, jest oznaczona jako teren 26-UO w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) i jest działką niezabudowaną i przeznaczoną na budowę nowej szkoły podstawowej wraz z basenem, zapleczem sportowym (sale gimnastyczne, boiska, itd.) i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Całość zakresu inwestycji należy zaplanować na działce nr 1/60, obręb 1 Pruszcz Gdański, o powierzchni ok. 2,01 ha, zgodnie z zapisami MPZP. Jedynie przyłącza infrastruktury technicznej, zjazdy i dojścia piesze mogą być zaplanowane na innych działkach w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Obiekty i infrastruktura techniczna konieczna do uwzględnienia w ramach dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej z dwoma salami gimnastycznymi i basenem w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego w Pruszczu Gdańskim (zwane dalej łącznie: Szkołą):

- Budynek szkoły podstawowej wraz z dwiema salami gimnastycznymi (funkcjonalnie połączone),

- Budynek basenu z zapleczem, połączony funkcjonalnie z budynkiem szkoły, dostosowany również do użytkowania komercyjnego (wejścia dla osób z zewnątrz/ kontrola dostępu) w sąsiedztwie sal gimnastycznych, tak żeby obsługa wynajmów sal gimnastycznych i basenu odbywała się z jednej portierni,

- Infrastruktura sportowa zewnętrzna, jak w szczególności: boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową, bieżnia prosta czterotorowa o długości 100m ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową, plac zabaw dla małych dzieci i plac zabaw dla dużych dzieci z nawierzchniami sztucznymi i piaszczystymi, skocznia w dal, itd.

- Elementy zagospodarowania terenu, jak w szczególności: zjazd z ulicy Czekanowskiego na działkę nr 1/60, obręb 1, drogi wewnętrzne, drogi pożarowe, chodniki, drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów, parking, stojaki rowerowe, wiata ze stojakami na hulajnogi elektryczne, zagospodarowanie terenów zieleni i małej architektury, wiata na śmietniki,  miejsca niezbędne na konstrukcje oporowe i/lub skarpy wzmocnione w celu ustabilizowania zróżnicowanych poziomów terenu działki, ogrodzenie terenu działki, boisk i placów zabaw, piłkochwyty, oświetlenie boisk i całego zagospodarowania terenu, itd.

- Media (instalacje wewnętrzne, zewnętrzne i przyłącza), zasilanie obiektów: w energię elektryczną, wodociągową, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz, instalacje niskoprądowe, Internet, światłowód, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny terenu działki i obiektów – należy zaplanować miejsca doprowadzenia sieci i zasilania, przyłącza, sieci zewnętrzne, itd. Zaprojektować zasilanie awaryjne Szkoły, w całym zakresie z wyłączeniem basenu, w energię elektryczną za pomocą agregatu prądotwórczego. Agregat prądotwórczy zamontowany w dedykowanym pomieszczeniu na kondygnacji parteru lub piwnicy z bezpośrednim dostępem z zewnątrz do tego pomieszczenia. Instalacje i wszelka infrastruktura związana z  zasilaniem awaryjnym zaprojektowana w taki sposób, aby agregat prądotwórczy uruchamiał się automatycznie w przypadku braku prądu w sieci elektroenergetycznej i zasilał Szkołę, w całym zakresie z wyłączeniem basenu. Dopuszczalne jest usytuowanie agregatu prądotwórczego na zewnątrz budynku, ale tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na etapie projektowania.

- Prace projektowe Szkoły należy wykonać zgodnie z:

- zapisami MPZP miasta Pruszcz Gdański,

- aktualnymi przepisami dotyczącymi planowanych obiektów i infrastruktury, a także przepisami p.poż., w szczególności:

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025, poz. 418 t.j. z późn. zm.), w szczególności z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane (zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej […] przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze), w tym również z uwzględnieniem zmian jakie nastąpią w tym akcie prawnym w okresie obowiązywania umowy,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022, poz. 1225 t.j.), w tym również z uwzględnieniem zmian jakie nastąpią w tym akcie prawnym w okresie obowiązywania umowy,

- Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1320, t.j. ze zmianami, dalej ustawa Pzp); mając na względzie, że dokumentacja projektowa, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę następnie będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany w trakcie wykonywania prac projektowych do bezwzględnego stosowania przepisów ustawy, o których mowa w art. 99, 100, 101, 102 i 103 (dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego), pod rygorem obciążenia Wykonawcy równowartością kar jakimi obciążony zostałby Zamawiający w związku z użyciem w dokumentacji projektowej sformułowań naruszających ww. przepisy ustawy Pzp,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454 z późn. zm.), w tym również z uwzględnieniem zmian jakie nastąpią w tym akcie prawnym w okresie obowiązywania umowy

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.), w tym również z uwzględnieniem zmian jakie nastąpią w tym akcie prawnym w okresie obowiązywania umowy,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679 t.j.), w tym również z uwzględnieniem zmian jakie nastąpią w tym akcie prawnym w okresie obowiązywania umowy,

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463), w tym również z uwzględnieniem zmian jakie nastąpią w tym akcie prawnym w okresie obowiązywania umowy,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025, poz. 889 t.j.), w tym również z uwzględnieniem zmian jakie nastąpią w tym akcie prawnym w okresie obowiązywania umowy,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1518.), w tym również z uwzględnieniem zmian jakie nastąpią w tym akcie prawnym w okresie obowiązywania umowy.

- aktualnymi przepisami dotyczącymi obrony cywilnej, w szczególności:

- Ustawa z dnia 05.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024, poz. 1907), w szczególności rozdział dziewiąty tej Ustawy,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.02.2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz.U. za 2025, poz. 235),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania (Dz.U. z 2025, poz. 1548),

- Wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy na każdym etapie realizacji Umowy, tak aby były uwzględnione w projekcie Szkoły (całym przedmiocie Umowy).

- Bryła nowoprojektowanej Szkoły prosta, zwarta. Obiekt zaprojektowany w oparciu o powszechnie stosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. W nowoprojektowanej szkole podstawowej w Pruszczu Gdańskim, należy zaprojektować i wyodrębnić następujące pomieszczenia wraz z ich wyposażeniem i instalacjami oraz infrastrukturą techniczną:

Łączna ilość uczniów: 800

- PARTER.

- Sale do zajęć edukacji wczesnoszkolnej – klasy I – III – 3 poziomy edukacyjne po 4 oddziały na każdym, po 25 uczniów każdy (3x4x25= 300 uczniów), w tym:

- Sala dydaktyczna edukacji wczesnoszkolnej o powierzchni ok. 60 m2 (wymiary sugerowane sali: 6,80x8,90m) – 6 szt.,

- Pracownia informatyczna dla edukacji wczesnoszkolnej o powierzchni ok. 60 m2 (wymiary sugerowane sali: 6,80x8,90m) z 27 stanowiskami komputerowymi dla uczniów plus 1 stanowisko na biurku nauczyciela – 1 szt.,

- Sale gimnastyczne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym:

- Sala gimnastyczna duża o wymiarach wewnątrz, wolnych od elementów konstrukcyjnych min. ok. 20x34m (z podziałem sali kotarami umożliwiającymi prowadzenie zajęć dla 3 grup jednocześnie) – 1 szt.,

- Sala gimnastyczna mała o wymiarach wewnątrz, wolnych od elementów konstrukcyjnych min. ok. 12,5x25m (z podziałem sali kotarami umożliwiającymi prowadzenie zajęć dla 2 grup jednocześnie) – 1 szt.,

- Pokój nauczycieli wychowania fizycznego z zapleczem sanitarno-szatniowym (szatnia i toaleta z prysznicem) – 1 kpl.,

- Zaplecze sanitarno-szatniowe z prysznicami i toaletami dla uczniów z podziałem na damskie i męskie – ilości, wymiary i powierzchnie wg obowiązujących przepisów dla projektowanej liczby uczniów, które jednocześnie mogą przebywać na salach gimnastycznych z podziałem sal kotarami na grupy – 6 kompletów sanitarno-szatniowych z prysznicami i toaletami plus dodatkowo jeden komplet sanitarno-szatniowy z prysznicem i toaletą dla osób niepełnosprawnych,

- Magazyn sprzętu sportowego (przy sali gimnastycznej) – 3 szt.,

- Pomieszczenie porządkowe (przy salach gimnastycznych) – 2 szt.,

- Mała sala do ćwiczeń dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej o powierzchni ok. 80 m2 – 1 szt.

- Kompleks pomieszczeń sekretariatu/dyrekcji szkoły, połączony komunikacyjnie klatką schodową z pionem administracyjnym na piętrze oraz osobne wejście z zewnątrz bezpośrednio do części kompleksu sekretariatu/dyrekcji szkoły:

- Sekretariat z niewielkim zapleczem socjalnym z przejściem bezpośrednio do gabinetów dyrektora i wicedyrektorów – 1 kpl.,

- Gabinet dyrektora szkoły o powierzchni ok. 30 m2 – 1 szt.,

- Gabinet wicedyrektora szkoły o powierzchni ok. 20 m2 – 2 szt.,

- Toalety dla administracji i dyrekcji szkoły (z podziałem na damskie i męskie) – ilość, wymiary i powierzchnie wg obowiązujących przepisów dla planowanej liczby osób w administracji szkoły,

- Pomieszczenia inne:

- Świetlica na 150 dzieci z podziałem na strefę ciszy i strefę ogólną świetlicy – 1 kpl.,

- Kuchnia z pełnym zapleczem socjalnym i magazynowym produktów i naczyń, pomieszczeniami obróbki żywności oraz technologią kuchni wg wymogów higieniczno-sanitarnych, pomieszczenie intendenta, pomieszczenie przebieralni, niewielkie pomieszczenie socjalne i łazienka z toaletą dla pracowników kuchni (5 osób). Zakładane wydawanie minimum 400 posiłków dziennie na dwóch przerwach obiadowych – 1 kpl.,

- Stołówka na 150 osób z możliwością wykorzystania pomieszczenia stołówki na salę zebrań – pełne nagłośnienie, ekran opuszczany z rzutnikiem i możliwością podłączenia komputera, instalacja strukturalna, itd. – 1 kpl.,

- Gabinet pielęgniarki ok. 15 m2 (zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie gabinetu stomatologicznego oraz kompleksu sportowego z możliwością wejścia poza zajęciami lekcyjnymi) – 1 szt.,

- Gabinet stomatologiczny ok. 15 m2 (zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie gabinetu pielęgniarki oraz kompleksu sportowego z możliwością wejścia poza zajęciami lekcyjnymi) z niezbędnym zapleczem sanitarno-technicznym – 1 kpl.,

- Toalety dla uczniów z podziałem na damskie i męskie – ilość, wymiary i powierzchnie wg obowiązujących przepisów dla projektowanej liczby uczniów,

- Toalety dla nauczycieli (z podziałem na damskie i męskie) – ilość, wymiary i powierzchnie wg obowiązujących przepisów dla planowanej liczby nauczycieli,

- WC dla osób z niepełnosprawnościami – 1 kpl.,

- Portiernia z kontrolą dostępu – 1 kpl.,

- Gabinet specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, itp.) o powierzchni ok. 18 m2 (wymiary sugerowane gabinetu: 2,80x6,50m) – 4 szt.,

- Pokój nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej o powierzchni ok. 18 m2 (wymiary sugerowane: 2,80x6,50m) z niewielkim zapleczem socjalnym – 1 kpl.,

- Serwerownia – 2 szt. zlokalizowane obok siebie, z kontrolą dostępu,

- Pomieszczenie radiowęzła zapewniającego komunikację głosową ze wszystkimi pomieszczeniami Szkoły z podziałem na strefy minimum: sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej, klas 4-8, basenu z zapleczem, sal gimnastycznych, hole, korytarze i strefy odpoczynku dla uczniów, teren zewnętrzny, itd. Konsole sterujące zlokalizowane w portierni i w sekretariacie, gabinecie dyrektora i wicedyrektorów.  Na korytarzach, holach, miejscach odpoczynku uczniów, oprócz głośników komunikacji głosowej, zaprojektować system informacji wyświetlanych na monitorach, montowanych na ścianach.

Dopuszczalna zmiana lokalizacji niektórych pomieszczeń z parteru na piętra lub odwrotnie za zgodą Zamawiającego.

Dopuszczalna zmiana ilości oraz wymiarów i wielkości niektórych pomieszczeń za zgodą Zamawiającego.

- PIĘTRO.

- Sale lekcyjne i klasopracownie (klasy IV – VIII) – 5 poziomów edukacyjnych po 4 oddziały na każdym, po 25 uczniów każdy (5x4x25= 500 uczniów, przy czym UWAGA: każda z niżej opisanych sal dydaktycznych i pracowni musi być tak zaprojektowana aby mogło się w nich uczyć jednocześnie 30 uczniów), w tym:

- Sala dydaktyczna o powierzchni ok. 60 m2 (wymiary sugerowane sali: 6,80x8,90m) – 6 szt.,

- Pracownia chemiczna z dygestorium i dwoma osobnymi zlewozmywakami (zwiększona odporność zlewozmywaków na odczynniki chemiczne), myjką do oczu i prysznicem oraz urządzeniami wyciągowymi (wentylacja do odprowadzenia szkodliwych oparów, gazów i spalin) o powierzchni łącznej sali ok. 80 m2 (wymiary sugerowane sali: 6,80x11,80m) plus zaplecze pracowni o powierzchni ok. 18 m2 (wymiary sugerowane: 6,80x2,70m) dostępne z wnętrza pracowni – 1 kpl.,

- Pracownia fizyczno-przyrodnicza-biologiczna ze zlewozmywakiem i stołem do doświadczeń, o powierzchni łącznej sali ok. 80 m2 (wymiary sugerowane sali: 6,80x11,80m) plus zaplecze pracowni o powierzchni ok. 18 m2 (wymiary sugerowane: 6,80x2,70m) dostępne z wnętrza pracowni – 2 kpl.,

- Pracownia matematyczno-przyrodnicza-geograficzna ze zlewozmywakiem i stołem do doświadczeń, o powierzchni łącznej sali ok. 80 m2 (wymiary sugerowane sali: 6,80x11,80m) plus zaplecze pracowni o powierzchni ok. 18 m2 (wymiary sugerowane: 6,80x2,70m) dostępne z wnętrza pracowni – 1 kpl.,

- Pracownia plastyczno-techniczna o powierzchni łącznej sali ok. 80 m2 (wymiary sugerowane sali: 6,80x11,80m) ze stanowiskami dla uczniów do prac technicznych (prace warsztatowe, techniczne) wraz z dwoma osobnymi zlewozmywakami plus zaplecze pracowni o powierzchni ok. 18 m2 (wymiary sugerowane: 6,80x2,70m) dostępne z wnętrza pracowni – 1 kpl.,

- Pracownia nauki języków obcych o powierzchni ok. 106 m2 (wymiary sugerowane sali: 6,80x7,80m plus 6,80x7,80m) ze stanowiskami i wyposażeniem audio dla 30 uczniów plus 2 osobne stanowiska na osobnych biurkach nauczycieli – sala z możliwością dzielenia na pół za pomocą dźwiękoszczelnej ścianki działowej mobilnej i prowadzenia zajęć w dwóch grupach po 15 uczniów i jeden nauczyciel jednocześnie – 2 kpl.,

- Pracownia informatyczna o powierzchni ok. 106 m2 (wymiary sugerowane sali: 6,80x7,80m plus 6,80x7,80m) z 32 stanowiskami komputerowymi dla uczniów (2x16 stanowisk) plus 2 osobne stanowiska na osobnych biurkach nauczycieli – sala z możliwością dzielenia na pół za pomocą dźwiękoszczelnej ścianki działowej mobilnej i prowadzenia zajęć w dwóch grupach po 15 uczniów i jeden nauczyciel jednocześnie – 1 kpl.,

- Pracownia muzyczna o powierzchni ok. 70 m2 (wymiary sugerowane sali: 6,80x10,4m) ze stanowiskami dla uczniów do nauki gry na instrumentach plus zaplecze pracowni o powierzchni ok. 18 m2 (wymiary sugerowane: 6,80x2,70m) dostępne z wnętrza pracowni; sala z ekranami akustycznymi, wygłuszona typu studio  – 1 kpl.

- Sale do rewalidacji/pracy w małych grupach o powierzchni ok. 20 m2 – 4 szt.

- Pomieszczenia administracji szkoły:

- Gabinet księgowości (2 osoby – księgowa i główna księgowa) o powierzchni ok. 18 m2 – 1 szt.,

- Gabinet (2 osoby – kadry i płace) o powierzchni ok. 18 m2 – 1 szt.,

- Gabinet kierownika administracyjnego o powierzchni ok. 18 m2 – 1 szt.,

- Małe archiwum dla kierownika administracyjnego i dla księgowości o powierzchni ok. 18 m2 – 1 szt.

- Pokój nauczycielski o powierzchni ok. 80 m2 z aneksem socjalnym – 1 kpl.,

- Inne pomieszczenia:

- Pokój dla obsługi – 1 szt.,

- Pomieszczenie dla kserokopiarki – 1 szt.,

- Archiwum – 1 szt.,

- Biblioteka szkolna o powierzchni ok. 60 m2 z czytelnią o powierzchni ok. 20 m2 – 1 kpl.,

- Pomieszczenie samorządu uczniowskiego/harcówka – 1 szt.,

- Toalety dla uczniów z podziałem na damskie i męskie – ilość, wymiary i powierzchnie wg obowiązujących przepisów dla projektowanej liczby uczniów,

- Toalety dla nauczycieli (z podziałem na damskie i męskie) – ilość, wymiary i powierzchnie wg obowiązujących przepisów dla planowanej liczby nauczycieli,

- WC dla osób z niepełnosprawnościami – 1 kpl. na każdej kondygnacji,

- Pomieszczenia na sklepik szkolny – 1 szt.,

- PIWNICA:

- szatnie dla uczniów – zamykane pomieszczenia (boksy) dla każdej klasy lub maksymalnie dla dwóch klas –  ilość szafek i wieszaków dostosowana do ilości uczniów i klas,

- pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi szkoły plus WC, prysznic i szatnia damska i męska dla pracowników obsługi szkoły – 1 kpl.,

- pomieszczenie gospodarcze – 1 szt.,

- kotłownia/ węzeł cieplny – 1 szt.,

- wentylatorownia – 1 kpl.,

- pomieszczenie techniczne – 1 szt.,

- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej (z kompensatorem mocy biernej) – 1 szt.,

- pomieszczenie wodomierza – 1 szt.,

- pomieszczenie dozorcy (dozór monitoringu, kontrola dostępu) – 1 szt.,

- WC i łazienka dla obsługi – 1 kpl.

- WC męskie, damskie i dla osoby niepełnosprawnej – 1 kpl.

- pomieszczenie warsztatowo-magazynowe min. 60 m2 – 1 szt.,

- pralnia i suszarnia – 1 pomieszczenie – (pranie roboczych ubrań, pralka + suszarka) – 1 szt.,

- magazyn środków czystości ok. 15 m2 – 1 szt.,

- pomieszczenia gospodarcze, porządkowe i techniczne – ilości, wymiary i powierzchnie niezbędne z uwagi na funkcjonowanie całego budynku szkoły, instalacji i urządzeń oraz wszelkiej innej infrastruktury technicznej,

- inne pomieszczenia i wejścia osobne do budynku, wyposażenie, instalacje i urządzenia oraz materiały, niezbędne do zaprojektowania, mając na względzie że budynek szkoły w obrębie piwnicy będzie pełnił funkcję miejsca ukrycia o kategorii U-2, w rozumieniu Ustawy z dnia 05.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024, poz. 1907) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.02.2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz.U. za 2025, poz. 235) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania (Dz.U. z 2025, poz. 1548), a także innych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej.

- BASEN I ZAPLECZE:

- Basen o wymiarach wewnętrznych niecki 12,5 m x 24,0 m (5 torów po 2,5 m szerokości każdy) z niecką stałą wykonaną ze stali nierdzewnej; głębokość wody w basenie zróżnicowana – głębokość minimalna wody 1,30m, głębokość maksymalna wody 2,25m, spadek dna jednostajny, z windą dla osób z ograniczeniami ruchowymi – 1 kpl.,

- Pomieszczenie obsługi oraz recepcja z zapleczem (pobieranie opłat za wynajem) w pobliżu osobnego wyjścia na zewnątrz z budynku basenu (możliwość korzystania z basenu poza godzinami pracy szkoły, także komercyjnie). Recepcja basenu zlokalizowana w pobliżu kompleksu sal gimnastycznych (obsługa wynajmu sal gimnastycznych i basenu ze wspólnej recepcji basenu) – 1 kpl.,

- Hol przy recepcji basenu ze strefą szatni odzieży wierzchniej i dostępem do toalety ogólnej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych – 1 kpl.,

- Szatnie/przebieralnie i łazienki damskie, męskie i dla osób z niepełnosprawnościami przy basenie (przebieralnie w formie kabin z HPL z dwoma drzwiami – przelotowe z ławką – minimalna ilość 13 szt., w tym 4 większe rodzinne i 1 dostosowana dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim) – 1 kpl.,

- WC dla matki z dzieckiem dostępne bezpośrednio z hali basenowej – 1 szt.,

- pomieszczenie dla ratowników – 1 szt.,

- szatnia i łazienka z WC dla ratowników – 1 kpl.,

- magazyn sprzętu sportowego dostępny z hali basenowej – 1 szt.,

- pomieszczenia techniczne, gospodarcze, pomieszczenia obsługi – ilości i rodzaje dostosowane do rozmiaru i technologii basenu, w szczególności: wentylatorownia, uzdatnianie wody, pompownia, magazyny, itp. inne niezbędne – pomieszczenia te mogą być ewentualnie usytuowane w piwnicy pod basenem – 1 kpl.,

- pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi basenu plus WC i szatnia dla pracowników obsługi basenu – 1 kpl.,

- INNE:

- winda z dostępem do wszystkich kondygnacji również dla osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami – 1 kpl.,

- klatki schodowe, ciągi i drogi wyjścia ewakuacyjne – ilość i wymiary wg aktualnych przepisów, w tym p.poż.,

- Hole, korytarze, komunikacja,

- Na holach, korytarzach przewidzieć miejsca i przestrzenie dla odpoczynku, relaksu dla uczniów (siedziska, kanapy, stoliki, itp.), strefy cichego odpoczynku na każdej kondygnacji  – ilości dostosowane do ilości uczniów oraz wg potrzeb i wytycznych Zamawiającego,

- Na holach, korytarzach przewidzieć miejsce na automaty z napojami i jedzeniem – 1 szt./kondygnację,

- na holach, korytarzach przewidzieć miejsce na szafki indywidualne dla uczniów na klucz o wymiarach ok. 30x40cm dla uczniów,

- Małe pomieszczenie gospodarcze na każdej kondygnacji,

- Pomieszczenie dla agregatu prądotwórczego, zasilającego obiekt – 1 kpl. z dostępem bezpośrednim z zewnątrz budynku (dopuszczalna lokalizacja w piwnicy lub na parterze).

- Elementy infrastruktury sportowej zewnętrznej:

- Boisko trawiaste do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej, o wymiarach minimalnych ok. 25x50m z ogrodzeniem o wysokości 6m i z piłkochwytami o wysokości 8m oraz oświetleniem boiska – 1 szt.,

- Boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna) o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach minimalnych ok. 28x45m z ogrodzeniem o wysokości 6m i z piłkochwytami o wysokości 8m oraz oświetleniem boiska – 1 szt.,

- plac zabaw dla małych dzieci o nawierzchni bezpiecznej piaszczystej z ogrodzeniem – wymiary w zależności od miejsca na działce – 1 szt.,

- plac zabaw dla dużych dzieci o nawierzchni bezpiecznej monolitycznej z ogrodzeniem – wymiary w zależności od miejsca na działce – 1 szt.,

- bieżnia 4- torowa prosta o długości 100m i nawierzchni poliuretanowej – 1 kpl.,

- skocznia w dal – rozbieg o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznia piaszczysta – 1 kpl.,

- miejsce na studnie ze złączką do węża (na potrzeby czyszczenia i konserwacji boisk oraz placów zabaw) z zaworami pośrednimi w budynku w celu umożliwienia opróżniania instalacji z wody w okresach jesienno-zimowych – 2 szt.

- gniazda zewnętrzne – wyprowadzenie zasilania w energię elektryczną do boisk i placów zabaw (szafki z gniazdami przy obiektach),

- nagłośnienie zewnętrzne terenu boisk na potrzeby imprez sportowych, instalacja i szafka ze sterowaniem i gniazdami przy boiskach.

- Inne elementy zagospodarowania terenu:

- Wewnętrzne drogi dojazdowe i drogi pożarowe, zjazd z ulicy Czekanowskiego na działkę nr 1/60 obręb 1,

- Parking dla samochodów osobowych i zatoka na autobus – ilość miejsc postojowych dla min. 150 pracowników oraz miejsca postojowe dla gości, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – ilość zgodna z zapisami MPZP, lecz nie mniej niż 80 miejsc postojowych – o ile będzie to możliwe ze względu na miejsce i warunki na działce plus obowiązkowo 1 miejsce postojowe dla autobusu,

- Miejsce na stojaki rowerowe (minimum 100 szt. stojaków) i wiata na hulajnogi elektryczne (minimum 30 szt. hulajnóg) – uzależnione od miejsca na działce,

- Pętla z zatoką postojową dla samochodów osobowych typu Kiss&Ride,

- Miejsce niezbędne dla drogi manewrowej autobusu (zawrotka autobusu) z możliwością wykorzystania elementów drogi pożarowej na potrzeby manewrowania autobusu (nie postoju!),

- Tereny zieleni urządzonej z elementami małej architektury – miejsca wypoczynku dla uczniów w czasie przerw lekcyjnych, w szczególności ławki, kosze na śmieci,

- Chodniki i dojścia piesze oraz drogi rowerowe i pieszo-rowerowe łączące funkcjonalnie teren 26-UO wg MPZP z infrastrukturą budowaną ul. Strzeleckiego),

- Miejsce na gromadzenie odpadów komunalnych – wiata na śmietniki z uwzględnieniem konieczności segregacji śmieci,

- Oświetlenie terenu – projektowanie zagospodarowania terenu z uwzględnieniem niezbędnych miejsc dla montażu oświetlenia zewnętrznego,

- Konstrukcje oporowe oraz skarpy wzmocnione w celu ustabilizowania zróżnicowanych poziomów terenu działki i posadowienia obiektów,

- Monitoring zewnętrzny całego zagospodarowania terenu i wszystkich obiektów (w szczególności: kanalizacja kablowa, słupy na kamery i oświetlenie zewnętrzne, kamery na ścianach budynków + ewentualnie niezbędne dodatkowe słupy tylko dla kamer) wraz z inną niezbędną infrastrukturą,

- Maszt na flagę państwową na placu przed budynkiem szkoły o wysokości ok. 6m.

- Projekt stałej organizacji ruchu na terenie działki nr 1/60 obręb 1 (oznakowanie poziome i pionowe).

UWAGI:

- Powierzchnie i wymiary wszelkich obiektów i wnętrz: korytarzy, pomieszczeń, oddziałów, pracowni, dróg, chodników, ścieżek rowerowych, boisk, bieżni, placów zabaw, itd. muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Należy przewidzieć i wydzielić niezbędne miejsce na rzutach i planie zagospodarowania terenu na: piony i szachty techniczne, kominy, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodociągową, centralne ogrzewanie, wentylacyjną, klimatyzacji, gazową, instalację elektryczną, teletechniczną, fotowoltaiczną, pompy ciepła, itd.

- Wszystkie pomieszczenia muszą zostać zaprojektowane i wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne, meble, urządzenia i sprzęt biurowy, elementy białego montażu wraz z niezbędnymi instalacjami i podejściami, wynikającymi z przepisów, wymagań i wytycznych Zamawiającego lub wiedzy technicznej.

- Zakres prac projektowych:

- Minimum jedna koncepcja architektoniczno-budowlana, która będzie zmieniana i dostosowywana przez Wykonawcę do potrzeb, uwag, wytycznych i zastrzeżeń Zamawiającego w czasie realizacji Umowy, na każdym jej etapie,

- Uwzględnienie wymogów przepisów p.poż. i higieniczno-sanitarnych w stosunku do budynków, dróg pożarowych i zagospodarowania terenu,

- Uwzględnienie odnawialnych źródeł energii i nowych technologii zaopatrzenia obiektów w ciepło, tak aby obiekty były energooszczędne i przyjazne środowisku, w szczególności zaprojektowanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb całej Szkoły oraz pomp ciepła zapewniających ogrzewanie części kondygnacji piwnicy w zakresie szatni i pomieszczeń innych niż pomieszczenia magazynowo- techniczne oraz części kondygnacji parteru w zakresie pomieszczeń innych niż magazynowo- techniczne.

- Dokumentacja projektowa musi zawierać w szczególności:

- rzuty wszystkich kondygnacji i dachu Szkoły z zestawieniami powierzchni pomieszczeń, powierzchni całkowitej, powierzchni użytkowej i powierzchni zabudowy,

- minimum siedem przekrojów dla budynku szkoły (pięć poprzecznych i dwa podłużne) – lokalizacje płaszczyzn cięcia przekrojów uzgodnione z Zamawiającym,

- minimum po dwa osobne przekroje dla każdej z sal gimnastycznych (po jednym przekroju poprzecznym i jednym podłużnym dla każdej sali osobno) – lokalizacje płaszczyzn cięcia przekrojów uzgodnione z Zamawiającym,

- minimum dwa osobne przekroje basenu (poprzeczny i podłużny) – lokalizacje płaszczyzn cięcia przekrojów uzgodnione z Zamawiającym,

- minimum sześć przekrojów terenu zagospodarowanego działki z obiektami (trzy poprzeczne i trzy podłużne) – lokalizacje płaszczyzn cięcia przekrojów uzgodnione z Zamawiającym, uwzględniające zaktualizowane rzędne terenu i zróżnicowanie wysokościowe terenu,

- kłady i rozwinięcia (widoki każdej ściany) wszystkich elewacji budynku szkoły z salami gimnastycznymi i basenu,

- rysunek zbiorczy zagospodarowania terenu lub działki z naniesionymi wszelkimi projektowanymi obiektami i zagospodarowaniem terenu, w szczególności: budynki, drogi wewnętrzne, drogi pożarowe, parking, obiekty sportowe zewnętrzne, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń urządzona, place zabaw, ogrodzenie, itd. z tabelarycznym zestawieniem poszczególnych powierzchni oraz powierzchni łącznej zabudowy, powierzchni utwardzonych, powierzchni wszelkich obiektów sportowych, powierzchni biologicznie czynnej i innych powierzchni i współczynników, o których mowa MPZP, bilans powierzchni terenu działki,

- wszystkie rysunki rzutów kondygnacji wykonane w skali 1:100, rysunek zbiorczego zagospodarowania terenu w skali 1:500, rysunki przekrojów w skali 1:50, pozostałe rysunki w skalach zapewniających ich czytelność,

- opis techniczny, zgodny z wymogami aktualnych przepisów, z wszelkimi niezbędnymi zestawieniami powierzchni i kubatury, opisem materiałów planowanych do zastosowania dla wszelkich budynków i obiektów,

- wszelkie inne elementy składowe dokumentacji projektowej wynikające z obowiązującego prawa,

- Wizualizacja 3D w formie wyrenderowanych perspektyw budynku szkoły z salami gimnastycznymi i z basenem oraz pełnym zagospodarowaniem terenu wokół budynków i uwzględnieniem rzeczywistych widoków i rzeźby terenu otaczającego teren działki nr 1/60 (min. 20 perspektyw), a także animacja 3D (film) całego obszaru inwestycji wykonana w programie graficznym – zakres i wybór perspektyw oraz sposób prezentacji animacji 3D uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Należy zaprojektować w całym budynku szkoły, salach gimnastycznych, basenie wszelkie sieci i instalacje zewnętrzne oraz wewnętrzne w szczególności:

- Instalacje elektryczne i teletechniczne, w szczególności: oświetleniowe, gniazda, niskie prądy, instalacje strukturalne, Internetowe, wideodomofonowe, kontrola dostępu, System Sygnalizacji Pożaru (SSP),

- Instalacja hydrantowa z zaworami pierwszeństwa,

- Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Instalacja odgromowa i uziomowa,

- Instalacja odprowadzenia wód opadowych ze wszystkich powierzchni dachowych musi być zaprojektowana tylko za pomocą układu zewnętrznych rynien i rur spustowych umożliwiających łatwe czyszczenie i serwisowanie. Zamawiający wyklucza możliwość projektowania odwodnienia wewnątrz budynku,

- Projekt konstrukcyjny, architektoniczny, zagospodarowania terenu – budowlany i techniczny, w tym także projekt geotechniczny oraz projekt pośredniego posadowienia budynków (np. na palach) – o ile będą konieczne z uwagi na warunki gruntowo-wodne,

- Projekt branży elektrycznej i teletechnicznej (SSWIN, CCTV, SSP, kontrola dostępu, wideodomofon [przy drzwiach zewnętrznych oraz wewnętrznych drzwiach pomiędzy poszczególnymi strefami, np. szkolna, administracja, strefa sportowa, basenowa, itp. i w salach lekcyjnych/pracowniach], telefoniczna, dzwonkowa z opcją przełączenia na dzwonki tzw. bezstresowe (melodia z głośników), oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, oddymiania i napowietrzania klatek schodowych, oświetlenie LED, zastosowanie inteligentnego oświetlenia obiektu, instalację komputerową: pakiety gniazd zasilających w tym gniazda DATA plus gniazda RJ45 kat. 6a oraz pakiety gniazd RJ45 i 2-230 V na każdą lokalizację sieciowego sprzętu biurowego [komputery, ksero, drukarki sieciowe, telefony, monitory interaktywne] – ilości i lokalizacje pakietów gniazd zasilających, gniazd DATA, gniazd RJ45 kat. 6a, gniazd dla telefonów, gniazd sieciowych do drukarek, komputerów i monitorów interaktywnych, gniazd HDMI, itd. – ZOSTANĄ PODANE I WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KAŻDEGO PROJEKTOWANEGO POMIESZCZENIA NA ETAPIE PROJEKTOWANIA I SKŁADANIA DO UZGODNIENIA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAKRESÓW UMOWY; łącza światłowodowe do budynku, zasilanie awaryjne UPS na czas ok. 4 godz. przy 100% obciążeniu [dla całej serwerowni], centrala telefoniczna analogowo-cyfrowa z licencjami na telefony cyfrowe oraz możliwości podłączenia kart SIM) – budowlany i techniczny,

- Projekt masztu na dachu budynku szkoły i instalacji, anten, urządzeń, itd. (także okablowanie od masztu do sekretariatu) zapewniających łączność UKF Szkoły z Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim i Urzędem Miasta Pruszcza Gdańskiego ze stosownymi pozwoleniami,

- Projekt instalacji fotowoltaicznej dla całego obiektu Szkoły,

- Projekt ogrzewania za pomocą pomp ciepła dla części budynku wg opisu w punkcie E.3 powyżej, wraz z niezbędnymi urządzeniami w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej oraz cieplnej,

- instalacja zapewniająca alternatywny dopływ zimnej wody (pompa, studnia) wraz z pozwoleniami;

- Projekt technologii węzła cieplnego z uzgodnieniem z PEC Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim,

- Projekt systemu zdalnego sterowania umożlwiającego podgląd i sterowanie systemami ogrzewania i bieżące optymalizowanie kosztów ogrzewania,

- Projekt branży sanitarnej, w tym w szczególności: instalacja c.o., c.w.u, [zasadnicze ogrzewanie i ciepła woda dla Szkoły z węzła cieplnego zasilanego z sieci ciepłowniczej miejskiej], wod.-kan., kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody opadowej z dachów do kanalizacji deszczowej/zbiornika retencyjnego, wentylacji mechanicznej z uwzględnieniem systemu rekuperacji i klimatyzacji – budowlany i techniczny,

- Projekt technologii basenu i wody basenowej,

- Projekt funkcjonalny/aranżacji i wyposażenia pomieszczeń (osobne rysunki aranżacji pomieszczeń z wrysowanym rozmieszczeniem mebli, urządzeń, sprzętu biurowego, białego montażu i wszelkiego innego wyposażenia oraz materiałów wykończeniowych poszczególnych pomieszczeń w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, a także opis parametrów wyposażenia i zestawienie wykończenia i wyposażenia pomieszczeń wg poniższego wzoru):

Tabela 1. Wzór zestawienia wykończenia i wyposażenia pojedynczego pomieszczenia.

- Projekt branży drogowej (wszelkie drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, itd.) – rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe, niwelety, wraz z siecią kanalizacji deszczowej odwodnienia terenów utwardzonych do kanalizacji deszczowej/zbiornika retencyjnego,

- Projekt zbiornika retencyjnego dla retencji wód opadowych z wszystkich dachów i wszelkich obiektów zewnętrznych, terenów utwardzonych, terenu działki nr 1/60, itd. wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub otwartego zbiornika retencyjnego na sąsiedniej działce (o ile zajdzie taka potrzeba),

- Projekty przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, ciepłociągu, kanalizacji deszczowej, energetyczne, światłowód i kanalizacja teletechniczna – budowlany i techniczny,

- Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni istniejącej i planem wycinki oraz pozwoleniem na wycinkę oraz system do gromadzenia wody deszczowej z wykorzystaniem jej do podlewania roślin,

- Projekty usunięcia wszelkich kolizji – o ile wystąpią,

Wszystkie ww. projekty i rozwiązania wykonać w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania terenu lub działki i projektu technicznego (wykonawczego). Wszelkie opracowania i projekty muszą być przedstawione z uwzględnieniem wszelkich detali i szczegółów wykonawczych w ilości i rodzajach zapewniających jednoznaczne, precyzyjne i wyczerpująco dokładne określenie opisu przedmiotu zamówienia.  Rozwiązania posadowienia wszelkich obiektów należy zaprojektować uwzględniając warunki gruntowo-wodne (geotechnika) oraz sytuacyjno-wysokościowe (rzeźba terenu, spadki, nachylenia terenu, skarpy) występujące na działce nr 1/60, mając na względzie, że działka ta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie otwartych zbiorników retencyjnych.

- Inne opracowania:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót [STWIORB] (dla każdej z branż oddzielnie oraz dla wszelkiego całego zakresu robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych, itp. jakie wystąpią i będą przewidziane w powstałej dokumentacji projektowej) – 3 egz. w wersji papierowej,

- przedmiary robót – 2 egz. w wersji papierowej;

- kosztorys inwestorski, który stanowić będzie podstawę ustalenia przez Zamawiającego wartości zamówienia na robotę budowlaną, mając na względzie że Zamawiający będzie stosował rozliczenie kosztorysowe z Wykonawcą Robót  – 2 egz. w wersji papierowej;

- opracowania, wymienione w punktach b i c należy wykonać oddzielnie dla budynku basenu z zapleczem, sali gimnastycznej dużej z zapleczem, sali gimnastycznej małej z zapleczem, budynku szkoły, boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i pozostałego zagospodarowania terenu, przyłączy i instalacji zewnętrznych oraz jednocześnie w podziale dla każdej z branż dla ww. obiektów;

- Całe opracowanie winny być sporządzone i przekazane Zamawiającemu  w wersji:

- Papierowej,

- cyfrowej na płytach CD lub pendrive – wszystkie opracowania zrealizowane w ramach Umowy (wersja PDF i wersja edytowalna w formatach .doc, .dwg, .ath, .xls, itp. format animacji/filmu 3D .mp4 lub inna do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego) – 2 egzemplarze płyt CD lub pendrive.

- Zamawiający wymaga wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej, na którą składać się będą:

- projekty budowlane – 4 egz. w wersji papierowej;

- projekty techniczne (wykonawcze) – 6 egz.  w wersji papierowej;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. w wersji papierowej;

- przedmiary robót – 2 egz. w wersji papierowej;

- kosztorys inwestorski który stanowić będzie podstawę ustalenia przez Zamawiającego wartości zamówienia na robotę budowlaną – 2 egz. w wersji papierowej;

- opracowania, wymienione w punktach 4 i 5 należy wykonać oddzielnie dla budynku basenu z zapleczem, sali gimnastycznej dużej z zapleczem, sali gimnastycznej małej z zapleczem, budynku szkoły, boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu oraz jednocześnie w podziale dla każdej z branż dla ww. obiektów;

- opracowania, wymienione w punktach 1) do 5) w postaci elektronicznej (w tym odzwierciedlenie/kopia podpisanej wersji papierowej) na nośniku (płyta CD/DVD lub pendrive) odpowiednio w następujących formatach:

  - z rozszerzeniem .dwg,

  - z rozszerzeniem .pdf,

  - opis z rozszerzeniem .pdf i .doc,

  - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót z rozszerzeniem .ath lub .kst,

  - zestawienia mebli, urządzeń i wszelkiego innego wyposażenia projektowanych obiektów wraz z cenami z podziałem na poszczególne obiekty z rozszerzeniem .xlsx (excel).

Każdy plik dokumentacji powinien być umieszczony na nośniku danych w formacie obsługiwanym przez program AutoCAD lub/i Norma Pro lub/i MS Word, Excel (w zależności od rodzaju opracowania w wersjach edytowalnych). Ponadto każdy plik powinien być zamieszczony również w formacie .pdf. Każdy sporządzony dokument przedstawiony być musi w odpowiednim dla tego dokumentu pliku. Plik ten powinien zwierać wszystkie, kompletne i ponumerowane strony dokumentu. Nie dopuszcza się osobnych plików dla każdej strony danego dokumentu.

- Projektant własnym kosztem i staraniem:

- Zakupi/wykona mapę do celów projektowych, przy czym dla mapy do celów projektowych wymagane jest w szczególności: zaktualizowanie rzędnych terenu działki nr 1/60 wraz z 16-sto metrowym marginesem wokół tego terenu w siatce minimum 8x8 metrów lub gęstszej, rozpoczynając od granicy terenu działki nr 1/60 (aktualna rzędna terenu nie rzadziej niż co 8 metrów w dwóch kierunkach). Jednocześnie zakres mapy do celów projektowych i inne parametry mapy do celów projektowych muszą być zgodne z aktualnymi przepisami i wymogami dla map do celów projektowych. W ramach ceny ofertowej należy uwzględnić także zaktualizowanie lokalizacji istniejących drzew i krzewów (naniesienie lokalizacji istniejących drzew i krzewów na mapę) oraz ponowne zaktualizowanie mapy do celów projektowych wykonanej w ramach etapu I Umowy tuż przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Szkoły, w związku z obecnie trwającą inwestycją drogową w sąsiedztwie działki nr 1/60 – budowa ul. Strzeleckiego i częścią terenu działki nr 1/60 zajętą przez zaplecze tej budowy (vide dział litera J i K poniżej). Mapę i jej aktualizację sporządza uprawniony Geodeta wg przepisów obowiązujących.

- Pozyskanie niezbędnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,

- Uzyska inwentaryzację zieleni na całym terenie działki nr 1/60, wykonaną przez uprawnionego dendrologa. Inwentaryzacja zieleni ma stanowić odrębne opracowanie ze wskazaniem dokładnej lokalizacji i gatunków drzew i krzewów, jak również lokalizacja istniejących drzew i krzewów ma być naniesiona na plan zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi projektowanymi obiektami na działce. Na podstawie powyższego Wykonawca sporządzi plan wycinki drzew kolidujących z projektowanymi budynkami i innymi obiektami.

- Uzyska opinię przyrodniczą, wykonaną przez uprawnioną osobę/przyrodnika, określającą ewentualne występowanie na całym terenie działki nr 1/60 gatunków chronionych wszelkich roślin i zwierząt, innych organizmów, ze wskazaniem ich lokalizacji na mapie.

- Wskaże połączenia komunikacyjne projektowanych obiektów z istniejącym i obecnie budowanym układem drogowym (ulice, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów) jako ich połączenie – kontynuacja.

- Uzyska badania gruntowe w miejscach lokalizacji obiektów – minimum 18 otworów, sporządzone przez uprawnionego geologa. Miejsca wykonania odwiertów do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Uzyska warunki techniczne od Gestorów sieci (energia elektryczna + fotowoltaika, c.o. i c.w.u. - ciepłociąg, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, warunki na zjazd na działkę) – w tym uzyska pisemne zapewnienie dostawy/przyłączenie mediów od Gestorów sieci jw., w szczególności: Energa, PEC, WiK, Urząd Miasta Pruszcz Gdańskiego (zjazd i kanalizacja deszczowa), PSG, inne niezbędne.

- Pozyska niezbędne uzgodnienie dla całej (końcowej wersji) projektu zagospodarowania terenu lub działki, projektu architektoniczno-budowlanego  i projektu technicznego (wykonawczego) w zakresie: Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń p.poż. dla całego budynku i zagospodarowania terenu – w szczególności dot. dróg pożarowych oraz p.poż. zaopatrzenia w wodę, Rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych dla całego budynku i zagospodarowania terenu. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń p.poż. i Rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych opieczętują i umieszczą klauzule uzgodnieniowe bez uwag z datą i podpisem na wszystkich rzutach kondygnacji Szkoły, także instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, w zakresie rozwiązań sanitarnohigienicznych i przeciwpożarowych,

- Dokona analizy/bilansu projektowanej mocy oraz zapotrzebowania w energię elektryczną, c.o. i c.w.u.

- Sporządzi wszelkie opracowania i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje niezbędne dla uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę całej inwestycji, jak w szczególności pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w tym także w zakresie ochrony archeologicznej), operaty wodnoprawne i pozwolenia wodnoprawne i inne pozwolenia z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pozwolenia na wycinkę zieleni istniejącej kolidującej z obiektem Szkoły, decyzje środowiskowe, decyzje derogacyjne, inne niezbędne.

Powyższe opracowania i analizy posłużą Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy i również zostaną przekazane Zamawiającemu w oryginale w wersji elektronicznej i papierowej.

- Główne wytyczne konstrukcyjno-materiałowe dla projektowanych obiektów:

      - Konstrukcja kondygnacji piwnicznej – ściany i stropy żelbetowe monolityczne, spełniające wymogi dla miejsca ukrycia o kategorii U-2, w rozumieniu Ustawy z dnia 05.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024, poz. 1907) w tym również z uwzględnieniem zmian jakie nastąpią w tym akcie prawnym w okresie obowiązywania umowy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.02.2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz.U. z 2025, poz. 235) w tym również z uwzględnieniem zmian jakie nastąpią w tym akcie prawnym w okresie obowiązywania umowy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.11.2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania (Dz.U. z 2025, poz. 1548) w tym również z uwzględnieniem zmian jakie nastąpią w tym akcie prawnym w okresie obowiązywania umowy, a także innych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej.

      - Konstrukcja kondygnacji parteru i piętra/pięter – ściany murowane z bloczków silikatowych (wapienno-piaskowych) lub (za zgodą Zamawiającego) z bloczków z betonu komórkowego, z elementami konstrukcyjnymi żelbetowymi jak słupy, rdzenie, podciągi, nadproża, itd.

      - Ściany działowe murowane z bloczków silikatowych (wapienno-piaskowych) lub (za zgodą Zamawiającego) z bloczków z betonu komórkowego grubości 12 cm.

      - Stropy międzykondygnacyjne i stropodach nad ostatnią kondygnacją o konstrukcji żelbetowej monolitycznej.

      - Szyb windowy żelbetowy monolityczny.

      - Schody żelbetowe monolityczne.

      - Izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian elewacyjny; jedynie w miejscach niezbędnych z uwagi na wymogi przepisów przeciwpożarowych wełna mineralna.

      - Dach nad basenem oraz nad dużą i małą salą gimnastyczną – konstrukcja z drewna klejonego (dźwigary, płatwie, stężenia, itd.).

      - Pokrycie dachów – membrana dachowa.

      - Wyjścia na dachy obiektów zaprojektować z klatek schodowych za pomocą stałych schodów umożliwiających obsłudze obiektu serwisowanie połaci dachowej bez konieczności wykorzystania specjalistycznego wyposażenia. Dopuszcza się zaprojektowanie stałych schodów na dach z innych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku niż klatki schodowe. Wyjścia na dach powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby były dostępne tylko dla osób upoważnionych.  Należy zaprojektować drabiny i podesty stałe do komunikacji pomiędzy poszczególnymi połaciami dachowymi o zróżnicowanych wysokościach.

      - Lokalizacje instalacji odgromowej na połaciach dachów zaprojektować mając na względzie, że odśnieżanie połaci dachowych będzie odbywać się za pomocą urządzeń odśnieżających.

      - Zamawiający wyklucza projektowanie dachów pogrążonych, przynajmniej jedna krawędź każdej połaci dachowej powinna być odwadniana za pomocą otwartego układu rynien i rur zewnętrznych spustowych.

      - Wykończenie elewacji – tynk silikonowy.

      - Wykończenie wewnętrzne ścian – tynk cementowo-wapienny, gładź, powłoka malarska / płytki ceramiczne.

      - Izolacja termiczna/akustyczna podłóg – styropian podłogowy.

      - Wykończenie podłóg – gres/ gres techniczny/ panele i wykładziny winylowe, w zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń wg wytycznych Zamawiającego na etapie projektowania.

      - Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń biurowych (administracja, sekretariat, dyrekcja, itd.) oraz innych wskazanych przez Zamawiającego, dla których zastosować drzwi płytowe oraz z wyjątkiem pomieszczeń technicznych, gdzie dopuszczalne są drzwi stalowe. Kolorystyka, wyposażenie i schematy stolarki okiennej i drzwiowej, szklenia, itd. wg ustaleń z Zamawiającym na etapie projektowania. Dla wszystkich okien i drzwi przyjąć tzw. „ciepły montaż”.

      - Sufity w pomieszczeniach podwieszane jako kasetonowe. W uzgodnionych pomieszczeniach sufity akustyczne. Wzory i kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektowania.

      - W salach gimnastycznych i na basenie okładziny akustyczne ścian i sufitów podwieszane z panelami akustycznymi.

      - Panele i okładziny akustyczne na ścianach i sufitach innych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

      - Okładziny, wyposażenie, urządzenia, instalacje montowane na ścianach i sufitach sal gimnastycznych zabezpieczone siatkami (piłkochwytami). Niektóre urządzenia jak np. głośniki zabezpieczone kratami.

      - W salach gimnastycznych, na basenie, na stołówce i w świetlicy zaprojektować pełne nagłośnienie (bez efektu pogłosu) z niezbędnym wyposażeniem audio i instalacjami na potrzeby uroczystości szkolnych i zawodów sportowych, z możliwością podłączenia komputera, instalacją strukturalną, itd.

      - W stołówce i w świetlicy zaprojektować pełne nagłośnienie z niezbędnym wyposażeniem audio i instalacjami, ekranami opuszczanymi, z rzutnikiem i możliwością podłączenia komputera, instalacją strukturalną, itd.

      - Podłoga sportowa sal gimnastycznych wykonana jako wykładzina sportowa na legarach systemowa do ustalenia na etapie projektowania.

      - We wszystkich projektowanych pomieszczeniach zaprojektować wentylację mechaniczną.

      - W pomieszczeniach biurowych (administracja, sekretariat, dyrekcja, itd.), pokojach nauczycielskich, gabinetach oraz innych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego zaprojektować klimatyzację.

      - Nawierzchnia dróg wewnętrznych, pożarowych i parkingów – kostka betonowa typu TT, szara w kolorze betonu grubości 8cm, fazowana. Linie miejsc postojowych wydzielone kostką w kolorze grafitowym. Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami z kostki bezfazowej, oznakowane zgodnie przepisami.

      - Nawierzchnia zjazdu – kostka betonowa typu TT, grafitowa grubości 8cm.

      - Nawierzchnia chodników – płytka chodnikowa 30x30cm gr. 5cm szara o fakturze kamienia płukanego. Należy dostosować szerokości chodników do modułu płytki n*30cm (bez docinania).

      - Nawierzchnia dróg dla rowerów w obrębie działki – kostka betonowa prostokątna czerwona barwiona w masie, bezfazowa.

      - Krawężniki kamienne granitowe szare 15x30cm, oporniki kamienne granitowe szare 12x25cm, obrzeża chodnikowe kamienne granitowe szare 8x30cm.

      - Ogrodzenie terenu panelowe tzw. 2D, wypełnienie prętowe fi 6x5x6mm; wysokość minimalna panelu 1,4m,  szerokość panelu 2,5m; oczko 50x200mm zabezpieczenie: ocynk i lakier proszkowy RAL7016 plus podmurówka prefabrykowana betonowa gładka profilowana 25cm x 250cm x 5cm, słupki z ceownikiem do montażu podmurówki. W miejscach dużych spadków terenu mury oporowe lub cokoły żelbetowe monolityczne zamiast podmurówki prefabrykowanej.

      - Bramy i furtki – wzór wypełnienia jak panel 2D; rodzaje, szerokości i lokalizacja wg wytycznych Zamawiającego na etapie projektowania.

Zmiany powyższych materiałów i rozwiązań jedynie za zgodą Zamawiającego. Inne wytyczne materiałowe i wykończenia wnętrz oraz szczegóły i parametry wyposażenia, umeblowania i urządzeń muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego na etapie projektowania.

- Lokalizacja istniejących otwartych zbiorników retencyjnych względem terenu działki nr 1/60, przeznaczonej na budowę Szkoły

Poniżej przedstawiono lokalizację istniejących otwartych zbiorników retencyjnych względem terenu działki nr 1/60, przeznaczonej na budowę Szkoły.

działka nr 1/60 przeznaczona na budowę Szkoły

otwarte zbiorniki retencyjne w sąsiedztwie działki pod budowę Szkoły

- Sugerowana lokalizacja boisk na terenie działki

Poniżej przedstawiono sugerowaną przez Zamawiającego lokalizację boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego na terenie działki – do dyskusji na etapie projektowania.

- Zdjęcia stanu istniejącego terenu działki

Poniżej przedstawiono kilka zdjęć stanu istniejącego terenu działki nr 1/60, przeznaczonej na budowę Szkoły (żółta linia) i lokalizację budowanej drogi – ul. Strzeleckiego (czerwona linia).

Droga – ul. Strzeleckiego)

W  budowie i zaplecze

Droga – ul. Strzeleckiego)

W  budowie i zaplecze

- Stan działki i przykładowe rzędne terenu działki w stanie istniejącym

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych rzędnych terenu istniejącego działki nr 1/60, przeznaczonej na budowę Szkoły (zaznaczone czerwoną czcionką przykładowe rzędne terenu istniejącego). Granice działki nr 1/60 zaznaczono czarną linią. Budowaną obecnie drogę – ul. Strzeleckiego – zaznaczono czerwoną linią. Teren działki nr 1/60 zajęty obecnie przez zaplecze budowy zaznaczono zieloną linią.