Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS TECHNICZNY – PO ZMIANIE 12.07.2022

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach

| Lp. | Minimalne Wymagane Parametry Techniczno - Użytkowe |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE SPEŁNIA OFEROWANY POJAZD | Wypełnia Wykonawca wpisując słowo SPEŁNIA na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| 1 | - Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. - Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r. nr 85 poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984). - Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). - Posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka. - Posiada świadectwo homologacji podwozia. - Spełnia wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2. - Silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. - Pojazd kompletny fabryczie nowy, nie używany, rok produkcji nie starszy niż 2021. |  |
| 2 | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej nie przekraczająca parametrów określonych przez producenta podwozia bazowego. |  |
| 3 | Wymiary pojazdu: - wysokość pojazdu: max. 3300 mm - długość: max 8500 mm |  |
| 4 | Układ napędowy pojazdu składa się z: - napędu 4x4 z dodatkową możliwością odłączenia napędu osi przedniej, - możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi. - Przód i tył – zawieszenie resorowe |  |
| 5 | Koła pojedyncze na osi przedniej, oś tylna - ogumienie bliźniacze. |  |
| 6 | Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy. Minimalna moc silnika 230kW Silnik spełniający obowiązujące normy czystości spalin EURO 6. Skrzynia biegów manualna. |  |
| 7 | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa. Kabina zawieszona pneumatycznie z automatyczną regulacją poziomowania. Kabina wyposażona minimum w: - indywidualne oświetlenie dla pozycji dowódcy, - elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich - ręczne otwieranie szyby w drzwiach tylnych, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, - fabryczne radio, - fabryczna klimatyzacja, - monitor przekazujący obraz z kamery cofania, - fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, - poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, - mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych. |  |
| 8 | Kolorystyka pojazdu zgodna z obowiązującymi przepisami: - podwozie – czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwone RAL 3000, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu, - oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi dostarczonymi przez Zamawiającego. |  |
| 9 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC do + 40º C. |  |
| 10 | Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 11 | Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Zbiornik paliwa przeniesiony poza zabudowę pożarniczą pojazdu (zlokalizowany po lewej stronie pojazdu). ZBIORNIK PALIWA POZOSTAJE W MIEJSCU FABRYCZNEGO MONTAŻU. |  |
| 12 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy posiadający homologację. |  |
| 13 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.). |  |
| 14 | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z: - oświetlenia ostrzegawczego, - sygnalizacji dźwiękowej, - systemu ładowania pojazdu podczas postoju, - instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny), - oświetlenia zewnętrznego, - oświetlenia wewnętrznego. |  |
| 15 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie min. 24 – punktowe ledowe na dachu pojazdu,(nie dopuszcza się stosowania dodatkowych nakładek z wbudowanymi lampami) - min. Dwie lampy sygnalizacyjna niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane na tylnej ścianie zabudowy, - min. Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu, - min. Jedna lampa sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED, zamontowana na każdym boku nadwozia pojazdu, - urządzenie dźwiękowe z funkcją podawania komunikatów słownych, - wzmacniacz o mocy min. 2x100W wraz z głośnikiem(ami) o mocy min. 2x100W, - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego. Lampy sygnalizacyjne muszą umożliwiać ich wymianę na inne, spełniające wymagania przepisów prawa i norm (nie dopuszcza się stosowania różnego rodzaju nakładek i wbudowywania lamp w nadwozie, które ograniczyłoby w przyszłości ich zamianę). |  |
| 16 | Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 17 | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |  |
| 18 | Pojazd posiada oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu spełniające wymagania obowiązujących przepisów prawa w tym norm. |  |
| 19 | Skrytki na sprzęt, przedział autopompy wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. Oświetlenie wewnętrzne skrytek wykonane w technologii listew LED. |  |
| 20 | Nadwozie wykonane z materiałów odpornych na korozję. |  |
| 21 | Szkielet nadwozia spawany, wykonany ze stali nierdzewnej. Poszycia zewnętrzne zabudowy pożarniczej wykonane w całości z kompozytu nielakierowanego w kolorze RAL 3000 lub ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. |  |
| 22 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 23 | Drabina do wejścia na dach wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, bez konieczności jej rozkładania/składania. Umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 24 | Skrytki zamykane żaluzjami bryzo – i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Lamelki żaluzji o szerokości max. 3 cm, pomiędzy lamelami uszczelki zapewniające nieprzedostawanie się wody do wnętrza skrytek |  |
| 25 | Aranżacja skrytek wykonana w sposób ergonomiczny, umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Wnętrze skrytek zabudowy wyposażone w półki z możliwością ich indywidualnej regulacji na prowadnicach ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Dostęp do skrytek przy zastosowaniu podestów roboczych zamontowanych na całej długości zabudowy, tworzących po otwarciu linię ciągłą, posiadających antypoślizgową powierzchnię (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej). Podesty robocze wzmocnione, wykonane z kompozytów w kolorze RAL3000 bez lakierowania montowane za pomocą zawiasów posiadających możliwość regulacji, zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Podesty wyposażone w siłowniki samo-domykające. |  |
| 26 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 27 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 28 | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 29 | Tylna belka najazdowa automatycznie podnoszona. Wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. |  |
| 30 | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - zbiorników środków gaśniczych - autopompy - dozownika środka pianotwórczego - zwijadła szybkiego natarcia - działka wodno – pianowego - 4 sztuk zraszaczy zapewniających możliwość zraszania wokół pojazdu |  |
| 31 | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego (włókno szklane i żywice), wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik: - posiada właz rewizyjny, - pojemność min. 6000 l (+/- 1%), - wyposażony w nasadę 1 x 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu oraz dodatkowy zawór automatycznie zamykający się przy napełnieniu min. 95 % pojemności i otwierający przy pojemności poniżej 50%. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
| 32 | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z jakiego wykonano zbiornik na wodę o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody: - odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. |  |
| 33 | Autopompa A16/8 zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności min. 3500 dm3 min przy ciśnieniu 8 bar i Hgs=1,5 m i min. 400 dm3/ min. Przy 40 bar. |  |
| 34 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - 4 nasad tłocznych 75 zlokalizowane z tyłu pojazdu, - linii szybkiego natarcia z dodatkowym systemem umożliwiającym przedmuchiwanie instalacji powietrzem, - działka wodno – pianowego klasy DWP 32, - 4 zraszaczy. |  |
| 35 | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Wyposażona w urządzenie umożliwiające zassanie wody z zewnętrznego źródła w czasie zgodnym z przepisami. Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. W przedziale autopompy i kabiny znajdują się urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy. |  |
| 36 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy. |  |
| 37 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu max. Dwóch zaworów. |  |
| 38 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
| 39 | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną linię szybkiego natarcia na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności. Napęd zwijadła szybkiego natarcia elektryczny i ręczny z przekładnią zębatą o przełożeniu min. 4:1 umożliwiający obsługę (zwijanie węża) przez jednego operatora za pomocą korby umiejscowionej na tylnej ścianie. Napęd elektryczny wyposażony w mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe. Hamulec zwijadła wyposażony w automatyczny system rozłączania zasilania elektrycznego w przypadku jego uruchomienia. |  |
| 40 | Pojazd wyposażony w system zraszaczy dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy. Sterowanie z kabiny kierowcy: - min. Dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu, - min. Dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu. |  |
| 41 | W przedziale autopompy i kabiny urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy. |  |
| II | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 1 | Elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota przewodowego zasilany bezpośrednio z instalacji podwoziowej (lampy LED) o mocy min. 30000 lm z układem samoczynnego składania po zwolnieniu hamulca ręcznego. |  |
| 2 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW z anteną 1/4λ zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149MHz, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. Parametry anteny – WFS na częstotliwości 149,00 MHz nie przekraczający wartości 1,3, a zysk energetyczny zamontowanej anteny λ/4 co najmniej 0 dBd (2,15 dBi). Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. Antenę należy mocować do metalowej karoserii pojazdu, do metalowego wspornika bądź metalowego ekranu połączonego galwanicznie z karoserią pojazdu, która jest płaszczyzną „ziemi” dla anteny. Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny: 000ND00 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08), Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora (w przypadku akumulatorów 24V poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V) Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego należy wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Dokumenty do radiotelefonu: - karta katalogowa radiotelefonu - karta katalogowa zamontowanej anteny - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu Do radiotelefonu dołączony program (aplikacja) umożliwiający zaprogramowanie kanałów radiowych, kompatybilny z wersją oprogramowania (kabel połączeniowy). |  |
| 3 | Mobilny moduł wyciągowy z wyłącznikiem prądu w obudowie kompozytowej z wyciągarką o uciągu min. 8 ton umożliwiający szybki demontaż i montaż za pomocą zaczepu holowniczego pojazdu |  |
| 4 | 6 szt. Latarek kątowych wraz z ładowarkami zamocowanymi w uzgodnieniu z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Latarki akumulatorowe w wykonaniu co najmniej IP 65. Latarki powinny być w wykonaniu co najmniej: Eex, IIC, T4, IP 65. WYKREŚLONO | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | 6 szt. radiostacji przenośnych analogowo-cyfrowych wraz ze stacjami ładującymi oraz dedykowanymi mikrofonogłośnikami o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW zastosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej, z zamontowanymi na stałe ładowarkami. - Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. - Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. WYKREŚLONO | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5 | Podstawa pod radiotelefony przenośne i latarki z wyprowadzoną do nich instalacją zasilającą 12 V wykonana ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem, posiadająca zintegrowane, oświetlane miejsce na dokumenty. Zamontowana pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy. |  |
| 6 | Na tylnej ścianie pojazdu zamontowana kamera cofania przekazująca obraz do kabiny pojazdu. |  |
| 7 | Dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę. |  |
| 8 | Na wyposażeniu pojazdu 2 wysuwane szuflady na cięższy sprzęt. |  |
| 9 | Za siedzeniem dowódcy i kierowcy zamontowane 2 zamykane skrzynie. |  |
| 10 | Zbiornik paliwa przeniesiony poza zabudowę pożarniczą w celu zwiększenia kubatury skrytek na sprzęt ruchomy. WYKREŚLONO | XXXXXXXXXXXXXX |
| 11 | Na dachu pojazdu belka LED z napisem „Straż” |  |
| 12 | Nad tylną żaluzją przedziału autopompy fala świetlna LED. |  |
| 13 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V, przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m dostarczona wraz z pojazdem. |  |
| 14 | Z tyłu pojazdu na rolecie „korytarz życia” |  |
| 15 | Na dachu pojazdu kompozytowa skrzynia na sprzęt o min. wymiarach: dł./szer./wys. 2000 mm/700 mm/ 400 mm. Skrzynia posiadająca izolację termiczną i oświetlenie LED. |  |
| 16 | Z przodu pojazdu zamontowany system 4 dodatkowych lamp halogenowych posiadający indywidualne doświetlenie wyciągarki. |  |
| 17 | Nadwozie zabezpieczone bocznymi relingami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zamontowanymi na całej długości zabudowy pożarniczej posiadającymi oświetlenie. |  |
| 18 | W dniu odbioru z siedziby Wykonawcy pojazd zatankowany w: - zbiornik paliwa - zbiornik Ad-Blue - zbiornik środka pianotwórczego WYKREŚLONO | XXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Pojazd posiada miejsce i uchwyty na sprzęt do indywidualnego montażu przez Użytkownika. |  |
| III | Inne |  |
| 1 | Gwarancja na pojazd: 24 miesiące. |  |
| 2 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim. - Świadectwa dopuszczenia CNBOP –PIB - Przeprowadzenia szkolenia z obsługi pojazdu i zamontowanych w nim urządzeń. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „ 3 ”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

…………………………..

(podpis Wykonawcy)