| DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl |  |
| --- | --- |

Kraków, dnia 20.07.2022 r.

# SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zwana dalej w skrócie SWZ

Rozdział I – Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

- Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

- Jednostka prowadząca sprawę:

  - Dział Zamówień Publicznych, ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków;

tel.: +4812 663-39-03;

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek; 7:30 do 15:30; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - strona internetowa (adres url): https://www.uj.edu.pl/; https://przetargi.uj.edu.pl/

  - narzędzie komercyjne do prowadzenia postępowania: https://platformazakupowa.pl

  - adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą   zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio    związane z postępowaniem (adres profilu nabywcy): https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).

- Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem postępowania jest dostawa, montaż i uruchomienie spektrometru FTIR z mikroskopem, systemu do chromatografii cieczowej (UHPLC) połączonego ze spektrometrem mas (MS),  systemu do chromatografii gazowej z spektrometrem mas oraz systemu do elektroforezy kapilarnej z detektorem DAD w ramach projektu ATOMIN 2.0.

- Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 (cztery) części zamówienia:

Część 1 - dostawa, montaż i uruchomienie spektrometru FTIR z mikroskopem do pomiarów w podczerwieni.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do Formularza oferty (część 1).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie co najmniej 3-dniowego szkolenia stanowiskowego po 8 godzin z obsługi i bezpiecznego używania sprzętu dla min. 5 osób.

- Miejsce dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia pracowników (usługi towarzyszące) - Pracownia Chemii Sądowej - F2-21, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, 30-380 Kraków.

- Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z Wspólnym Słownikiem Zamówień

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

38433000-9 – Spektrometry

Część 2 - dostawa, montaż i uruchomienie systemu do ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) połączonej ze spektrometrem mas (MS) typu potrójny kwadrupol.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do Formularza oferty (część 2).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie co najmniej 3-dniowego szkolenia stanowiskowego po 8 godzin z obsługi i bezpiecznego używania sprzętu dla min. 5 osób.

- Miejsce dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia pracowników (usługi towarzyszące) - Pracownia Chemii Sądowej - F2-08, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, 30-380 Kraków.

- Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z Wspólnym Słownikiem Zamówień

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

38432200-4 – Chromatografy

Część 3 - dostawa, montaż i uruchomienie systemu do chromatografii gazowej z spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do Formularza oferty (część 3).

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie co najmniej 3-dniowego szkolenia stanowiskowego po 8 godzin z obsługi i bezpiecznego używania sprzętu dla min. 5 osób.

Miejsce dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia pracowników (usługi towarzyszące) - Pracownia Chemii Sądowej - F2-06, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, 30-380 Kraków

Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z Wspólnym Słownikiem Zamówień

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

38432200-4 – Chromatografy

Część 4 - dostawa, montaż i uruchomienie systemu do elektroforezy kapilarnej z detektorem DAD, pompą HPLC oraz interfejsem do MS.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do Formularza oferty (część 4).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie co najmniej 2-dniowe szkolenie stanowiskowe po 8 godzin z obsługi i bezpiecznego używania sprzętu dla min. 5 osób.

- Miejsce dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia pracowników (usługi towarzyszące) - pracownia Chemii Sądowej - F2-21, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, 30-380 Kraków.

- Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z Wspólnym Słownikiem Zamówień

38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ATOMIN 2.0 – Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00, z dnia 22 grudnia 2020 r.

- Wymagania ogólne:

  - wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ.

  - wykonawca musi podać w treści załącznika 2 do formularza oferty /TREŚĆ OFERTY/ model i nazwę (firmy) producenta oferowanej aparatury.

  - wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale IV niniejszej SWZ.;

  - wykonawca musi zapewnić wykonanie zamówienia w terminie określonym w rozdziale V niniejszej SWZ;

  - wykonawca musi przedłożyć kalkulację cenową oferty, sporządzoną zgodnie z SWZ, uwzględniającą koszty dla całościowej realizacji zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy, wniesienia, montażu, uruchomienia oraz szkolenia stanowiskowego pracowników Zamawiającego, a także koszt sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami niniejszej SWZ.

  - Wykonawca musi zaakceptować termin, sposób i zasady płatności, o których mowa w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy).

  - Wykonawca musi zaoferować i zapewnić realizację warunków gwarancji (rękojmi) oraz warunków serwisu na zasadach określonych w załączniku A do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy);

- Składanie ofert równoważnych – przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.

  - Ewentualne wskazanie w treści załącznika A do SWZ nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub miejsc pochodzenia opisywanego przedmiotu zamówienia określa włącznie preferowaną jakość oraz poziom parametrów technicznych i/lub funkcjonalno-użytkowych, którymi zainteresowany jest Zamawiający. Stąd też, wyraźnie podkreśla się, iż ww. nazwom, znakom towarowym, patentom lub miejscom pochodzenia towarzyszy zapis „lub równoważny”.

  - Pod pojęciem „równoważności” rozumie się oferowanie aparatury posiadającej:

    - co najmniej te same cechy (tj. właściwości funkcjonalno-użytkowe), co podane w załącznik A do SWZ i

    - parametry techniczne na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez Zamawiającego (w tym zakresie Zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze niż opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnienia technologicznej linii produkcyjnej).

  - Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania, parametry techniczne i funkcjonalne określone w SWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.

Rozdział IV – Przedmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą)

- Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.:

  - wypełnionego załącznika nr 3 do formularza oferty wraz z ewentualnym (fakultatywnym) potwierdzeniem oferowanych parametrów za pomocą opisów technicznych sporządzonych przez producenta i/lub wydrukami ze stron internetowych producenta/ów i/lub katalogami producenta/ów, i/lub instrukcjami obsługi/użytku - pozwalającymi na ocenę zgodności parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanej aparatury (i urządzeń komputerowych – o ile dotyczy) z wymogami opisu przedmiotu zamówienia określonymi w treści SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim. Wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe w razie ich złożenia muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami niniejszej SWZ.

- W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. Powyższe nie dotyczy przedmiotowych środków dowodowych obligatoryjnie składanych wraz z ofertą na potwierdzenie równoważności.

- Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Rozdział V – Termin wykonania zamówienia

- Przedmiot zamówienia (tj. wszystkie czynności nim objęte: transport, dostawa, montaż, wniesienie, uruchomienie, szkolenie) musi zostać wykonany w terminie do 90 dni licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. od dnia zawarcia umowy - (dotyczy wszystkich części zamówienia);

- Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.

Rozdział VI – Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu

- Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

- Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

- Zdolność techniczna lub zawodowa – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Rozdział VII – Podstawy wykluczenia wykonawców

- Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami:

  - art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2;

  - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);

  - art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

  - w przypadku, gdy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, zamawiający dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz art. 5k rozporządzenia, cytowanych powyżej w treści SWZ.

2. 	Stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

2.1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1);

2.2 	w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust.1 pkt 4);

2.3 	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5);

2.4 	który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7);

2.5 	który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8);

2.6 	który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9);

2.7 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).

3. 	W przypadkach, o których mowa w ust. 2.1 – 2.4 niniejszego rozdziału, Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 2.2 powyżej, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

Rozdział VIII – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

- Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:

  - w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII niniejszej SWZ, wykonawca musi dołączyć do oferty jednolity dokument (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy go pobrać ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym. Serwis ESPD nie archiwizuje plików.

Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w języku polskim).

Zamawiający podkreśla, że Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

  - w celu potwierdzenia braku dodatkowych podstaw do wykluczenia wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);

  - w celu potwierdzenia braku dodatkowych podstaw do wykluczenia wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022, str. 1);

- Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:

  - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ), o którym mowa w ust. 1.1 oraz oświadczenia z ust. 1.2 i 1.3 powyżej składa każdy z wykonawców; Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

  - wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy;

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego – dotyczy wykonawcy najwyżej ocenionego w rankingu punktacji.

  - Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dziesięć (10) dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia), tj.:

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

    - oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

    - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba że wykonawca wskazał w treści JEDZ dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, z których zamawiający może je uzyskać;

    - oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ złożonym do oferty, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6, art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 5 i od 7 do 10 ustawy PZP.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w rozdziale VIII ust. 3.1.1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

  - zaświadczenia, o który mowa w rozdziale VIII ust. 3.1.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w rozdziale VIII ust. 3.1.4 powyżej, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 3.1.5 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 4.1-4.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, które wskazane są w rozdziale VII ust. 2 SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożonym przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapisy dotyczące ważności dokumentów wskazane rozdziale VIII ust. 4.1 i 4.2 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa (2) dni robocze, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział IX – Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do kontaktów z wykonawcami

- Informacje ogólne.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

  - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

    - akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;

    - zapozna się z instrukcją korzystania z https://platformazakupowa.pl, a w szczególności z zasadami logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz dokonywania innych czynności w niniejszym postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl dostępną na https://platformazakupowa.pl – link poniżej:

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view lub w zakładce: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz będzie ją stosować.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały na https://platformazakupowa.pl, w regulaminie zamieszczonym w zakładce „Regulamin” oraz instrukcji składania ofert (linki w ust. 1.2.2 powyżej).

  - Wielkość plików:

    - w odniesieniu do oferty – maksymalna liczba plików to 10 po 150 MB każdy;

    - w przypadku komunikacji – wiadomość do zamawiającego max. 500 MB;

  - Komunikacja między zamawiającym i wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

    - W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

  - przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych;

  - przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;

  - przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy;

  - przesyłania odwołania/innych

odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl i formularza: „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku: „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

    - Zamawiający przekazuje wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający zamieszcza na platformie w sekcji: „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

    - Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl przesyłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

    - Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne   wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.

    - Szyfrowanie na https://platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

    - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz  dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 2452 z późn. zm) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. j.: Dz. U. 2020 r., poz. 2415 z późn. zm.), tj.:

  - dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta, składane są w oryginale w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku składania podpisu kwalifikowanego i wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. Oferta złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, z uwagi na niezgodność z art. 63 tej ustawy;

  - dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako dokumenty elektroniczne, zapewniając zamawiającemu możliwość weryfikacji podpisów;

  - jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie z dokumentem lub oświadczeniem w postaci papierowej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jest równoznaczne z poświadczeniem przekazywanych dokumentów lub oświadczeń za zgodność z oryginałem;

  - w przypadku przekazywania przez wykonawcę cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą (w odniesieniu do pełnomocnictw – zgodnie z zasadą opisaną w rozdziale XII ust. 7 niniejszej SWZ).

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty.

  - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych

zgodnym z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zaleca się wykorzystanie formatów: .pdf, .doc., .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie formatów: .zip, 7Z. Do formatów powszechnych a nieobjętych treścią rozporządzenia zalicza się: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, zgodnie z regulaminem, o którym mowa w ust. 1 tego rozdziału. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za   złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z  https://platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  - Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji składania ofert (linki w ust. 1.2.2 powyżej), przy czym szyfrowanie oferty ma być dokonane jedynie za pomocą narzędzia wbudowanego w platformę zakupową.

  - Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać uprzednio złożonej oferty.

- Do porozumiewania z Wykonawcami upoważniony w zakresie formalno-prawnym jest – Wojciech Sypek, tel.: +4812 663-39-52.

Rozdział X – Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XI – Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (włącznie) do dnia 20.11.2022 r.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, bądź jeżeli jest to niemożliwe, wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (o ile dotyczy).

Rozdział XII – Opis sposobu przygotowania ofert

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia - do jednej lub kilku lub wszystkich części zamówienia.

- Ofertę składa się z zachowaniem formy i sposobu opisanych w rozdziale IX niniejszej SWZ.

- Dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach opisanych w treści art. 58 ustawy PZP.

- Oferta musi być napisana w języku polskim.

- Oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego rejestru. KRS lub CEiDG Wykonawca załącza wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz  z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.

- Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  – Prawo  o notariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.).

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:

  - formularz oferty wraz z załącznikami, w tym:

    - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ składa każdy z nich;

    - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich;

    - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ składa każdy z nich;

    - indywidualną kalkulację cenową oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ wraz z zestawieniem tabelarycznym oferowanej aparatury, zawierającym nazwę (firmę) producenta, model, /TREŚĆ OFERTY/;

    - pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

    - wykaz podwykonawców;

    - przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z zapisami rozdziału IV;

    - KRS lub CEiDG – o ile nie podano w JEDZ danych do ogólnodostępnych baz;

    - dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowana aparatura objęta przedmiotem zamówienia, opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług VAT inną niż 23% (tj. 8%) – o ile dotyczy.

- Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to składa w treści oferty stosowne oświadczenie zawierające wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z uzasadnieniem ich utajnienia. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z ww. oświadczeniem, na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w terminie do dnia 23.08.2022 r., do godziny 11:00, na zasadach, opisanych w rozdziale IX ust. 2-3 SWZ.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę zgodnie z regulaminem na https://platformazakupowa.pl. Sposób wycofania oferty zamieszczono w instrukcji dostępnej adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Oferta nie może zostać wycofana po upływie terminu składania ofert.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2022 r., o godzinie 11:30 za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl

- W przypadku zmiany terminu składania ofert zamawiający zamieści informację o   jego   przedłużeniu na https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy – https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, w zakładce właściwej dla prowadzonego postępowania, w sekcji „Komunikaty”.

- W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, skutkującej brakiem możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy – https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, w zakładce właściwej dla prowadzonego postępowania, w sekcji „Komunikaty”, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Rozdział XIV – Opis sposobu obliczania ceny

- Wykonawca musi przedstawić wyrażoną w PLN cenę za całość realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem:

  - ceny jednostkowej i sumarycznej netto,

  - wysokości należnego podatku od towarów i usług VAT,

  - ceny sumarycznej brutto,

przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w niniejszej SWZ i jej załącznikach oraz przy uwzględnieniu rabatów, upustów, itp., których wykonawca zamierza udzielić.

- Sumaryczna cena za realizację całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia (tj. w szczególności koszt transportu, ubezpieczenia, dostawy, wniesienia, montażu i uruchomienia w jednostce organizacyjnej Zamawiającego, koszty gwarancyjne – zgodnie z SWZ i projektowanymi postanowieniami umowy oraz celne – o ile dotyczą i koszty szkolenia, a także koszt sprzętu komputerowego), rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.

- Żadna z pozycji wskazanej w tabeli kalkulacyjnej nie może zostać wyceniona przez Wykonawcę na kwotę 0,00 PLN.

- Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji niniejszego zamówienia.

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę niezobowiązanego, bądź zwolnionego z obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług VAT, dla czynności porównania ofert Zamawiający doliczy do zaoferowanej (przez wyżej wymienionego Wykonawcę) ceny stosowny podatek do uiszczenia którego będzie obowiązany. W powyższym przypadku całkowity koszt podatku VAT pokryje Zamawiający.

- Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- W przypadku, gdy oferowana aparatura objęta jest inną aniżeli 23% stawką należnego podatku od towarów i usług VAT (tj. 8%), Wykonawca przedkłada wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia potwierdzające tę stawkę.

- W czasie obowiązywania zawartej z wyłonionym Wykonawcą umowy wysokość maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w drodze pisemnego aneksu w przypadkach opisanych w treści załączonego do niniejszej SWZ wzoru umowy.

Rozdział XV – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert

Część 1 zamówienia

Kryteria oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  - Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – 90%

  - Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia – 3%

  - Dodatkowy obiektyw szerokokątny – 2%

  - Możliwość instalacji co najmniej 3 detektorów w urządzeniu – 1%

  - Możliwość analiz chemometrycznych w oprogramowaniu urządzenia – 1%

  - Kompatybilność oprogramowania z bazami OMNIC – 1%

  - Przetwornik analogowo-cyfrowy – 1%

  - Zakres przesuwu stolika zmotoryzowanego – 1%

Końcowa liczba punktów przyznanych ofertom będzie obliczana jako suma uzyskanych punktów w wyżej wymienionych kryteriach. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. Maksymalną liczbę punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100 pkt.

W kryterium „cena brutto za całość przedmiotu zamówienia” punkty będą obliczane wg następującego wzoru:

C = (Cnaj : Co) x 90

gdzie:

C – oznacza końcową liczbę punktów uzyskaną w kryterium „cena brutto za całość

przedmiotu zamówienia”.

Cnaj – oznacza najniższą cenę brutto wyrażoną w [PLN] podaną w ofertach nieodrzuconych,

Co – oznacza cenę brutto oferty wyrażoną w [PLN] dla której wynik jest obliczany (oferta oceniana)

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 90,00 pkt

W kryterium „zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia” punkty będą obliczane wg następującego wzoru:

ZP = (ZPn : ZPno) x 3,00

gdzie:

ZP – oznacza końcową liczbę punktów uzyskaną w kryterium „Zużycie energii elektrycznej  przez

kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia”

ZPn – oznacza najmniejszą wartość zużycia energii elektrycznej całego zestawu pomiarowego

wyrażoną w jednostkach [kWh] podaną w ofertach nieodrzuconych

ZPno – oznacza wartość zużycia energii elektrycznej całego zestawu pomiarowego wyrażonej w

jednostkach  [kWh] podana w ofercie dla której wynik jest obliczany (oferta oceniana)

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 3,00 pkt

W kryterium „dodatkowy obiektyw szerokokątny” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeśli urządzenie będzie dostarczone wraz z dodatkowym obiektywem szerokokątnym,

umożliwiającym obserwację powierzchni co najmniej 1 cm2 przyznaje się 2,00 pkt.

- jeśli urządzenie nie będzie dostarczone  z dodatkowym obiektywem szerokokątnym przyznaje się

0,00 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 2,00 pkt

W kryterium „możliwość instalacji  co najmniej 3 detektorów w urządzeniu” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeśli zaoferowane urządzenie ma możliwość jednoczesnej instalacji co najmniej trzech detektorów

przyznaje się 1,00 pkt.

- jeśli zaoferowane urządzenie nie ma możliwości jednoczesnej instalacji co najmniej trzech detektorów

przyznaje się 0,00 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

W kryterium „możliwość analiz chemometrycznych w oprogramowaniu urządzenia” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- Jeśli oferowane oprogramowanie komputerowe do obsługi urządzenia ma możliwość przeprowadzenia analizy chemometrycznej map metodami PCA (principle component analysis) i MCR (Multivariate Curve Resolution) przyznaje się 1,00 pkt.

- Jeśli  oferowane oprogramowanie komputerowe do obsługi urządzenia nie ma możliwości analizy chemometrycznej map metodami PCA (principle component analysis) i MCR (Multivariate Curve Resolution) przyznaje się 0,00 pkt

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

W kryterium „kompatybilność oprogramowania z bazami OMNIC” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeśli urządzenie posiada oprogramowanie zapewniające w zakresie  wykorzystania biblioteki widm do celów identyfikacji analizowanych substancji  pełną kompatybilność z posiadanymi przez użytkownika bibliotekami widm w formacie programu OMNIC przyznaje się 1,00 pkt.

- jeśli urządzenie nie posiada oprogramowania zapewniającego pełną kompatybilność z posiadanymi przez użytkownika bibliotekami widm w formacie programu OMNIC przyznaje się 0 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

W kryterium „przetwornik analogowo-cyfrowy” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeśli spektrometr wyposażony jest w przetwornik analogowo-cyfrowy o liczbie bitów większej niż 20

przyznaje się 1,00 pkt. 
- jeśli spektrometr wyposażony jest w przetwornik analogowo-cyfrowy o liczbie bitów równej lub

mniejszej niż 20 przyznaje się 0 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

W kryterium „zakres przesuwu stolika zmotoryzowanego” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeżeli wykonawca zaoferuje zmotoryzowany stolik o przesuwie większym niż minimalny wymagany

w opisie , czyli 30 x 70 mm, uzyska w kryterium liczbę punktów wyznaczonych wg poniższego

wzoru: SM=(Xo: Xm)*0,50+(Yo: Ym)*0,50

gdzie:

SM – końcowa liczba punktów w kryterium „zakres przesuwu stolika zmotoryzowanego”

Xo – zakres przesuwu wzdłuż  dłuższej osi stolika zmotoryzowanego ponad wymagane 70 mm,

podaną w ofercie dla  której wynik jest obliczany

Xm – najdłuższy zakres przesuwu wzdłuż dłuższej osi stolika zmotoryzowanego ponad

wymagane 70 mm podaną w ofertach nieodrzuconych

Yo – zakres przesuwu wzdłuż  krótszej osi stolika zmotoryzowanego ponad wymagane 30 mm,

podaną w ofercie dla  której wynik jest obliczany

Ym – najdłuższy zakres przesuwu wzdłuż krótszej osi stolika zmotoryzowanego ponad

wymagane 30 mm podaną w ofertach nieodrzuconych

- jeżeli wykonawca nie zaoferuje stolika o przesuwie większym niż minimalny wymagany w opisie ,

czyli 30 x 70 mm, uzyska w kryterium 0,00 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

- W przypadku braku uzupełnienia/wskazania/podania w formularzu ofertowym wartości parametru dla kryterium podlegającego ocenie, Zamawiający przyzna 0 pkt w nieuzupełnionym kryterium.

- Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Część 2 zamówienia

Kryteria oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  - Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – 94%

  - Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia – 3%

  - Możliwość rozbudowy kontrolera zawartości faz ruchomych – 1%

  - Możliwość rozbudowy o techniki wykorzystujące płyn w stanie nadkrytycznym  – 1%

  - Możliwość rozbudowy o robot do przygotowania próbek – 1%

Końcowa liczba punktów przyznanych ofertom będzie obliczana jako suma uzyskanych punktów w wyżej wymienionych kryteriach. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. Maksymalną liczbę punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100 pkt.

W kryterium „cena brutto za całość przedmiotu zamówienia” punkty będą obliczane wg następującego wzoru:

C = (Cnaj : Co) x 94

gdzie:

C – oznacza końcową liczbę punktów uzyskaną w kryterium „cena brutto za całość

przedmiotu zamówienia”.

Cnaj – oznacza najniższą cenę brutto wyrażoną w [PLN] podaną w ofertach nieodrzuconych,

Co – oznacza cenę brutto oferty wyrażoną w [PLN] dla której wynik jest obliczany (oferta oceniana)

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 94,00 pkt.

W kryterium „zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia” punkty będą obliczane wg następującego wzoru:

ZP = (ZPn : ZPno) x 3,00

gdzie:

ZP – oznacza końcową liczbę punktów uzyskaną w kryterium „Zużycie energii elektrycznej przez

kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia”

ZPn – oznacza najmniejszą wartość zużycia energii elektrycznej wyrażoną w jednostkach

[kWh] podaną w ofertach nieodrzuconych

ZPno – oznacza wartość zużycia energii elektrycznej wyrażonej w jednostkach  [kWh]

podana w ofercie dla której wynik jest obliczany (oferta oceniana)

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 3,00 pkt

W kryterium „możliwość rozbudowy kontrolera zawartości faz ruchomych” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- Jeśli proponowana do dostawy aparatura posiada możliwość rozbudowy pompy chromatograficznej

o kontroler zawartości faz ruchomych w oparciu o pomiar grawimetryczny przyznawany jest 1,00

pkt.

- Jeśli proponowana do dostawy aparatura nie posiada możliwości rozbudowy pompy

chromatograficznej o kontroler zawartości faz ruchomych w oparciu o pomiar grawimetryczny,

przyznawane jest 0,00 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

W kryterium „możliwość rozbudowy o techniki wykorzystujące płyn w stanie nadkrytycznym” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- Jeśli proponowana do dostawy aparatura posiada możliwość rozbudowy urządzenia o przystawkę do chromatografii nadkrytycznej zarówno w układach SFC-MS/MS (chromatografia fluidalna sprzężona z tandemową spektrometrią mas) z  jak i SFE-SFC-MS/MS on-line (ekstrakcja nadkrytyczną połączona z  chromatografią fluidalną sprzężona z tandemową spektrometrią mas), przyznawany jest 1,00 pkt.

- Jeśli proponowana do dostawy aparatura nie posiada możliwości rozbudowy urządzenia o przystawkę do chromatografii nadkrytycznej zarówno w układach SFC-MS/MS (chromatografia fluidalna sprzężona z tandemową spektrometrią mas) z  jak i SFE-SFC-MS/MS on-line (ekstrakcja nadkrytyczną połączona z  chromatografią fluidalną sprzężona z tandemową spektrometrią mas), przyznawane jest 0,00 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

W kryterium „możliwość rozbudowy o robot do przygotowania próbek” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeśli proponowana do dostawy aparatura posiada możliwość rozbudowy urządzenia  o robot sprzężony

z układem UHPLC-MS/MS on-line umożliwiający automatyczne przygotowanie próbki pełnej krwi,

osocza lub moczu, przyznawany jest 1,00 pkt.

- jeśli proponowana do dostawy aparatura nie posiada możliwości rozbudowy urządzenia  o robot

sprzężony z układem UHPLC-MS/MS on-line umożliwiający automatyczne przygotowanie próbki

pełnej krwi, osocza lub moczu przyznawane jest 0,00 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

- W przypadku braku uzupełnienia/wskazania/podania w formularzu ofertowym wartości parametru dla kryterium podlegającego ocenie, Zamawiający przyzna 0 pkt w nieuzupełnionym kryterium.

- Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Część 3 zamówienia

Kryteria oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  - Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – 92%

  - Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia – 3%

  - Szybkość zmiany temperatury pieca – 1%

  - Wydajność pompy turbomolekularnej– 1%

  - Dopuszczalny przepływ gazu nośnego– 1%

  - Odtwarzanie metody analitycznej   – 1%

  - Rozbudowa o jonizację chemiczną  – 1%

Końcowa liczba punktów przyznanych ofertom będzie obliczana jako suma uzyskanych punktów w wyżej wymienionych kryteriach. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. Maksymalną liczbę punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100 pkt.

W kryterium „cena brutto za całość przedmiotu zamówienia” punkty będą obliczane wg następującego wzoru:

C = (Cnaj : Co) x 92

gdzie:

C – oznacza końcową liczbę punktów uzyskaną w kryterium „cena brutto za całość

przedmiotu zamówienia”.

Cnaj – oznacza najniższą cenę brutto wyrażoną w [PLN] podaną w ofertach nieodrzuconych,

Co – oznacza cenę brutto oferty wyrażoną w [PLN] dla której wynik jest obliczany (oferta oceniana)

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 92,00 pkt

W kryterium „zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia” punkty będą obliczane wg następującego wzoru:

ZP = (ZPn : ZPno) x 3,00

gdzie:

ZP – oznacza końcową liczbę punktów uzyskaną w kryterium „Zużycie energii elektrycznej przez

kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia”

ZPn – oznacza najmniejszą wartość zużycia energii elektrycznej wyrażoną w jednostkach

[kWh] podaną w ofertach nieodrzuconych

ZPno – oznacza wartość zużycia energii elektrycznej wyrażonej w jednostkach  [kWh]

podaną w ofercie dla której wynik jest obliczany (oferta oceniana)

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 3,00 pkt

W kryterium „szybkość zmiany temperatury pieca” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeśli proponowana do dostawy aparatura zapewnia termostat kolumny (piec) zapewniający zakres zmiany szybkości do co najmniej 250⁰C/min, przyznawany jest 1 pkt.

- jeśli proponowana do dostawy aparatura zapewnia termostat kolumny (piec) zapewniający zakres zmiany szybkości mniejszy niż 250⁰C/min, przyznawane jest 0,00 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

W kryterium „wydajność pompy turbomolekularnej” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeśli proponowana do dostawy aparatura wyposażona jest w system próżniowy zainstalowany w spektrometrze mas w postaci wbudowanej pojedynczej pompy turbomolekularnej o wydajności nie mniejszej niż 360 L/s dla helu przyznawany jest 1,00 pkt.

- jeśli proponowana do dostawy aparatura nie jest wyposażona w system próżniowy zainstalowany w spektrometrze mas w postaci wbudowanej pojedynczej pompy turbomolekularnej lub jej wydajność jest mniejsza niż 360 L/s dla helu przyznawane jest 0,00 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

W kryterium „dopuszczalny przepływ gazu nośnego” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeśli proponowana do dostawy aparatura wyposażona jest w spektrometr mas, który dopuszcza przepływ gazu nośnego przez kolumnę do co najmniej 10 ml/min, przyznawany jest 1 pkt.

- jeśli proponowana do dostawy aparatura wyposażona jest w spektrometr mas, który dopuszcza przepływ gazu nośnego przez kolumnę mniej niż do 10 ml/min, przyznaje się 0,00 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

W kryterium „odtwarzanie metody analitycznej” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeśli proponowana do dostawy aparatura wyposażona jest w rozwiązanie uwzględniające brak konieczności ingerencji w parametry ciśnienia i przepływu przy uwzględnianiu zmiany długości kolumny chromatograficznej przy odtwarzaniu metody przyznaje się 1,00 punkt.

- jeśli proponowana do dostawy aparatura nie jest wyposażona w rozwiązanie uwzględniające brak konieczności ingerencji w parametry ciśnienia i przepływu przy uwzględnianiu zmiany długości kolumny chromatograficznej przy odtwarzaniu metody przyznaje się 0,00 pkt

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

W kryterium „rozbudowa o jonizację chemiczną” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- Jeśli proponowana do dostawy aparatura wyposażona jest w spektrometr mas (MS/MS), który możliwy jest o rozbudowę o chemiczną jonizację dodatnią i ujemną (PCI/NCI) przyznaje się 1 punkt. 
- Jeśli proponowana do dostawy aparatura wyposażona jest w spektrometr mas (MS/MS), który nie posiada możliwości jego rozbudowy o chemiczną jonizację dodatnią i ujemną (PCI/NCI) przyznaje się 0 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

Część 4 zamówienia

Kryteria oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  - Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – 95%

  - Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia – 3%

  - Liczba monitorowanych fal analitycznych detektora – 1%

  - Liczba diod w matrycy diodowej detektora UV/Vis – 1%

Końcowa liczba punktów przyznanych ofertom będzie obliczana jako suma uzyskanych punktów w wyżej wymienionych kryteriach. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. Maksymalną liczbę punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100 pkt.

W kryterium „cena brutto za całość przedmiotu zamówienia” punkty będą obliczane wg następującego wzoru:

C = (Cnaj : Co) x 95

gdzie:

C – oznacza końcową liczbę punktów uzyskaną w kryterium „cena brutto za całość

przedmiotu zamówienia”.

Cnaj – oznacza najniższą cenę brutto wyrażoną w [PLN] podaną w ofertach nieodrzuconych,

Co – oznacza cenę brutto oferty wyrażoną w [PLN] dla której wynik jest obliczany (oferta oceniana)

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 95,00 pkt

W kryterium „Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia” punkty będą obliczane wg następującego wzoru:

ZP = (ZPn : ZPno) x 3,00

gdzie:

ZP – oznacza końcową liczbę punktów uzyskaną w kryterium „Zużycie energii elektrycznej przez

kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia”

ZPn – oznacza najmniejszą wartość zużycia energii elektrycznej wyrażoną w jednostkach

[kWh] podaną w ofertach nieodrzuconych

ZPno – oznacza wartość zużycia energii elektrycznej wyrażonej w jednostkach  [kWh]

podana w ofercie dla której wynik jest obliczany (oferta oceniana)

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 3,00 pkt

W kryterium „liczba monitorowanych fal analitycznych detektora” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeśli proponowana do dostawy aparatura umożliwia jednoczesne monitorowanie wybranych co najmniej 8 długości fal analitycznych przez detektor jednocześnie, przyznawany jest 1,00 pkt.

- jeśli proponowana do dostawy aparatura nie umożliwia jednoczesne monitorowanie wybranych co najmniej 8 długości fal analitycznych przez detektor jednocześnie, przyznawany jest 0,00 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

W kryterium „liczba diod w matrycy diodowej detektora UV/Vis” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeśli proponowana do dostawy aparatura wyposażona jest w detektor spektrofotometryczny UV/Vis z matrycą diodową (DAD) wyposażony w matrycę diodową o co najmniej 512 diodach, przyznawany jest 1,00 pkt.

- jeśli proponowana do dostawy aparatura nie jest wyposażona w detektor spektrofotometryczny UV/Vis z matrycą diodową (DAD) wyposażony w matrycę diodową o co najmniej 512 diodach, przyznawane jest 0,00 pkt.

Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w tym kryterium wynosi 1,00 pkt

- W przypadku braku uzupełnienia/wskazania/podania w formularzu ofertowym wartości parametru dla kryterium podlegającego ocenie, Zamawiający przyzna 0 pkt w nieuzupełnionym kryterium.

- Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Rozdział XVI – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien złożyć:

1.1 	kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (tj. konsorcjum);

1.2 	wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia.

- Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

Rozdział XVII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVIII – Wzór umowy /projektowane postanowienia umowy/ – załącznik nr 2 do SWZ.

Rozdział XIX – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się, do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

Rozdział XX – Postanowienia ogólne

- Zamówienie podzielone jest na 4 (cztery) części zamówienia (część 1, część 2, część 3, część 4,). Zamawiający dopuszcza składania ofert na poszczególne części zamówienia.

- Informacja dla Wykonawcy o liczbie części zamówienia, w odniesieniu, do których to części może zostać udzielone mu zamówienie: Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do treści postanowień SWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Rozdział XXI – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

      - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

      - Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu +4812 663 12 25.

      - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy 80.272.181.2022

      - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP.

      - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 ustawy PZP, przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.

      - Posiada Pani/Pan prawo do:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

      - Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO.

      - Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać udostępnione, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.

      - Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

      - W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b) powyżej, do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.

      - Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej, polegającym na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz również po postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

Rozdział XXII – Załączniki do SWZ

- Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy (projektowane postanowienia umowy).

Załącznik A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

# Część 1

# Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 12 miesięczną gwarancją.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi spektrometru FTIR z mikroskopem do pomiarów w podczerwieni, który musi zawierać co najmniej następujące elementy oraz spełniać co najmniej następujące kryteria:

• Urządzenie musi składać się z mikroskopu FTIR będącym, zintegrowanym, pochodzącym od jednego producenta i sterowanym przez jedna platformę oprogramowania  rozwiązaniem

• Urządzenie musi mieć zamkniętą i osuszaną optykę FTIR wraz z interferometrem dedykowaną do mikroskopu IR

• Urządzenie musi mieć interferometr Michelsona z wiązką lasera He-Ne justowany dynamicznie w trakcie skanowania.

• Urządzenie musi posiadać interferometr wyposażony w dzielnik wiązki na zakres co najmniej 7 600 - 375 cm-1

• Urządzenie musi być wyposażone w trwałe źródło ceramiczne nie wymagające chłodzenia wodą

• Urządzenie musi mieć mikroskopowy detektor DLaTGS zapewniający pomiary w mikroskopie w zakresie spektralnym co najmniej 7600 - 450 cm-1

• Urządzenie musi mieć mikroskopowy detektor MCT-A zapewniający pomiary w mikroskopie w zakresie spektralnym co najmniej 7600 - 650 cm-1 i stosunku sygnału do szumu > 25 000 :1, pomiar nie dłuższy niż 2min, rozdzielczość nie gorsza niż 4 cm-1, zakres 2000-2100 cm-1

• Urządzenie musi mieć oba wymienione powyżej detektory zamontowane jednocześnie, przełączanie detektorów musi odbywać się automatycznie i musi być zapewniona możliwość ich sterowania z poziomu oprogramowania

• Urządzenie musi zawierać laser He-Ne 633 nm zapewniający kontrolę ruchu interferometru

• Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 20-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy

• Urządzenie musi być wyposażone w zewnętrzny wskaźnik poziomu wilgotności i port do wymiany regenerowanych wkładów osuszających umożliwiających pracę przy wyłączonym przedmuchu

• Urządzenie musi być wyposażone w optykę dichroiczną do równoczesnej obserwacji i pomiarów, zarówno w trybie transmisyjnym jak odbiciowym

• Urządzenie musi być wyposażone w pełni zautomatyzowaną, kontrolowaną komputerowo aperturę z regulacją rozmiarów X, Y i kąta obrotu umożliwiającą jednoczesną obserwację obszaru apreturowanego i pełnego pola

• Urządzenie musi umożliwiać automatyczne przełączanie trybu transmisyjnego i odbiciowego

• Urządzenie musi umożliwiać automatyczne, sterowane z poziomu oprogramowania ogniskowanie na próbce obrazu wideo i maksymalizowanie sygnału IR

• Urządzenie musi mieć automatyczną kontrolę kontaktu w trybie ATR z cyfrowym odczytem nacisku

• Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 niezależne systemy oświetlenia LED, sterowane z oprogramowania w tym co najmniej jedno oświetlenie transmisyjne i jedno odbiciowe

• Urządzenie musi być wyposażone w osłony obiektywu i kondensera zapewniające izolację od otoczenia strefy pomiaru próbki

• Urządzenie musi mieć podłączenia do przedmuchu osuszonym gazem wraz z regulatorami ciśnienia i przepływu

• Urządzenie musi być wyposażone zintegrowaną kolorową kamerę cyfrową z komunikacją USB

• Urządzenie musi być wyposażone w zmotoryzowany i precyzyjny stolik mikroskopu  z zakresem przesuwu co najmniej 30 mm x 70 mm wyposażony w system ułatwiający szybkie zakładanie/demontaż

• Urządzenie musi umożliwiać ultraszybkie mapowanie (zebranie mapy obszaru 1,2 x 1,2 mm z rozdzielczością przestrzenną  nie gorszą niż 25 µm w czasie nie dłuższym niż 4,5 min, przy rozdzielczości nie gorszej niż 16 cm-1).

• Urządzenie musi być wyposażone w obiektyw 15x o aperturze numerycznej co najmniej 0,7 z wbudowanym uchwytem do łatwego zakładania opcjonalnego kryształu ATR

• Urządzenie musi być wyposażone w zmotoryzowany kondenser 15x o aperturze numerycznej co najmniej 0,7 z automatycznym justowaniem i przesuwaniem do pozycji spoczynkowej w przypadku pomiarów odbiciowych

• Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o kryształ ATR "slide-on" (wsuwany w obiektyw), germanowy, o kształcie stożkowym, o wydajności energetycznej nie gorszej niż 50% sygnału odbiciowego dla płytki złotej

• Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o przystawkę ATR do obrazowania spektralnego

• Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia zewnętrznego modułu FTIR zapewniającego wykonywanie standardowych pomiarów IR w skali makro

• Urządzenie musi zostać dostarczone z oprogramowaniem komputerowym o co najmniej następującej charakterystyce:

- musi umożliwiać pomiar widm i podgląd pomiaru w czasie rzeczywistym

- musi zapewniać automatyczną korekcję atmosferyczną w czasie rzeczywistym

- musi zapewniać możliwość przeszukiwania bibliotek widm w czasie rzeczywistym w trakcie podglądu

- musi zapewniać wyświetlanie obrazu cyfrowego z różnymi ustawieniami kamery dopasowanymi do różnych próbek

- musi umożliwiać przechwytywanie obrazu wideo, pomiar wielkości obiektów, wpisywanie komentarzy na obrazach

- musi umożliwiać niezależną kontrolę oświetlenia

- musi być wyposażony w system ogniskowania automatycznego i ręcznego z poziomu oprogramowania

- musi zapewniać autoogniskowanie kondensera i przesuwanie do pozycji spoczynkowej

- musi zapewniać automatyczną kontrola rozmiarów x-y apertury i jej kąta obrotu

- musi mieć funkcję mapowania i kontroli obrazowania spektralnego

- musi umożliwiać pracę z wirtualnym (w oprogramowaniu) joystickiem

- musi zapewniać automatyczne ustawianie kontaktu ATR i jego zwalniania z definiowanym poziomem wartości progowej nacisku

- musi umożliwiać podgląd slajdu mikroskopowego z szybkim ładowaniem i wysuwaniem próbek

- musi umożliwiać automatyczne lokalizowanie pozycji tła i jego pomiar w trybie odbiciowym

- musi mieć standardowe procedury pomocnicze dla użytkownika w typowych pomiarach mikroanalizy IR

- musi umożliwiać tworzenie i analizy map spektralnych, w tym: map liniowych, map obszarów, zestawów punktów dyskretnych wskazanych przez użytkownika

- musi zapewniać możliwość automatycznego tworzenia map mozaikowych (sklejanych) z obszarów większych niż pole obserwacji

- musi mieć interaktywną kontrolę przesuwu stolika (m.in. przesunięcie stolika do punktu wskazanego myszą)

- musi mieć możliwość kalibracji wymiarów próbek

- musi mieć możliwość tworzenia map spektralnych przekrojowych (konturowych)

- musi mieć możliwość tworzenia obrazów chemicznych według położeń maksimów, wysokości/pola pasm czy korelacji z widmami referencyjnymi

- musi umożliwiać przełączanie trybów pomiarowych: odbicie, transmisja, ATR

- musi umożliwiać kontrolę opcjonalnego polaryzatora światła widzialnego (wstawianie w wiązkę i kąt obrotu)

- musi mieć standardowe funkcje przetwarzania widm

- musi zapewniać możliwość przeszukiwania bibliotek widm

- musi mieć menedżer bibliotek z możliwością tworzenia własnych bibliotek widm

- musi mieć w zestawie biblioteki obejmujące co najmniej 10 000 widm związków organicznych i nieorganicznych, w tym min. 1250 związków spotykanych w analizach kryminalistycznych

- musi posiadać narzędzia odczytu i zapisu plików i bibliotek widm w różnych formatach

- Oprogramowanie i licencja nie mogą być  ograniczone czasowo.

• Urządzenie musi być wyposażone w podstawowy zestaw do przygotowania próbek mikroskopowych (co najmniej: pinceta, skalpel, płytki solne 13 mm BaF2, slajdy mikroskopowe 1"x 3" do pomiarów transmisyjnych i odbiciowych)

• Urządzenie musi być wyposażone w zestaw komputerowa stacjonarnego posiadającego co najmniej następujące parametry minimalne:

- procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym PassMark Performance test v.10 co najmniej 9000 punktów wg. Kolumny Passmark CPU Mark, na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (zgodnie z aktualnymi danymi z 2021 roku), 16 GB RAM, 256 GB SSD, DVD-RW, karta sieciowa,

- klawiatura, mysz optyczna,

- monitor LCD co najmniej 24",

- system operacyjny zapewniający pracę oprogramowania

# Część 2

# Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi   systemu do ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) połączonej ze spektrometrem mas (MS) typu potrójny kwadrupol, który musi zawierać co najmniej następujące elementy oraz spełniać co najmniej następujące kryteria:

- Chromatograf i spektrometr mas muszą pochodzić od tego samego producenta.

Jednostka odgazowująca  musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Jednostka odgazowująca musi obsługiwać nie mniej niż 5 kanałów

- Objętość kanału degazera nie może być większa niż 400 µL

Pompa chromatograficzna  musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Chromatograf musi być wyposażony w co najmniej 2 pompy gradientowe

- Pulsacje w pompie nie mogą być większe niż 0,1 MPa

- Pompa chromatograficzna musi być wyposażona w układ tłoków równoległych

- Pompa chromatograficzna musi obsługiwać zakres przepływów nie węższy niż od 0,0001 do 10 mL/min

- Pompa chromatograficzna musi zapewniać dokładność przepływu nie gorszą niż ±1%

- Pompa chromatograficzna musi zapewniać precyzję przepływu nie gorszą niż 0,06 %RSD

- Pompa musi zapewniać co najmniej dwa typy gradientu:

  - Wysokociśnieniowy, 2-składnikowy

  - Niskociśnieniowy, 4-składnikowy

- Pompa musi zapewniać wybór składu eluenta z łącznej liczby faz nie mniejszej niż 5.

- Pompa musi być wyposażona w mieszalnik gradientu o objętości nie większej niż 100 µl

- Pompa musi być wyposażona w funkcję automatycznego wykrywania i rozpoznawania mieszalnika gradientu

- Pompa musi zapewniać zakres formowania gradientu w zakresie nie węższym niż od 0 do 100%, możliwym do ustawienia z krokiem nie większym niż co 0,1%

- Pompa musi zapewniać precyzję stężenia w gradiencie nie gorszą niż ±0,1% (przy przepływie 1 mL/min)

- Pompa musi pozwalać na pracę z maksymalnym ciśnieniem nie mniejszym niż1300 bar

- Pompa musi być wyposażona w tacę ochronną mieszczącą co najmniej 7 butelek o pojemności 1 L (średnica butli 101 mm – standardowa butelka stosowana w chromatografii)

Automatyczny podajnik próbek musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- System wprowadzania próbki musi zapewniać dokładność objętości nastrzyku nie gorszą (parametr ten nie może być wyższy) niż±1%

- System wprowadzania próbki zamontowany w automatycznym podajniku próbek musi zapewniać standardowy zakres nastrzyku nie węższy niż od 0,1 do 100 μL

- System wprowadzania próbki zamontowany w automatycznym podajniku próbek musi zapewniać powtarzalność objętości nastrzyku nie gorszą (parametr ten nie może być większy niż) niż 0,20%RSD

- Współczynnik przeniesienia charakteryzujący system wprowadzania próbki zamontowany w automatycznym podajniku próbek nie może być większy niż 0,0015%

- Minimalny czas cyklu nastrzyku nie może być większy niż 7 sekund

- Automatyczny podajnik próbek musi mieć pojemność nie mniejszą niż 150 fiolek o pojemności 1,5 lub 2 ml

- Automatyczny podajnik próbek musi być wyposażony w czytnik kodów, stykowy lub bezstykowy, umożliwiający automatyczne wykrywanie obecności i rodzaju tac na fiolki

- Automatyczny podajnik próbek musi mieć możliwość jednoczesnej pracy z minimum 3 formatami fiolek/płytek MTP (Microtiter plate)

- Zakres termostatowania komory próbek automatycznego podajnika próbek nie może być węższy niż od +4 do +45⁰C

- Automatyczny podajnik próbek musi być wyposażony w funkcję automatycznego rozcieńczania próbek

- Automatyczny podajnik próbek musi być wyposażony w funkcję derywatyzacji przekolumnowej (ang. Pre-column derivatization).

Termostat na kolumny chromatograficzne  musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Termostatowanie kolumny musi być realizowane z wykorzystaniem wymuszonego obiegu powietrza

- Termostat musi umożliwiać instalację równocześnie co najmniej 5 kolumn chromatograficznych o długości do 30 cm

- Zakres termostatowania nie może być węższy niż od 10⁰C poniżej temperatury otoczenia do 100⁰C

- Zakres nastawienia temperatury musi obejmować zakres nie węższy niż od 4⁰C do 100⁰C

- Termostat na kolumny chromatograficzne musi być wyposażony w automatyczny selektor (np. zawór)  sterowany z oprogramowania, umożliwiający wybór kolumny chromatograficznej z puli nie mniej niż 5 kolumn

- Termostat na kolumny chromatograficzne musi być wyposażony w zestaw minimum 2 kolumn LCMS (achiralnych) z fazą C18 i aminową, wyposażonych w kompatybilne uchwyty i prekolumny

Detektor UV-VIS-DAD  musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Detektor UV-VIS-DAD musi zapewniać realizację pomiarów w zakresie spektralnym nie węższym niż 190-800 nm

- Detektor UV-VIS-DAD musi być wyposażony w detektor o liczbie elementów światłoczułych nie mniejszej niż 1024

- Detektor UV-VIS-DAD musi zapewniać zakres liniowości nie węższy niż 2,5 AU

- Detektor UV-VIS-DAD musi zapewniać poziom szumu nie gorszy (parametr nie jest wyższy niż) niż ±3 µAU (±3x10-6 AU)

- Detektor UV-VIS-DAD musi zapewniać dryft sygnału nie gorszy niż 500x10-6 AU/h

- Detektor UV-VIS-DAD musi być wyposażony w układ termostatowania: celki pomiarowej, optyki oraz źródła światła

- Detektor UV-VIS-DAD musi być wyposażony w pomiarową celę przepływową o objętości nie większej niż 8 µl

- Detektor UV-VIS-DAD musi zapewniać wybór co najmniej dwóch wielkości szczeliny światła

- Detektor UV-VIS-DAD musi zapewniać maksymalną szybkość zbierania danych nie mniejszą niż 100 Hz

- Oprogramowanie detektora UV-VIS-DAD musi pozwalać na co najmniej dwukrotne wydłużenie/rozszerzenie zakresu liniowości detektora UV-VIS-DAD oraz przeprowadzenie matematycznej dekonwolucji pików nierozdzielonych na kolumnie chromatograficznej.

Automatyczny zawór  musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Automatyczny zawór dwupozycyjny musi umożliwiać przekierowanie zbędnych frakcji eluatu z kolumny chromatograficznej do zbiornika na odpady.

- Sterowanie automatycznym zaworem musi być możliwe do realizacji zarówno z poziomu oprogramowania sterującego urządzeniem jak i panelu na urządzeniu

Spektrometr mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol  musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Spektrometr mas musi zapewniać możliwość czyszczenia źródła oraz interfejsu łączącego obszar ciśnienia atmosferycznego z obszarem wysokiej próżni bez konieczności zapowietrzenia (tzw. Wentowania) spektrometru mas

- Spektrometr mas musi być w pełni dostosowany do pracy w połączeniu z układem do ultra sprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC)

- Spektrometr mas musi zapewniać zmianę polaryzacji źródła jonów i detektora w czasie maksymalnie 5 ms łącznie z czasem stabilizacji

- Spektrometr mas musi być wyposażony w źródło jonizacji ESI (electrosprey) z funkcją grzania oraz źródło APCI (atmospheric pressure chemical ionization). Oba źródła muszą być typu plug-in, umożliwiające szybką wymianę

- Spektrometr mas musi być wyposażony w układ potrójnego kwadrupolu, który zapewnia pracę w trybach pomiarowych:

  - Q1 skan/SIM – skanowania w trybie pomiaru widma/monitorowania wybranego jonu na kwadrupolu Q1

  - Q2 skan/SIM – skanowania w trybie pomiaru widma/monitorowania wybranego jonu na kwadrupolu Q2

  - Multiple reaction monitoring MRM – monitorowanie wybranych reakcji

  - Neutral ion scan – tryb rejestrujący dysocjację cząsteczki obojętnej

  - Precursor ion scan  - monitorowanie jonów prekursora

  - Product ion scan – monitorowanie jonów fragmentacyjnych

  - Tryb nMS2 – jednoczesna, wielokrotna rejestracja reakcji fragmentacji dla różnych energii kolizyjnych

- Spektrometr mas musi zapewniać szybkość skanowania we ww. wszystkich trybach, krok co najmniej 0,1 u oraz co najmniej 30 000 u/s (300 000 punktów pomiarowych/s)

- Spektrometr mas musi zapewniać rozdzielczość masy co najwyżej 0,7 u (FWHM – szerokość połówkowa)

- Spektrometr mas musi zapewniać rejestrację widma masowego w zakresie mas co najmniej od 2 do 2000 m/z

- Spektrometr mas musi zapewniać rejestrację przejścia MRM w liczbie nie mniejszej niż 550 MRM w ciągu 1 s

- Spektrometr mas musi zapewniać czułość, mierzoną stosunkiem sygnału do szumu S/N co najmniej 400 000:1 dla nastrzyku 1 pg rezerpiny (RMS) w trybie ESI, polaryzacja dodatnia

- Spektrometr mas musi zapewniać czułość mierzoną stosunkiem sygnału do szumu S/N co najmniej 200 000:1 dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu (RMS) w trybie ESI, polaryzacja ujemna

- Spektrometr mas musi zapewniać zakres dynamiczny nie mniejszy niż 7 rzędów zliczeń

- Spektrometr mas musi zapewniać stabilność pomiaru masy co najmniej 0,05 u przez 12 godzin

- Spektrometr mas musi być wyposażony w

  - kompatybilny do spektrometru generator azotu bez sprężarki powietrza,

  - bezolejową sprężarkę powietrza typu scroll zasilającą sprężonym powietrzem generator azotu. Sprężarka powietrza musi zapewniać parametry określone w wymaganiach instalacyjnych generatora azotu

  - pompę rotacyjną próżni wstępnej z filtrem oleju,

  - osłonę wyciszającą pompę rotacyjną

  - wszystkie niezbędne akcesoria konieczne do uruchomiania aparatu i sprawdzenia poprawności działania

- Spektrometr mas musi mieć dostępną funkcję automatycznej optymalizacji przejść MRM analizowanych związków

- Urządzenie musi być wyposażone w zasilacz awaryjny typu on-line o mocy minimum 3kVA.

Zestaw komputera stacjonarnego musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Zestaw komputerowy musi być wyposażony w dwa monitory płaskie o przekątnej ekranu minimum 24 cale, klawiaturę, myszkę optyczną.

- Zestaw komputerowy musi być wyposażony w licencję na system operacyjny zapewniający środowisko do uruchamiania oprogramowania do sterowania pracą zestawu UHPLC-MS/MS będącego przedmiotem zamówienia.  Działanie oprogramowania i licencja nie mogą być  ograniczone czasowo.

Oprogramowanie

- Oprogramowanie musi zapewniać sterowanie całym systemem i służyć do obróbki wyników.

- Oprogramowanie musi zawierać co najmniej 2 algorytmy integracji oraz wbudowane funkcje autokalibracji i funkcje auto-tuningu.

- Oprogramowanie musi zapewniać jednoczesne zbieranie danych nie mniej niż 1000 zdarzeń (tzw. eventów) na 32 kanałach.

- Wraz z oprogramowaniem dostarczanych musi być dostarczone co najmniej 5 dodatkowych licencji na oprogramowanie pozwalających na obróbkę i opracowanie wyników pomiarowych off-line (tzn. na komputerze innym niż podłączony do układu UHPLC-MS)

- Oprogramowanie musi być dostarczone z biblioteką toksykologiczną zawierająca minimum 500 widm i zoptymalizowanych przejść MRM dla związków toksycznych.

- Działanie dostarczonego oprogramowania i licencja nie mogą być  ograniczone czasowo.

# Część 3

# Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi   systemu do chromatografii gazowej z spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol, który musi zawierać co najmniej następujące elementy oraz spełniać co najmniej następujące kryteria:

Chromatograf gazowy musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Chromatograf gazowy musi być standardowo przystosowany do ultra-szybkiej i wysokociśnieniowej chromatografii gazowej,

- Chromatograf gazowy musi być wyposażony w system automatycznego dostosowania ciśnienia do programu temperaturowego pieca w celu zachowania optymalnego dla maksymalnej czułości aparatu przepływu gazu nośnego,

- Chromatograf gazowy musi być wyposażony w system kompensacji zmian ciśnienia atmosferycznego,

- Chromatograf gazowy musi zapewniać powtarzalność czasu retencji nie gorszą niż: 0,0008 min,

- Chromatograf gazowy musi zapewniać powtarzalność pola powierzchni piku nie gorszą niż1% RSD,

Termostat (piec) kolumn musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Zakres temperatur pracy pieca musi być nie węższy niż: +4oC  od temperatury otoczenia - 450 oC,

- Szybkość chłodzenia pieca od temperatury 450oC do 50C nie może być dłuższa niż 4 minuty.

- Termostat kolumn musi zapewniać możliwość zastosowania co najmniej 30 narostów temperaturowych,

- Termostat kolumn musi zapewniać programowalny zakres szybkości zmiany temperatury do co najmniej 120⁰C/min.

Dozownik musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Chromatograf musi być wyposażony w dozownik typu „split/splitless”.

- Dozownik musi być sterowany komputerowo z maksymalną temperaturą pracy do co najmniej 450⁰C,

- Dozownik musi zapewniać maksymalny podział strumienia próbki do co najmniej 7500:1,

- Dozownik musi zapewniać programowanie przepływu i ciśnienia – musi posiadać przynajmniej 3 stopnie programowania,

- Dozownik musi zapewniać możliwość ustawienia ciśnienia w zakresie co najmniej od 0 do 950 kPa,

- Dozownik musi zapewniać możliwość ustawienia przepływu w zakresie nie węższym niż 0 – 1200 ml/min (dla helu i wodoru) oraz nie węższym niż 0 – 600 ml/min dla azotu,

- Dozownik musi być wyposażony w systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej (parametr nie może być większy) niż 0,01 psi (0,0689 kPa)

- Dozownik musi być wyposażony w system do szybkiej wymiany wkładki szklanej w dozowniku bez konieczności zapowietrzania próżni spektrometru mas.

Spektrometr mas (MS/MS)  musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Analizator mas musi być wyposażony w dwa kwadrupolowe analizatory mas z systemem ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami,

- Urządzenie musi być wyposażone w jonizację elektronową (EI)

- Urządzenie musi zapewniać zakres skanowania wytworzonych jonów w zakresie nie węższym niż od 10 do 1000 m/z,

- Źródło jonów (EI) musi być wyposażony w dwa filamenty, z możliwością ich automatycznego przełączania,

- Urządzenie musi zapewniać regulację temperatury źródła jonów w zakresie nie węższym niż od 140⁰C do 300⁰C,

- Urządzenie musi zapewniać regulację zakresu energii źródła jonizacji EI w zakresie nie węższym niż od 10 do 200 eV,

- Urządzenie musi zapewniać regulację temperatury linii transferowej w zakresie nie węższym niż od 50⁰C do 350⁰C,

- Urządzenie musi być wyposażone w oktopolową celę kolizyjną pracującą z gazem kolizyjnym – argonem z możliwością automatycznego wyłączania/włączania gazu w trakcie trwania analiz, pozwalające na pracę w trybie SIM (single ion monitoring) lub MRM (multiple reaction monitoring) w jednej sekwencji pomiarowej,

- Urządzenie musi zapewniać możliwość programowania energii kolizyjnej w celi w zakresie nie węższym niż od 0 do 60 eV,

- Urządzenie musi zapewniać rozdzielczość pomiaru masy na kwadrupolach w zakresie nie węższym niż od 0,5 do 3,0 u (FWHM – szerokość połówkowa),

- Urządzenie musi zapewniać standardową szybkość skanowania co najmniej 20,000 amu/sek z rozdzielczością nie gorszą (parametr nie może być wyższy niż) 0,1 amu,

- Urządzenie musi zapewniać minimalny czas pomiaru tzw. „dwell time” nie dłuższy niż 0,5 ms,

- Urządzenie musi zapewniać maksymalną prędkość pracy w trybie MRM (multiple reaction monitoring) nie mniejszą niż 800 przejść MRM w czasie 1 sekundy,

- Urządzenie musi zapewniać czułość w jonizacji elektronowej (EI): tryb SCAN S/N (stosunek sygnału do szumu)  nie mniejszy 1500:1 (dla 1pg oktrafluoronaftalenu, OFN), tryb MRM S/N (stosunek sygnału do szumu)  nie mniejszy 18000:1 (dla 100fg oktrafluoronaftalenu, OFN), precyzja w trybie MRM, RSD (względne odchylenie standardowe) nie większe niż 4% (liczba pomiarów n=8, granica wykrywalności urządzenia IDL ≤ 4 fg oktrafluoronaftalenu, OFN),

- Urządzenie musi zapewniać możliwość pracy w trybach:

  - Q1 Scan, Q3 Scan,

  - Product Ion scan,

  - Precursor Ion scan,

  - Neutral Loss scan,

  - Q1 SIM,

  - Q3 SIM,

  - MRM,

  - Tryb mieszany Scan/SIM

  - Tryb mieszany Scan/MRM,

- Urządzenie musi być wyposażone w system próżniowy składający się z wbudowanej w przyrząd pojedynczej pompy turbomolekularnej o wydajności co najmniej 300 l/s dla He oraz wolnostojącej pompy wstępnej (rotacyjnej, bezolejowej) o wydajności co najmniej 30 l/minutę,

- Urządzenie musi zapewniać maksymalny przepływ gazu nośnego przez kolumnę nie mniejszy niż 4 ml/min,

- Urządzenie musi być wyposażone w Detektor typu powielacz elektronów wtórnych z dynodą konwersyjną o zakresie dynamicznym nie mniejszym niż 8 x 106,

Oprogramowanie  musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Oprogramowanie urządzenia musi być dostarczone w wersji językowej angielskiej lub polskiej, z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym,

- Oprogramowanie musi zapewniać możliwość pełnej kontroli całym urządzeniem, zbieranie i opracowywanie danych, przeszukiwanie biblioteki widm, tworzenie własnych bibliotek, tworzenie raportów,

- Oprogramowanie musi zapewniać możliwość stosowania liniowego indeksu retencji do identyfikacji związków,

- Oprogramowanie zapewnia możliwość automatycznego tworzenia metody MRM, SIM, SCAN, SCAN/MRM, SCAN/SIM w oparciu o własną bazę danych, przy jednoczesnym badaniu złożonych mieszanin wieloskładnikowych,

- Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł wewnętrzny lub dodatkowy program pomocniczy pozwalający na automatyczną optymalizację parametrów metody MRM (wybór optymalnych przejść MRM oraz energii kolizji),

- Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł wewnętrzny lub dodatkowy program pomocniczy pozwalający na weryfikację wyników jakościowych i ilościowych oraz podgląd chromatogramów dla poszczególnych próbek z sekwencji,

- Oprogramowanie musi zapewniać możliwość przeszukiwania do 5 bibliotek jednocześnie, w tym zdefiniowanej przez użytkownika własnej biblioteki widm,

- Oprogramowanie musi być wyposażone jest w najnowsze wydanie biblioteki GCMS związków chemicznych zawierające co najmniej 300 000 związków wraz z ich strukturami.

- Oprogramowanie musi być wyposażone w bibliotekę przejść MRM związków chemicznych z dziedziny toksykologii, zawierającą nie mniej niż 1200 związków

- Oprogramowanie musi być dostarczane z co najmniej jedną (1), niezależną licencją na oprogramowanie do obróbki danych do zainstalowania na komputerze nie podłączonym do urządzenia GC-MS/MS (analiza off-line)

- Działanie programów i licencje nie mogą być ograniczona czasowo.

Zestaw komputerowy stacjonarny musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- Zestaw komputerowy musi być wyposażony w procesor klasy x86, 64 bit

- Zestaw komputerowy musi być wyposażony w co najmniej 8 GB RAM,

- Zestaw komputerowy musi być wyposażony w dysk twardy HDD co najmniej 1 TB,

- Zestaw komputerowy musi być wyposażony w nagrywarkę DVD,

- Zestaw komputerowy musi być wyposażony w dwa monitory LCD o przekątnej co najmniej 26”

- Zestaw komputerowy musi być wyposażony w klawiaturę i mysz optyczną,

- Zestaw komputerowy musi być wyposażony w system operacyjny w polskiej wersji językowej objęty wsparciem jego producenta, dostosowany wymogami do oprogramowania GC-MS/MS,  Działanie oprogramowania i licencja nie mogą być  ograniczone czasowo.

- Zestaw komputerowy musi być wyposażony w drukarkę laserową kolorową, z duplexem.

Niezbędne wyposażenie dodatkowe

- Urządzenie musi zostać dostarczone wraz z reduktorami dwustopniowymi: do argonu i do helu, dostosowanymi do pracy z gazami o dużej czystości

- Urządzenie musi zostać dostarczone razem z filtrem/filtrami do oczyszczania gazu nośnego z pozostałości tlenu, pary wodnej i węglowodorów.

- Urządzenie musi zostać dostarczone razem z zestawem części eksploatacyjnych wymaganych do uruchomienia i testowania pracy urządzenia

- Urządzenie musi zostać dostarczone razem z 2 kolumnami chromatograficznymi o wymiarach 30m x 0,25 mm x 0,25 um odpowiednimi do spektrometrii mas, typu 5MS

- Jeśli jest to wymagane instrukcją obsługi wymiany kolumny bez zapowietrzania próżni w spektrometrze mas, urządzenie musi zostać dostarczone razem z odpowiednim adapterem

- Urządzenie musi zostać dostarczone razem z zasilaczem awaryjnym UPS w trybie online o wydajności co najmniej 5000 VA

# Część 4

# Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 12 miesięczną gwarancją.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi  systemu do elektroforezy kapilarnej z detektorem DAD, pompą HPLC oraz interfejsem do MS , który musi zawierać co najmniej następujące elementy oraz spełniać co najmniej następujące kryteria:

- System do elektroforezy kapilarnej musi umożliwiać pracę co najmniej następującymi technikami:

  - kapilarna elektroforeza strefowa (CZE),

  - elektrokinetyczna chromatografia micelarna (MEKC),

  - kapilarna elektrochromatografia (CEC),

  - kapilarna elektroforeza wspomagana pneumatycznie (PACE)

- System do elektroforezy kapilarnej musi być wyposażony w system wprowadzania próbki, który:

  - musi umożliwiać wprowadzanie próbki przez maksymalny okres nie mniejszy niż 10 000 s

  - musi umożliwiać wprowadzanie próbki stosując ciśnienia robocze w zakresie nie węższym niż od -100 do 100 mbar.

  - musi umożliwiać wprowadzanie próbki w trybie elektrokinetycznym stosując napięcia w zakresie nie węższym niż -30 kV do +30 kV

  - musi umożliwiać wprowadzanie próbki od obu końców kapilary

- Automatyczny podajnik próbek musi być wyposażony w:

  - Tacę na co najmniej 48 próbek, która musi zapewniać realizację nastrzyku próbki w trybie ciśnieniowym i elektrokinetycznym

  - Musi zapewniać możliwość termostatowania tacy autosamplera z wykorzystaniem wbudowanego lub zewnętrznego termostatu, w zakresie nie węższym niż od 10 do 40 °C

- Kapilara musi być umieszczona w kasecie/kartridżu i spełniać wymagania aby:

  - Zapewniać efektywny układ chłodzenia kapilary o wysokiej wydajności chłodzenia w zakresie co najmniej od 10 stopni poniżej temperatury otoczenia do +50 °C

  - Minimalna długość kapilar instalowanych w kasecie nie może być większa niż 33 cm

- Detektor spektrofotometryczny UV/Vis z matrycą diodową (DAD) musi:

  - Obejmować zakres spektralny nie węższy niż od 190 do 600 nm.

  - Umożliwiać ustawienie długości fali z dokładnością nie większą niż 1 nm.

  - Umożliwiać zbieranie pełnego widma lub nie mniej niż 4 długości fal analitycznych jednocześnie

  - Zapewniać poziom szumu linii bazowej mniejszy niż 50 µAU (10-6 jednostek absorbancji) przy czasie odpowiedzi nie dłuższym niż 2 s.

  - Być wyposażony w detektor diodowy o co najmniej 256 diodach.

- Pompa HPLC musi:

  - Umożliwiać pracę w warunkach co najmniej izokratycznych.

  - Być wyposażona w układ pompujący z dwoma tłokami połączonymi szeregowo z własnym napędem.

  - Zapewniać zakres przepływu nie węższy niż od 0,001 mL/min do 10 mL/min

  - Zapewniać precyzję przepływu mniejszą niż 0,07% RSD

  - Zapewniać maksymalne ciśnienie robocze pompy nie mniejsze niż 600 bar

  - Być wyposażona w zintegrowany lub zewnętrzny degazer dwukanałowy, próżniowy

  - Być wyposażona w zintegrowaną nadstawkę na rozpuszczalniki

  - Być kontrolowana (sterowana) za pomocą co najmniej jednej metody: zintegrowanego oprogramowania, dedykowanego oprogramowania, panelu kontrolnego lub urządzenia sterującego (tzw. Pilot).

- Oprogramowanie zapewniające pełne sterowanie aparatem do elektroforezy kapilarnej, zbierania i przetwarzania danych pomiarowych oraz tworzenia raportów. Działanie programu i licencja nie mogą być ograniczona czasowo.

- Zestaw komputerowy powinien:

  - Umożliwiać płynną pracę z oprogramowaniem do sterowania układem do elektroforezy kapilarnej.

  - Być wyposażony w oryginalny system operacyjny, na który producent zapewnia wsparcie. Działanie oprogramowania i licencja nie mogą być  ograniczone czasowo.

  - Być wyposażony w drukarkę laserową kolorową

  - Być wyposażony w monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 24 cale.

- Interfejs łączący system do elektroforezy kapilarnej ze spektrometrem mas musi

  - Umożliwiać połączenie ze źródłem jonów spektrometru mas typu elektrosprej (ESI) z wykorzystaniem gazu nebulizującego oraz płynu osłonowego tłoczonego przez pompę HPLC.

- Szkolenie z zakresu obsługi aparatu dla co najmniej 5 osób przez co najmniej dwa dni robocze.

- Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim i angielskim.

FORMULARZ OFERTY – Znak sprawy 80.272.181.2022

_____________________________________________________________________________

# ZAMAWIAJĄCY:	Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków;

Jednostka prowadząca sprawę: Dział Zamówień Publicznych UJ

# ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków

# _____________________________________________________________________________

Nazwa (Firma) wykonawcy:

................................................................................

................................................................................

Adres siedziby:

................................................................................

................................................................................

Adres do korespondencji:

................................................................................

................................................................................

Kontakt:

# tel.:	...................................................................

# fax:	...................................................................

# e-mail:   ...................................................................

# Inne dane:

# NIP:	 .............................................................

# REGON:   ...............................................................

# KRS (jeżeli dotyczy):   ...............................................................

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem spektrometru FTIR, chromatografu cieczowego (UHPLC) z MS, systemu do chromatografii gazowej z MS i systemu do elektroforezy kapilarnej z DAD dla Wydziału Chemii UJ w ramach projektu ATOMIN 2.0, składamy poniższą ofertę:

          - oferujemy wykonanie CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wypełnić tylko dla części w której składana jest oferta):

- w 1 (pierwszej) części zamówienia za cenę netto ………………………… PLN, a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości …………….. %, za cenę brutto .................................PLN (słownie:........................................................... ...../100), ustaloną na podstawie szczegółowej kalkulacji cenowej oferty opartej na wytycznych, o których mowa w treści rozdziału XIV SWZ;

- w 2 (drugiej) części zamówienia za cenę netto …………………………… PLN, a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości …………….. %, za cenę brutto................................PLN (słownie:............................................................. ...../100), ustaloną na podstawie szczegółowej kalkulacji cenowej oferty opartej na wytycznych, o których mowa w treści rozdziału XIV SWZ;

- w 3 (trzeciej) części zamówienia za cenę netto …………………………… PLN, a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości …………….. %, za cenę brutto .......................................PLN (słownie:..................................................... ...../100), ustaloną na podstawie szczegółowej kalkulacji cenowej oferty opartej na wytycznych, o których mowa w treści rozdziału XIV SWZ;

- w 4 (czwartej) części zamówienia za cenę netto …………………………… PLN, a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości …………….. %, za cenę brutto ..................................PLN (słownie:.......................................................... ...../100), ustaloną na podstawie szczegółowej kalkulacji cenowej oferty opartej na wytycznych, o których mowa w treści rozdziału XIV SWZ;

          - oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i jej załącznikach;

          - oświadczamy, iż oferujemy okres i warunki gwarancji na cały przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami opisanymi w SWZ;

          - oferujemy termin realizacji zamówienia zgodny z wymaganiami opisanymi w rozdziale V SWZ;

          - w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryteriach oceny ofert, oświadczamy, iż oferowana aparatura posiada poniższe parametry (wypełnić tylko dla części w której składana jest oferta):

Część 1 zamówienia

| Nazwa kryterium | Oferowany parametr | Oferowany parametr potwierdzony jest poprzez opis zawarty w dokumencie …… na stronie ……………. |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia | ……………… * [kWh] | ………………….* |
| Dodatkowy obiektyw szerokokątny (umożliwiający obserwację powierzchni co najmniej 1 cm2) | TAK/NIE** | ………………….* |
| Możliwość instalacji co najmniej 3 detektorów w urządzeniu | TAK/NIE** | ………………….* |
| Możliwość analiz chemometrycznych w oprogramowaniu urządzenia (określona w kryteriach oceny ofert SWZ) | TAK/NIE** | ………………….* |
| Kompatybilność oprogramowania bazami OMNIC (określona w kryteriach oceny ofert SWZ) | TAK/NIE** | ………………….* |
| Przetwornik analogowo-cyfrowy | ……………… * (podać ilość bitów) | ………………….* |
| Zakres przesuwu stolika zmotoryzowanego | ……………… * [mm] (podać zakres przesuwu wzdłuż dłuższej osi stolika zmotoryzowanego) ……………… * [mm] (podać zakres przesuwu wzdłuż krótszej osi stolika zmotoryzowanego) | ………………….* |

[*należy wypełnić]

[**należy odpowiednio skreślić w zależności od spełnienia lub braku spełnienia określonego parametru]

Część 2 zamówienia

| Nazwa kryterium | Oferowany parametr | Oferowany parametr potwierdzony jest poprzez opis zawarty w dokumencie …… na stronie ……………. |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia | ……………… * [kWh] | ………………….* |
| Możliwość rozbudowy kontrolera zawartości faz ruchomych (określona w kryteriach oceny ofert SWZ) | TAK/NIE** | ………………….* |
| Możliwość rozbudowy o techniki wykorzystujące płyn w stanie nadkrytycznym (określona w kryteriach oceny ofert SWZ) | TAK/NIE** | ………………….* |
| Możliwość rozbudowy o robot do przygotowania próbek (określona w kryteriach oceny ofert SWZ) | TAK/NIE** | ………………….* |

[*należy wypełnić]

[**należy odpowiednio skreślić w zależności od spełnienia lub braku spełnienia określonego parametru]

Część 3 zamówienia

| Nazwa kryterium | Oferowany parametr | Oferowany parametr potwierdzony jest poprzez opis zawarty w dokumencie …… na stronie ……………. |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia | ……………… * [kWh] | ………………….* |
| Szybkość zmiany temperatury pieca | ……………… * [⁰C/min] | ………………….* |
| Wydajność pompy turbomolekularnej | ……………… * [L/s dla helu] | ………………….* |
| Dopuszczalny przepływ gazu nośnego | ……………… * [ml/min] | ………………….* |
| Odtwarzanie metody analitycznej (określona w kryteriach oceny ofert SWZ) | TAK/NIE** | ………………….* |
| Rozbudowa o jonizację chemiczną (określona w kryteriach oceny ofert SWZ) | TAK/NIE** | ………………….* |

[*należy wypełnić]

[**należy odpowiednio skreślić w zależności od spełnienia lub braku spełnienia określonego parametru]

Część 4 zamówienia

| Nazwa kryterium | Oferowany parametr | Oferowany parametr potwierdzony jest poprzez opis zawarty w dokumencie …… na stronie ……………. |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia | ……………… * [kWh] | ………………….* |
| Liczba monitorowanych fal analitycznych detektora | ……………… * (podać ilość monitorowanych fal analitycznych detektora) | ………………….* |
| Liczba diod w matrycy diodowej detektora UV/Vis | ……………… * (podać ilość diod w matrycy diodowej detektora UV/Vis) | ………………….* |

[*należy wypełnić]

          - akceptujemy termin, sposób i zasady płatności określone w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy);

          - oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z dołączonym do SWZ wzorem umowy, zawartymi w nim istotnymi postanowieniami umowy, które aprobujemy w pełni nie wnosząc zastrzeżeń;

          - oświadczamy, że wybór oferty:

- nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług*

- będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył  ……………………………………………………………………..………….

…………………………………………………………………………………………………….*

[*1/niepotrzebne skreślić; 2/wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług VAT]

          - oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w rozdziale XI specyfikacji warunków zamówienia;

          - oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

          - oświadczamy, iż oferujemy szkolenie w siedzibie zamawiającego zgodnie z wymaganiami SWZ.

          - w przypadku przyznania nam zamówienia – zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

          - oświadczam, że jestem: (należy zaznaczyć z poniższej listy)

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobową działalność gospodarcza,

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

- inny rodzaj,

          - osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach związanych z realizacją zamówienia …………………………………………

[*wypełnić dane personalne i adresowe – tel.; e-mail]

          - załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

- Załącznik nr 1 – JEDZ;

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich;

- Załącznik nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ składa każdy z nich;

- Załącznik nr 4 – indywidualna  kalkulacja cenowa oferty, uwzględniająca wymagania i zapisy SWZ wraz z zestawieniem oferowanej aparatury, zawierającym nazwę (firmę) producenta, model, liczbę sztuk /TREŚĆ OFERTY/;

- Załącznik nr 5 – wypełniona przez Wykonawcę tabela wraz z przedmiotowymi środkami dowodowymi (podpisanymi), na potwierdzenie spełnienia przez oferowaną aparaturę wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych;

- Załącznik nr 6 – oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia (Wykaz podwykonawców – o ile dotyczy);

- Inne:

- pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 rozdziału XII) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

- KRS lub CEiDG – o ile nie podano w JEDZ danych do ogólnodostępnych baz;

- dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowana aparatura objęta przedmiotem zamówienia, opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług VAT inną niż 23% (tj. 8%) – o ile dotyczy.

Załącznik nr 1 do formularza oferty – JEDZ (osobny plik w formacie xml)

Załącznik nr 2 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE DODATKOWYCH PRZESŁANEK

# Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem spektrometru FTIR, chromatografu cieczowego (UHPLC) z MS, systemu do chromatografii gazowej z MS i systemu do elektroforezy kapilarnej z DAD dla Wydziału Chemii UJ w ramach projektu ATOMIN 2.0 Znak sprawy 80.272.181.2022, w związku z wejściem w życie dnia 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), tj.:

- nie jestem wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

- nie jestem wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022  r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

- nie jestem wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest  podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy.

Równocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

POUCZENIE:

Powyższe oświadczenie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz pod groźbą odpowiedzialności finansowej.

Załącznik nr 3 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE DODATKOWYCH PRZESŁANEK

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem spektrometru FTIR, chromatografu cieczowego (UHPLC) z MS, systemu do chromatografii gazowej z MS i systemu do elektroforezy kapilarnej z DAD dla Wydziału Chemii UJ w ramach projektu ATOMIN 2.0. Znak sprawy 80.272.181.2022, oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022, str. 1), z treścią którego zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

POUCZENIE:

Powyższe oświadczenie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz pod groźbą odpowiedzialności finansowej.

Załącznik nr 4 do Formularza oferty

# KALKULACJA CENOWA OFERTY

Część 1

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia poniższej tabeli (kolumny 4,5,6,7,8,9,10)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | nazwa/ model | producent | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| 1. | Spektrometr FTIR z mikroskopem do pomiarów w podczerwieni wraz z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Monitor LCD | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia poniższej tabeli (kolumny 4,5,6,7,8,9,10)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | nazwa/ model | producent | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| 1. | System do ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) połączonej ze spektrometrem mas (MS) typu potrójny kwadrupol wraz z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem zgodnie z SWZ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Monitor LCD I | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Monitor LCD II | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia poniższej tabeli (kolumny 4,5,6,7,8,9,10)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | nazwa/ model | producent | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| 1. | System do chromatografii gazowej z spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol wraz z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem zgodnie z SWZ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Monitor LCD I | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Monitor LCD II | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Drukarka laserowa, kolorowa | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 4

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia poniższej tabeli (kolumny 4,5,6,7,8,9,10)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | nazwa/ model | producent | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| 1. | System do elektroforezy kapilarnej z detektorem DAD wraz z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem zgodnie z SWZ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Monitor LCD | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Drukarka laserowa, kolorowa | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 5 do formularza oferty - Opis oferowanego przedmiotu

Do oferty należy załączyć pozostałe przedmiotowe środki dowodowe opisane w rozdziale IV SWZ (opisy techniczne sporządzone przez producenta i/lub wydruki ze stron internetowych producenta/ów, bądź katalogi producenta/ów, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ).

Część 1

| Opis wymaganych elementów oraz parametrów technicznych i funkcjonalnych | Wartość lub opis oferowanego parametru lub elementu potwierdzający spełnienie SWZ | Nazwa załącznika do oferty i nr strony, gdzie można ewentualnie znaleźć potwierdzenie wartości oferowanego parametru w złożonych przedmiotowych środkach dowodowych |
| --- | --- | --- |
| Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi spektrometru FTIR z mikroskopem do pomiarów w podczerwieni, który musi zawierać co najmniej następujące elementy oraz spełniać co najmniej następujące kryteria: |  |  |
| - Urządzenie musi składać się z mikroskopu FTIR będącym, zintegrowanym, pochodzącym od jednego producenta i sterowanym przez jedna platformę oprogramowania rozwiązaniem |  |  |
| - Urządzenie musi mieć zamkniętą i osuszaną optykę FTIR wraz z interferometrem dedykowaną do mikroskopu IR |  |  |
| - Urządzenie musi mieć interferometr Michelsona z wiązką lasera He-Ne justowany dynamicznie w trakcie skanowania |  |  |
| - Urządzenie musi posiadać interferometr wyposażony w dzielnik wiązki na zakres co najmniej 7 600 - 375 cm-1 |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w trwałe źródło ceramiczne nie wymagające chłodzenia wodą |  |  |
| - Urządzenie musi mieć mikroskopowy detektor DLaTGS zapewniający pomiary w mikroskopie w zakresie spektralnym co najmniej 7600 - 450 cm-1 |  |  |
| - Urządzenie musi mieć mikroskopowy detektor MCT-A zapewniający pomiary w mikroskopie w zakresie spektralnym co najmniej 7600 - 650 cm-1 i stosunku sygnału do szumu > 25 000 :1, pomiar nie dłuższy niż 2min, rozdzielczość nie gorsza niż 4 cm-1, zakres 2000-2100 cm-1 |  |  |
| - Urządzenie musi mieć oba wymienione powyżej detektory zamontowane jednocześnie, przełączanie detektorów musi odbywać się automatycznie i musi być zapewniona możliwość ich sterowania z poziomu oprogramowania |  |  |
| - Urządzenie musi zawierać laser He-Ne 633 nm zapewniający kontrolę ruchu interferometru |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 20-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w zewnętrzny wskaźnik poziomu wilgotności i port do wymiany regenerowanych wkładów osuszających umożliwiających pracę przy wyłączonym przedmuchu |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w optykę dichroiczną do równoczesnej obserwacji i pomiarów, zarówno w trybie transmisyjnym jak odbiciowym |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w pełni zautomatyzowaną, kontrolowaną komputerowo aperturę z regulacją rozmiarów X, Y i kąta obrotu umożliwiającą jednoczesną obserwację obszaru apreturowanego i pełnego pola |  |  |
| - Urządzenie musi umożliwiać automatyczne przełączanie trybu transmisyjnego i odbiciowego |  |  |
| - Urządzenie musi umożliwiać automatyczne, sterowane z poziomu oprogramowania ogniskowanie na próbce obrazu wideo i maksymalizowanie sygnału IR |  |  |
| - Urządzenie musi mieć automatyczną kontrolę kontaktu w trybie ATR z cyfrowym odczytem nacisku |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 niezależne systemy oświetlenia LED, sterowane z oprogramowania w tym co najmniej jedno oświetlenie transmisyjne i jedno odbiciowe |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w osłony obiektywu i kondensera zapewniające izolację od otoczenia strefy pomiaru próbki |  |  |
| - Urządzenie musi mieć podłączenia do przedmuchu osuszonym gazem wraz z regulatorami ciśnienia i przepływu |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone zintegrowaną kolorową kamerę cyfrową z komunikacją USB |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w zmotoryzowany i precyzyjny stolik mikroskopu z zakresem przesuwu co najmniej 30 mm x 70 mm wyposażony w system ułatwiający szybkie zakładanie/demontaż |  |  |
| - Urządzenie musi umożliwiać ultraszybkie mapowanie (zebranie mapy obszaru 1,2 x 1,2 mm z rozdzielczością przestrzenną nie gorszą niż 25 µm w czasie nie dłuższym niż 4,5 min, przy rozdzielczości nie gorszej niż 16 cm-1). |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w obiektyw 15x o aperturze numerycznej co najmniej 0,7 z wbudowanym uchwytem do łatwego zakładania opcjonalnego kryształu ATR |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w zmotoryzowany kondenser 15x o aperturze numerycznej co najmniej 0,7 z automatycznym justowaniem i przesuwaniem do pozycji spoczynkowej w przypadku pomiarów odbiciowych |  |  |
| - Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o kryształ ATR "slide-on" (wsuwany w obiektyw), germanowy, o kształcie stożkowym, o wydajności energetycznej nie gorszej niż 50% sygnału odbiciowego dla płytki złotej |  |  |
| - Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o przystawkę ATR do obrazowania spektralnego |  |  |
| - Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia zewnętrznego modułu FTIR zapewniającego wykonywanie standardowych pomiarów IR w skali makro |  |  |
| - Urządzenie musi zostać dostarczone z oprogramowaniem komputerowym o co najmniej następującej charakterystyce: |  |  |
| - musi umożliwiać pomiar widm i podgląd pomiaru w czasie rzeczywistym |  |  |
| - musi zapewniać automatyczną korekcję atmosferyczną w czasie rzeczywistym |  |  |
| - musi zapewniać możliwość przeszukiwania bibliotek widm w czasie rzeczywistym w trakcie podglądu |  |  |
| - musi zapewniać wyświetlanie obrazu cyfrowego z różnymi ustawieniami kamery dopasowanymi do różnych próbek |  |  |
| - musi umożliwiać przechwytywanie obrazu wideo, pomiar wielkości obiektów, wpisywanie komentarzy na obrazach |  |  |
| - musi umożliwiać niezależną kontrolę oświetlenia |  |  |
| - musi być wyposażony w system ogniskowania automatycznego i ręcznego z poziomu oprogramowania |  |  |
| - musi zapewniać autoogniskowanie kondensera i przesuwanie do pozycji spoczynkowej |  |  |
| - musi zapewniać automatyczną kontrola rozmiarów x-y apertury i jej kąta obrotu |  |  |
| - musi mieć funkcję mapowania i kontroli obrazowania spektralnego |  |  |
| - musi umożliwiać pracę z wirtualnym (w oprogramowaniu) joystickiem |  |  |
| - musi zapewniać automatyczne ustawianie kontaktu ATR i jego zwalniania z definiowanym poziomem wartości progowej nacisku |  |  |
| - musi umożliwiać podgląd slajdu mikroskopowego z szybkim ładowaniem i wysuwaniem próbek |  |  |
| - musi umożliwiać automatyczne lokalizowanie pozycji tła i jego pomiar w trybie odbiciowym |  |  |
| - musi mieć standardowe procedury pomocnicze dla użytkownika w typowych pomiarach mikroanalizy IR |  |  |
| - musi umożliwiać tworzenie i analizy map spektralnych, w tym: map liniowych, map obszarów, zestawów punktów dyskretnych wskazanych przez użytkownika |  |  |
| - musi zapewniać możliwość automatycznego tworzenia map mozaikowych (sklejanych) z obszarów większych niż pole obserwacji |  |  |
| - musi mieć interaktywną kontrolę przesuwu stolika (m.in. przesunięcie stolika do punktu wskazanego myszą) |  |  |
| - musi mieć możliwość kalibracji wymiarów próbek |  |  |
| - musi mieć możliwość tworzenia map spektralnych przekrojowych (konturowych) |  |  |
| - musi mieć możliwość tworzenia obrazów chemicznych według położeń maksimów, wysokości/pola pasm czy korelacji z widmami referencyjnymi |  |  |
| - musi umożliwiać przełączanie trybów pomiarowych: odbicie, transmisja, ATR |  |  |
| - musi umożliwiać kontrolę opcjonalnego polaryzatora światła widzialnego (wstawianie w wiązkę i kąt obrotu) |  |  |
| - musi mieć standardowe funkcje przetwarzania widm |  |  |
| - musi zapewniać możliwość przeszukiwania bibliotek widm |  |  |
| - musi mieć menedżer bibliotek z możliwością tworzenia własnych bibliotek widm |  |  |
| - musi mieć w zestawie biblioteki obejmujące co najmniej 10 000 widm związków organicznych i nieorganicznych, w tym min. 1250 związków spotykanych w analizach kryminalistycznych |  |  |
| - musi posiadać narzędzia odczytu i zapisu plików i bibliotek widm w różnych formatach |  |  |
| - Oprogramowanie i licencja nie mogą być ograniczone czasowo. |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w podstawowy zestaw do przygotowania próbek mikroskopowych (co najmniej: pinceta, skalpel, płytki solne 13 mm BaF2, slajdy mikroskopowe 1"x 3" do pomiarów transmisyjnych i odbiciowych) |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w zestaw komputerowa stacjonarnego posiadającego co najmniej następujące parametry minimalne: |  |  |
| - procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym PassMark Performance test v.10 co najmniej 9000 punktów wg. Kolumny Passmark CPU Mark, na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (zgodnie z aktualnymi danymi z 2021 roku), 16 GB RAM, 256 GB SSD, DVD-RW, karta sieciowa, |  |  |
| - klawiatura, mysz optyczna, |  |  |
| - monitor LCD co najmniej 24", |  |  |
| - system operacyjny zapewniający pracę oprogramowania |  |  |

Część 2

| Opis wymaganych elementów oraz parametrów technicznych i funkcjonalnych | Wartość lub opis oferowanego parametru lub elementu potwierdzający spełnienie SWZ | Nazwa załącznika do oferty i nr strony, gdzie można ewentualnie znaleźć potwierdzenie wartości oferowanego parametru w złożonych przedmiotowych środkach dowodowych |
| --- | --- | --- |
| Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu do ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) połączonej ze spektrometrem mas (MS) typu potrójny kwadrupol, który musi zawierać co najmniej następujące elementy oraz spełniać co najmniej następujące kryteria: |  |  |
| - Chromatograf i spektrometr mas muszą pochodzić od tego samego producenta |  |  |
| Jednostka odgazowująca musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Jednostka odgazowująca musi obsługiwać nie mniej niż 5 kanałów |  |  |
| - Objętość kanału degazera nie może być większa niż 400 µL |  |  |
| Pompa chromatograficzna musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Chromatograf musi być wyposażony w co najmniej 2 pompy gradientowe |  |  |
| - Pulsacje w pompie nie mogą być większe niż 0,1 MPa |  |  |
| - Pompa chromatograficzna musi być wyposażona w układ tłoków równoległych |  |  |
| - Pompa chromatograficzna musi obsługiwać zakres przepływów nie węższy niż od 0,0001 do 10 mL/min |  |  |
| - Pompa chromatograficzna musi zapewniać dokładność przepływu nie gorszą niż ±1% |  |  |
| - Pompa chromatograficzna musi zapewniać precyzję przepływu nie gorszą niż 0,06 %RSD |  |  |
| - Pompa musi zapewniać co najmniej dwa typy gradientu: |  |  |
| - Wysokociśnieniowy, 2-składnikowy |  |  |
| - Niskociśnieniowy, 4-składnikowy |  |  |
| - Pompa musi zapewniać wybór składu eluenta z łącznej liczby faz nie mniejszej niż 5. |  |  |
| - Pompa musi być wyposażona w mieszalnik gradientu o objętości nie większej niż 100 µl |  |  |
| - Pompa musi być wyposażona w funkcję automatycznego wykrywania i rozpoznawania mieszalnika gradientu |  |  |
| - Pompa musi zapewniać zakres formowania gradientu w zakresie nie węższym niż od 0 do 100%, możliwym do ustawienia z krokiem nie większym niż co 0,1% |  |  |
| - Pompa musi zapewniać precyzję stężenia w gradiencie nie gorszą niż ±0,1% (przy przepływie 1 mL/min) |  |  |
| - Pompa musi pozwalać na pracę z maksymalnym ciśnieniem nie mniejszym niż1300 bar |  |  |
| - Pompa musi być wyposażona w tacę ochronną mieszczącą co najmniej 7 butelek o pojemności 1 L (średnica butli 101 mm – standardowa butelka stosowana w chromatografii |  |  |
| Automatyczny podajnik próbek musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - System wprowadzania próbki musi zapewniać dokładność objętości nastrzyku nie gorszą (parametr ten nie może być wyższy) niż±1% |  |  |
| - System wprowadzania próbki zamontowany w automatycznym podajniku próbek musi zapewniać standardowy zakres nastrzyku nie węższy niż od 0,1 do 100 μL |  |  |
| - System wprowadzania próbki zamontowany w automatycznym podajniku próbek musi zapewniać powtarzalność objętości nastrzyku nie gorszą (parametr ten nie może być większy niż) niż 0,20%RSD |  |  |
| - Współczynnik przeniesienia charakteryzujący system wprowadzania próbki zamontowany w automatycznym podajniku próbek nie może być większy niż 0,0015% |  |  |
| - Minimalny czas cyklu nastrzyku nie może być większy niż 7 sekund |  |  |
| - Automatyczny podajnik próbek musi mieć pojemność nie mniejszą niż 150 fiolek o pojemności 1,5 lub 2 ml |  |  |
| - Automatyczny podajnik próbek musi być wyposażony w czytnik kodów, stykowy lub bezstykowy, umożliwiający automatyczne wykrywanie obecności i rodzaju tac na fiolki |  |  |
| - Automatyczny podajnik próbek musi mieć możliwość jednoczesnej pracy z minimum 3 formatami fiolek/płytek MTP (Microtiter plate) |  |  |
| - Zakres termostatowania komory próbek automatycznego podajnika próbek nie może być węższy niż od +4 do +45⁰C - Automatyczny podajnik próbek musi być wyposażony w funkcję automatycznego rozcieńczania próbek |  |  |
| - Automatyczny podajnik próbek musi być wyposażony w funkcję derywatyzacji przekolumnowej (ang. Pre-column derivatization). |  |  |
| Termostat na kolumny chromatograficzne musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Termostatowanie kolumny musi być realizowane z wykorzystaniem wymuszonego obiegu powietrza |  |  |
| - Termostat musi umożliwiać instalację równocześnie co najmniej 5 kolumn chromatograficznych o długości do 30 cm |  |  |
| - Zakres termostatowania nie może być węższy niż od 10⁰C poniżej temperatury otoczenia do 100⁰C |  |  |
| - Zakres nastawienia temperatury musi obejmować zakres nie węższy niż od 4⁰C do 100⁰C |  |  |
| - Termostat na kolumny chromatograficzne musi być wyposażony w automatyczny selektor (np. zawór) sterowany z oprogramowania, umożliwiający wybór kolumny chromatograficznej z puli nie mniej niż 5 kolumn - Termostat na kolumny chromatograficzne musi być wyposażony w zestaw minimum 2 kolumn LCMS (achiralnych) z fazą C18 i aminową, wyposażonych w kompatybilne uchwyty i prekolumny |  |  |
| Detektor UV-VIS-DAD musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Detektor UV-VIS-DAD musi zapewniać realizację pomiarów w zakresie spektralnym nie węższym niż 190-800 nm |  |  |
| - Detektor UV-VIS-DAD musi być wyposażony w detektor o liczbie elementów światłoczułych nie mniejszej niż 1024 |  |  |
| - Detektor UV-VIS-DAD musi zapewniać zakres liniowości nie węższy niż 2,5 AU |  |  |
| - Detektor UV-VIS-DAD musi zapewniać poziom szumu nie gorszy (parametr nie jest wyższy niż) niż ±3 µAU (±3x10-6 AU) |  |  |
| - Detektor UV-VIS-DAD musi zapewniać dryft sygnału nie gorszy niż 500x10-6 AU/h |  |  |
| - Detektor UV-VIS-DAD musi być wyposażony w układ termostatowania: celki pomiarowej, optyki oraz źródła światła |  |  |
| - Detektor UV-VIS-DAD musi być wyposażony w pomiarową celę przepływową o objętości nie większej niż 8 µl |  |  |
| - Detektor UV-VIS-DAD musi zapewniać wybór co najmniej dwóch wielkości szczeliny światła |  |  |
| - Detektor UV-VIS-DAD musi zapewniać maksymalną szybkość zbierania danych nie mniejszą niż 100 Hz |  |  |
| - Oprogramowanie detektora UV-VIS-DAD musi pozwalać na co najmniej dwukrotne wydłużenie/rozszerzenie zakresu liniowości detektora UV-VIS-DAD oraz przeprowadzenie matematycznej dekonwolucji pików nierozdzielonych na kolumnie chromatograficznej |  |  |
| Automatyczny zawór musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Automatyczny zawór dwupozycyjny musi umożliwiać przekierowanie zbędnych frakcji eluatu z kolumny chromatograficznej do zbiornika na odpady. |  |  |
| - Sterowanie automatycznym zaworem musi być możliwe do realizacji zarówno z poziomu oprogramowania sterującego urządzeniem jak i panelu na urządzeniu |  |  |
| Spektrometr mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Spektrometr mas musi zapewniać możliwość czyszczenia źródła oraz interfejsu łączącego obszar ciśnienia atmosferycznego z obszarem wysokiej próżni bez konieczności zapowietrzenia (tzw. Wentowania) spektrometru mas |  |  |
| - Spektrometr mas musi być w pełni dostosowany do pracy w połączeniu z układem do ultra sprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) |  |  |
| - Spektrometr mas musi zapewniać zmianę polaryzacji źródła jonów i detektora w czasie maksymalnie 5 ms łącznie z czasem stabilizacji |  |  |
| - Spektrometr mas musi być wyposażony w źródło jonizacji ESI (electrosprey) z funkcją grzania oraz źródło APCI (atmospheric pressure chemical ionization). Oba źródła muszą być typu plug-in, umożliwiające szybką wymianę |  |  |
| - Spektrometr mas musi być wyposażony w układ potrójnego kwadrupolu, który zapewnia pracę w trybach pomiarowych: |  |  |
| - Q1 skan/SIM – skanowania w trybie pomiaru widma/monitorowania wybranego jonu na kwadrupolu Q1 |  |  |
| - Q2 skan/SIM – skanowania w trybie pomiaru widma/monitorowania wybranego jonu na kwadrupolu Q2 |  |  |
| - Multiple reaction monitoring MRM – monitorowanie wybranych reakcji |  |  |
| - Neutral ion scan – tryb rejestrujący dysocjację cząsteczki obojętnej |  |  |
| - Precursor ion scan - monitorowanie jonów prekursora |  |  |
| - Product ion scan – monitorowanie jonów fragmentacyjnych |  |  |
| - Tryb nMS2 – jednoczesna, wielokrotna rejestracja reakcji fragmentacji dla różnych energii kolizyjnych |  |  |
| - Spektrometr mas musi zapewniać szybkość skanowania we ww. wszystkich trybach, krok co najmniej 0,1 u oraz co najmniej 30 000 u/s (300 000 punktów pomiarowych/s) |  |  |
| - Spektrometr mas musi zapewniać rozdzielczość masy co najwyżej 0,7 u (FWHM – szerokość połówkowa) |  |  |
| - Spektrometr mas musi zapewniać rejestrację widma masowego w zakresie mas co najmniej od 2 do 2000 m/z |  |  |
| - Spektrometr mas musi zapewniać rejestrację przejścia MRM w liczbie nie mniejszej niż 550 MRM w ciągu 1 s |  |  |
| - Spektrometr mas musi zapewniać czułość, mierzoną stosunkiem sygnału do szumu S/N co najmniej 400 000:1 dla nastrzyku 1 pg rezerpiny (RMS) w trybie ESI, polaryzacja dodatnia |  |  |
| - Spektrometr mas musi zapewniać czułość mierzoną stosunkiem sygnału do szumu S/N co najmniej 200 000:1 dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu (RMS) w trybie ESI, polaryzacja ujemna |  |  |
| - Spektrometr mas musi zapewniać zakres dynamiczny nie mniejszy niż 7 rzędów zliczeń |  |  |
| - Spektrometr mas musi zapewniać stabilność pomiaru masy co najmniej 0,05 u przez 12 godzin |  |  |
| - Spektrometr mas musi być wyposażony w: |  |  |
| - kompatybilny do spektrometru generator azotu bez sprężarki powietrza, |  |  |
| - bezolejową sprężarkę powietrza typu scroll zasilającą sprężonym powietrzem generator azotu. Sprężarka powietrza musi zapewniać parametry określone w wymaganiach instalacyjnych generatora azotu |  |  |
| - pompę rotacyjną próżni wstępnej z filtrem oleju, |  |  |
| - osłonę wyciszającą pompę rotacyjną |  |  |
| - wszystkie niezbędne akcesoria konieczne do uruchomiania aparatu i sprawdzenia poprawności działania |  |  |
| - Spektrometr mas musi mieć dostępną funkcję automatycznej optymalizacji przejść MRM analizowanych związków |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w zasilacz awaryjny typu on-line o mocy minimum 3kVA. |  |  |
| Zestaw komputera stacjonarnego musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Zestaw komputerowy musi być wyposażony w dwa monitory płaskie o przekątnej ekranu minimum 24 cale, klawiaturę, myszkę optyczną. |  |  |
| - Zestaw komputerowy musi być wyposażony w licencję na system operacyjny zapewniający środowisko do uruchamiania oprogramowania do sterowania pracą zestawu UHPLC-MS/MS będącego przedmiotem zamówienia. Działanie oprogramowania i licencja nie mogą być ograniczone czasowo. |  |  |
| Oprogramowanie: |  |  |
| - Oprogramowanie musi zapewniać sterowanie całym systemem i służyć do obróbki wyników. |  |  |
| - Oprogramowanie musi zawierać co najmniej 2 algorytmy integracji oraz wbudowane funkcje autokalibracji i funkcje auto-tuningu. |  |  |
| - Oprogramowanie musi zapewniać jednoczesne zbieranie danych nie mniej niż 1000 zdarzeń (tzw. eventów) na 32 kanałach. |  |  |
| - Wraz z oprogramowaniem dostarczanych musi być dostarczone co najmniej 5 dodatkowych licencji na oprogramowanie pozwalających na obróbkę i opracowanie wyników pomiarowych off-line (tzn. na komputerze innym niż podłączony do układu UHPLC-MS) |  |  |
| - Oprogramowanie musi być dostarczone z biblioteką toksykologiczną zawierająca minimum 500 widm i zoptymalizowanych przejść MRM dla związków toksycznych. |  |  |
| - Działanie dostarczonego oprogramowania i licencja nie mogą być ograniczone czasowo. |  |  |

Część 3

| Opis wymaganych elementów oraz parametrów technicznych i funkcjonalnych | Wartość lub opis oferowanego parametru lub elementu potwierdzający spełnienie SWZ | Nazwa załącznika do oferty i nr strony, gdzie można ewentualnie znaleźć potwierdzenie wartości oferowanego parametru w złożonych przedmiotowych środkach dowodowych |
| --- | --- | --- |
| Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu do chromatografii gazowej z spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol, który musi zawierać co najmniej następujące elementy oraz spełniać co najmniej następujące kryteria: |  |  |
| Chromatograf gazowy musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Chromatograf gazowy musi być standardowo przystosowany do ultra-szybkiej i wysokociśnieniowej chromatografii gazowej, |  |  |
| - Chromatograf gazowy musi być wyposażony w system automatycznego dostosowania ciśnienia do programu temperaturowego pieca w celu zachowania optymalnego dla maksymalnej czułości aparatu przepływu gazu nośnego, |  |  |
| - Chromatograf gazowy musi być wyposażony w system kompensacji zmian ciśnienia atmosferycznego, |  |  |
| - Chromatograf gazowy musi zapewniać powtarzalność czasu retencji nie gorszą niż: 0,0008 min, |  |  |
| - Chromatograf gazowy musi zapewniać powtarzalność pola powierzchni piku nie gorszą niż1% RSD, |  |  |
| Termostat (piec) kolumn musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Zakres temperatur pracy pieca musi być nie węższy niż: +4oC od temperatury otoczenia - 450 oC, |  |  |
| - Szybkość chłodzenia pieca od temperatury 450oC do 50C nie może być dłuższa niż 4 minuty. |  |  |
| - Termostat kolumn musi zapewniać możliwość zastosowania co najmniej 30 narostów temperaturowych, |  |  |
| - Termostat kolumn musi zapewniać programowalny zakres szybkości zmiany temperatury do co najmniej 120⁰C/min. |  |  |
| Dozownik musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Chromatograf musi być wyposażony w dozownik typu „split/splitless”. |  |  |
| - Dozownik musi być sterowany komputerowo z maksymalną temperaturą pracy do co najmniej 450⁰C, |  |  |
| - Dozownik musi zapewniać maksymalny podział strumienia próbki do co najmniej 7500:1, |  |  |
| - Dozownik musi zapewniać programowanie przepływu i ciśnienia – musi posiadać przynajmniej 3 stopnie programowania, |  |  |
| - Dozownik musi zapewniać możliwość ustawienia ciśnienia w zakresie co najmniej od 0 do 950 kPa, |  |  |
| - Dozownik musi zapewniać możliwość ustawienia przepływu w zakresie nie węższym niż 0 – 1200 ml/min (dla helu i wodoru) oraz nie węższym niż 0 – 600 ml/min dla azotu, |  |  |
| - Dozownik musi być wyposażony w systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej (parametr nie może być większy) niż 0,01 psi (0,0689 kPa) - Dozownik musi być wyposażony w system do szybkiej wymiany wkładki szklanej w dozowniku bez konieczności zapowietrzania próżni spektrometru mas. |  |  |
| Spektrometr mas (MS/MS) musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Analizator mas musi być wyposażony w dwa kwadrupolowe analizatory mas z systemem ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami, |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w jonizację elektronową (EI) |  |  |
| - Urządzenie musi zapewniać zakres skanowania wytworzonych jonów w zakresie nie węższym niż od 10 do 1000 m/z, |  |  |
| - Źródło jonów (EI) musi być wyposażony w dwa filamenty, z możliwością ich automatycznego przełączania, |  |  |
| - Urządzenie musi zapewniać regulację temperatury źródła jonów w zakresie nie węższym niż od 140⁰C do 300⁰C, - Urządzenie musi zapewniać regulację zakresu energii źródła jonizacji EI w zakresie nie węższym niż od 10 do 200 eV, |  |  |
| - Urządzenie musi zapewniać regulację temperatury linii transferowej w zakresie nie węższym niż od 50⁰C do 350⁰C, |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w oktopolową celę kolizyjną pracującą z gazem kolizyjnym – argonem z możliwością automatycznego wyłączania/włączania gazu w trakcie trwania analiz, pozwalające na pracę w trybie SIM (single ion monitoring) lub MRM (multiple reaction monitoring) w jednej sekwencji pomiarowej, |  |  |
| - Urządzenie musi zapewniać możliwość programowania energii kolizyjnej w celi w zakresie nie węższym niż od 0 do 60 eV, |  |  |
| - Urządzenie musi zapewniać rozdzielczość pomiaru masy na kwadrupolach w zakresie nie węższym niż od 0,5 do 3,0 u (FWHM – szerokość połówkowa), |  |  |
| - Urządzenie musi zapewniać standardową szybkość skanowania co najmniej 20,000 amu/sek z rozdzielczością nie gorszą (parametr nie może być wyższy niż) 0,1 amu, |  |  |
| - Urządzenie musi zapewniać minimalny czas pomiaru tzw. „dwell time” nie dłuższy niż 0,5 ms, |  |  |
| - Urządzenie musi zapewniać maksymalną prędkość pracy w trybie MRM (multiple reaction monitoring) nie mniejszą niż 800 przejść MRM w czasie 1 sekundy, |  |  |
| - Urządzenie musi zapewniać czułość w jonizacji elektronowej (EI): tryb SCAN S/N (stosunek sygnału do szumu) nie mniejszy 1500:1 (dla 1pg oktrafluoronaftalenu, OFN), tryb MRM S/N (stosunek sygnału do szumu) nie mniejszy 18000:1 (dla 100fg oktrafluoronaftalenu, OFN), precyzja w trybie MRM, RSD (względne odchylenie standardowe) nie większe niż 4% (liczba pomiarów n=8, granica wykrywalności urządzenia IDL ≤ 4 fg oktrafluoronaftalenu, OFN), |  |  |
| - Urządzenie musi zapewniać możliwość pracy w trybach: |  |  |
| - Q1 Scan, Q3 Scan, |  |  |
| - Product Ion scan, |  |  |
| - Precursor Ion scan, |  |  |
| - Neutral Loss scan, |  |  |
| - Q1 SIM, |  |  |
| - Q3 SIM, |  |  |
| - MRM, |  |  |
| - Tryb mieszany Scan/SIM |  |  |
| - Tryb mieszany Scan/MRM, |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w system próżniowy składający się z wbudowanej w przyrząd pojedynczej pompy turbomolekularnej o wydajności co najmniej 300 l/s dla He oraz wolnostojącej pompy wstępnej (rotacyjnej, bezolejowej) o wydajności co najmniej 30 l/minutę, |  |  |
| - Urządzenie musi zapewniać maksymalny przepływ gazu nośnego przez kolumnę nie mniejszy niż 4 ml/min, |  |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w Detektor typu powielacz elektronów wtórnych z dynodą konwersyjną o zakresie dynamicznym nie mniejszym niż 8 x 106, |  |  |
| Oprogramowanie musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Oprogramowanie urządzenia musi być dostarczone w wersji językowej angielskiej lub polskiej, z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym, |  |  |
| - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość pełnej kontroli całym urządzeniem, zbieranie i opracowywanie danych, przeszukiwanie biblioteki widm, tworzenie własnych bibliotek, tworzenie raportów, |  |  |
| - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość stosowania liniowego indeksu retencji do identyfikacji związków, |  |  |
| - Oprogramowanie zapewnia możliwość automatycznego tworzenia metody MRM, SIM, SCAN, SCAN/MRM, SCAN/SIM w oparciu o własną bazę danych, przy jednoczesnym badaniu złożonych mieszanin wieloskładnikowych, |  |  |
| - Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł wewnętrzny lub dodatkowy program pomocniczy pozwalający na automatyczną optymalizację parametrów metody MRM (wybór optymalnych przejść MRM oraz energii kolizji), |  |  |
| - Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł wewnętrzny lub dodatkowy program pomocniczy pozwalający na weryfikację wyników jakościowych i ilościowych oraz podgląd chromatogramów dla poszczególnych próbek z sekwencji, |  |  |
| - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość przeszukiwania do 5 bibliotek jednocześnie, w tym zdefiniowanej przez użytkownika własnej biblioteki widm, |  |  |
| - Oprogramowanie musi być wyposażone jest w najnowsze wydanie biblioteki GCMS związków chemicznych zawierające co najmniej 300 000 związków wraz z ich strukturami. |  |  |
| - Oprogramowanie musi być wyposażone w bibliotekę przejść MRM związków chemicznych z dziedziny toksykologii, zawierającą nie mniej niż 1200 związków |  |  |
| - Oprogramowanie musi być dostarczane z co najmniej jedną (1), niezależną licencją na oprogramowanie do obróbki danych do zainstalowania na komputerze nie podłączonym do urządzenia GC-MS/MS (analiza off-line) |  |  |
| - Działanie programów i licencje nie mogą być ograniczona czasowo. |  |  |
| Zestaw komputerowy stacjonarny musi spełniać co najmniej następujące wymagania: |  |  |
| - Zestaw komputerowy musi być wyposażony w procesor klasy x86, 64 bit |  |  |
| - Zestaw komputerowy musi być wyposażony w co najmniej 8 GB RAM, |  |  |
| - Zestaw komputerowy musi być wyposażony w dysk twardy HDD co najmniej 1 TB, |  |  |
| - Zestaw komputerowy musi być wyposażony w nagrywarkę DVD, |  |  |
| - Zestaw komputerowy musi być wyposażony w dwa monitory LCD o przekątnej co najmniej 26” |  |  |
| - Zestaw komputerowy musi być wyposażony w klawiaturę i mysz optyczną, |  |  |
| - Zestaw komputerowy musi być wyposażony w system operacyjny w polskiej wersji językowej objęty wsparciem jego producenta, dostosowany wymogami do oprogramowania GC-MS/MS, Działanie oprogramowania i licencja nie mogą być ograniczone czasowo. |  |  |
| - Zestaw komputerowy musi być wyposażony w drukarkę laserową kolorową, z duplexem. |  |  |
| Niezbędne wyposażenie dodatkowe: |  |  |
| - Urządzenie musi zostać dostarczone wraz z reduktorami dwustopniowymi: do argonu i do helu, dostosowanymi do pracy z gazami o dużej czystości |  |  |
| - Urządzenie musi zostać dostarczone razem z filtrem/filtrami do oczyszczania gazu nośnego z pozostałości tlenu, pary wodnej i węglowodorów. |  |  |
| - Urządzenie musi zostać dostarczone razem z zestawem części eksploatacyjnych wymaganych do uruchomienia i testowania pracy urządzenia |  |  |
| - Urządzenie musi zostać dostarczone razem z 2 kolumnami chromatograficznymi o wymiarach 30m x 0,25 mm x 0,25 um odpowiednimi do spektrometrii mas, typu 5MS |  |  |
| - Jeśli jest to wymagane instrukcją obsługi wymiany kolumny bez zapowietrzania próżni w spektrometrze mas, urządzenie musi zostać dostarczone razem z odpowiednim adapterem |  |  |
| - Urządzenie musi zostać dostarczone razem z zasilaczem awaryjnym UPS w trybie online o wydajności co najmniej 5000 VA |  |  |

Część 4

| Opis wymaganych elementów oraz parametrów technicznych i funkcjonalnych | Wartość lub opis oferowanego parametru lub elementu potwierdzający spełnienie SWZ | Nazwa załącznika do oferty i nr strony, gdzie można ewentualnie znaleźć potwierdzenie wartości oferowanego parametru w złożonych przedmiotowych środkach dowodowych |
| --- | --- | --- |
| Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu do elektroforezy kapilarnej z detektorem DAD, pompą HPLC oraz interfejsem do MS , który musi zawierać co najmniej następujące elementy oraz spełniać co najmniej następujące kryteria: |  |  |
| - System do elektroforezy kapilarnej musi umożliwiać pracę co najmniej następującymi technikami: |  |  |
| - kapilarna elektroforeza strefowa (CZE), |  |  |
| - elektrokinetyczna chromatografia micelarna (MEKC), |  |  |
| - kapilarna elektrochromatografia (CEC), |  |  |
| - kapilarna elektroforeza wspomagana pneumatycznie (PACE) |  |  |
| - System do elektroforezy kapilarnej musi być wyposażony w system wprowadzania próbki, który: |  |  |
| - musi umożliwiać wprowadzanie próbki przez maksymalny okres nie mniejszy niż 10 000 s |  |  |
| - musi umożliwiać wprowadzanie próbki stosując ciśnienia robocze w zakresie nie węższym niż od -100 do 100 mbar. |  |  |
| - musi umożliwiać wprowadzanie próbki w trybie elektrokinetycznym stosując napięcia w zakresie nie węższym niż -30 kV do +30 kV |  |  |
| - musi umożliwiać wprowadzanie próbki od obu końców kapilary |  |  |
| - Automatyczny podajnik próbek musi być wyposażony w: |  |  |
| - Tacę na co najmniej 48 próbek, która musi zapewniać realizację nastrzyku próbki w trybie ciśnieniowym i elektrokinetycznym |  |  |
| - Musi zapewniać możliwość termostatowania tacy autosamplera z wykorzystaniem wbudowanego lub zewnętrznego termostatu, w zakresie nie węższym niż od 10 do 40 °C |  |  |
| - Kapilara musi być umieszczona w kasecie/kartridżu i spełniać wymagania aby: |  |  |
| - Zapewniać efektywny układ chłodzenia kapilary o wysokiej wydajności chłodzenia w zakresie co najmniej od 10 stopni poniżej temperatury otoczenia do +50 °C |  |  |
| - Minimalna długość kapilar instalowanych w kasecie nie może być większa niż 33 cm |  |  |
| - Detektor spektrofotometryczny UV/Vis z matrycą diodową (DAD) musi: |  |  |
| - Obejmować zakres spektralny nie węższy niż od 190 do 600 nm. |  |  |
| - Umożliwiać ustawienie długości fali z dokładnością nie większą niż 1 nm. |  |  |
| - Umożliwiać zbieranie pełnego widma lub nie mniej niż 4 długości fal analitycznych jednocześnie |  |  |
| - Zapewniać poziom szumu linii bazowej mniejszy niż 50 µAU (10-6 jednostek absorbancji) przy czasie odpowiedzi nie dłuższym niż 2 s. |  |  |
| - Być wyposażony w detektor diodowy o co najmniej 256 diodach. |  |  |
| - Pompa HPLC musi: |  |  |
| - Umożliwiać pracę w warunkach co najmniej izokratycznych. |  |  |
| - Być wyposażona w układ pompujący z dwoma tłokami połączonymi szeregowo z własnym napędem. |  |  |
| - Zapewniać zakres przepływu nie węższy niż od 0,001 mL/min do 10 mL/min |  |  |
| - Zapewniać precyzję przepływu mniejszą niż 0,07% RSD |  |  |
| - Zapewniać maksymalne ciśnienie robocze pompy nie mniejsze niż 600 bar |  |  |
| - Być wyposażona w zintegrowany lub zewnętrzny degazer dwukanałowy, próżniowy |  |  |
| - Być wyposażona w zintegrowaną nadstawkę na rozpuszczalniki |  |  |
| - Być kontrolowana (sterowana) za pomocą co najmniej jednej metody: zintegrowanego oprogramowania, dedykowanego oprogramowania, panelu kontrolnego lub urządzenia sterującego (tzw. Pilot). |  |  |
| - Oprogramowanie zapewniające pełne sterowanie aparatem do elektroforezy kapilarnej, zbierania i przetwarzania danych pomiarowych oraz tworzenia raportów. Działanie programu i licencja nie mogą być ograniczona czasowo. |  |  |
| - Zestaw komputerowy powinien: |  |  |
| - Umożliwiać płynną pracę z oprogramowaniem do sterowania układem do elektroforezy kapilarnej. |  |  |
| - Być wyposażony w oryginalny system operacyjny, na który producent zapewnia wsparcie. Działanie oprogramowania i licencja nie mogą być ograniczone czasowo. |  |  |
| - Być wyposażony w drukarkę laserową kolorową |  |  |
| - Być wyposażony w monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 24 cale. |  |  |
| - Interfejs łączący system do elektroforezy kapilarnej ze spektrometrem mas musi: |  |  |
| - Umożliwiać połączenie ze źródłem jonów spektrometru mas typu elektrosprej (ESI) z wykorzystaniem gazu nebulizującego oraz płynu osłonowego tłoczonego przez pompę HPLC. |  |  |
| - Szkolenie z zakresu obsługi aparatu dla co najmniej 5 osób przez co najmniej dwa dni robocze. |  |  |
| - Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim i angielskim. |  |  |

Załącznik 6 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE

(wykaz podwykonawców)

Oświadczamy, że:

- powierzamy* następującym podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia:

- Podwykonawca: ………………………………………………………………………………..

[*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG]

Zakres zamówienia ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

[*podać]

Na ww. podwykonawcę przypada …….. % wartości zamówienia.

[*podać; w przypadku, gdy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, podlega on obligatoryjnej weryfikacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz art. 5k cyt. w treści SWZ rozporządzenia]

- Podwykonawca: ………………………………………………………………………………..

[*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG]

Zakres zamówienia …………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

[*podać]

Na ww. podwykonawcę przypada …….. % wartości zamówienia.

[*podać; w przypadku, gdy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, podlega on obligatoryjnej weryfikacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz art. 5k cyt. w treści SWZ rozporządzenia]

- nie powierzamy* podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia

[*w razie braku podwykonawców – niepotrzebne skreślić]

[Jeżeli wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, zamawiający uzna, że nie powierza podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych przedmiotowym zamówieniem]

Załącznik nr 2 do SWZ

# Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) 80.272.181.2022

zawarta w Krakowie w dniu ...................... pomiędzy:

Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, reprezentowanym przez: ……….  – …………………… działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez JM Rektora UJ, w dniu  ……………… r., nr ………………, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ,

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

......................................................................z siedzibą w …………….reprezentowanym przez ......................................................................................

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną też w dalszej części umowy PZP.

# § 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę, montaż i uruchomienie …………………………….. (zwanego dalej "Aparaturą") o parametrach zgodnych z parametrami technicznymi i funkcjonalnymi określonymi w zapisach  załącznika A do SWZ dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie (kod: 30-387), przy ul. Gronostajowa 2.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany 
w szczególności do realizacji następujących usług towarzyszących:

  - transportu, ubezpieczenia, dostawy, wniesienia, montażu, uruchomienia  aparatury w pracowni Chemii Sądowej …. Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się w Krakowie (kod: 30-387) przy ul. Gronostajowa 2 oraz

  - przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego przez co najmniej …. dni, po …. godzin dziennie, w miejscu instalacji aparatury, z zakresu obsługi aparatury wraz z oprogramowaniem, przeznaczone dla co najmniej 5 osób, w języku polskim.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania  przedmiotu Umowy.

- Integralną częścią niniejszej Umowy jest dokumentacja postępowania, a w szczególności Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (zwana dalej „SWZ”) i oferta Wykonawcy z dnia …………………… 2022 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania całego przedmiotu Umowy, wraz z usługami towarzyszącymi w terminie do 90 dni, od dnia udzielenia zamówienia, tj. od dnia zawarcia Umowy.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej Umowy.

- Zlecenie wykonania, części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy.

- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ATOMIN 2.0  Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00, z dnia 22 grudnia 2020 r.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownym potencjałem do wykonania przedmiotu Umowy,

  - przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy (niepowystawowy) i pochodzi z legalnego źródła,

  - przedmiot Umowy zrealizuje zgodnie z wymaganiami SWZ, wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności.

- W ramach niniejszej Umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiający nabywa nieodwołalne i nieograniczone czasowo prawo do korzystania ze wszelkiego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1231 ze zm.), to jest na następujących polach eksploatacji:

- sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania 
z programu komputerowego. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym;

- obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania 
z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;

- zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

- czynności te dokonywane są przez Zamawiającego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz,

- informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla osób, o których mowa pod lit. ca),

- czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania.

- Wykonawca udziela licencji niewyłącznej, tj. prawa do korzystania z oprogramowania w zakresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy, w chwili podpisania protokołu odbioru, bez zastrzeżeń bez konieczności składania przez Strony dodatkowego oświadczenia woli.

- Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również egzemplarze oprogramowania stanowiące z dniem udzielenia ww. licencji własność Zamawiającego, w wersjach instalacyjnych albo wskazać adres strony internetowej z której ww. oprogramowanie można pobrać.

§ 3

            - Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

            - Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot Umowy ustala się na kwotę netto: ……….. (PLN), co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości …%, daje kwotę brutto: …...... (PLN), słownie: …................................. (PLN) 00/100, w tym za komputery stacjonarne i monitory, (o ile dotyczy) wyceniono na kwotę netto: …………………… PLN 00/100, co z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości ……..% daje kwotę brutto: ………………………. PLN 00/100 (słownie: …………………………………… PLN).

            - Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania Umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy, wniesienia, montażu i uruchomienia Aparatury, ww. sprzętu komputerowego oraz szkolenia personelu Zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie - zgodnie z SWZ). Szczegółową kalkulację zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

            - Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług VAT na zamawiany sprzęt w zakresie objętym zwolnieniem – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 przywołanej ustawy.

            - Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego przesłanego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy o wydaniu zaświadczenia przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, potwierdzającego przeznaczenie dostarczonego sprzętu sieciowego (komputerowego) dla placówki oświatowej w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawi korektę faktury i doręczy wystawioną korektę faktury opiewającą na kwotę netto wskazaną w § 3 ust. 2 umowy w zakresie objętym stawką 0% VAT do siedziby Działu Zaopatrzenia – Sekcji Aparatury UJ w Krakowie (30-060) przy ul. Ingardena 3, pokój nr 5. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku, gdy Wykonawca wystawił fakturę opiewającą na kwotę wynagrodzenia netto w zakresie objętym stawką 0% VAT. Wykonawca dokona zwrotu należności wskazanej w powyższej fakturze korygującej na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego w terminie do 21 dni, licząc od dnia wystawienia korekty faktury.

            - Zamawiający jest podatnikiem VAT i posiada NIP 675-000-22-36.

            - Wykonawca jest podatnikiem VAT i posiada NIP …............................. lub nie jest podatnikiem VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

            - Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT pokryje Zamawiający na konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

§ 4

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu w siedzibie jednostki UJ, o której mowa w § 1 ust. 2 prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po powiadomieniu go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Dostawa i wykonanie całego przedmiotu Umowy musi zostać wykonana w dzień roboczy. Dokument zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do osoby wskazanej w § 8 ust. 1 lit. a) Umowy na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem odbioru. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Za dzień odbioru przedmiotu Umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany ww. protokole, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Protokół odbioru przedmiotu Umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, SWZ i ofertą Wykonawcy.

- Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, iż przedmiot Umowy będzie wolny od wad.

- Dostawa przedmiotu nie może nastąpić częściami. Protokół odbioru przedmiotu Umowy może być podpisany z chwilą jego dostarczenia w całości do Zamawiającego i po stwierdzeniu braku widocznych wad oraz po przeprowadzeniu usług towarzyszących.

- Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu Umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.

- Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego upoważniony jest przedstawiciel wskazany w § 8 ust. 1 lit. a) Umowy, zaś ze strony Wykonawcy osoba wymieniona w jej § 8 ust. 1 lit. b).

- Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiotu umowy ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

- Faktura winna być wystawiana w następujący sposób:

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,

NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

i opatrzona dopiskiem, dla jakiej Jednostki Zamawiającego zamówienie zrealizowano.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje z chwilą dokonania zlecenia przelewu przez Zamawiającego.

- W przypadku wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl/, w polu „referencja”, Wykonawca wpisze adres, wpisze następujący e-mail: …………

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku, który został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, nie zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista” – art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.).

- W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście” Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze Wykonawcy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności albo do zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego przy dokonywaniu pierwszej zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek wskazany w tej fakturze.

- Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług Zamawiający może dokonać płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.). Postanowień zdania 1. nie stosuje się, gdy przedmiot Umowy stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT albo jest on objęty 0% stawką podatku VAT.

§ 5

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy bez wad i usterek, przy czym jest on zobowiązany zweryfikować zgodność oznaczeń na opakowaniu producenta aparatury  z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy oraz stan plomb i innych umieszczonych na nim zabezpieczeń, o ile takie zabezpieczenia zostały zastosowane przez producenta Aparatury.

      - Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej Umowy, wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny producenta Aparatury (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia usterki, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

      - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ….. miesięcy, obejmującej koszt napraw i części zamiennych, licząc od dnia odbioru przedmiotu Umowy potwierdzonym podpisanym protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń.

W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z zaleceń producenta Aparatury oraz warunków gwarancji i napraw serwisowych w okresie gwarancyjnym.

      - Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca.

      - W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta) wskazanego w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu Umowy.

      - W przypadku stwierdzenia wad lub usterki w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych, przy czym reakcja serwisu musi nastąpić do 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznie lub emailem (tzw. Next Business Day), przy czym wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania naprawy ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie postanowią wydłużyć czas naprawy.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji zarówno za wady w przedmiocie Umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady funkcjonalne, techniczne i jakościowe powstałe w trakcie użytkowania Aparatury w ciągu całego okresu (terminu) obowiązywania gwarancji.

      - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu Umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu Umowy (jego elementu lub modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu Umowy, jego elementu lub modułu).

      - Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki określony w ust. 7 niniejszego paragrafu Umowy.

      - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu Umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) przedmiotu Umowy.

      - Zamawiający w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, w szczególności w razie wadliwego montażu przedmiotu niniejszej Umowy (§ 1 ust. 1) przez Wykonawcę, będzie domagał się jej demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę zapis ust. 12 niniejszego paragrafu Umowy stosuje się odpowiednio.

      - W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa postanowień dotyczących odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.

      - Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji/użytkowania określonych w gwarancji producenta Aparatury/sprzętu (treść oświadczenia gwaranta) lub instrukcjach obsługi/użytkowania dostarczonych przez Wykonawcę.

§ 6

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności oraz nie później niż do dnia upływu okresu gwarancji (rękojmi) na przedmiot Umowy, to jest gdy:

    - Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy;

    - zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy albo nastąpi rozwiązanie Wykonawcy bez przeprowadzania likwidacji, bądź nastąpi zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę albo wykreślenie Wykonawcy jako przedsiębiorcy z CEIDG,

    - został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy,

    - powzięciu informacji o wystąpieniu u Wykonawcy dużych trudności finansowych, w szczególności wystąpią zajęcia komornicze lub inne zajęcia uprawnionych organów o łącznej wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),

    - Wykonawca dostarczył Aparaturę/sprzęt  nieodpowiadającą/y treści Umowy lub nie wykonał Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub nie przeprowadził jakiejkolwiek usługi towarzyszącej (szkolenia).

- Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności - gdy Wykonawca przekroczył termin wykonania Umowy o 14 dni, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na realizację.

- Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez  Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy albo w razie odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2 -4  niniejszego paragrafu Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego odstąpienia od Umowy, tj. w zakresie niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wszystkie postanowienia Umowy w zakresie prawidłowo jej wykonanej części pozostają w mocy.

- Odstąpienie od Umowy nie wpływa na skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.

§ 7

      - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

      - Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w poniższej wysokości w przypadkach:

- odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy;

- niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy, przy czym nienależyte wykonanie Umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z treścią Umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź postanowieniami SWZ  wraz z załącznikami, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z SWZ  wraz z załącznikami i użytkowych przedmiotu Umowy;

- nieprzeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego wskazanego w § 1 ust. 2 Umowy – w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za ww. uchybienie Wykonawcy;

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 5 Umowy, nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 2,

- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, Umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 2,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego w stosunku do terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 5 Umowy albo w pisemnym oświadczeniu Stron, nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 2.

- niedoręczenia korekty faktury uwzgledniającej w odrębnej pozycji należność z tytułu podatku VAT - w wysokości stanowiącej równowartość należnego podatku od towarów i usług VAT z tytułu przedmiotowej dostawy sprzętu komputerowego (komputerowego zestawu roboczego)   objętego zastosowaniem stawki 0% VAT, w terminie określonym w § 3 ust. 5 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przydatku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, przy czym kary umowne mają charakter zaliczalny na poczet przedmiotowego odszkodowania uzupełniającego dochodzonego przez daną Stronę Umowy.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

- Zapisy Umowy dotyczące naliczania kar umownych nie mają zastosowania za zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej Umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z  należnej Wykonawcy wierzytelności, w tym z kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

§ 8

- Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, jego bieżący nadzór oraz weryfikację, upoważnione zostają następujące osoby:

  - Ze strony Zamawiającego: ....................... – tel. ..........., e-mail: ........................;

  - Ze strony Wykonawcy - ........................... – tel. ..........., e-mail: .........................

- Strony zgodnie postanawiają, iż osoby wskazane powyżej nie są uprawnione do podejmowania decyzji w zakresie zmiany zasad wykonywania Umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań.

§ 9

Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny Umowy, poprzez podpisanie aneksu do Umowy, w następujących przypadkach:

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy (początkowego, końcowego) poprzez jego skrócenie lub przedłużenie i/lub zmiany sposobu realizacji poprzez wprowadzenie etapów realizacji, zawieszenia realizacji, z możliwością wprowadzenia faktur częściowych odpowiadającym wartości zrealizowanego i odebranego przedmiotu umowy (z tym zastrzeżeniem, że suma faktur częściowych nie może być większa niż 80% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2) – ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące w szczególności kluczowych zmian w harmonogramie projektu mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu, braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, nieobecność pracownika odpowiedzianego za realizację lub odbiór przedmiotu Umowy, lub przyczyny leżące po stronie producenta sprzętu lub dystrybutora dotyczące udokumentowanych problemów związanych z produkcją lub dostawą sprzętu lub z innych przyczyn niezależnych od Stron, w tym spowodowanych przez siłę wyższą,

  - wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę,

  - zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu Umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w § 3 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w  treści oferty,

  - aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

§ 10

- Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, epidemia choroby zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej.

- Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania Umowy czasowo zawieszą jej realizację lub Umowa zostanie rozwiązana.

- Bieg terminów określonych w niniejszej Umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

§ 11

- Wszelkie oświadczenia Stron skutkujące zmianą lub wygaśnięciem Umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.

- Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na ważność Umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami Umowy.

- W razie rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a postanowieniami Umowy oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową priorytet nadaje się zapisom SWZ i jej załącznikom.

# § 12

      - Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

      - Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczasowy znany adres.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego (RP), w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j. z późn zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2020 poz. 85 ze zm.), ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.).

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Sądem właściwym dla wszystkich spraw związanych z niniejszą Umową będzie sąd miejscowo właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Strony zgodnie oświadczają, że z uwagi na fakt zawarcia niniejszej Umowy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron.

.........................................                                                                                .....................................

Zamawiający		                                 				Wykonawca

Załączniki do umowy:

- Załącznik 1 – Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy;

- Załącznik 2 – Protokół odbioru.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do wzoru umowy - Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do wzoru umowy - Protokół odbioru

……………………………………………….

pieczątka Jednostki UJ

Protokół odbioru towaru / wykonania usługi  …………,

dotyczy Zapotrzebowania …………………………………………………………………..

W dniu ………………………. r. w związku z Umową nr ………….…………..…....….. z dnia ……………………..……..

DOKONANO / NIE DOKONANO* odbioru:

Dane dostawcy ………………………………………………………….

| Specyfikacja dostarczonego sprzętu |  |  |  |  |  |  | Data odbioru ilościowego | Data odbioru Jakościowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Producent | Model/typ | Nr fabryczny | Data produkcji sprzętu |  |  |

Zgodnie z Umową odbiór Sprzętu powinien nastąpić do dnia ..............................

Odbiór Sprzętu został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie*

BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ / UWAGI I ZASTRZEŻENIA*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość towaru/usługi ……………………………………………………………………………………………..

……...................………….………..			            ………………………………………..

podpis osoby odbierającej towar/usługę

w imieniu Zamawiającego 						   W imieniu Wykonawcy

Telefon kontaktowy: ……………………………………………..

Adres e-mail: ………………………………………………………..

*Niepotrzebne skreślić

Jeśli dotyczy.

Jeżeli dotyczy;

Jeśli dotyczy.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.