- Świebodzin 2018-07-23

PP6.1.2018

- ZAPYTANIE OFERTOWE

Publiczne Przedszkole nr 6 w Świebodzinie ul. Sulechowska 2, 66-200 Świebodzin tel. 684750950 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. termomodernizacja budynku jadalni i kuchni Publicznego Przedszkola nr 6 w Świebodzinie.

I Przedmiot zamówienia:

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. termomodernizacja budynku jadalni i kuchni Przedszkola w zakresie do wykonania m. innymi:

- ocieplenie ścian w technologii lekkiej - mokrej styropianem EPS 70-040 o

gr.15,0 cm,

- ocieplenie cokołu budynku w technologii jak wyżej styropianem EPS 100-

038 o grubości 15,0 cm,

- wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego gr. 2 mm,

- ocieplenie istniejącego stropodachu nad ostatnią kondygnacją wełną

mineralną dachową gr 25cm z pokryciem dachu papą termozgrzewalną,

- demontaż istniejących i montaż nowych parapetów z blachy malowanej

proszkowo na kolor biały,

- demontaż opierzeń, rynien i rur spustowych i wykonanie nowych w kolorze

naturalnym blachy tytanowo - cynkowej lub podobnej,

- wymiana stolarki okiennej drewnianej – 12 okien – na okna PCV w kolorze

białym o współczynniku U = 1,1W/m2*K,

- zabezpieczenie terenu w trakcie robót oraz uporządkowanie po zakończeniu.

2/ Szczegółowy zakres robót zgodny z projektem budowalnym autorstwa Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „PLAN-PROJEKT” Świebodzin i kosztorysem ofertowym z dnia         2018r stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

II Wspólny słownik zamówień / CPV /:

- 45.45.3000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

III. Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,

- zakończenie robót do dnia 31pażdziernia 2018r.

IV. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego, jako termin składania ofert.

2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

V Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania robót objętych postępowaniem oraz dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

VI Oświadczenia lub dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:

Wraz z przesłaną ofertą Wykonawca zobowiązany jest przesłać następujące dokumenty:

- wypełniony kosztorys ofertowy na drukach Zamawiającego podpisany przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z KRS lub CEIDG,

- zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania robót objętych postępowaniem - wpis do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej,

- oświadczenie kierownika budowy wraz z uprawnieniami i zaświadczeniem z PIIB,

- oświadczenie osoby fizycznej, że nas dzień składania oferty zatrudnia/nie zatrudnia, co najmniej jednego pracownika, względnie posiada/nie posiada zawartą umowę zlecenia / lub umowę o świadczeniach usług/, z co najmniej jedną osobą*.

* dotyczy jedynie osób fizycznych

VII. Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę należy składać w terminie do dnia 03 sierpnia 2018r do godz. 10: oo. w gabinecie Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiej 2.

2. Oferty złożone w innej formie oraz po terminie, o których mowa w pkt.1 nie będzie zwracana i nie będą brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie kryterium:

- cena 100%.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

XI Termin gwarancji i rękojmi

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na okres 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

XI. Wymagania dotyczące żądania wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nie dotyczy.

XII. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

Irena Kipiel – Dyrektor P.P. Nr 6 w Świebodzinie tel. 684750950.

XIII. Pozostałe informacje:

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z załączonym wzorem, na w/w warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

3. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się w formie pisemnej.

Zamówienie przeprowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik:

- kosztorys ofertowy

- projekt budowlany

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- wzór umowy

Dyrektor Przedszkola Nr 6

mgr Irena Kipiel