FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatury badawczej”, 
nr postępowania 6/ZP/2024.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| Homogenizator - do mechanicznego rozdrabniania i chemicznej lizy materiałów roślinnych – 1 zestaw |  |  |
| 1 | Producent | ………………………………….. (należy podać) |
| 2 | Model | ………………………………….. (należy podać) |
| 3 | Multi-pozycyjny homogenizator kulkowy pracujący w trybie 3D (ruch ósemkowy) przeznaczony do homogenizacji próbek biologicznych - zarówno miękkich, jak i twardych | TAK / NIE* |
| 4 | Bezszczotkowy silnik | TAK / NIE* |
| 5 | Możliwość pracy z rotorami na: 48 probówek 2ml; 48 probówek 0,5ml; 24 próbówki 1,5ml; 24 probówki 2ml; 12 próbówek 7ml, 12 probówek 15ml, 6 probówek 30ml, 3 probówki 50ml | TAK / NIE* |
| 6 | Wszystkie rotory z zębatym wzmocnieniem względem trzpienia typu „ząb w ząb” (wzmocnienie siły homogenizacji), co najmniej 6 zębów na trzpieniu | TAK / NIE* ………………………………….. (podać ilość zębów na trzpieniu) |
| 7 | Trzpień zakończony mechanizmem bezpieczeństwa gwintowanym, o średnicy maks. 15mm dla lepszego komfortu nakładania docisków | TAK / NIE* |
| 8 | W zestawie rotor do pracy z 24 szt. probówek 2ml | TAK / NIE* |
| 9 | Możliwość programowania własnych programów pracy: min. 90 | TAK / NIE* ………………………………….. (podać ilość programów pracy) |
| 10 | Wybór języka menu: min. angielski, francuski, niemiecki | TAK / NIE* |
| 11 | Transparentna pokrywa otwierana do góry | TAK / NIE* |
| 12 | Ładowanie rotora z probówkami z przodu homogenizatora | TAK / NIE* |
| 13 | Blokada przypadkowego otwarcia pokrywy w trakcie pracy | TAK / NIE* |
| 14 | Zakres objętości próbki w przedziale min.: od 0,25 ml do 50 ml | TAK / NIE* ………………………………….. (podać zakres) |
| 15 | Zakres prędkości w przedziale min.: od 0,8 m/s do 8 m/s ze skokiem maks. 0,15 m/s | TAK / NIE* ………………………………….. (podać zakres) |
| 16 | Duży wyświetlacz dotykowy (bez przycisków) wskazujący jednocześnie min.: wielkość probówki, wybraną prędkość, zakres czasu, ilość cykli, długość przerwy między cyklami, temperaturę w komorze | TAK / NIE* |
| 17 | Alarm (ostrzeżenie) o granicznej wartości prędkości, której nie wolno przekroczyć przy zastosowaniu różnych wielkości objętościowych probówek | TAK / NIE* |
| 18 | Wbudowana gotowa biblioteka programów/procedur dla różnych próbek/tkanek | TAK / NIE* |
| 19 | Kontrola parametrów procesu w trakcie jego trwania | TAK / NIE* |
| 20 | Minimalna ilość cykli: 10 | ………………………………….. (podać ilość cykli) |
| 21 | Regulacja czasu pracy w 1s – 9,59 min | TAK / NIE* |
| 22 | Masa urządzenia: maks. 30 kg | ……………………………… (podać masę w kg) |
| 23 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK / NIE* |

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.