Załącznik nr 3 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia

CZ. I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO

W ramach 	pierwszej części zamówienia Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu średni samochód ratowniczo- gaśniczy, jego specyfikacja techniczna znajduje się w tabeli poniżej

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno-użytkowe |
| --- | --- |
|  | Podwozie z kabiną |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, dopuszcza się rok produkcji podwozia nie starszy niż 2024, podwozie fabrycznie nowe. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022),z późn. zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 594), - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno- jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) |
| 1.3 | Zamawiający wymaga, aby podwozie pojazdu posiadało aktualne świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowany w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |
| 1.4 | Podwozie samochodu kategorii pierwszej (miejski) 4x2, z blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej. Rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż 4150 mm. |
| 1.5 | Wymagana klasyfikacja pojazdu zgodnie z Normą PN-EN 1846-1: M-1-6-3000-8/1600-1. |
| 1.6 | Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w automatyczną skrzynie biegów bez pedału sprzęgła, maksymalnie 12 przełożeń do przodu. |
| 1.7 | Zamawiający informuje, że maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo- gaśniczej nie może przekraczać 16 000 kg, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |
| 1.8 | Zamawiający wymaga aby, sygnalizacja akustyczna wyposażona była w: Sygnalizacja ostrzegawcza : na dachu kabiny belka sygnalizacyjna LED w kolorze niebieskim o wysokości belki max. 70mm i długości w przedziale nie mniejszej niż 1700 mm – moduły świetlne na całej długości belki, osłona przeciwsłoneczna kabiny nie powinna ograniczać ich widoczności przy włączonym świetle niebieskim. (Zgodna z normą ICAO) dopuszczona do pracy na lotniskach. - z tyłu dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED umieszczone w narożnikach górnych zabudowy, widoczne zarówno z tyłu jak i boków pojazdu, - na tylnej ścianie dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie dwupoziomowe, z ilością min. czterech diód w rzędzie, umieszczone z tyłu pojazdu. Lampa musi posiadać wbudowany flasher oraz mieć możliwość synchronizacji z pozostałym oświetleniem uprzywilejowania. - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu na atrapie. Lampy powinny składać się z trzech diód o mocy 2W każda i być umieszczone w dwóch rzędach. Odległość pomiędzy rzędami minimum 40 cm. Powinny być skonfigurowane tak, aby świecić naprzemiennie w sposób krzyżowy (górna prawa – dolna lewa) - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED, umieszczone na owiewkach kabiny pojazdu, w celu ostrzegania innych pojazdów na skrzyżowaniach. Lampy powinny składać się z trzech diód o mocy 2W każda., - dwie lampy sygnalizacyjne typu LED zamontowanej na każdym boku zabudowy pojazdu (w przedniej i środkowej jej części). Lampy powinny składać się z trzech diód o mocy 2W każda - wszystkie lampy muszą pochodzić od jednego producenta, być umieszczone w kloszach przezroczystych oraz spełniać warunki regulaminu nr 65 EKG ONZ, należy zapewnić możliwość osobnego odłączenia lamp kierunkowych z przodu i tyłu pojazdu (w przypadku poruszania się pojazdu w kolumnie), - dwie lampy sygnalizacyjne LED koloru pomarańczowego zamontowane na dachu z przodu i z tyłu pojazdu zgodne z normą ICAO ( typu C) załączane przyciskiem w kabinie z poziomu kierowcy okolice tunelu środkowego (przycisk musi być opisany „Światła lotniskowe”). - generator sygnałów dźwiękowych o mocy nie mniejszej niż 200W umieszczony w kabinie, w miejscu umożliwiającym sterowanie nim kierowcy i dowódcy. Generator winien być wykonany w technologii analogowej, z pokrętłem do przełączania między trybami, z funkcją HF (Hands Free) z możliwością zaprogramowania 3 modulacji. Zmiana pomiędzy modulacjami powinna być możliwa po wciśnięciu klaksonu. Powinna być skonfigurowana opcja RADIO, pozwalająca na przekazywanie korespondencji radiowej za pomocą głośników od sygnalizacji ostrzegawczej. Generator powinien mieć możliwość indywidualnego programowania modulacji w koszarach, za pomocą długopisu lub ołówka. - Dwa głośniki po minimum 100W każdy głośnik o impedancji nie mniejszej niż 11 Ohm zamontowany z przodu pojazdu, wykonanie z kompozytu nylonowego. Miejsce montażu zostanie ustalone z zamawiającym na etapie produkcji pojazdu, - sygnał pneumatyczny o sile dźwięku do 130 db przy przy ciśnieniu 100/120 PSI wykończony chromem, okrągły długości minimum 50cm, trąba powinna być skierowana wylotem w przód lub umieszczona na dachu w osłonie chroniącej przed uszkodzeniem ze strony gałęzi. Sygnał pneumatyczny powinien być zasilany przewodem o średnicy nie mniejszej niż 7mm. Włącznik umieszczony w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla dowódcy i kierowcy, okolice tunelu środkowego, wyposażony w dodatkowy opisany przycisk do uruchamiania sygnałów pneumatycznych w przedziale autopompy (do ustalenia w trakcie produkcji), - system oparty na dwóch dodatkowych głośnikach pozwalający na generowanie tonów o niskiej częstotliwości. Głośniki powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu osłoniętym, włącznik umieszczony w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla dowódcy i kierowcy okolice tunelu środkowego, - pojazd wyposażony w tylną belkę świetlną/drogową LED do kierowania ruchem w kolorze pomarańczowym skrajne moduły niebieskie, oraz możliwość wprowadzenia i wyświetlania komunikatów ostrzegawczych (np. STOP, WYPADEK,UWAGA) i wyświetlanie ich – sterownik umieszczony w kabinie i w przedziale autopompy. Belka LED zamontowana na tylnej ścianie nadwozia. Lampy główne pojazdu, belka dachowa, oświetlenie ostrzegawcze oraz oświetlenie pola pracy zabezpieczone przed uszkodzeniem np. siatką z drutu. |
| 1.9 | Pojazd wyposażony w 2 sztuki radiotelefonów przewoźnych o parametrach nie niższych niż: Radiotelefon 1 Zakres częstotliwości UHF1: 400~470MHz;UHF3 VHF1:136~174MHz Ilość kanałów 1024 Ilość Stref 64 Napięcie robocze 13,6V±15% Pobór prądu (tryb czuwania) ＜0,5A Pobór prądu (transmisja) 1W: ＜3A;5W:＜4A;25W:＜8A;45W:＜12A Pobór prądu (odbiór) ＜2.0A Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość) mm 177x61,5x179mm Ekran wyświetlający 2,4 cala przystosowany do pracy w częstotliwości PSP + antena samochodowa Radiotelefon 2: TRYB PRACY: - Tryb łącznosci trankingowej - Tryb bezpośredni - Praca jako brama DMO - Praca jako przemiennik WYŚWIETLACZ: - Przekątna 2,4 cala i rozdzielczość 320x240px - Głośnik przedni 4W PARAMETRY TECHNICZNE: - UHF – max moc 10W - Książka telefoniczna – 1000 wpisów - Stopień ochrony IP54 oraz IP67 - Przycisk alarmowy - Wymiary: 70x184x201 mm przystosowana do pracy na lotniskach w szyfrowaniu TA-1 + antena samochodowa. Wraz z pojazdem Wykonawca winien dostarczyć i zamontować 3 sztuki kompletnych radiotelefonów przenośnych wraz z mikrofonogłośnikami i ładowarkami o parametrach nie mniejszych niż: TRYB PRACY: - Tryb łącznosci trankingowej - Tryb bezpośredni - Praca jako przemiennik WYŚWIETLACZ: - Głośnik 2W - Redukcja szumów PARAMETRY TECHNICZNE: - UHF – max moc 3W - Książka telefoniczna – 1000 wpisów - Stopień ochrony IP67 - Odporność na upadki i wibracje - Akumulator 1800mAh Li-lon - Czas pracy min. 15h - Wymiary: 127x54x36 mm przystosowana do pracy na lotniskach w szyfrowaniu TA-1. Zamawiający wymaga, aby w przedziale autopompy znajdował się dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony we wyłącznik. Natomiast w przedziale załogowym kabiny winien być zamontowany dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |
| 1.10 | Dostarczany pojazd powinien być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Światła biegu wstecznego winny być włączane razem z lampami oświetlenia pola pracy zamontowanej na bokach zabudowy, pod lusterkami wstecznymi ,oraz w tylnej części zabudowy w celu poprawienia widoczności w nocy. Jako sygnał świetlny Zamawiający akceptuje światło cofania. Samochód wyposażony w (zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym) kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz powinna mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Głośnik sygnału cofania o mocy nie mniejszej niż 50W. Dodatkowo dwie lampy do cofania w technologii LED zamontowane przy zaczepie w tylnej części zabudowy |
| 1.11 | Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony dodatkowo w: światła LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami głównymi podwozia pojazdu, światła mijania oraz drogowe (długie) w technologii LED, światła przeciwmgielne zabudowane fabrycznie w zderzaku, niewystające poza jego obrys, -Reflektor typu Lightbar dalekosiężne na belce aluminiowej –zamontowane na masce z przodu pojazdu zintegrowane z światłami drogowymi pojazdu z możliwością wyłączenia/ włączenia przyciskiem dodatkowym w kabinie kierowcy. |
| 1.12. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy nie mniejszej niż 360 KM w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 1700 Nm. Należy podać markę, typ, model oraz rok produkcji oferowanego podwozia W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami wraz z potwierdzeniem, że silnik samochodu przystosowany jest do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów - informacje wymagane na etapie składania oferty. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. |
| 1.13 | Zamawiający informuje, że maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie powinna 3000mm. (bez mocowań dla drabiny DW8). Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |
| 1.14 | Kabina: fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+1+1(wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy). -dwa fotele z przedziale załogi zamontowane skrajnie (przy drzwiach z lewej i prawej strony), fotele takiego typu powinny posiadać ręczny system odblokowania aparatu AODO w siedzisku między nogami ratownika). Fotele wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu, odpornych na zmywanie i odpornych na zabrudzenie i zniszczenie; Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa w kolorze czerwonym lub żółtym. Kabina wyposażona, co najmniej w: -fabryczny układ klimatyzacji, -indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, dodatkowo lampka LED na giętkim ramieniu, -fabryczny, rozkładany stolik przed fotelem dowódcy (wysuwany z kokpitu na podszybiu) tego samego producenta co kabina, -montaż dwóch latarek kątowych z ładowarkami i radia nasobnego z ładowarką pomiędzy kierowcą a dowódcą. (miejsce zostanie wskazane na etapie produkcji), -w kabinie wyprowadzona instalacja pod montaż radiotelefonów oraz latarek, -dodatkowo zainstalowany włącznik/wyłącznik ładowania latarek, radiotelefonów zamontowanych w kabinie kierowcy (miejsce zostanie wskazane na etapie produkcji), -zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania miejsc montażu ładowarek radiotelefonów przenośnych oraz innego drobnego sprzętu elektronicznego, -kabina powinna posiadać podświetlenie stopni wejściowych, - uchwyt na tablet o przekątnej min 10'' zamontowany w zasięgu ręki kierowcy, na wysokości przedniej szyby, z możliwością obrotu w stronę dowódcy z możliwością ładowania 12/24 V, -mocowanie na 3 sztuki aparatów oddechowych, jedno butlowych, zamontowanych w oparciach siedzeń 2 szt w przedziale załogi, 1 szt w fotelu dowódcy, umożliwiające: -jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju, -przy fotelach załogi powinno znajdować się miejsce na zapasowe z pokrowcami 2 sztuki, -odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), -uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi, - poręcz sufitowa zamontowana w przedziale załogi z wbudowanym fabrycznym oświetleniem LED zamontowana w przedziale załogi z wbudowanym oświetleniem LED lub obok poręczy dwa paski w technologii LED w obudowie z poliwęglanu (kolor poręczy żółty), -poręcze drzwiowe umożliwiające łatwe i bezpieczne wejście do kabiny (kolor żółty), -schowki pod każdym z siedzeń w przedziale załogi (tworzywowe skrzynki wysuwane z pod siedzenia z dźwignią blokującą wysunięcie się skrzynek, -w przedziale załogi zamontowane dwie szafki kabinowe wykonane z blachy aluminiowej jedna pomiędzy fotelami załogi o wymiarach w przybliżeniu (długość 630mm,z przegrodą 300mm, szerokość 410mm, wysokość 410mm), wraz z montażem na górnej części dwóch sztuk latarek kątowych z ładowarkami oraz dwóch sztuk radiostacji nasobnych z ładowarkami. Druga szafka w przedziale załogi zamontowana pomiędzy fotelem kierowcy, a dowódcy wykonana z blachy aluminiowej o wymiarach nie mniejszych niż (długość 940mm, szerokość 780mm, wysokość 410mm) z dwiema półkami o wysokości po minimum 150mm i sześcioma przegrodami po minimum 300mm, każda zabezpieczona dźwignią blokującą (jedna pozycja blokowania, dwie pozycje zwalniania wysunięcia skrzynek), półki na podręczny sprzęt załogi. Przegródki szafki podświetlone w technologii LED, ponadto kabina winna być wyposażona w następujące elementy - na górze półki, wykonawca musi przygotować dwa uchwyty na hełmy dla załogi, -niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, -lusterka boczne zewnętrzne główne elektrycznie sterowane i ogrzewane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony ogrzewane elektryczne, -lusterko rampowe dojazdowe, przednie, ogrzewane elektrycznie, -szyby boczne z przodu i z tyłu opuszczane i podnoszone elektrycznie, -zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu kabiny, -reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, -główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, -sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych, -sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, -2x gniazdo zasilające 12 V i 24 V rozłączane po wyłączeniu głównego wyłącznika prądu, -2x gniazdo USB, -światła mijania uruchamiane automatycznie po wykryciu słabej widoczności oraz przy włączeniu sygnalizacji ostrzegawczej, -fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacją antenową, wyposażony w port USB i czytnik kart SD oraz min. dwa głośniki w przedziale kierowcy i dowódcy oraz dwa w przedziale załogi, -zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania miejsc montażu ładowarek radiotelefonów przenośnych oraz innego drobnego sprzętu elektronicznego dostarczonego przez Wykonującego na etapie produkcji zabudowy pojazdu, -fotel kierowcy i dowódcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, (kolor pasów żółty lub czerwony), -siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, -kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane i otwierane centralnym zamkiem z pilota, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, -podświetlenie stopni wejściowych zewnętrznych, Wykonanie nadwozia ma zapewnić łatwy dostęp do sprzętu pod każdą skrytką sprzętową (niedomknięcie) lub odsunięcie żaluzji musi być sygnalizowane akustycznie w kabinie kierowcy. -na pokrywie silnika między stanowiskiem kierowcy i dowódcy skrzynka na podręczny sprzęt, pojemnikiem zamykanym od góry na dokumentację oraz 2 uchwyty na hełmy. Szafka minimum w formacie A4 |
| 1.15 | Samochód powinien być wyposażony w instalacje elektryczną jednoprzewodową o mocy nie mniejszej niż 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A) i pojemność akumulatorów (min. 180 Ah x 2) musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |
| 1.16 | Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |
| 1.17 | W pojeździe powinien znajdować się wbudowany autonomiczny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z sieci o mocy nie mniejszej niż 230V + zewnętrzne zintegrowane złącze prądu i powietrza odłączające się po uruchomieniu silnika. Automatycznie w momencie włączenia zapłonu, długość przewodu z wtyczką co najmniej 10 m. |
| 1.18 | Samochód musi być wyposażony w dodatkowe szybkozłącza pneumatyczne do poboru powietrza z instalacji pneumatycznej pojazdu. Miejsce wyprowadzenia do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. |
| 1.19 | Kolorystyka: nadwozie – RAL 3000, pokrywa silnika – czerwona, czarna lub w odcieniach szarości, błotniki, zderzaki i schody– białe RAL 9010, wnęki schodów czarne lub odcieniu szarości, drzwi żaluzjowe – naturalny kolor aluminium, podwozie – czarne (dopuszcza się kolor szary, w przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia), pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1 pkt. 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Należy wykonać oklejenie kabiny pasem folii odblaskowej w kolorze żółtym RAL1026 wykonane na fabrycznych przetłoczeniach blachy, - tylna ściana zabudowy powinna zostać pokryta w całości folią odblaskową z pasami w układzie ukośnym na przemian w kolorze żółtym (RAL1026) oraz czerwonym (RAL3000). Szerokość pasów min. 100 mm. Należy wykonać oklejenie obu boków zabudowy pojazdu w szachownice kolorem żółtym (RAL1026) oraz czerwonym (RAL3000) |
| 1.20 | Instalacja pneumatyczna pojazdu winna zapewnić możliwość wyjazdu w ciągu co najmniej 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |
| 1.21 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny, umieszczony pomiędzy osiami |
| 1.22. | Zamawiający wymaga, aby wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika było możliwe bez podnoszenia kabiny |
| 1.23 | Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd nie mniej niż 300 km lub co najmniej 4 godzinną pracę autopompy, przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż 200 dm3. Zbiornik paliwa oraz zbiornik wodnego roztworu mocznika usytuowany poza zabudową (nie może zajmować miejsca w skrytkach sprzętowych). |
| 1.24 | Zawieszenie obu osi pneumatyczne z systemem samo poziomowania oraz możliwością regulacji góra-dół w zakresie min. 100 mm. Zawieszenie dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. |
| 1.25 | Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi obu osi, wyposażony w system ABS oraz ESP. Hamulec postojowy działający na koła obu osi. Pojazd wyposażony w fabryczny system łańcuchów podrzutowych pod koła. |
| 1.26 | Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Ogumienie w rozmiarze nie mniejszym niż 22,5”. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. |
| 1.27 | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe. |
| 1.28 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy rozmiar uniwersalny. |
| 1.29 | Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. |
| 1.30 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. W zderzaku wykonany składany podest dla operatora autopompy składany do zaczepu paszczowego. |
| 1.31 | Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, klucz do kół, przewód co najmniej 10 m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg. |
| 1.33 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi wg standardu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5). Treść numerów zostanie przekazana Wykonawcy na etapie produkcji auta. Numery muszą znajdować się na: - kabinie z lewej strony, - kabinie z prawej strony, - na tylnej ścianie zabudowy, - na dachu kabiny (o wielkości umożliwiającej odczytanie z pokładu śmigłowca). Numery operacyjne muszą być wykonane z folii odblaskowej. |
|  | Zabudowa pożarnicza: |
| 2.1 | Szkielet zabudowy wykonany z profili aluminiowych w technologii skręcania. Poszycie zabudowy wykonane z anodowanej blachy aluminiowej malowanej na kolor RAL3000. Zamawiający dopuszcza elementy wykończeniowe z materiałów kompozytowych. Podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. Zabudowa musi być zamontowana na ramie pośredniej zgodnie z zaleceniami producenta podwozia bazowego. Zamawiający wymaga by pierwsza skrytka za kabiną była w formie przelotowej. W skrytce zamontowana wysuwana pionowa szuflada (szafa nośność nie mniejsza niż 200 kg) ma umożliwiać montaż długich elementów np. Noszy i podpór stabilizacyjnych w poprzek zabudowy. Szerokość przelotu nie mniejsza niż 350 mm. Pomiędzy zabudową i kabiną zamontowana owiewka maskująca. Dodatkowo na zabudowie zamontowane wskaźniki wody/piany wykonane w technologii LED |
| 2.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach, rozkładana i nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej zabudowy, co ma ułatwić bezpieczne wchodzenie na dach pojazdu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. (Kolor uchwytów żółty). Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania dla drabiny DW8 oraz system wolo opadowy dla drabiny DW8, bez konieczności wchodzenia na dach, aby zdjąć drabinę |
| 2.3 | Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowane dwie skrzynie na sprzęt, wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej z zamknięciami. Skrzynia musi posiadać oświetlenie LED, oraz po dwa siłowniki gazowe przy klapach (jedna po długości zabudowy na sprzęt typu łopaty, miotły o wymiarach w przybliżeniu dł x szer x wys 3000x550x380 mm, druga mniejsza po szerokości zabudowy na drobny sprzęt typu pasy, zawiesia, szekle ) o wymiarach w przybliżeniu dł x szer x wys 800x400x380 mm. Umiejscowienie skrzyń do uzgodnienia z zamawiającym na etapie produkcji pojazdu. |
| 2.4 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. korundem antypoślizgowym |
| 2.5 | Skrytki na sprzęt w układzie żaluzji 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |
| 2.6 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady w położeniu roboczym nie może być wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu |
| 2.7 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek w technologii LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. |
| 2.8 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności, pomiędzy drzwiami przednimi a tylnymi kabiny, (po 3 sztuki na każdą stronę zabudowy (nad każdą roletą) 1 sztuka na tylnej ścianie zabudowy oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego i skrzyni dachowej. |
| 2.9 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Szuflady i tace wysuwane w 100% swojej długości. System odblokowywania szuflad w postaci dużego metalowego przycisku na całej długości szuflady. |
| 2.10 | W jednej ze skrytek umieszczony kącik sanitarny, na wysuwanej szufladzie, woda pobierana ma być bezpośrednio z przewodu bypass. Kran zainstalowany w taki sposób, aby woda nie spływała do wnętrza skrytki a za obrys pojazdu. Zamontowane zasobniki na mydło i ręczniki papierowe oraz przewodu pneumatycznego z pistoletem. Długość przewodu nie mniejszej niż .10 m. |
| 2.11 | Pojazd wyposażony w 6 szt. poziomych, pionowych wysuwanych szuflad na cięższy sprzęt (np. narzędzia hydrauliczne) oraz sprzęt burzący: taca na hydraulikę (nośność około 200 kg), taca na agregat prądotwórczy (nośność około 200 kg), taca na wentylator oddymiający (nośność około 200 kg), taca na pilarkę do drewna i piłę do stali, betonu (nośność 200kg). Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie produkcji pojazdu. Szuflady muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i całkowicie wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. Szuflady wystające w pozycji wysuniętej powyżej 200 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze, odblaskowe w trzeciej generacji pomiędzy drzwiami przednimi a tylnymi kabiny. Wykonawca dostarczy nie mniej niż 15 skrzynek w celu rozmieszczenia luźnego sprzętu. |
| 2.12 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach (wyklucza się rozwiązanie z elektronicznym ekranem dotykowym). |
| 2.13 | Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |
| 2.14 | Samochód musi być wyposażony w zbiornik wody o pojemności maksymalnie 3 m3 (+/- 3%) wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny |
| 2.15 | Samochód musi być wyposażony w Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności nie mniejszej niż 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu. |
| 2.16 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |
| 2.17 | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności nie mniejszej niż 2600 dm3/min przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz nie mniejszej niż 1200 dm3/min przy ciśnieniu 0,8MPa i głębokości ssania 7,5 m. Minimalna wydajność dla stopnia wysokiego ciśnienia co najmniej 470 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa. |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w działko zderzakowe wodno-pianowe o regulowanej wydajności, podnoszone elektronicznie na czas pracy. Działko z możliwością podawania wody, piany oraz proszku gaśniczego, o wydajności nie mniej niż 800l/min., zdalnie sterowane z kabiny pojazdu poprzez joystick (miejsce zostanie wskazane na etapie produkcji pojazdu). Zamontowane na zderzaku w przedniej części po prawej stronie. Załączenie działka (podanie wody) powinno odbywać w kabinie kierowcy(załączenie przystawki odbioru mocy i pompy). |
| 2.19 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania co najmniej 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |
| 2.20 | Pojazd musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową typu TURBO. Prądownica zainstalowana na linii szybkiego natarcia musi posiadać: płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody, szybkozłącze hydrauliczne, regulowaną wydajność. Autopompa natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, elektryczny napęd i korbę umożliwiająca zwijanie węża. Linia zamontowana w tylnej skrytce pojazdu, nad autopompą. Na zabudowie należy umieścić osłony ze stali nierdzewnej chroniące powłokę lakierniczą przed uszkodzeniem podczas rozwijania i zwijania węża. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. Prowadnica linii szybkiego natarcia powinna po wysunięciu znajdować się poza obrysem skrytki, tak aby nie doprowadzić do uszkodzenia powłoki zabudowy. |
| 2.21 | Pojazd wyposażony w 7 6 szt. poziomych, pionowych wysuwanych szuflad na cięższy sprzęt (np. narzędzia hydrauliczne) oraz sprzęt burzący: taca na hydraulikę (nośność około 200 kg), taca na agregat prądotwórczy (nośność około 200 kg), taca na wentylator oddymiający (nośność około 200 kg), taca na pilarkę do drewna i piłę do stali, betonu (nośność 200kg). Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie produkcji pojazdu. Szuflady muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i całkowicie wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. W zabudowie wykonać uchwyty na 4 szt butli AODO Szuflady wystające w pozycji wysuniętej powyżej 200 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze, odblaskowe w trzeciej generacji pomiędzy drzwiami przednimi a tylnymi kabiny. Wykonawca dostarczy 15 skrzynek w celu rozmieszczenia luźnego sprzętu. |
| 2.23. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |
| 2.24 | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości co najmniej 1,5 m w czasie do minimum 30 s., - z głębokości co najmniej 7,5 m w czasie do minimum 60 s. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych W75, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka zderzakowego wodno-pianowego, - instalacji zraszaczowe |
| 2.25 | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze: urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę, sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, przycisk automatycznego zwolnienia obrotów silnika do obrotów jałowych, przycisk załączania przystawki autopompy, licznik motogodzin pracy autopompy, włącznik oświetlenia pola pracy, włącznik oświetlenia skrytek sprzętowych, przycisk do uruchomienia sygnału pneumatycznego. Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: wskaźnik niskiego ciśnienia, wskaźnik wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |
| 2.26 | Zbiornik wody musi być wyposażony co najmniej w 2 nasady W75 zabezpieczoną przed przedostaniem się zanieczyszczeń i zawór służący do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |
| 2.27 | Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń min. 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |
| 2.28 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem (wszystkie umieszczone wewnątrz skrytek sprzętowych). |
| 2.29 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie. |
| 2.30 | Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do co najmniej „- 25ºC”. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy). |
| 2.31 | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |
| 2.32. | Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze o wydajności co najmniej 50÷100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy |
| 2.33 | Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o mocy łącznej min. 30 000 lm. Maszt wyposażony w dwie najaśnice LED. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 175º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu |
| 2.34 | Na maszcie oświetleniowym zamontowana lampa pojedyncza LED ze światłem barwy niebieskiej, model LP400 lub równoważny, która powinna być zamontowana w sposób nie ograniczający strumienia świetlnego masztu oświetleniowego. Uruchomienie lampy powinno być możliwe wyłącznie z panelu sterowania masztem. |
| 2.35 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciągu min. 8000 kg, z liną długości min. 30m. Wyciągarka wyposażona w przewodowy oraz bezprzewodowy układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz osłonę kompozytową w kolorze nadwozia RAL3000 |
| 2.36 | W pojeździe zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do zamocowania wyposażenia dla przyszłego użytkownika pojazdu. Po lewej stronie przedziału autopompy zamontowany na tylnej ścianie pojazdu uchwyt na pachołki drogowe |
| 2.37 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |
| 2.38 | Wykonawca dostarczy i zamontuje w przedmiocie zamówienia następujące dodatkowe wyposażenie - Wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej: 4 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych ( automat oddechowy, manometr analogowy, uchwyt na automat płucny, pas na 1 butlę) z butlami kompozytowymi 6,8L/300bar, waga pustej butli z zaworem max 4kg + maski pełnotwarzowe, panoramiczne z elektroniczną komunikacja głosową, odporne na zadrapania + 2 dodatkowe butle + 4 szt sygnalizatory bezruchu z wskaźnikiem rozładowania baterii i czujnikiem termicznym(jeden aparat bez montażu w pojeździe), - plecak PSP R1 + szyny próżniowe 4 kpl + deska + (kołnierze ortopedyczne 40 szt dorośli 5 szt dzieci + 2 szt reduktor tlenowy wyjście AGA + wyjście na przewód tlenowy bez montażu w pojeździe) - 2 szt. nosze płachtowe, kolor pomarańczowy, przechowywane w etui - 1 szt. krzesełko ewakuacyjne z akumulatorem) o parametrach nie mniejszych niż: Wymiary krzesła złożonego - 116x52x102 cm (rozłożona płoza) / 96,5 cm (złożona płoza) Teleskopowa rama chwytająca - W116 cm, W124 cm, W133 cm, W150 i W167,5 cm Wymiary siedziska nie mniej niż- 44 x 41 cm Konstrukcja - aluminium i stal Waga – do 32 kg Maksymalny udźwig - 210 kg Pasy bezpieczeństwa - podwójne pasy samolotowe Kąt regulacji gumowych prowadnic - 30 ° - urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 z wyposażeniem (bez montażu w pojeździe) o parametrach min.: Uciski - częstotliwość ucisków: 100 ±5 ucisków na minutę - głębokość ucisku: 4 do 5 cm - cykl obciążenia Kompresja/Dekompresja: 50 ±5% Pacjent spełniający warunki do poddania terapii - wysokość mostka: 17 do 30,3 cm - maksymalna szerokość klatki piersiowej: 45 cm Działanie - zasilanie: elektryczne - źródło zasilania: bateria do ponownego ładowania; polimer litowo-jonowy - wymiary: 13,0 x 8,8 x 5,7 cm - ciężar: 0,6 kg - pojemność akumulatora min. : 3300 mAh (typowo), 86 Wh - napięcie baterii: 25,9 V - czas pracy akumulatora min.: 45 minut (typowo) - czas ładowania baterii: poniżej 4 godzin w temperaturze pokojowej (22°C) Warunki otoczenia w miejscu pracy baterii - temperatura przechowywania: 0°C do +40°C przez < 6 miesięcy - klasyfikacja IP: IP44 - 4 komplety latarek kątowych LED z ładowarkami zasilanymi z instalacji samochodu, podpory stabilizacyjne komplet składający się z: - 2 podpór 64-91 cm - 2 podpór 94-147 cm - 2 przedłużek 30 cm - 2 przedłużek 61 cm - 1 reduktor powietrza - 1 sterownik automatyczny do podpór - 1 uchwyt materiałowy do przenoszenia podpór - 1 wąż pneumatyczny żółty 10 m - 1 wąż pneumatyczny czerwony 10 m - 1 wąż pneumatyczny niebieski 10 m - 1 toporek - 4 pasów mocujących - 2 uniwersalnych końcówek umożliwiających przejmowanie ładunków (Głowica Multi Base) - 2 końcówek przeznaczonych do stabilizacji pojazdów (Głowica Contour Base) - 2 podstaw 30,5 cm z zaczepem - 2 podstaw 15,2 cm z zaczepem - 4 adapterów z hakiem do trudno dostępnych miejsc - turbowentylator oddymiający akumulatorowy walizkowy w komplecie z rękawem o parametrach min.: - średnica wentylatora: min. 24” 610mm - Waga max: 28 kg - Wydajność wentylatora: 16 300 AMCA (27 694 m3/h) - Przepływ powietrza na otwartej przestrzeni: 34 000 CFM (57 600m3/h) - Bateria typu: Li-Ion - Czas pracy: - Od 45min – 6h - Czas ładowania: - od 0% do 90% max. 2 godz. - od 0% do 100% max 3 godz. - Cykl życia baterii: do 500 pełnych rozładowań - Podwójny system zasilania z płynnym automatyczne przejście pomiędzy zasilaniem: - bateryjne - z sieci AC - Stopień ochronny IP: 67 - Natężenie dźwięku max. 91 db mierzonej z 3m. - Zakres regulacji konta pracy: od 0 do 180 stopni - Urządzenie wyposażone we wskaźnik poziomu baterii - Urządzenie wyposażone w regulowany system oświetleniowy LED - najaśnica akumulatorowa, o charakterystyce min.: - Do 6000 lumenów - Maksymalnie 24 godzin pracy - Inteligentne sterowanie (umożliwia ustawienie różnych poziomów oświetlenia) - oblicza i wyświetla aktualny stan naładowania oraz pozostały czas pracy baterii i pozwala użytkownikowi wybrać żądaną intensywność światła i czas świecenia - Bezobsługowe tablica LED z 50000h średniej długości życia - Teleskopowy masz (do 180 cm), i 340 stopni obrotu - Wiele pozycji rozmieszczenia - Wygodny pasek na ramię - Waga 14,5kg - Żywotność akumulatora to 500 ładowań od zera i 1000 ładowań od połowy poziomu naładowania. - IP54 - Wymiary 16,5×50,8×28,6 cm - 1 zestaw osłon poduszek powietrznych - 1 zestaw osłon na ostre krawędzie ZK-10 - 4 szt. Rolek Transportowych o parametrach min.: - koła [mm]: 100/125 - Ładowność na jedno koło [kg]: do 715 - Szerokość opony [mm]: do 330 - Prędkość [km/h]: do 10 - Waga [kg]: 20 - 2 szt. System szybkiej stabilizacji pojazdu o parametrach min.: wysokość: - min 90 mm, max 350 mm - przenoszone obciążenia: do 1000 kg - nośność mechanizmu i pasa: do 2500 kg wymiary: - długość z otwartym mechanizmem pasa: 650 mm - długość z zamkniętym mechanizmem pasa: 500 mm - szerokość:180 mm - wysokość w pozycji transportowej: 90 mm - waga: 12 kg - 1 zestaw podkładów i klinów stabilizujących - 1 szt. wspornik progowy kątowy - 1 szt. wspornik krzyżowy kokpitu - 1 zestaw do usuwania szyb samochodowych składający się z: - piła do szkła - folia do oklejania szyb - uchwyt z taśmą klejącą - nóż ratunkowy z przecinakiem do pasów bezpieczeństwa - wybijak - torba transportowa - 2 szt. zbijak do szyb + nóż do pasów, - 2 szt. pasów transportowych 5 ton 10 metrów, - zestaw drewna do stabilizacji pojazdów (zgodny z KSRG), - pilarka do drewna o parametrach co najmniej: - Moc: 1,4 kW / 1,9 KM - Pojemność: 31,8 cm³ - Długość prowadnicy: 35 cm - Podziałka piły łańcuchowej: 3/8 " P - Ciężar (bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej): 4,1 kg - drabina aluminiowa z podporami o parametrach co najmniej: - długość po rozłożeniu max. 8 010 mm - długość po złożeniu ( transportowa) 3 465 mm - regulacja długości co 280 mm - wysokość transportowa 210 mm, szerokość transportowa 565 mm z drążkami - certyfikat i dopuszczenie Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - węże tłoczne : 6 sztuk Wąż tłoczny W75/20 (neonowy żółty) lub równoważny, 4 sztuki Wąż tłoczny W42/20 (neonowy żółty) lub równoważny, 4 sztuki Wąż tłoczny W52/20 (neonowy żółty) lub równoważny, - 2 szt. prądownica z nasadą STORZ W52, - 1 szt. rozdzielacz kulowy K-75 (52/75/52), - 1 szt. klucz do hydrantu podziemnego, - 1 szt. klucz do hydrantu naziemnego ( wielofunkcyjny), - 1 szt. stojak hydrantowy W 75, - 2 szt. klucz do łączników DIN ABC, - 1 szt. hooligan 91 cm - 1 szt. Kamera termowizyjna - zestaw w walizce zawierający: - Kamerę termowizyjną; - Wodoszczelną walizkę transportową z membraną kontroli ciśnienia do transportu lotniczego; - Baterie (2 szt. główna i zapasowa); - Ładowarka stacjonarna 2-gniazdowa 230V z zasilaczem; - Retraktor – linka ściągająca; - Pasek zaczepowy do retraktora - Kabel USB; - Drukowaną dokumentację. - 1 szt. Detektor wielogazowy z akumulatorem NiMH, modułem ładującym i ładowarką - 1 szt. toporek - 1 szt. topór strażacki - 1 szt. bosak podręczny krótki, - 1 szt. nożyce do cięcia drutu 12mm, - 1 szt. młot 2 kg, - 1 szt. młot 5 kg, - 1 szt. kurtyna wodna z nasadą W52 z regulacją, - 1 szt. agregat prądotwórczy o parametrach min.: - Moc nom.: 1,8 kW - Moc max.: 2,2 kW - Gniazda AC: 2 x 230V 16A - Gniazda DC: 12V - 8,3A - LWA / Stopień ochrony: 90dB(A) / IP23 - Moc max. silnika: 2,8 KM (3,5KM) - Rozruch : ręczny - wymiary: 509 mm x 290 mm x 425 mm - Zbiornik paliwa: 3,6 l - Czas pracy na zbiorniku: do 3,8 h - Masa: 21,1 kg - 1 szt. tablet ratowniczy nie mniej niż 10”, - 1 szt. zestaw lanc z szybkozłączem składający się z: - korpusu z zaworem - lancy prostej - lancy kominowej - lanca do chłodzenia baterii samochodów elekrycznych - głowicy typu TURBO lub mgłowo-strumieniowej - flary LED pomarańczowe niebiesko/czerwone zestaw 6szt w walizce (ładowarka zamontowana w zabudowie tak aby ładowanie odbywało się z instalacji samochodowej) - 1 szt. detektor prądu przemiennego, - 6 szt. stożki ostrzegawcze, - 3 szt. łopaty - 3 szt. szczotka ergo z trzonkiem, - 2 szt. szpadel - 1 szt. wytwornica Pianowa o parametrach min.: - Liczba spienienia: 73 - Zasięg rzutu strumienia piany: max. 9,9 m (!!!) - Wymiary: 825 x 366 x 250 mm - Masa: 5,6 kg - 1 szt. prądownica Pianowa PP-4, - 1 szt. zasysacz liniowy Z-4 z wężykiem - 1 szt Prądownica pianowa ze zbiornikiem i regulacją wydajności - 2 kpl poduszek wysokociśnieniowych 8 bar o udźwigu min 40ton (W skład kompletu wchodzi : 2 poduszki, 2 węże 10 m , reduktor 200-300 bar, sterownik podwójny) - 2 szt. zestaw wysokościowy wg KSRG rozszerzony, - 2 szt. uprząż o prac na wysokości zgodne z wymaganiami norm: - Szelki zgodne z normą PN-EN 361 - Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa - Szelki zgodne z normą PN-EN 358 - Systemy ustalające pozycje przy pracy - Szelki zgodne z normą PN-EN 813 - Pasy biodrowe do pracy w podwieszeniu. - Certyfikat CE O parametrach technicznych min.: - Funkcja szelek Ustalanie pozycji podczas pracy, Powstrzymywanie spadania, Praca w podwieszeniu - Własności szelek przedni zaczep, tylny zaczep, pas biodrowy, elastyczne taśmy, miękka wyściółka - 2 szt. kask ochronny do prac wysokościowych o parametrach min.: - Wykonanie hełmu Pasek podbródkowy, Skrócony daszek, Wpust 30mm - Więźba 6-punktowa, tekstylna - Regulacja obwodu pokrętło - Ciężar 430 g - Normy, dopuszczenia EN 397 440V AC, EN 50365 1000V AC lub 1500V DC - Zakres temperatury [°C]-30 - Ochrona dodatkowa odpryski ciekłego metalu, do stosowania w niskiej temperaturze - Czas użytkowania [lat] 5 - Kolor czerwony - 1 szt. rozsiewacz do sorbentu, - 2 szt. wanna wychwytowa składana S1 100cm x 100cm x 20 cm, - 30 mb zapora olejowa lekka fi 8 w pojemniku - 2 szt. gaśnica PVC 9 kg, - 2 szt. Gaśnica do baterii Lit - Jon 4 kg, - 1 szt. Wielofunkcyje narzędzie do wejść siłowych o parametrach min.: - szerokość rozpierania (mm) – 125 - siła rozpierania –(kN/t) – 33/3,4 - rozwarcie ostrzy (mm) – 27 - pręt okrągły (mm) – 18 - waga (kg) - 7,7 - 1 szt. Opryskiwacz akumulatorowy o parametrach min.: - Zbiornik – 17dm3 - Napięcie znamionowe 36V - Min. Przepływ wody - 1x zestaw narzędzi na baterie 18V w walizce (zakrętarka, szlifierka kątowa, piła szablasta, klucz udarowy1/2” moc min 1500Nm (ładowarki zamontowane w zabudowie tak aby ładowanie odbywało się z instalacji samochodowej). Miejsce montażu zostanie ustalone z zamawiającym na etapie produkcji pojazdu, dodatkowym wyłącznikiem prądu), - 1x zestaw nasadek długich kutych 1/2" w organizerze, - 1x zestaw narzędziowy 216szt w walizce , - 2 szt. przedłużacz elektryczny 230V 4 gniazdkowy o długości min 20m na zwijadle, - 1 szt. kanister na paliwo i olej kombi z systemami napełniania, - 1 szt. kanister metalowy na paliwo 5L, - 2 szt. zawiesie pasowe dwuwarstwowe 8ton, 6m, - 1 szt. Zblocze, - 4 szt. szekli 3/4”, - 2 szt. Ubranie żaroodporne ciężkie strażackie, - 1 szt. Pompa zanurzeniowa o parametrach min.: - Moc znamionowa: 230 V / 1 faza - Pobór mocy: 1,84 kVA, cos φ 0,98 - Moc użyteczna: 1,2 kW - Prąd znamionowy: 8 A - Kabel zasilający: H07RN-F 3G1,5 (wzmocniony kabel gumowy). Długość: 20 m, z wodoodporną wtyczką (IP68) - Nasada tłoczna: G 2 1/2" (Storz B / 75 mm) - Wydajność: 420 l/min przy 1,00 bar; - Sito ssawne (Ø) (średnica zanieczyszczeń): 8 mm - Temp. pompowanego medium: 35°C, do max. 60°C przez krótki czas - Wymiary (Ø x H): 250 x 456 mm - Masa (włącznie z kablem): 22 kg - Klasa ochrony pompy: IP 68 - 1 szt. Nożyczki Leatherman Raptor Rescue Black z kaburą posiadające funkcje: - Medyczne nożyczki ze stali nierdzewnej - Przecinak do pasów - Przecinak do pierścionków Linijka (5 cm) - Standardowy klucz do butli z tlenem - Zbijak do szyb - Kółko do przewleczenia linki - 1 szt. skrzynka z PP do akumulatorów litowo-jonowych, 23 l, XS-Box 2 Basic z wypełniaczem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania miejsc montażu sprzętu w zabudowie pojazdu Zamawiający dostarczy Wykonawcy następujący sprzęt do zamontowania w zamawianym pojeździe: nożyce elektryczne, przedłużka do rozpieracza kolumnowego, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, 3 sztuki ładowarki (ładowarki powinny być zamontowane w zabudowie blisko w/w narzędzi tak aby ładowanie sprzętu odbywało się z instalacji samochodowej). Miejsce montażu zostanie ustalone z zamawiającym na etapie produkcji pojazdu, płachta do gaszenia samochodów. Miejsce montażu zostanie ustalone z zamawiającym na etapie produkcji pojazdu, poduszki wysokociśnieniowe, sterownik, węże, reduktor + 2 butle stalowe. Miejsce montażu zostanie ustalone z zamawiającym na etapie produkcji pojazdu. |
|  | Dodatkowe wymagania |
| 3.1 | Dodatkowo zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył dodatkowego komplet opon takiego samego producenta i modelu, które aktualnie znajdują się na samochodzie. Przednia oś z ogumieniem pojedynczym, tylna oś z ogumieniem bliźniaczym (6 szt.) |
| 3.2 | Razem z pojazdem należy dostarczyć i zamontować Urządzenie Gaśniczo -Tnące o parametrach: Wydajność (20º C, 50% wilg., poziom morza)Wydajność: od 30 l/min Ciśnienie pompy: od 150 bar Zasilanie z pojazdu Instalacja elektryczna: 12/24 V DC, 55 Ah min Woda: 2-8 bar, przepływ >70 l/min, Filtr 60μm Napęd pompy UHP: 1450 rpm, min 220 Nm Pompa wodna UHP D x S x W max = 420 x 420 x 230 mm Masa max 50 kg Zbiornik cierniwa Stały min 10 litrów lub Montowany przy lancy min 1litr Wąż i zwijadło Prowadnica węża Pneumatyczny napęd zwijadła Długość węża min 50 m, Zintegrowany system sterowania (IWC) Lanca gaśniczo-tnąca Lanca (Długość do 1000 mm) Masa: max 5,5 kg System sterowania Zintegrowany System Sterowania. Sygnał sterowania przesyłany przez wąż (IWC) Cięcie/przebijanie. 8 mm miękka stal. 50 mm cementowy blok. Czas przebicia około 15 sec - 50 mm cementowy blok około 20 sec - Drzwi antywłamaniowe około 10 sec |
| 3.3 | Gwarancja na pojazd (podwozie i zabudowę): min. 24 miesiące |
| 3.4 | Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalnego samochodu pożarniczego |

CZ. II DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO

W ramach drugiej części zamówienia Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy , jego specyfikacja techniczna znajduje się w tabeli poniżej

| 1. | Wymagania ogólne: |
| --- | --- |
| 1.1 | pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku; |
| 1.2 | pojazd wyprodukowany z elementów fabrycznie nowych. Warunek ten musi być spełniony zarówno dla podwozia, nadwozia jak i zabudowy pożarniczej; |
| 1.3 | na dzień składania ofert pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.128, z późn. Zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, odnośnie wymogów polskiej Normy PN-EN 1846-2 (Samochody pożarnicze – Część 2: wymagania ogólne – Bezpieczeństwo i parametry użytkowe) oraz odnośnych wymogów Polskiej Normy PN-EN 1846-3 Samochody pożarnicze – Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe – Bezpieczeństwo i parametry; |
| 1.4 | pojazd musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zdrowie i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. Zm.). Świadectwo dopuszczenia CNBOP na pojazd powinno obejmować zamontowane na pojeździe na stałe wyposażenie ratownicze; |
| 1.5 | zabudowa pojazdu wykonana wyłącznie z materiałów odpornych na korozję; Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia następujące wymagania: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594) |
|  | Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3). Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego |
| 1.6 | wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu powinny zachować swoje właściwości pracy w temperaturach minimum od -25°C do + 45°C.; |
| 1.7 | sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w prawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). |
| 1.8 | producent musi posiadać certyfikat ISO 14043 |
| 2. | Wymagania techniczne i osiągi pojazdu: |
| 2.1 | długość: max. 12250 mm; |
| 2.2 | szerokość (bez lusterek wstecznych): max 3100 mm |
| 2.3 | wysokość: max 3700 mm; |
| 2.4 | kąt natarcia podwozia: min. 30°; |
| 2.5 | kąt zejścia podwozia: min. 30°; |
| 2.6 | kąt rampowy: min. 12 °; |
| 2.7 | prześwit pod pojazdem: min. 460 mm; |
| 2.8 | prześwit pod osiami pojazdu: min. 330 mm; |
| 2.9 | statyczny kąt przechyłu: min. 28°; |
| 2.10 | przyspieszenie, w pełni obciążonego pojazdu na suchej i płaskiej drodze, od 0 do 80 km/h: max 32 sekundy przy dmc, z tolerancją pomiaru 1 sekundy; |
| 2.11 | prędkość maksymalna w pełni obciążonego pojazdu, na suchej i płaskiej drodze: nie mniejsza niż 120 km/h; |
| 2.12 | prędkość na łuku drogi o promieniu R=30m; nie mniejsza niż 35 km/h; |
| 2.13 | widzialność w dół dla kierowcy: min. -30°; (dopuszcza się uwzględnienie przeszkleń dolnych i bocznych); |
| 2.14 | widzialność w górę da kierowcy: min +30°; (dopuszcza się uwzględnienie przeszkleń dolnych i bocznych); |
| 2.15 | masa operacyjna pojazdu gotowego do działań z wyposażeniem: max. 40 000 kg. |
| 3. | Silnik pojazdu: |
| 3.1 | silnik musi spełniać wymagania dopuszczalnej emisji spalin zgodnie z normą minimum Euro 6e dla ciężkich pojazdów samochodowych wg Rozporządzenia 2595/2009, potwierdzone poświadczeniem wystawionym przez producenta podwozia/nadwozia; |
| 3.2 | moc silnika nie mniej niż 550 kW; |
| 3.3 | silnik wysokoprężny, czterosuwowy, chłodzony cieczą, z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem; |
| 3.4 | silnik musi zapewniać wszystkie określone w tym zapisie parametry pojazdu takie jak przyspieszenie, prędkość maksymalną i warunki trakcyjne dla samochodu w pełni obciążonego; |
| 3.5 | silnik musi charakteryzować się mocą i momentem obrotowym określonymi dla w pełni obciążonego pojazdu; |
| 3.6 | parametry silnika zapewniają założone osiągi pojazdu; |
| 3.7 | silnik zapewnia jednoczesny napęd pojazdu i autopompy, załączenie napędu autopompy możliwe przy dowolnej prędkości pojazdu (w pełnym zakresie dostępnych prędkości) przy jeździe w przód i w tył; |
| 3.8 | silnik wyposażony w elektroniczny układ kontrolno–sterujący parametrami jego pracy; |
| 3.9 | silnik umieszczony z tyłu pojazdu; |
| 3.10 | układ ogrzewania postojowego silnika z zewnętrznego źródła zasilania 230 V; minimalna moc systemu ogrzewania 1400 W; |
| 3.11 | do silnika (części silnikowej pojazdu) zapewniony dostęp serwisowy na całej długości i szerokości części silnikowej pojazdu (co najmniej poprzez otwierane ściany/klapy boczne); |
| 3.12 | w układzie rozruchowym silnika dodatkowy włącznik typu przyciskowego (włącznik alarmowy) uruchamiający silnik, umieszczony na zewnątrz, przy lewych drzwiach kabiny, zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem silnika. Uruchomienie pojazdu automatycznie włącza alarmową sygnalizację świetlną pojazdu. |
| 4. | Układ chłodzenia silnika: |
| 4.1 | konstrukcja układu zapewnia stabilizację cieplną silnika, skrzyni biegów i innych podzespołów niezależnie od warunków atmosferycznych przy odbiorze pełnej mocy silnika również na postoju; |
| 4.2 | wyposażony w automatyczny układ sterujący wentylatorem chłodnicy; |
| 4.3 | wentylator chłodnicy typu pchającego lub ciągnącego, sterowany termostatem; |
| 4.4 | układ wyposażony w stabilizator inhibitorów korozji w płynie chłodzącym silnik; |
| 4.5 | układ chłodzenia przystosowany do zapewnienia właściwej temperatury pracy silnika w zakresie temperatury zewnętrznej co najmniej od -25°C do +40°C. |
| 5. | Układ paliwowy: |
| 5.1 | wyposażony w system wstępnego i dokładnego filtrowania paliwa; |
| 5.2 | instalacja wyposażona w dodatkową pompę paliwa przeznaczoną do obsługi serwisowej silnika; |
| 5.3 | wlew paliwa do zbiornika umieszczony na zewnątrz nadwozia, w łatwo dostępnym miejscu, wyposażony w typowe zamkniecie, zabezpieczony przed oddziaływaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych i mechanicznych; |
| 5.4 | przewody paliwowe zamocowane i prowadzone w osłonach zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem; |
| 5.5 | przewody wykonane z tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne, chemiczne, zmienną temperaturę dodatnią i ujemną oraz promieniowanie UV; |
| 5.6 | pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić pokonanie minimum 300 km jazdy drogowej lub pracę całego wyposażenia zamontowanego na stałe na pojeździe i napędzanych silnikiem w normalnych warunkach przez minimum 4 godziny. |
| 5.7 | liczba zbiorników paliwa: 1. Zbiornik paliwa spełniający wymagania dyrektywy ECE R-34 |
| 5.8 | pojemność zbiornika Ad-Blue nie mniejsza niż 30 l. |
| 6. | Układ wydechowy: |
| 6.1 | silnik z górnym układem wydechowym; |
| 6.2 | układ wydechowy wyposażony w tłumik gazów wydechowych z osłonami zabezpieczającymi przed przypadkowym dotknięciem; |
| 6.3 | wylot spalin umieszczony u góry, z tyłu, z prawej strony pojazdu, skierowany do tyłu; |
| 6.3.1 | w innym przypadku dopuszcza się dostosowanie istniejącej instalacji w pomieszczeniach garażowych Zamawiającego do układu wydechowego dostarczonego pojazdu (na koszt własny Wykonawcy); |
| 6.3.2 | instalacja wyciągowa spalin w garażach Zamawiającego typu NORFI. |
| 7. | Układ elektryczny: |
| 7.1 | układ elektryczny o napięciu 24 V prądu stałego z minusem na masie podwozia; |
| 7.2 | wszystkie przewody instalacji oznakowane dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych obwodów; |
| 7.3 | główne połączenia, zespoły sterujące i zabezpieczające oraz inne istotne urządzenia elektryczno-energetyczne opisane i umieszczone w odpowiednio szczelnych obudowach z możliwością inspekcji lub naprawy; |
| 7.4 | przewody elektryczne zamocowane i prowadzone w osłonach zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem; |
| 7.5 | izolacja zewnętrzna przewodów odporna na czynniki atmosferyczne, chemiczne, zmienną temperaturę dodatnią i ujemną oraz promieniowanie UV; |
| 7.6 | w instalacji elektrycznej główny wyłącznik prądu, sterowany ręcznie i odłączający akumulatory od pozostałych obwodów; |
| 7.7 | główny wyłącznik prądu opisany i umieszczony w dostępnym miejscu umożliwiającym szybkie odcięcie prądu; |
| 7.8 | akumulator/akumulatory bezobsługowe, o napięciu i pojemności zapewniającej odpowiedni bilans energetyczny; |
| 7.9 | akumulator/akumulatory rozruchowe silnika pojazdu zamocowane z tyłu pojazdu, w sposób zapewniający ich łatwy montaż, demontaż oraz wymianę i obsługę serwisową; |
| 7.10 | akumulator/akumulatory rozruchowe wyposażone w prostownik z automatyczną regulacją prądu ładowania [min. 15A] oraz system ich nadmiernego rozładowania |
| 7.11 | prostownik zamocowany na pojeździe i zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych, chemicznych oraz zabrudzeniem; |
| 7.12 | prostownik zasilany z zewnętrznego źródła zasilania o napięciu 230V; |
| 7.13 | w układzie ładowania akumulatorów dodatkowe gniazdo elektryczne zasilane z zewnętrznego źródła prądu stałego o napięciu 24V; |
| 7.14 | podgrzewanie misy olejowej podczas postoju pojazdu – zasilanie z zewnętrznego źródła napięcia; |
| 7.15 | odłączenie od zewnętrznego zasilania 230V i 24V wyrzutnikiem wtyczki sterowane automatycznie po załączeniu instalacji zapłonu silnika, kompatybilny z systemem używanym przez Zamawiającego; |
| 7.16 | w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła; |
| 7.17 | układ zabezpieczający akumulator/akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem; |
| 7.18 | alternator pojazdu musi zapewnić pełne zasilanie dla wszystkich urządzeń zamontowanych na pojeździe i stanowiących jego wyposażenie; |
| 7.19 | układ sterowania systemów elektrycznych i elektronicznych oparty na systemie informatycznym pojazdu, który umożliwia komunikację między różnymi elektronicznymi układami sterowania pojazdu |
| 7.20 | wszystkie obwody elektryczne wyposażone w odpowiedniej wartości automatyczne bezpieczniki przeciążeniowe w zależności od zamontowanych urządzeń elektrycznych. |
| 8. | Skrzynia biegów: |
| 8.1 | automatyczna, sterowana elektronicznie; |
| 8.2 | parametry skrzyni biegów muszą zapewniać wymagane osiągi pojazdu; |
| 8.3 | wyposażona w układ chłodzenia zapewniający stabilizację cieplną dla zewnętrznych warunków atmosferycznych w zakresie temperatur od -25°C do +40°C; |
| 8.4 | włączenie biegu wstecznego uruchamia światło cofania, dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i kamerę cofania do obserwacji obszaru za pojazdem; |
| 8.5 | układ ogrzewania postojowego skrzyni biegów z zewnętrznego źródła zasilania 230 V; minimalna moc systemu ogrzewania 250 W. |
| 9. | Skrzynia rozdzielcza napędów: |
| 9.1 | zapewnia stały napęd typu 6x6 na wszystkie osie pojazdu; |
| 9.2 | umożliwia napęd autopompy niezależnie od prędkości i kierunku poruszania się pojazdu. |
| 10. | Przednie i tylne mosty: |
| 10.1 | wyposażone w układ blokujący mechanizm różnicowy; |
| 10.2 | sterowanie układem blokady mechanizmu elektro-pneumatycznie z kabiny pojazdu; |
| 10.3 | blokady międzyosiowe mechanizmów różnicowych z przodu i z tyły pojazdu; |
| 10.4 | ilość osi: 1 przód i 2 tył, |
| 10.5 | system napędu na wszystkie koła w układzie 6x6. |
| 10.6 | oś trzecia skrętna, zmniejszenie zużycia opon, co wpływa na zanieczyszczenie środowiska |
| 11. | Koła jezdne i ogumienie: |
| 11.1 | obręcze wszystkich kół jezdnych pojedyncze (jednoczęściowe) o jednakowym rozmiarze; |
| 11.2 | wszystkie opony kół o jednakowym rozmiarze 485/80 R25 bezdętkowe, o konstrukcji i charakterystyce bieżnika XGC; |
| 11.3 | konstrukcja opon zapewnia założone parametry prędkości, przyspieszenia, hamowania, nośności i stabilności pojazdu (wymagane potwierdzenie od producenta opon); |
| 11.4 | wszystkie opony kół fabrycznie nowe i nieregenerowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku; |
| 11.5 | Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia testów dynamicznych pojazdu przy zastosowaniu kompletu fabrycznych opon testowych, które po fazie testu zostaną wymienione na fabrycznie nowe opony dostarczone wraz z pojazdem (opony testowe wraz z kosztami wymiany po stronie Wykonawcy); |
| 11.6 | konstrukcja kół pojazdu zapewniająca możliwość wzajemnej zamiany bez żadnych ograniczeń; |
| 11.7 | ilość kół na każdej z osi: 2. |
| 12. | Układ hamulcowy: |
| 12.1 | układ pneumatyczny z systemem ABS, wyposażony w tryb jazdy terenowej, układ winien spełnić wymagania dyrektywy ECE-R13; |
| 12.2 | układ wyposażony w systemy kontrolujące tor jazdy pojazdu ESP (Electronic Stabilisation Program) i RSC (Roll Stability Control), wyposażony w system automatycznie dostosowujący rozkład siły hamownia w zależności od obciążenia; |
| 12.3 | układ hamulcowy wyposażony dodatkowo w elektroniczny system sterujący, automatycznie stabilizujący tor jazdy w sytuacjach krytycznych, zmniejszających ryzyko poślizgu lub przewrócenia pojazdu podczas jazdy w sytuacjach krytycznych; |
| 12.4 | układ działający na hamulce poszczególnych kół i sterujący obniżeniem momentu obrotowego silnika; |
| 12.5 | hamulce tarczowe na wszystkich kołach; |
| 12.6 | hamulec główny dwuobwodowy z nożnym zaworem sterującym unieruchamiającym wszystkie koła pojazdu; |
| 12.7 | konstrukcja układu hamulcowego gwarantująca uzyskanie następujących minimalnych parametrów dla zatrzymania pojazdu na płaskiej suchej nawierzchni drogi: z prędkości 33-0 km/h na drodze max. 12 m i z prędkości 64-0 km/h na drodze max. 49 m przy dmc; |
| 12.8 | hamulec awaryjny i postojowy z ręcznym dźwigniowym zaworem sterującym, działający minimum na dwie tylne osie; |
| 12.9 | wyposażony w system odblokowujący przy braku ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, działający po max. 15 s od chwili uruchomienia silnika pojazdu; |
| 12.10 | układ wyposażony w osuszacze powietrza z elementami grzewczymi; |
| 12.11 | siła hamowania zapewnia postój pojazdu na krzywiźnie o nachyleniu minimum 50% dla hamulca zasadniczego i minimum 20% dla hamulca postojowego przy dmc; |
| 12.12 | zwalniacz silnikowy |
| 13. | Układ pneumatyczny: |
| 13.1 | układ pneumatyczny zasilany z kompresora napędzanego przez silnik pojazdu, wydajność kompresora zapewniająca założone wymagania eksploatacyjne dla układu pneumatycznego pojazdu; |
| 13.2 | układ wyposażony w osuszacz powietrza, z automatycznym zaworem odwadniającym posiadający element grzejny zasilany napięciem 24V z instalacji elektrycznej pojazdu; |
| 13.3 | zbiorniki powietrza wyposażone w zawory odwadniające i bezpieczeństwa otwierane automatycznie; |
| 13.4 | zawory automatyczne wyposażone w element grzejny zasilany napięciem 24V z instalacji elektrycznej pojazdu; |
| 13.5 | przewody powietrza zamocowane i prowadzone w osłonach zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem; |
| 13.6 | przewody wykonane z tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne, chemiczne, zmienną temperaturę dodatnią i ujemną oraz promieniowanie UV; |
| 13.7 | przewody posiadają dopuszczenie [atest] do stosowania w pneumatycznych, ciśnieniowych układach hamulcowych montowanych w pojazdach samochodowych; |
| 13.8 | przewody powietrza oznakowane dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych obwodów; |
| 13.9 | połączenia przewodów powietrza do urządzeń pneumatycznych wykonane w systemie szybkozłączy; |
| 13.10 | układ pneumatyczny wyposażony w świetlną i dźwiękową sygnalizację spadku ciśnienia w układzie [działającą poza zapłonem], słyszalną na zewnątrz pojazdu; |
| 13.11 | wskaźniki sygnalizacyjne umieszczone na tablicy rozdzielczej kierowcy w kabinie pojazdu; |
| 13.12 | układ pneumatyczny zasilany dodatkowo z zewnętrznego kompresora z automatycznym rozłączaniem po załączeniu instalacji zapłonu pojazdu, zabudowany z zewnętrznym [elektrycznym] układem zasilania akumulatorów; |
| 13.13 | w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania układu pneumatycznego; |
| 13.14 | w układzie dwa wyjścia [jedno z przodu drugie z tyłu pojazdu] z instalacji pneumatycznej w systemie szybkozłączy do pompowania kół i zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. |
| 13.15 | obwód układu pneumatycznego obsługujący urządzenia układu wodno-pianowego, wyposażony w oddzielny, niezależny zbiornik powietrza. |
| 14. | Układ kierowniczy: |
| 14.1 | mechanizm kierowniczy wspomagany hydraulicznie, zapewniający podczas postoju pełne skręcenie kół [w obie strony] przedniej osi pojazdu, przy włączonym silniku; |
| 14.2 | pompa hydrauliczna napędzana z silnika pojazdu; |
| 14.3 | dodatkowa pompa mechaniczna wspomagająca układ, zapewniająca kierowalność pojazdem w przypadku awarii silnika napędowego podczas jazdy; |
| 14.4 | koło kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach: w pionie i w poziomie; |
| 14.5 | koło kierownicy w środkowej części kabiny; |
| 14.6 | układ spełniający wymagania Dyrektywy ECE R-79. |
| 15. | Przednie i tylne zawieszenie: |
| 15.1 | dostosowane do poruszania się w warunkach terenowych i na drogach utwardzonych; |
| 15.2 | wyposażone w sprężyny śrubowe z amortyzatorami teleskopowymi oraz stabilizatory przechyłu; |
| 15.3 | pojazd posiada niezależne zawieszenie każdej z osi. |
| 16. | Rama podwozia: |
| 16.1 | konstrukcja ramy wykonana z profilowanych podłużnic i poprzecznic stalowych łączonych dowolną techniką; |
| 16.2 | rama dostosowana do przenoszenia zmiennych obciążeń skręcających i zginających podczas jazdy pojazdem w nierównym terenie; |
| 16.3 | zamocowanie poszczególnych podzespołów nadwozia na elementach elastycznych, kompensujących drgania i przyspieszenia pionowe i poziome; |
| 16.4 | rama wyposażona w cztery uchwyty do holowania, po dwa z tyłu i po dwa z przodu pojazdu z szeklami; |
| 16.5 | hol sztywny przeznaczony do ciągnięcia samochodów |
| 17. | Kabina pojazdu: |
| 17.1 | kabina musi spełniać wymogi ECE R29-3, potwierdzony certyfikatem z badań wystawionym przez niezależny instytut badawczy; |
| 17.2 | kabina przewidziana dla 4-ch osób: 1 kierowca + 1 dowódca + 1 ratownik + 1 ratownik; |
| 17.3 | konstrukcja kabiny: bezpieczna, z elastycznym zawieszeniem i maksymalnie izolująca hałas pracującego silnika pojazdu, wyposażona w uchwyty ułatwiające wchodzenie i wychodzenie; |
| 17.4 | wnętrze kabiny tak zaprojektowane, aby umożliwiać swobodne wejście i wyjście na prawą i lewą stronę pojazdu oraz swobodne przechodzenie wewnątrz kabiny z lewej na prawą i z prawej na lewą w przedniej części kabiny przed tablicą wskaźników. Uchylna konsola środkowa, na której zamontowane są m.in. joysticki do sterowania zderzakowym oraz dachowym działkiem gaśniczym, umożliwiająca szybkie i bezpieczne przemieszczenie się kierowcy/dowódcy na przeciwległą stronę pojazd, Joystick działka głównego regulowany 180 stopni (umożliwiający sterowanie dowódcy); |
| 17.5 | konstrukcja okien kabiny nie może ograniczać widoczność do przodu i na boki dla siedzących ratowników i kierowcy; |
| 17.6 | przednia szyba nie może być dzielona; |
| 17.7 | przednia szyba wyposażona w: minimum dwie samoczynne wycieraczki ze stopniami regulacji, spryskiwacze szyb oraz w regulowane osłony przeciwsłoneczne; |
| 17.8 | przednia i boczne szyby kabiny chronione systemem zraszaczy wodnych, zasilanych elektryczną pompą z głównego zbiornika wody, zasilenie elektryczne pompy z instalacji 24 V pojazdu; |
| 17.9 | po obu stronach kabiny umieszczone min. 2 lusterka wsteczne zapewniające kierowcy właściwą widoczność do tyłu i na boki pojazdu; |
| 17.10 | lusterka składane mechanicznie (ręcznie) lub elektrycznie, regulowane i podgrzewane z instalacji elektrycznej 24V pojazdu; |
| 17.11 | dodatkowo po obu stronach kabiny na wysokości kół przednich umieszczone dodatkowe lusterka zapewniające obserwację bocznych części pojazdu i pobocza ze stanowiska kierowcy; |
| 17.12 | podłoga kabiny z materiału antypoślizgowego; (potwierdzone odpowiednim certyfikatem), Zamawiający nie dopuszcza wykończenia antypoślizgowego z blachy ryflowanej); |
| 17.13 | stopnie wejściowe – ergonomiczne, antypoślizgowe, podświetlane LED, (oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi); |
| 17.14 | konstrukcja kabiny ma umożliwiać wyjście na dach pojazdu; (platformę monitora dachowego); |
| 17.15 | drzwi typu autokarowego, otwierane do przodu, sterowane pneumatycznie, po obu stronach kabiny; (po otwarciu pełny prześwit otworu drzwiowego); |
| 17.15.1 | drzwi kabiny zaopatrzone w otwierane okna do komunikacji zewnętrznej; |
| 17.15.2 | po otwarciu drzwi załącza się automatycznie oświetlenie powierzchni wejścia do kabiny; |
| 17.15.3 | na postoju, przy otwartych drzwiach, oświetlenie gaśnie po 60 sekundach od momentu wyłączenia zapłonu; |
| 17.16 | drzwi zamykane automatycznie po ruszeniu pojazdu przy prędkości do 3 km/h; |
| 17.17 | fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i amortyzacją, z możliwością regulacji w pionie i poziomie, wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa; |
| 17.18 | przy fotelu kierowcy pojemnik na maskę ODO i wieszak na hełm; |
| 17.19 | fotele ratownika umieszczone z lewej i prawej tylnej strony kabiny, zabezpieczone bocznymi poduszkami powietrznymi, ze świadectwem dopuszczenia do użytkowania wystawionym przez producenta poduszki dla oferowanego pojazdu; |
| 17.20 | fotel dowódcy z prawej przedniej strony kabiny; |
| 17.21 | fotele załogi regulowane, wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz w zagłówki; |
| 17.22 | konstrukcje foteli dowódcy i ratowników wyposażone w mocowanie dla aparatu ochrony dróg oddechowych z jedną butlą kompozytową, stosowane przez Zamawiającego; |
| 17.23 | przy fotelach dowódcy i ratowników pojemniki na maski do aparatów ochrony dróg oddechowych, stosowanych przez Zamawiającego oraz wieszaki na hełmy; |
| 17.24 | fotele kierowcy, dowódcy i ratowników wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu i odpornych na zabrudzenie i zniszczenie; |
| 17.25 | wewnętrzne oświetlenie kabiny górne i boczne oraz indywidualne dla kierowcy i dowódcy pojazdu; |
| 17.26 | nocne oświetlenie kabiny nie powodujące odblasków na szybach bocznych i przedniej; |
| 17.27 | kabina klimatyzowana; |
| 17.28 | ogrzewanie i wentylacja kabiny niezależne od pracy silnika pojazdu; |
| 17.29 | system ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji zapobiegający parowaniu przedniej i bocznych szyb kabiny; |
| 17.29.1 | system ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji zapewnia właściwy komfort w całej przestrzeni kabiny – łączna moc systemu nie mniejsza niż 18 kW |
| 17.29.2 | szyby kabiny załogi ogrzewane elektrooporowo |
| 17.30 | kabina wyposażona w system łączności wewnętrznej [intercom] do komunikacji pomiędzy kabiną załogi, komorą silnika, działkiem dachowym i zewnętrznymi panelami sterowania pojazdem i urządzeniami pożarniczymi; |
| 17.31 | pojazd wyposażony w cyfrową kamerę do obserwacji jazdy wstecz umieszczona z tyłu pojazdu, monitor typu LCD do podglądu przez kierowcę sytuacji umieszczony w kabinie pojazdu, kamera uruchamiana automatycznie w momencie załączonego biegu wstecznego w skrzyni biegów pojazdu; |
| 17.32 | podgląd obrazu z kamer CTV i FLIR dostępny na monitorze LCD umieszczonym w kabinie pojazdu; |
| 17.33 | kabina wyposażona w okno dachowe do obserwacji położenia monitora dachowego zaopatrzone w wycieraczkę; |
| 17.34 | na desce rozdzielczej w kabinie pojazdu zamontowane dwa [2] gniazda 12 V typu „zapalniczka” oraz cztery [4] gniazda USB; |
| 17.35 | kabina załogi wyposażona półki/skrytki na drobny sprzęt i dokumentację operacyjną; |
| 17.36 | dodatkowo w stopniach kabiny zlokalizowane zamykane skrytki na podręczny sprzęt gaśniczo-ratowniczy, dostępne z poziomu gruntu, minimum po jednej z każdej strony. Każdy schowek o pojemności min. 5 l. Schowki zamykane klapką. |
| 18. | Sprzęt Wykonawcy zamontowany w kabinie pojazdu: |
| 18.1 | cztery [4] przenośne latarki akumulatorowe typu „Ex” z urządzeniami ładującymi zasilanymi z instalacji elektrycznej 24V pojazdu; |
| 18.2 | cztery [4] noże do cięcia samolotowych pasów bezpieczeństwa; |
| 18.3 | jedna [1] kieszeń na dokumentację operacyjną – wymiary w uzgodnieniu z Zamawiającym; |
| 18.4 | dwie [2] kieszenie na radiotelefony przenośne – wymiary w uzgodnieniu z Zamawiającym; |
| 18.5 | jeden [1] wyświetlacz kamery cofania; |
| 18.6 | jeden [1] wyświetlacz kamery termowizyjnej; |
| 18.7 | jedno [1] urządzenie rejestrujące pracę kamer (video, termowizyjnej i cofania) z możliwością odtwarzania i kopiowania zapisu na dysk zewnętrzny, czas rejestracji zapisu pracy kamer min. 200 godzin; |
| 18.8 | trzy [3] kompletne aparaty dróg oddechowych z trzema [3] maskami z komunikacją stosowane przez Zamawiającego |
| 18.9 | jeden [1] kompletny aparat dróg oddechowych dla kierowcy zamontowany z tyłu kabiny |
| 18.10 | cztery [4] sygnalizatory bezruchu stosowane przez Zamawiającego |
| 19. | Wyposażenie Zamawiającego zamontowane w kabinie pojazdu: |
| 19.1 | jeden [1] radiotelefon przewoźny dla łączności lotniskowej o parametrach min.: TRYB PRACY: - Tryb łącznosci trankingowej - Tryb bezpośredni - Praca jako brama DMO - Praca jako przemiennik WYŚWIETLACZ: - Przekątna 2,4 cala i rozdzielczość 320x240px - Głośnik przedni 4W PARAMETRY TECHNICZNE: - UHF – max moc 10W - Książka telefoniczna – 1000 wpisów - Stopień ochrony IP54 oraz IP67 - Przycisk alarmowy - Wymiary: 70x184x201 mm z szyfrowaniem korespondecji TA-1, podpięty pod głośniki nad kierowcą i dowódcą; |
| 19.2 | jeden [1] radiotelefon przewoźny dla łączności Państwowej Straży Pożarnej, pod kolejne głośniki; o parametrach min.: Zakres częstotliwości UHF1: 400~470MHz;UHF3 VHF1:136~174MHz Ilość kanałów 1024 Ilość Stref 64 Napięcie robocze 13,6V±15% Pobór prądu (tryb czuwania) ＜0,5A Pobór prądu (transmisja) 1W: ＜3A;5W:＜4A;25W:＜8A;45W:＜12A Pobór prądu (odbiór) ＜2.0A Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość) mm 177x61,5x179mm Ekran wyświetlający 2,4 cala przystosowany do pracy w częstotliwości PSP + antena samochodowa |
| 19.3 | Trzy 3] Radiotelefony przenośne z mikrofono-głośnikami. szyfrowanie korespondencji TA-1 + 3 szt ładowarek do radiotelefonu przenośnego. Dwa [2] radiotelefony przenośne + 2 szt mikrofono-głośnikami |
| 19.4 | jedna [1] plecak medyczny modułowy typu R1. |
| 20. | Wskaźniki i przyrządy sterujące częścią podwoziowo-silnikową: |
| 20.1 | wskaźniki i przyrządy dotyczące części pożarniczej pojazdu rozmieszczone na tablicach rozdzielczych w kabinie i skrytkach pojazdu muszą być typu stykowego; |
| 20.2 | panel sterowania autopompą z łącznością zabudowany po lewej stronie; |
| 20.3 | w przedziałach z panelami sterującymi zainstalowane muszą być głośniki z mikrofonem, współpracujące z radiostacją samochodową, umożliwiającą prowadzenie korespondencji; |
| 20.4 | wszystkie zawory układu wodno-pianowego i proszkowego muszą być sterowane elektropneumatycznie i ręcznie; |
| 20.5 | poszczególne systemy sterujące układem muszą być oznakowane w celu ich identyfikacji przy inspekcji lub naprawie; |
| 20.6 | przyciski sterujące dla monitorów wodno-pianowych i proszkowego muszą być zamontowane w joystickach sterujących; |
| 20.7 | wskaźniki i przyrządy sterujące częścią podwoziowo - silnikową umieszczone w kabinie na tablicy rozdzielczej kierowcy w sposób zaplanowany i ergonomiczny; |
| 20.8 | wskaźniki muszą umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wskazań oraz muszą być widoczne o każdej porze dnia i nocy ze stanowiska kierowcy; |
| 20.9 | sygnalizacja istotnych wskazań przyrządów świetlna i dźwiękowa; |
| 20.10 | przyciski sterujące [włączanie/wyłączanie] podzespołami podwoziowo - silnikowymi oraz wskaźniki i sygnalizatory [kontrolki] opisane w języku polskim; |
| 20.11 | zastosowane symbole do oznaczeń wskaźników musza być jednoznaczne, nieskomplikowane i łatwe do identyfikacji; |
| 20.12 | rozmieszczenie, opis i ikony graficzne wskaźników i przyrządów kompatybilne z zastosowanymi w pojazdach posiadanych przez Zamawiającego; |
| 20.13 | w przypadku zastosowania ekranu ciekłokrystalicznego należy zastosować animację układu wodnopianowego, autopompy, zbiornika wody i zbiornika środka pianotwórczego oraz obrotów silnika a także wskaźniki w jednostkach miar obowiązujących w Polsce: szybkościomierza, drogomierza, obrotomierza, ciśnienia oleju w silniku, temperatury oleju w skrzyni biegów, ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym oraz wskaźnik temperatury zewnętrznej otoczenia, licznik czasu pracy autopompy i silnika |
| 20.14 | ponadto kontrolki ostrzegawcze odnoszące się do stanu pracy silnika: ciśnienie oleju w silniku, Kontrola temperatury skrzyni biegów, temperatura płynu chłodzącego oraz wizualne wskaźniki (bez wyskalowania w litrach) poziomu paliwa i wodnego roztworu mocznika, temperatury płynu chłodzącego, poziom paliwa, wskazania woltomierza; |
| 20.15 | na tablicy rozdzielczej kierowcy umieszczony wskaźnik sygnalizacji pochylenia bocznego pojazdu; |
| 20.16 | w kabinie zamontowane co najmniej następujące sygnalizatory i kontrolki: niskiego ciśnienia oleju w silniku, zbyt wysokiej temperatury płynu chłodzącego, niskiego poziomu płynu chłodzącego, niskiego ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym, włączonego zapłonu, załączonego systemu ABS, włączonej blokady skrzyni rozdzielczej, włączonej blokady mostów napędowych, stanu skrzyni biegów (bieg wsteczny, bieg neutralny) załączonego hamulca postojowego/awaryjnego, braku ładowania alternatora, włączonych świateł awaryjnych, kierunkowskazów, świateł postojowych, mijania, drogowych, świateł lotniskowych, przeciwmgielnych, świateł ostrzegawczych(Niebieskich), załączonego zasilania zewnętrznego 230 V, otwartej pokrywy silnika, otwartej jakiejkolwiek skrytki sprzętowej, wysuniętego masztu oświetleniowego. |
| 21. | Układ wodno-pianowy: |
| 21.1 | układ przystosowany do pracy ze środkami pianotwórczymi do produkcji pian typu A, B i C; |
| 21.2 | wszystkie przewody, połączenia przewodów, zaworów i innych urządzeń wchodzących w skład układu zapewniają odporność na korozje i starzenie oraz całkowitą ich szczelność przy nadciśnieniu i podciśnieniu; |
| 21.3 | jedna nasada tłoczna z ograniczeniem ciśnienia przepływu do 7,5 bar, typu Storz B (75) po każdej stronie pojazdu, otwierana automatycznie z kabiny i skrytki pojazdu, z możliwością awaryjnego otwarcia zaworu ręcznie; |
| 21.4 | nasada tłoczna dostosowana do podania środka gaśniczego przy maksymalnym ciśnieniu dostępnym na pompie, systemu Storz B (75) po każdej stronie pojazdu, otwierana automatycznie z kabiny i skrytki pojazdu, z możliwością awaryjnego otwarcia zaworu ręcznie; |
| 21.5 | jedna linia ssawna umożliwiająca uzupełnienie (pobór) wody ze zbiornika zewnętrznego o średnicy min. 125 zakończona nasadą ssawna typu Storz A (110) z lewej strony pojazdu; |
| 21.6 | nasady zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem mechanicznym; |
| 21.7 | cała armatura wodno-pianowa musi posiadać możliwość ręcznego (awaryjnego) sterowania. |
| 22. | Autopompa pożarnicza: |
| 22.1 | pompa musi spełniać wymagania zawarte w normie EN1028 (Pompy pożarnicze – pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym – Część 1: klasyfikacja – wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa); |
| 22.2 | pompa wirnikowa odśrodkowa, jednostopniowa ze stopniem niskiego ciśnienia, napędzana od silnika pojazdu lub skrzyni biegów pojazdu przez przekładnię napędową typu PTO; |
| 22.3 | regulacja obrotów autopompy automatyczna z układem proporcjonalnym w zależności od obciążenia; |
| 22.4 | konstrukcja z materiału odpornego na wodne roztwory środków pianotwórczych do produkcji pian typu A, B i C; |
| 22.5 | konstrukcja napędu autopompy umożliwia podawanie środka gaśniczego przy maksymalnej wydajności podczas postoju i jazdy pojazdem bez ograniczeń prędkości pojazdu, i kierunku ruchu pojazdu (przód/tył); |
| 22.6 | możliwość załączania i odłączania pompy podczas jazdy bez konieczności zatrzymania pojazdu. Załączanie trybu pump & roll (podawanie wody/piany gaśniczej podczas ruchu pojazdu) było nieograniczone, tzn. możliwe było przy każdej prędkości oferowanego pojazdu, zgodnie z wymogami NFPA 414; |
| 22.7 | wydajność nominalna pompy: min. 8000 l/min przy ciśnieniu 10 bar i pracy ze zbiornika pojazdu, wydajność maksymalna 9000 l/min przy ciśnieniu 12 bar i pracy ze zbiornika pojazdu; |
| 22.8 | autopompa winna osiągać ciśnienie do wartości min. 15 bar i powinna być wyposażona w układ automatycznego utrzymania zadanego ciśnienia tłoczenia; |
| 22.9 | ogrzewanie przedziału autopompy i zaworów głównych instalacji wodno-pianowej niezależne od pracy silnika pojazdu; |
| 22.10 | autopompa wyposażona w mechaniczny zawór termiczny |
| 22.11 | autopompa wyposażona w tłokową pompkę zasysającą sterowaną pneumatycznie lub przez inne równorzędne rozwiązanie; |
| 22.12 | układ przepływowy pompy z systemem automatycznego odwodnienia układu; |
| 22.13 | na wylocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy; |
| 22.14 | autopompa załączana z kabiny pojazdu i skrytek sprzętowych. |
| 23. | Zasysacze i dozowniki środka pianotwórczego: |
| 23.1 | automatyczny system zasysania i dozowania środka pianotwórczego automatyczny z indywidualnym dozowaniem dla każdego z układów tłocznych; |
| 23.2 | przystosowany do każdego rodzaju środka pianotwórczego do produkcji pian typu A, B i C; |
| 23.3 | podstawowe stężenie roztworu 3% z możliwością regulacji od 1% do 6%; sterowanie zmianą stężenia środka pianotwórczego przyciskiem elektrycznym z tablicy rozdzielczej w kabinie pojazdu i w skrytce po lewej stronie pojazdu |
| 23.4 | przewody podłączeniowe wykonane z materiałów odpornych na korozję i działanie środków gaśniczych; |
| 23.5 | układ wyposażony w system przepłukiwania instalacji; |
| 23.6 | otwarcie zaworu, sygnalizowane świetlnym wskaźnikiem [kontrolka] umieszczona na tablicy rozdzielczej w kabinie; |
| 23.7 | możliwość poboru środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika. |
| 24. | Główny (dachowy) monitor wodno-pianowy: |
| 24.1 | monitor typu: wodno-pianowy, umieszczony nad kabiną; |
| 24.2 | wyposażony w nasadkę pianową i deflektor umożliwiający podanie strumienia środka gaśniczego typu: zwarty/rozproszony; |
| 24.3 | sterowanie funkcjami zmiany położenia i rodzaju prądu gaśniczego: zdalne, proporcjonalne i płynne, za pomocą joysticka ze sprzężeniem zwrotnym wskazującym położenie działka z kabiny pojazdu, wydajności i rodzaju wodno-pianowego prądu gaśniczego; |
| 24.4 | obsługa urządzenia sterującego oraz regulacja wydajności i zasięgu strumienia gaśniczego możliwa zarówno przez kierowcę pojazdu jak i dowódcę, ręczną przepustnicą zmiany obrotów silnika; |
| 24.5 | możliwość sterowania monitorem na postoju i podczas poruszania się pojazdu bez względu na prędkość i kierunek jazdy; |
| 24.6 | wydajność wodno-pianowa monitora ustawiona na „niską” (50%) po uruchomieniu układu sterowania monitora; |
| 24.7 | wydajność monitora wysoka (100%): min. 8000 l/min przy 10 bar; |
| 24.8 | zasięg rzutu środka gaśniczego z monitora [woda/piana] – strumień zwarty min. 90 m, strumień rozproszony – min. 20 m, szerokość strumienia rozproszonego min. 10 m; |
| 24.9 | wymagane stopniowanie wydajności monitora w zakresie 100%, 75%, 50% i 25%; |
| 24.10 | zakres pracy monitora w płaszczyźnie poziomej min 130° w prawo/lewo, w płaszczyźnie pionowej min. 70° w górę, oraz min. 15° w dół; |
| 24.11 | monitor wyposażony w tryb pracy oscylacyjnej; |
| 24.12 | po wyłączeniu układu sterowania, monitor powraca automatycznie do pozycji wyjściowej (transportowej); |
| 24.13 | możliwość ręcznego [awaryjnego] sterowania pracą monitora oraz zmienną wydajnością środka gaśniczego, rodzajem strumienia gaśniczego i funkcją położenia; |
| 24.14 | wyposażony w minimum 2 reflektory dalekosiężne, zintegrowane w obudowie monitora, załączane automatycznie z chwilą uruchomienia monitora, o łącznej mocy strumienia światła min 4000 lumenów; |
| 24.15 | w kabinie pojazdu, na ekranie, wizualizacja wskazująca aktualne położenie monitora (w pionie i w poziomie) względem osi pojazdu |
| 24.16 | do pokrywy lub korpusu monitora zamocowana kamera termowizyjna, obraz transmitowany na wyświetlacz w kabinie kierowcy, rozdzielczość min. 330x250 pikseli, klasa ochrony min. IP-68 |
| 25. | Przedni (zderzakowy) monitor wodno-pianowo-proszkowy: |
| 25.1 | monitor wodno-pianowo-proszkowy ,umieszczony z przodu pojazdu, przed kabiną załogi; |
| 25.2 | monitor ze zmiennym ustawieniem rodzaju wodno-pianowego strumienia gaśniczego: zwarty/rozproszony/tarcza wodna; |
| 25.3 | z funkcją opuszczania typu „Low-Attack”, obniżenie do poziomu podłoża minimum +300 mm; |
| 25.4 | sterowany zdalnie, proporcjonalnie i płynnie za pomocą joysticka z kabiny pojazdu; |
| 25.5 | możliwość obsługi urządzenia sterującego zarówno przez kierowcę jak i dowódcę samochodu, z funkcjami zmiany położenia i rodzaju prądu gaśniczego; |
| 25.6 | możliwość sterowania monitorem na postoju i podczas poruszania się pojazdu bez względu na prędkość i kierunek jazdy; |
| 25.7 | możliwość sterowania z kabiny obniżeniem podstawy działka do +300 mm od poziomu podłoża; |
| 25.8 | wydajność wodna min 3000 l/min przy min. 10 bar, oraz min 8 kg proszku gaśniczego; |
| 25.9 | zasięg prądu gaśniczego: zwarty woda min 75 m, zasięg prądu gaśniczego: rozproszony woda/piana min 20 m; |
| 25.10 | zmiana położenia: w poziomie min. 170º , w pionie minimum : góra 70º, dół 20º; |
| 25.11 | monitor wyposażony w minimum jeden reflektor dalekosiężny o mocy strumienia światła min.2000 lm; |
| 25.12 | możliwość ręcznego [awaryjnego] sterowania pracą: zmienną wydajnością środka gaśniczego, rodzajem strumienia gaśniczego i funkcją położenia. |
| 25.13 | wyłączenie układu sterowania automatycznie składa monitor przedni do pozycji transportowej; |
| 25.14 | działko wyposażone w tryb pracy oscylacyjnej; |
| 25.15 | jedna [1] proszkowa dysza gaśnicza zintegrowana z monitorem przednim (zderzakowym), o wydajności proszku gaśniczego: min. 8 kg/s oraz zasięgu rzutu proszku gaśniczego: min. 20 m |
| 26. | Wodno-pianowe urządzenie gaśnicze szybkiego natarcia niskiego ciśnienia: |
| 26.1 | dwie linie gaśnicze szybkiego natarcia umieszczone w skrytkach, po jednej z prawej i jednej z lewej strony pojazdu, na zwijadłach i stelażach, z możliwością wysunięcia na zewnątrz o kąt 45º i 90º z blokowaniem w poszczególnych pozycjach; |
| 26.2 | linia gaśnicza szybkiego natarcia dla wody, piany i systemu piany sprężonej wykonana z węża ciśnieniowego o długości min. 30m i średnicy min DN32, wąż wykonany z materiałów umożliwiających łatwe usunięcie zabrudzeń i brudu; |
| 26.3 | linia gaśnicza SN zakończona mosiężną nasadą systemu STORZ oraz prądownicą wodno-pianową i zintegrowanym łącznikiem kątowym do prądownic wodno-pianowych; prądownica posiada możliwość płukania z zanieczyszczeń do wielkości 5 mm; |
| 26.4 | pomiędzy wężem a prądownicą łamany przegub; |
| 26.5 | linia gaśnicza szybkiego natarcia zakończona prądownicą wodno-pianową typu pistoletowego z nasadką pianową i zintegrowanym łącznikiem kątowym do prądownic wodno-pianowych; |
| 26.6 | zwijanie węża gaśniczego linii szybkiego natarcia automatyczne za pomocą systemu elektrycznego (z instalacji 24 V pojazdu) nawijania węża ciśnieniowego z hamulcem bębna; |
| 26.6.1 | mechanizm zwijający przystosowany do zwijania awaryjnego [ręcznego]; |
| 26.7 | zawory środka gaśniczego przy zwijadłach sterowane zdalnie z kabiny pojazdu oraz ręcznie ze skrytek; |
| 26.8 | linia szybkiego natarcia ma umożliwiać podawanie środków gaśniczych bez względu na stopień rozwinięcia węża pożarniczego; |
| 26.9 | linia SN posiada możliwość wydłużania poprzez łączniki STORZ odcinkami węża płasko składanego; |
| 26.10 | stała wydajność wodno-pianowa prądownicy: min. 170 l/min przy min. 10 bar |
| 26.11 | rodzaj strumienia wodno-pianowego: zwarty, rozproszony (min 30° i 60°) i mgłowy (min. 120°)[tarcza wodna]; |
| 26.12 | zasięg strumienia zwartego wody: min. 20 m; |
| 26.13 | możliwość odwadniania linii gaśniczej urządzenia szybkiego natarcia na zwijadle, bez konieczności jej całkowitego rozwinięcia; |
| 26.14 | możliwość przedmuchania linii szybkiego natarcia (z resztek wody, zanieczyszczeń, itp.). |
| 27. | System zabezpieczenia podwozia (dysze dolne): |
| 27.1 | wodno-pianowe dysze dolne (podwoziowe) zamontowane pod pojazdem na całej jego długości; |
| 27.2 | rodzaj strumienia: rozproszony; |
| 27.3 | rozmieszczenie dysz powinno zapewniać bezpieczeństwo podwozia pojazdu i terenu wokół w odległości min. 1m od obrysu pojazdu; |
| 27.4 | ilość dysz: minimum 6 szt. (min. 3 szt. z przodu pojazdu i min. 3 szt. wzdłuż centralnej osi symetrii pojazdu); |
| 27.5 | wydajność każdej dyszy: min. 50 l/min przy min. 10 bar; |
| 27.6 | system dysz zabezpieczenia podwozia uruchamiany jednym przyciskiem z panelu sterowania układu wodno-pianowego w kabinie załogi. |
| 28. | Zbiornik wody: |
| 28.1 | pojemność użytkowa zbiornika : min. 12000 l; |
| 28.2 | zbiornik wykonany z materiału odpornego na działanie wody i chemicznych środków gaśniczych [piany, proszki, gazy itp.]; |
| 28.3 | ze względu na konieczność ograniczenia masy własnej pojazdu oraz maksymalne obniżenie środka ciężkości, zamawiający nie dopuszcza zbiornika wykonanego ze stali/blachy (np. nierdzewnej czy aluminiowej); |
| 28.4 | konstrukcja zbiornika dostosowana do przenoszenia zmiennych obciążeń skręcających i zginających podczas jazdy pojazdem w nierównym terenie; |
| 28.5 | zamocowanie zbiornika do podzespołów nadwozia wykonane z elementów elastycznych, kompensujących drgania i przeciążenia; |
| 28.6 | zbiornik wyposażony w wewnętrzne zabezpieczenia (przegrody) przed przeciążeniami powstającymi przy przemieszczaniu się mas wody podczas jazdy pojazdu; |
| 28.7 | napełnianie/uzupełnianie zapasu wody w zbiorniku pojazdu przez zawory kulowe typu „non- return”, z pokrywami i z nasadami typu STORZ B (75) po min. 2 [dwa] z każdej strony zbiornika, zawory sterowane ręcznie; |
| 28.8 | możliwość napełnienia zbiornika wody pojazdu ze zbiornika zewnętrznego grawitacyjnie przez otwór rewizyjny zbiornika; |
| 28.9 | zawory do napełniania zbiornika wyposażone w system odwodnienia układu; |
| 28.10 | nasady zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem mechanicznym, umiejscowione w skrytkach pojazdu; |
| 28.11 | zbiornik wyposażony w system wentylacyjny i przelewowy, odprowadzający nadmiar wody poniżej ramy pojazdu; |
| 28.12 | na zbiorniku wykonany otwór rewizyjny o średnicy min. – 450 mm, przykryty pokrywą na zawiasie; |
| 28.13 | górna część zbiornika [dach] w wykonaniu przeciwślizgowym oraz dostosowana do zamocowania dodatkowego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego; |
| 28.14 | zbiornik wyposażony w jeden sterowany ręcznie zawór spustowy o średnicy min. 50 mm oraz wskaźniki i czujniki poziomu wody; |
| 28.15 | z lewej i prawej strony pojazdu, zewnętrzne świetlne wskaźniki poziomu wody: 100%, 75%, 50%, 25% kolor niebieski, poniżej 25% - kolor czerwony. uruchamiane automatycznie w momencie włączenia autopompy, oświetlenie wykonane w technologii LED, sygnał dźwiękowy przy 20% z możliwością dezaktywacji; |
| 28.16 | zbiornik wyposażony w system automatycznego utrzymania poziomu wody przy zasilaniu zewnętrznym; |
| 28.17 | system podgrzewania wody w zbiorniku zasilany elektrycznie o mocy min, 2,5 kW. |
| 29. | Zbiornik środka pianotwórczego: |
| 29.1 | pojemność zbiornika stanowi 12% pojemności zbiornika wody – min. 1440 l; |
| 29.2 | zbudowany z analogicznego materiału jak zbiornik wody i stanowi jego integralną cześć; |
| 29.3 | konstrukcja dostosowana do przenoszenia zmiennych obciążeń skręcających i zginających podczas jazdy pojazdem w nierównym terenie; |
| 29.4 | zbiornik posiada system odpowietrzający z zabezpieczeniem oraz system odprowadzania nadmiaru środka pianotwórczego poniżej ramy pojazdu; |
| 29.5 | zbiornik na górze posiada otwór rewizyjny o średnicy min. – 450 mm przykryty pokrywą na zawiasie; |
| 29.6 | napełnianie/uzupełnianie zapasu środka pianotwórczego w zbiorniku: pompą elektryczną przez zawór kulowy z nasadą typu STORZ C 38 z pokrywą; |
| 29.7 | zbiornik wyposażony we wskaźniki i czujniki poziomu środka pianotwórczego; |
| 29.8 | z lewej i prawe strony pojazdu, zewnętrzne świetlne wskaźniki poziomu środka pianotwórczego: 100%, 75%, 50%, 25% kolor żółty, poniżej 25% kolor czerwony, uruchamiane automatycznie w momencie włączenia autopompy, oświetlenie wykonane w technologii LED; |
| 29.9 | zbiornik wyposażony w kulowy zawór spustowy sterowany ręcznie z nasadą typu STORZ C 38 z pokrywą; |
| 29.10 | pojazd zaopatrzony w pełny stan środka pianotwórczego typu AFFF 3%, dostarczonego przez wykonawcę, środek pianotwórczy musi posiadać ważne świadectwo CNBOP-BIP. |
| 30. | System proszkowy: |
| 30.1 | butla wyposażona w zdalny zawór sterowany z układu pneumatycznego oraz czujnik wskazujący aktualne ciśnienia sprężonego azotu; |
| 30.2 | manometr wskazujący ciśnienie sprężonego azotu w butli znajduje się przy butli i na tablicy rozdzielczej w kabinie pojazdu; |
| 30.3 | sterowanie zdalne realizowane z kabiny dotyczy butli azotowej; |
| 30.4 | sterowanie awaryjne [ręczne] dotyczy zaworów butli azotowej; |
| 30.5 | układ proszkowy posiada system przedmuchiwania monitora; |
| 30.6 | wszystkie przewody i zawory instalacji oznakowane i opisane dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych obwodów; |
| 30.7 | główne połączenia, zespoły sterujące i zabezpieczające oraz inne istotne urządzenia elektroenergetyczne umieszczone w obudowach z możliwością inspekcji lub naprawy; |
| 30.8 | przewody elektryczne i ciśnieniowe zamocowane i prowadzone w osłonach zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem; |
| 30.9 | przewody odporne na czynniki atmosferyczne, chemiczne, zmienna temperaturę dodatnią i ujemną oraz promieniowanie UV; |
| 30.10 | tablica rozdzielcza agregatu proszkowego umieszczona w kabinie pojazdu; |
| 30.11 | urządzenia sterujące i wskaźniki w kabinie i/lub skrytce pojazdu obejmują: |
| 30.11.1 | przyciski sterujące załączenie/wyłączenie: włącznik zaworu azotowego: opis, sygnalizacja; |
| 30.11.2 | wskaźnik: manometr ciśnienia w zbiorniku proszku: opis; |
| 30.11.3 | wskaźnik: manometr ciśnienia w butli azotowej: opis; |
| 30.11.4 | przyciski sterujące (załączenie/wyłączenie) zamontowane w joysticku; |
| 30.11.5 | wyłącznik zaworu proszku monitora zderzakowego: opis, sygnalizacja; |
| 30.12 | układ zdalnego sterowania zaworami monitora i zaworu butli azotowej; |
| 30.13 | sterowanie awaryjne (ręczne) ze skrytki dotyczy zaworów butli azotowej i monitora proszkowego |
| 31. | Agregat proszkowy: |
| 31.1 | agregat zawiera min. 250 kg proszku gaśniczego; |
| 31.2 | gaz napędzający (czynnik wyrzucający): azot; |
| 31.3 | minimum 1 butla ze sprężonym azotem i 1 butla zapasowa niezamontowana na pojeździe (dostarczona z pojazdem); |
| 31.4 | pojemność butli: min. 25 l; |
| 31.5 | ciśnienie azotu: 200 bar; |
| 31.6 | zbiornik agregatu zaopatrzony w pełny stan proszku gaśniczego; |
| 31.7 | precyzyjny system piany sprężonej CAFS za względu na oddziaływanie na środowisko podawany na działko zderzakowe i zwijadła SN |
| 32. | Wskaźniki i przyrządy sterujące pojazdem oraz częścią podwoziowo-pożarniczą znajdujące się w kabinie: |
| 32.1 | wskaźniki i przyrządy dotyczące obsługi części pożarniczej pojazdu rozmieszczone na tablicy rozdzielczych w kabinie; |
| 32.2 | urządzenia sterujące w przedziale autopompy; |
| 32.3 | wszystkie zawory układu wodno–pianowego sterowane zdalnie [elektropneumatycznie] i ręcznie; |
| 32.4 | poszczególne systemy sterujące układem oznakowane w celu ich identyfikacji przy inspekcji lub naprawie; |
| 32.5 | natężenie oświetlenia zapewniające widoczność o każdej porze dnia i nocy; |
| 32.6 | przyciski sterujące (załączanie/wyłączanie/wydajność) dla monitorów wodno-pianowych i proszkowego zamontowane w joystickach; |
| 32.7 | przyciski sterujące układem wodno-pianowym z sygnalizacja stanu włączenia i wyłączenia poszczególnych urządzeń; |
| 32.7.1 | sygnalizacja stanu wyłączenia musi być określona kolorem czerwonym, a włączenia kolorem zielonym |
| 32.8 | opis i sygnalizacja włączników/wyłączników: |
| 32.8.1 | główny części pożarniczej; |
| 32.8.2 | autopompy; |
| 32.8.3 | manometr ciśnienia autopompy; |
| 32.8.4 | zmiany wielkości ciśnienia autopompy; |
| 32.8.5 | włącznika „gotowość” załączenie zaworów: wody, piany i monitora, zaworu zbiornika wody; |
| 32.8.6 | wskaźnika poziomu wody w zbiorniku 100%, 75%, 50%, 25%, 5%; |
| 32.8.7 | zaworu zbiornika środka pianotwórczego; |
| 32.8.8 | wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku 100%, 75%, 50%, 25%, 5%; |
| 32.8.9 | zaworów linii gaśniczych urządzeń szybkiego natarcia; |
| 32.8.10 | zaworów linii tłocznych z ograniczonym ciśnieniem przepływu; |
| 32.8.11 | zaworu dysz podwoziowych; |
| 32.8.12 | zaworu odwodnienia układu instalacji wodnej; |
| 32.8.13 | zraszacz szyby przedniej i szyb bocznych; |
| 32.8.14 | system intercom; |
| 32.8.15 | otwarty zawór przepłukiwania instalacji wodno-pianowej: opis, kolor czerwony; |
| 32.8.16 | zasysania i napełniania zbiornika przez autopompę; |
| 32.9 | rozmieszczenie wskaźników i przyrządów sterujących częścią pożarniczą kompatybilne z zastosowanymi w pojazdach posiadanych przez Zamawiającego. |
| 32.9.1 | Wskaźniki: szybkościomierz: km/h; drogomierz: km; obrotomierz: x1000 RPM; ciśnienie oleju w silniku: KG/cm2 ,bar; temperatura oleju skrzyni biegów: stopnie Celsjusza; ciśnienie powietrza układu hamulcowego: KG/cm2 , bar; temperatury płynu chłodzącego: stopnie Celsjusza; poziom paliwa: E, ¼, ½, ¾, F ;woltomierz: 0-30V; czasomierz; temperatury zewnętrznej otoczenia pojazdu: stopnie Celsjusza; licznik godzin pracy autopompy; licznik godzin pracy silnika. |
| 32.9.2 | Sygnalizatory [kontrolki]: pojazd winien być wyposażony w następujące ( sygnalizatory) kontrolki: za niskie ciśnienie oleju w silniku; za wysoka temperatura płynu chłodzącego; za niski poziom płynu w układzie chłodzenia; za niskie ciśnienie powietrza w układzie hamulcowym; włączony zapłon; załączony system ABS [opis na przycisku]; włączona blokada skrzyni rozdzielczej [opis na przycisku]; włączona blokada mostów napędowych [opis na przycisku]; załączony bieg neutralny skrzyni biegów; załączony bieg wsteczny skrzyni biegów; załączony hamulec postojowy/awaryjny; brak ładowania alternatora; włączone światła awaryjne; włączony kierunkowskaz prawy/lewy; włączone światła drogowe; włączone światła mijania; włączone światło lotniskowe; włączone przednie światło przeciwmgielne; włączone tylne światło przeciwmgielne; włączone światła ostrzegawcze [niebieskie]; załączone zasilanie zewnętrzne sieciowe 230V; otwarta pokrywa silnika; otwarta skrytka sprzętowa; wysunięty maszt oświetleniowy: kolor migający [po zwolnieniu hamulca postojowego dźwięk modulowany]. |
| 32.9.3 | Przyciski sterujące [załączenie/wyłączenie]: pojazd winien być wyposażony w następujące przyciski sterujące ( załączenie/ wyłączenie) zapłon: opis; rozruch: opis; zatrzymanie silnika: opis; załączenie blokady skrzyni rozdzielczej: opis; załączenie blokady mostów napędowych: opis; odwodnienie układu wodno-pianowego: opis; światła ostrzegawcze niebieskie: opis; światło ostrzegawcze bursztynowe [lotniskowe]: opis; sygnał ostrzegawczy dźwiękowy dwutonowy: opis; światła przeciwmgielne tylne/przednie: opis; światła pozycyjne: opis; światła mijania: opis; oświetlenie zewnętrzne pola pracy: opis; oświetlenie kabiny: opis; światła dodatkowe dalekosiężne [LED]: opis; światła masztu oświetleniowego: opis; reflektor przenośny [szperacz]: opis; ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja kabiny: opis; ogrzewanie kabiny niezależne od pracy silnika: opis; ogrzewanie przedziału pompowego niezależne od pracy silnika: opis; ogrzewanie lusterek wstecznych: opis; sterowanie położeniem lusterek wstecznych: opis; wyłącznik hamulca tzw. „górskiego”: opis; przełącznik zespolony kolumny kierownicy: światła awaryjne, światła drogowe, światła kierunkowe, dźwignia włącznika wycieraczek szyby i spryskiwaczy. |
| 33. | Wyposażenie elektryczne: |
| 33.1 | wyposażenie powinno spełniać wymagania przewidziane dla pojazdów specjalnych określone przez przepisy polskiego prawa o ruchu drogowym; |
| 33.2 | z przodu pojazdu dwa [2] dodatkowe [ksenonowe lub LED] reflektory dalekosiężne; |
| 33.3 | z przodu pojazdu dwa [2] reflektory przeciwmgielne; |
| 33.4 | światła obrysowe – min. cztery [4] sztuki z prawej i cztery [4] sztuki z lewej strony pojazdu; |
| 33.5 | światła drogowe: pełne oświetlenie LED. |
| 34. | Sygnały ostrzegawcze świetle i dźwiękowe: |
| 34.1 | pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 r., nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz powinien być wyposażony w: |
| 34.1.1 | urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składających się co najmniej z następujących elementów: |
| 34.1.2 | Wzmacniacz sygnałowy (modulatora) o mocy wyjściowej min. 200 W z min. Sygnałem dwutonowym |
| 34.1.3 | jednego lub dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100 W każdy, zapewniających ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 120 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 EKG/ONZ) oraz dwóch głośników nisko tonowych. Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego; |
| 34.1.4 | na dachu pojazdu w części kabinowej powinny znajdować się dwie lampy sygnalizacyjne 360° lub belki sygnalizacyjnej LED barwy niebieskiej zapewniające świecenie min. Do przodu pojazdu oraz w częściach skrajnych spełniające wymagania Rozporządzenia UE nr 139/2014, załącznik IV – część ADR.OPS. część B, rozdział AMC1 ADR.OPS.B.0.80 („Oznakowanie i oświetlenie pojazdów i innych obiektów ruchomych”) oraz tabeli Q1 „Charakterystyka świateł przeszkodowych”; |
| 34.1.5 | w przedniej części pojazdu, pod przednią szybą lub w zderzaku przednim powinny być być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy mi. 4W), światło tych lamp nie może oślepiać kierowcy lub załogi pojazdu w kabinie |
| 34.1.6 | w tylnej części pojazdu Zamawiający wymaga aby były zamontowane dwie [2] lampy sygnalizacyjne 360° lub belki sygnalizacyjne LED ze światłem niebieskim, spełniającym wymagania Rozporządzenia UE nr 139/2014, załącznik IV – część ADR.OPS, część B, rozdział AMC1 ADR.OPS.B.0.80 („Oznakowanie i oświetlenie pojazdów i innych obiektów ruchomych”) oraz tabeli Q1 :Charakterystyka świateł przeszkodowych”, dwa dodatkowe światła niebieskie na wysokości wzroku kierowcy samochodu osobowego; |
| 34.2 | Przedmiotowy pojazd winien być wyposażony w ostrzegawcze światła koloru niebieskiego (klosze): dwa [2] z przodu na górze kabiny po jednym z prawej i lewej strony kabiny, dwa [2] z przodu na dole kabiny, dwa [2] z tyłu po jednym z lewej i prawej strony górnej części nadwozia; |
| 34.3 | przyciski sterujące włączeniem i wyłączeniem świateł umieszczone w kabinie pojazdu na tablicy rozdzielczej dla części podwoziowo-silnikowej; |
| 34.4 | Pojazd winien być wyposażony w dwa [2] światła ostrzegawcze koloru bursztynowego [lotniskowego] umieszczone w najwyższym punkcie zabudowy dachu pojazdu, jedno za kabiną pojazdu z lewej strony, drugie z prawej strony w tylnej części dachu pojazdu; |
| 34.4.1 | światła ostrzegawcze typu lotniskowego w zakresie intensywności i rozproszenia wiązki świetlnej muszą posiadać homologację dopuszczającą do użytkowania na lotniskach i spełniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu UE nr 139/2014, załącznik IV – część ADR.OPS, część B, rozdział AMC1 ADR.OPS.B.080 („Oznakowanie i oświetlenie pojazdów i innych obiektów ruchomych”), oraz Tabela Q-1 „Charakterystyka świateł przeszkodowych”; |
| 34.5 | odpowiednio oznakowany przycisk sterujący włączeniem i wyłączeniem świateł lotniskowych umieszczony w kabinie pojazdu analogicznie jak włącznik niebieskich świateł ostrzegawczych; |
| 34.6 | pojazd wyposażony w zabudowany w kabinie generator dźwięku typu „PA” z zewnętrznym głośnikiem – megafonem (możliwość podawania komunikatów głosowych); |
| 34.7 | dodatkowo pojazd wyposażony w pneumatyczny sygnał dźwiękowy dwutonowy załączany po stronie dowódcy; |
| 34.8 | przycisk sterujący włączeniem i wyłączeniem sygnału dwutonowego umieszczony w kabinie w pobliżu świateł ostrzegawczych; |
| 34.9 | możliwość wyłączenia tylnych świateł ostrzegawczych (niebieskich) do jazdy w kolumnie; |
| 34.10 | komplet dokumentacji dotyczącej oświetlenia alarmowego dostarczony wraz z pojazdem. |
| 35. | Maszt oświetleniowy: |
| 35.1 | pojazd wyposażony w maszt oświetleniowy, składany, typu teleskopowego, o maksymalnym wysunięciu na wysokość min. 5 m od powierzchni gruntu; |
| 35.2 | wysuniecie i składanie masztu pneumatyczne lub elektryczne zasilane z instalacji pojazdu; |
| 35.3 | sterowanie najaśnicami w płaszczyźnie poziomej [obrót 360°] oraz pionowej [pochylenie 0 do 180°] z instalacji elektrycznej 24V pojazdu; |
| 35.4 | sterowanie najaśnicami w pionie i poziomie, z możliwością podania szerokiego (rozszerzenie minimum +25°) strumienia światła lub skupienia (minimum -2°) wiązki światła w jednym punkcie; |
| 35.5 | urządzenia sterujące funkcjami masztu w skrytce nadwozia oraz dodatkowo sterowanie masztem za pomocą pilota przenośnego, bezprzewodowego, o zasięgu min. 50 m; |
| 35.6 | sygnał świetlny informujący o rozłożonym maszcie w kabinie pojazdu na panelu sterującym i w skrytce z urządzeniami sterującymi armaturą; |
| 35.7 | sygnał dźwiękowy składania masztu w kabinie pojazdu; |
| 35.8 | maszt wyposażony w system najaśnic typu ksenonowego lub LED, koloru białego |
| 35.9 | strumień świetlny min. 35 000 lm; |
| 35.10 | najaśnice zasilane napięciem 24 V z instalacji elektrycznej pojazdu; |
| 35.11 | najaśnice w pozycji transportowej zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi; |
| 35.12 | wysunięcie/rozłożenie masztu może nastąpić po uruchomieniu hamulca postojowego pojazdu; |
| 35.13 | maszt składany automatycznie do pozycji transportowej z chwilą zwolnienia dźwigni hamulca ręcznego z równoczesnym dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym w kabinie pojazdu. |
| 36. | Oświetlenie pola pracy: |
| 36.1 | oświetlenie pola pracy wokół zabudowy/obrysu pojazdu, zapewniające w warunkach słabej widoczności min. 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu; |
| 36.2 | zabudowane w górnej części nadwozia pojazdu, zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i wody; |
| 36.3 | reflektory typu LED, minimum: po 5 z prawej i z lewej strony pojazdu oraz 2 z tyłu pojazdu; |
| 36.4 | przycisk sterujący oświetleniem pola pracy w kabinie pojazdu oraz na zewnętrznych panelach sterujących. |
| 37. | Nadwozie pojazdu: |
| 37.1 | konstrukcja nadwozia pojazdu modułowa; |
| 37.2 | konstrukcja jak i poszycie kabiny, zespołu autopompy, zbiornika wodno-pianowego i modułu silnikowego wykonana z materiału o podwyższonej odporności na korozyjne działanie większości środków gaśniczych [woda, piany, proszki, gazy, itp.]; |
| 37.3 | rozwiązania konstrukcyjne nadwozia z materiałów o odpowiedniej wytrzymałości na działanie zmiennych obciążeń statycznych i dynamicznych; |
| 37.4 | w celu inspekcji lub naprawy zapewniony swobodny i łatwy dostęp do wnętrza poszczególnych modułów nadwozia; |
| 37.5 | powierzchnie nadwozia przeznaczone do komunikacji (powierzchnie podestów dostępowych) antyślizgowe, pokryte specjalną powłoką tworzywowo/piaskową o stopniu odporności na poślizg min. R12, wyposażone w oświetlenie oraz odpowiednie uchwyty i relingi. Zamawiający nie dopuszcza stosowania blachy ryflowanej do stosowania w ciągach komunikacyjnych pojazdu; |
| 37.6 | z tyłu pojazdu możliwość wejścia na dach (składana drabinka); |
| 37.7 | z tyłu pojazdu zabudowana kamera cofania z obrazem kolorowym do obserwacji obszaru za pojazdem, monitor podglądu w kabinie pojazdu, kamera uruchamiana automatycznie w momencie załączania biegu wstecznego skrzyni biegów, wyświetlacz w kabinie pojazdu w miejscy bardzo dobrze widocznym dla kierowcy |
| 38. | Dach pojazdu: |
| 38.1 | dach pojazdu przystosowany do mocowania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego; |
| 38.2 | dach pojazdu wyposażony w relingi o wysokości w zakresie 40-50 cm od jego powierzchni, podnoszone pneumatycznie po otworzeniu ścieżki dostępowej; |
| 38.2.1 | dach pojazdu/zabudowy wykonany w formie podestu roboczego pokrytego specjalną powłoką antyślizgową; |
| 38.3 | na dachu pojazdu zamontowany sprzęt wykonawcy: |
| 38.4 | jedna [1] drabina rozkładana, dwuprzęsłowa, aluminiowa, długość całkowita po rozłożeniu min. 8 m, długość transportowa min. 3 m, możliwość rozłożenia na dwa niezależne przęsła; |
| 38.5 | jedna [1] drabina wysuwana, dwuprzęsłowa, aluminiowa, długość całkowita min. 8m; |
| 38.6 | dwa [2] węże ssawne 110, długość 2,0 m każdy, zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i przed uszkodzeniami mechanicznymi (w zabudowie skrzyniowej z blachy aluminiowej); |
| 38.7 | mocowanie pod bosak dwuczęściowy |
| 38.8 | przygotowane mocowanie dla dwóch [2] noszy podbierakowych, zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi (w zabudowie skrzyniowej z blachy aluminiowej), dostarczonych przez Zamawiającego, |
| 39. | Skrytki pojazdu: |
| 39.1 | sześć [6] skrytek na sprzęt techniczny i ratowniczy po min. 3 z każdej ze stron pojazdu; |
| 39.2 | cztery [4] międzyosiowe skrytki zamykane aluminiowymi żaluzjami, dwie [2] tylne zamykane klapami |
| 39.3 | zamykanie – samoczynne blokowanie się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz z zabezpieczenie przed samoczynnym otwarciem podczas ruchu pojazdu; |
| 39.4 | przedziały skrytek wentylowane i z otworami odwadniającymi, bez ostrych krawędzi; |
| 39.5 | oświetlenie wewnętrzne skrytek wykonane w technologii LED, uruchamiane samoczynnie w momencie ich otwierania; |
| 39.6 | zamykanie skrytek na sprzęt techniczny i ratowniczy zamkiem na klucz (jednym dla wszystkich); |
| 39.7 | automatyczna sygnalizacja otworzenia skrytki ze wskaźnikiem [kontrolka] w kabinie pojazdu; |
| 39.8 | przedziały skrytek wyposażone w uchwyty do mocowania sprzętu technicznego i gaśniczego; |
| 39.9 | uchwyty skrytek, uchwyty elementów wysuwanych, inne uchwyty, klamki drzwi, uchwyty zaworów, elementów sterowania oraz żaluzji i urządzeń pojazdu łatwo widoczne, wykonane w kolorze kontrastowym, skonstruowane w sposób umożliwiający ich obsługę w rękawicach ratowniczych; |
| 39.10 | powierzchnie skrytek wyłożone atestowanymi materiałami antyślizgowymi; |
| 39.11 | drzwiczki skrytek, szuflady i pomosty, które w pozycji otwartej wystają poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze; |
| 39.12 | skrytki umieszczone tak, aby dolna krawędź górnej skrytki nie znajdowała się na wysokości powyżej 1700 mm od poziomu gruntu; |
| 39.13 | stopnie dostępowe mechaniczne wysuwające się z chwilą otwarcia tylnego przedziału sprzętowego/silnikowego, po prawej i lewej stronie pojazdu (nie sterowanych/uruchamianych pneumatycznie); |
| 39.14 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia konfiguracji rozmieszczenia sprzętu w skrytkach i na pojeździe. |
| 40. | Sprzęt Wykonawcy zamocowany w skrytkach pojazdu: |
| 40.1 | dwie [2] prądownice wodno-pianowa typu turbo, Storz 52, o zmiennej wydajności środka gaśniczego w zakresie 100 – 400 l/min, z wyborem/regulacją rodzaju strumienia gaśniczego (zwarty, rozproszony, tarcza wodna), maksymalny zasięg rzutu strumienia wody minimum 40 metrów, posiadające uchwyt pistoletowy; |
| 40.2 | dwa [2] kliny do blokowania kół pojazdu; |
| 40.3 | cztery [4] kliny do blokowania kół podwozia statku powietrznego; |
| 40.3.1 | dwie [2] sztuki o wymiarach: wysokość 14 cm x szerokość 16cm x długość 35 cm; |
| 40.3.2 | dwie [2] sztuki o wymiarach: wysokość 20 cm x szerokość 20 cm x długość 25 cm; |
| 40.4 | jeden [1] uniwersalny zestawy interwencyjnych narzędzi ratowniczych zawierający: |
| 40.4.1 | jeden [1] łom do wejścia siłowego w wykonaniu klasycznym, długość max 76 cm i jeden [1] młot o wadze 4,5 kg, |
| 40.4.2 | jeden [1] siekieromłot o wymiarach 203 x 920 x 76 mm, waga 5,22 kg |
| 40.5 | jedne [1] ręczne dielektryczne nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 4 mm; |
| 40.6 | jeden [1] teleskopowy bosak dielektryczny o długości: złożony min. 2200 mm, rozłożony min. 3700 mm, masa max. 3 kg, ochrona przed napięciem do 20000 V, bezstopniowa regulacja długości; |
| 40.7 | dwa [2] klucze do nasad typu Storz 38; |
| 40.8 | zestaw hydraulicznych narzędzi akumulatorowych z kompletem akcesoriów, zamontowane w skrytce pojazdu, zasilane ze źródła zewnętrznego z instalacji 230 V: |
| 40.8.1 | jedne [1] przenośne nożyce akumulatorowe ostrze skośne 30° z akumulatorem |
| 40.8.2 | jeden [1] przenośny akumulatorowy rozpieracz teleskopowy z akumulatorem |
| 40.8.3 | jedne [1] przenośne akumulatorowy rozpieracz ramieniowy z akumulatorem |
| 40.8.4 | jedna [1] przedłużka do urządzeń akumulatorowych, długość 440 mm |
| 40.8.5 | trzy [3] ładowarki sieciowe 230 V |
| 40.8.6 | trzy [3] akumulatory do narzędzi przenośnych |
| 40.8.7 | jeden [1] kabel sieciowy zasilający z gniazdka ładowarki |
| 40.8.8 | dwa [2] kable łączące ładowarki |
| 40.8.9 | trzy [3] kable do ładowania narzędzi |
| 40.9 | jeden [1] kompletny przenośny akumulatorowy zestaw oświetleniowy LED o mocy świetlnej min. 4000 lumen; |
| 40.10 | dwa [2] toporki ratownicze typu lotniczego z trzonkiem pokryty tworzywem izolującym do 1000V. |
| 41. | Sprzęt Zamawiającego zamocowany w skrytkach pojazdu: |
| 41.1 | dwa [4] węże pożarnicze W 75 z każdej strony pojazdu; |
| 41.2 | cztery [4] węże pożarnicze W 52 z każdej strony pojazdu; |
| 41.3 | dwa [2] przełączniki do nasad 52/75 z każdej strony pojazdu; |
| 41.4 | dwa [2] klucze do łączników z każdej strony pojazdu; |
| 41.5 | jeden [1] klucz do hydrantu naziemnego z każdej strony pojazdu; |
| 41.6 | jeden [1] rozdzielacz wrzecionowy 75-2x-52/75 (typu Storz B-CBC); |
| 41.7 | jedna [1] linka ratownicza długość 20m; |
| 41.8 | jedna [1] linka ratownicza długość 30m; |
| 41.9 | dwie [2] gaśnice proszkowa GP 6x, po jednej z każdej strony pojazdu; |
| 41.10 | dwie [2] gaśnice GH-2x CUG, po jednej z każdej strony pojazdu; |
| 41.11 | jeden [1] stojak hydrantowy; |
| 41.12 | jeden [1] klucz do stojaka hydrantowego z nasadką redukcyjną; |
| 41.13 | jeden [1] uniwersalny toporek, długość całkowita 40 cm; |
| 41.14 | jedna [1] pilarka napędzana silnikiem spalinowym, z tarczą tnącą diamentową o ø 400 mm; |
| 41.15 | dwie [2] zapasowe tarcze tnące diamentowe o średnicy ø 400 mm; |
| 41.16 | jedna [1] skrzynka narzędziowa z wyposażeniem wymiary 400 mm x 250 mm x 180 mm; |
| 41.17 | jeden [1] spalinowy wentylator oddymiający nadciśnieniowy napędzany silnikiem spalinowym typu Wanguard (z dwoma przystawkami: jedna na wodę i jedna na pianę); |
| 41.18 | jedna [1] deska ortopedyczna o wymiarach: długość 1830 mm, szerokość 460 mm, grubość 45 mm. |
| 42. | Sprzęt łączności radiowej: |
| 42.1 | w kabinie pojazdu wydzielone miejsce na zamontowanie dwóch [2 radiotelefonów przewoźnych: jeden [1] do łączności lotniskowej i jeden [1] do łączności z Państwową Strażą Pożarną; |
| 42.2 | miejsce do zamontowania radiotelefonów znajduje się w zasięgu kierowcy pojazdu i dowódcy; |
| 42.3 | przystosowane wyjścia do przewodów antenowych radiotelefonów przewoźnych; |
| 42.4 | w kabinie pojazdu wydzielone miejsce na zamontowanie trzech [3] ładowarek radiotelefonu przenośnego do łączności lotniskowej, i dwóch [2] ładowarek radiotelefonu do łączności z PSP |
| 42.5 | w kabinie pojazdu wydzielone miejsce na zamontowanie dwóch [2] kieszeni telefonu komórkowego; |
| 42.6 | instalacja elektryczna dwuprzewodowa, o napięciu 12V; |
| 42.7 | zasilanie urządzenia łączności doprowadzone do miejsca montażu bezpośrednio z zacisku „+” i „-” akumulatora pojazdu; |
| 42.8 | instalacja elektryczna wyposażona w odpowiedni bezpiecznik przeciążeniowy; |
| 42.9 | wszystkie przewody instalacji oznakowane dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych obwodów; |
| 42.10 | izolacja zewnętrzna przewodów odporna na czynniki atmosferyczne, chemiczne, zmienna temperaturę dodatnia i ujemna oraz promieniowanie UV. |
| 42.11 | trzech [3] radiotelefonów przenośnych do łączności lotniskowej oraz dwóch [2] do łączności z PSP |
| 43. | Malowanie pojazdu: |
| 43.1 | nadwozie i podwozie pojazdu pomalowane farbą odporną na działanie środków gaśniczych (woda, piany, proszki, gazy, itp.); |
| 43.1 | kolor nadwozia samochodu: górna część – czerwony RAL 3000, dolna część – szary RAL 7016; |
| 43.1 | kolor obręczy kół: czarny RAL 9005; |
| 43.1 | kolor podwozia: czarny RAL 9005; |
| 43.1 | logo oraz oznakowanie taktyczne w uzgodnieniu z Zamawiającym; |
| 43.1 | kolor rolet / żaluzji: szary antracyt RAL 7016. (lub aluminium anodowane); |
| 43.1 | zastosowanie kolorów zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym; |
| 43.1 | wykonanie na nadwoziu pojazdu elementów identyfikacji wizualnej zgodnie z obowiązującym katalogiem Zamawiającego oraz oznakowania operacyjnego w uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| 44. | Wyposażenie dodatkowe dostarczone z pojazdem: |
| 44.1 | jedno [1] kompletne koło zapasowe (luzem – nie wymaga się przewożonego na pojeździe) dostarczone wraz z pojazdem; |
| 44.2 | jeden [1] klucz do kół; |
| 44.3 | jeden [1] podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy zamawianego pojazdu; |
| 44.4 | jeden [1] zestaw do pompowania kół z manometrem; |
| 44.5 | jeden [1] zestaw kluczy/narzędzi w skrzynce przenośnej niezbędnych do obsługi i konserwacji podwozia; |
| 44.6 | jedna samochodowa płachta gaśnicza w torbie transportowej o wymiarach: po rozłożeniu min. 6x 8 m, do transportu 75 cm x 35 cm x 20 cm, masa max. 25 kg; |
| 44.7 | jedna [1] wtyczka do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego 230V i do zasilania układu pneumatycznego pojazdu, z przewodem o długości 5m, kompatybilna z elektro-pneumatycznym systemem zasilającym posiadanym przez Zamawiającego; |
| 44.8 | jeden [1] zestaw wtyczka/gniazdo/przewód 5 m do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego 230V i do zasilania układu pneumatycznego pojazdu kompatybilny z elektro- pneumatycznym systemem zasilającym posiadanym przez Zamawiającego; |
| 44.9 | jedna [1] elektryczna pompa zanurzeniowa o mocy 1,5 kW, zasilanie 230V (jednofazowa), z wtyczką i przewodem elektrycznym o długości min. 20 m, wydajności ok. 400 l/min przy ciśnieniu 1 bar, z możliwością przepływu zanieczyszczeń o średnicy Ø min. 8 mm i masie max. 20 kg, nasada tłoczna Storz B (75). |
| 44.10 | jedna [1] kamera termowizyjna (zestaw nie wymaga montażu w pojeździe) w wodoszczelnej walizce transportowej producenta kamery z membraną kontroli ciśnienia do transportu lotniczego; w zestawie: bateria główna i zapasowa, ładowarka stacjonarna 2-gniazdkowa 230V z zasilaczem, dedykowany retraktor (linka ściągająca), pasek zaczepowy do retraktora, kabel USB, rękojeść w celu lepszego uchwytu kamery, drukowana dokumentacja z certyfikatem kalibracji i instrukcja obsługi w języku polskim, bezpłatne oprogramowanie do obsługi kamery, zgodność z normami NFPA 1801:2021 (wibracje, odporność na uderzenia, korozję, przetarcia powierzchni wyświetlacza, odporność na wysoką temperaturę i płomienie, wytrzymałość oznakowania produktu), |
| 44.11 | wymagania: 5 trybów pracy kamery (w tym tryb ogniowy obrazujący powierzchnię nagrzaną ponad 150°C w kolorach: „żółty – pomarańczowy – czerwony” w zależności od poziomu nagrzania, tryb rozpoznawczy czarno-biały, tryb o wysokim kontraście obrazu pozwalający na wykrywanie osób zaginionych w zadymieniu oraz tryb wykrywania ciepła – rozpoznawanie temperatury najgorętszych miejsc tzw. Hot Spot), rozpoznawanie ciepła automatycznie z prezentacją wyników na wyświetlaczu przy pomocy zmiennej palety barw, zapis obrazów termalnych w formacie JPEG, nagrywanie video, nagrywanie 600 minut filmu w 5-ciominutowych sekwencjach, możliwość tworzenia prostych raportów, możliwość obsługi w rękawicach; |
| 44.12 | wymagane parametry techniczne: rozdzielczość 320 x 240 pikseli (także w podczerwieni), czułość termalna poniżej 30 mK@ + 30°C, pole widzenia (w stopniach) 51° x 38°, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz, dwukrotny (2x) zoom cyfrowy, detektor: niechłodzony mikro bolometr, ostrość stała, zakres widma 7.5 - 13 μm, wyświetlacz: rozdzielczość 320 x 240 pikseli, rozmiar ekranu 4 cale LCD (kolorowy), wyostrzenie FSX (innowacyjne ulepszenie obrazu termalnego), ochrona ekranu: poliwęglan, zakres pomiaru temperatur od -20°C do +150 °C oraz od 0°C do +650°C, dokładność +/- 4°C (lub +/- 4 % wartości odczytu przy temperaturze otoczenia od 10 °C do 35 °C), pomiar punktowy 1, paleta kolorów – wiele palet zależne od trybu pracy, Izoterma, interfejs transmisji danych: typ USB Mini-B, interfejs USB Mini, tryb zgodności – przetwarzanie obrazu i raportowanie, waga poniżej 1,1 kg, czas pracy 4 h, wodoszczelność IP 67 (IEC 60529), temperatura pracy od -20°C do +85°C / 260 °C (przez 5 minut), czas pracy 4 h; |
| 45. | Dokumentacja techniczna pojazdu – dostarczona wraz z pojazdem: |
| 45.1 | dokumentacja identyfikacyjna pojazdu niezbędna do zarejestrowania pojazdu w Polsce tj. numer VIN podwozia/nadwozia, numer silnika, rodzaj używanego paliwa, rodzaj i przeznaczenie pojazdu, moc, pojemność silnika, rok produkcji pojazdu, dopuszczalna masę całkowitą i dopuszczalną ładowność pojazdu, liczbę osi, dopuszczalny nacisk na oś i liczbę miejsc pasażerskich wraz z kierowcą; z pojazdem dostarczona dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim i angielskim; |
| 45.2 | świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej (pojazdu oraz dostarczonego wyposażenia ratowniczego), dostarczone najpóźniej wraz z dostawą pojazdu do odbioru przez Zamawiającego; |
| 45.3 | instrukcje obsługi i konserwacji nadwozia i podwozia pojazdu oraz układów gaśniczych w wersji papierowej i elektronicznej, w języku polskim; |
| 45.4 | instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń pożarniczych oraz ratowniczo-gaśniczych przewożonych na pojeździe w wersji papierowej i elektronicznej, w języku polskim |
| 45.5 | podręczniki obsługowo-naprawcze /serwisowe/ do podzespołów podwoziowo–silnikowych i pożarniczych w wersji papierowej i elektronicznej, w języku polskim, (podręczniki powinny zawierać informacje dotyczące typowych usterek, procedur i sposobu ich usunięcia, procedur obsługowo-naprawczych, zawierać rysunki i schematy występujących instalacji technicznych [np. elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych] oraz wykaz zalecanych specjalnych narzędzi i sprzętu kontrolno-diagnostycznego); |
| 45.6 | dokumentacja techniczna wymagana do rejestracji agregatu proszkowego w polskim Urzędzie Dozoru Technicznego; |
| 45.7 | katalog części zamiennych do podzespołów podwoziowo-silnikowych, pożarniczych i nadwozia w wersji papierowej i elektronicznej (dopuszcza się wersję angielskojęzyczną) |
| 45.8 | procedury konserwacji i napraw w języku polskim; |
| 45.9 | potwierdzenie producenta opon o utrzymaniu oferowanych parametrów trakcyjnych opon (prędkość, nośność); |
| 45.10 | potwierdzenie iż wszystkie funkcje zastosowanych układów i urządzeń powinny zachować swoje właściwości pracy w temperaturach minimum od -25° C do + 45° C; |
| 45.11 | procedury konserwacji i napraw oraz harmonogramy przeglądów technicznych, okresowych, serwisowych itp., w języku polskim. |
| 46. | Karty katalogowe oferowanego pojazdu – dostarczone wraz z ofertą Wykonawcy |
| 46.1 | certyfikat spełnienia normy emisji spalin min. Euro 6. Certyfikat powinien być potwierdzony badaniami oferowanego typu i modelu pojazdu oraz obejmować kompletny układ zamontowany w oferowanym pojeździe (silnik z tyłu, konkretne rozwiązania układu chłodzenia i układu wydechowego). Zamawiający nie dopuszcza certyfikatu normy emisji spalin wydanym jedynie dla samego silnika napędowego. Celem potwierdzenia powyższego parametru należy złożyć certyfikat spełnienia normy emisji spalin wystawiony dla producenta kompletnego, oferowanego typu i modelu pojazdu; |
| 46.2 | certyfikat niezależnej jednostki badawczej (posiadającej akredytację zgodną z przepisami UE), potwierdzający spełnienie wymogów normy emisji spalin (minimum Euro 6) dla oferowanego silnika. |
| 46.3 | oficjalne potwierdzenie wystawione przez producenta silnika oferowanego przez Wykonawcę, potwierdzające możliwość zabudowy w danym modelu oferowanego pojazdu; |
| 46.4 | oficjalne potwierdzenie wystawione przez producenta skrzyni biegów oferowanej przez Wykonawcę, potwierdzające możliwość zabudowy w danym modelu oferowanego pojazdu; |
| 46.5 | oficjalne potwierdzenie wystawione przez producenta ogumienia oferowanego przez Wykonawcę, potwierdzające możliwość zastosowanie opon w danym modelu oferowanego pojazdu; |
| 46.6 | potwierdzone stosownym certyfikatem wydanym przez niezależny instytut badawczy spełnienie wymagań pompy zawartych w normie EN1028 (Pompy pożarnicze – pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym – Część 1: klasyfikacja – wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa); |
| 46.7 | potwierdzenie stosownym certyfikatem, wydanym przez niezależny instytut badawczy, spełnienia wymagań parametru dotyczącego powierzchni nadwozia przeznaczonych do komunikacji (powierzchnie podestów dostępowych) antyślizgowych, pokrytych specjalną powłoką tworzywowo/piaskową o stopniu odporności na poślizg min. R12; |
| 47. | Certyfikaty jednostek badawczych krajów członkowskich Unii Europejskiej lub krajów należących do EOG, potwierdzające zgodność z przepisami regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego |
| 47.1 | ECE R-10 zgodność pojazdów silnikowych pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej |
| 47.2 | ECE R-13 układ hamulcowy |
| 47.3 | ECE R-14 mocowanie pasów bezpieczeństwa dla pojazdów silnikowych |
| 47.4 | ECE R-16 pasy bezpieczeństwa |
| 47.5 | ECE R-17 mocowanie foteli |
| 47.6 | ECE R-28 dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze |
| 47.7 | ECE R-29-3 ochrona pasażerów w kabinie |
| 47.8 | ECE R-34 bezpieczeństwo pożarowe, zbiorniki paliwa |
| 47.9 | ECE R-43 szyby samochodowe |
| 47.10 | ECE R-48 urządzenia oświetleniowe i sygnalizacja świetlna |
| 47.11 | ECE R-49 zanieczyszczenia gazowe i pyłowe silnika pojazdu |
| 47.12 | ECE R-65 specjalne światła ostrzegawcze |
| 47.13 | ECE R-79 układ kierowniczy |
| 47.14 | ECE R-85 homologacja silnika spalinowego |
| 48. | Przed podpisaniem umowy o udzielnie zamówienia Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu specyfikację techniczną oferowanego pojazdu, na którą składać się będą co najmniej: |
| 48.1 | rysunki poglądowe kompletnego oferowanego pojazdu, potwierdzone przez producenta/Wykonawcę z oferowanymi parametrami technicznymi, |
| 48.2 | rysunki techniczne z rozmieszczeniem wyposażenia, urządzeń i sprzętu ratowniczo-gaśniczego Zamawiającego i Wykonawcy, zamontowanego na pojeździe; |
| 48.3 | schematy urządzeń szybkiego natarcia (rozmieszczenie, możliwości techniczne); |
| 48.4 | schematy działania monitora głównego i zderzakowego (zakres działania i możliwości w pionie i poziomie); |
| 48.5 | karty techniczne urządzeń i zamocowanego sprzętu ratowniczego i gaśniczego; |
| 48.6 | karty techniczne silnika, podwozia, autopompy, dachowego działka wodno-pianowego, zderzakowego działka wodno-pianowo-proszkowego, systemu dozowania środka pianotwórczego; |
| 48.7 | bilansu masowego pojazdu uwzględniającego: masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami wody, proszku i środka pianotwórczego oraz z wyposażeniem, masę własną pojazdu oraz naciski na osie; |
| 48.8 | kalkulację stabilności i środka ciężkości pojazdu. |
| 49. | Szkolenia personelu: |
| 49.1 | Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia wstępnego (operatorsko serwisowego) w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu części podwoziowo-silnikowej, nadwoziowej i pożarniczej, niezbędnego do utrzymania pojazdu w sprawności pomiędzy przeglądami serwisowymi, a także w zakresie obsługi operatorskiej; |
| 49.2 | Szkolenie, o którym mowa w pkt. 49.1, obejmować będzie min. 8 osób w wymiarze 3 dni roboczych, przeprowadzone będzie w siedzibie Wykonawcy. Koszty szkolenia (tj. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet, itp.) ponosi Wykonawca. |
| 49.3 | Szkolenie, o którym mowa w pkt. 49.1 będzie przeprowadzone w terminie ustalonym przez Strony w miejscu wykonania i montażu pojazdu. Do szkolenia Wykonawca przekaże zestaw materiałów szkoleniowych w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej, opisujące zasady serwisowania i obsługi pojazdu (w tym co najmniej: schematy instalacji, opisy paneli sterujących, opisy obsług okresowych, opisy zastosowanych funkcji) w języku polskim. Szkolenie odbędzie się w języku polskim. |
| 49.4 | Wykonawca jest zobowiązany również do przeprowadzenia szkolenia podstawowego w zakresie operatorskim [obsługa części pożarniczej], Szkolenie podstawowe będzie obejmować min. 40 osób w wymiarze 4 dni roboczych w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu w siedzibie Zamawiającego. |
| 49.5 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń i zapewnienia materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim. Szkolenie odbędzie się w języku polskim. |
| 49.6 | koszt przeprowadzenia szkoleń oraz materiałów szkoleniowych jest zawarty w cenie oferty; |
| 49.7 | Wykonawca umożliwi udział, przedstawicielom Zamawiającego (max. 4 osoby), w odbiorze techniczno-jakościowym pojazdu w siedzibie Wykonawcy na własny koszt (tj. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet, itp.). |
| 50. | Gwarancja jakości i rękojmia: |
| 50.1 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony pojazd na okres wskazany w ofercie tj. Oferta w której Wykonawca zaoferował okres gwarancji otrzyma: Od 24 do 35 miesięcy – 0 punktów Od 36 do 47 miesięcy – 20 punktów Od 48 miesięcy i więcej – 40 punktów |
| 51. | Obsługa serwisowa: |
| 51.1 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełen serwis gwarancyjny minimum 36 miesięcy (okres serwisu gwarancyjnego jest równy okresowi udzielonej gwarancji na cały pojazd) licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru pojazdu; |
| 51.2 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełen serwis gwarancyjny silnika pojazdu na okres zgodny z deklaracją złożoną w ofercie w tym zakresie (okres serwisu gwarancyjnego jest równy okresowi udzielonej gwarancji na silnik pojazdu); |
| 51.3 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełen serwis gwarancyjny automatycznej skrzyni biegów na okres zgodny z deklaracją złożoną w ofercie w tym zakresie (okres serwisu gwarancyjnego jest równy okresowi udzielonej gwarancji na silnik pojazdu); |
| 51.4 | przeglądy serwisowe i naprawy (zależnie od złożoności problemu) będą wykonywane w miejscu użytkowania pojazdu/sprzętu; |
| 51.5 | czas reakcji serwisowej, czyli czas od zgłoszenia awarii do czasu rozpoczęcia naprawy wynosić będzie max. 3 dni robocze; |
| 51.6 | dostarczenie części zamiennych i zakończenie naprawy usterki/awarii nastąpi w terminie max.15 dni od chwili jej zgłoszenia; |
| 51.7 | standardowa obsługa serwisowa (kompletna usługa, części zamienne, materiały eksploatacyjne takie jak filtry, oleje, płyny itp. i ich wymiana, zgodnie z zaleceniami producenta) przez okres trwania gwarancji wykonywana na koszt Wykonawcy; |
| 51.8 | częstotliwość obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi, konserwacji i serwisowania Wykonawcy pojazdu (podwozia, nadwozia, silnika, zabudowanych układów i instalacji itp.) i/lub producenta innych urządzeń zamontowanych na pojeździe, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku; |
| 51.9 | Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia wszystkich usterek stwierdzonych podczas wykonywania przeglądu serwisowego; |
| 51.10 | wykonanie w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy usług wymiany części eksploatacyjnych, które nie zostały objęte przeglądem serwisowym, a które nie będą mogły zostać wykonane samodzielnie przez Zamawiającego; (Wykonawca za dokonanie wymiany przy zapewnieniu części przez Zamawiającego nie pobierze opłaty, a w przypadku gdy Wykonawca zapewni części zamienne lub eksploatacyjne pobierze opłatę wyłącznie za dostarczone części zamienne i eksploatacyjne); |
| 51.11 | w przypadku konieczności wykonania naprawy serwisowej powyżej 30 dni, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas prac serwisowych, pojazdu zastępczego o porównywalnych parametrach taktyczno-technicznych; |
| 51.12 | transport serwisowanego pojazdu, do siedziby Wykonawcy i z powrotem do siedziby Zamawiającego, po usunięciu usterki wykonywany jest na koszt Wykonawcy; |
| 51.13 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność serwisu i części zamiennych na okres min. 20 lat licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru pojazdu; |
| 51.14 | Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia pogwarancyjnej umowy serwisowej z Zamawiającym po upłynięciu okresu gwarancji, na warunkach, w których zostaną określone minimalne czasy reakcji przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia wady/usterki, wymagane terminy dostaw części zamiennych i maksymalne terminy zakończenia prac naprawczych. |