Załącznik nr 1 do Formularza cenowego – część 8

Sonda wieloparametryczna wraz z elektrodami

1. Sonda

- miejsce na 4 elektrody zamienne w dowolny sposób,

- bez sensora ciśnienia

- waga: max 0,978 kg z sensorami

- wymiary: max 4,7 cm x 46 cm

- obsługa za pomocą smartfona przez aplikację w j. polskim

2. Moduł Bluetooth do połączenia ze smartfonem

- pokrowiec w zestawie

- do programowania sondy i odczytu danych

- ładowny przez USB

3. Tytanowe złącza do przewodu

4. Przewód niewentylowany 5mb

5. Elektroda pH i redox (kombi)

- gwarancja: 2 lata - przy wymianie diafragmy - jedna w zapasie w zestawie

- do 200 m zanurzenia

- żywotność: min. 24 miesięcy lub więcej

- wymienna "junction", czyli diafragmą (brak konieczności wymiany całej elektrody)

6. Elektroda mętności

- żywotność: min. 24 miesięcy lub więcej

- dokładność: +/- 2% pomiaru lub +/- 0,5 NTU w zależności, która wartość większa

7. Elektroda EC i temperatury

- żywotność: ok. 24 miesięcy lub więcej

- do 200 m zanurzenia

8. Elektroda tlenu optycznego

- żywotność: ok. 24 miesięcy lub więcej

- wymienny kapturek tlenowy, co 2 lata (brak konieczności wymiany całej elektrody)

- zakres: 0-60 mg/l

- dokładność: 0,1 mg/l w zakresie 0-20 mg/l, 2% w zakresie 20-60 mg/l

9. Torba transportowa

10. Zatyczka do portu wycieraczki

11. Zestaw roztworów do utrzymania i kalibracji elektrod sondy (kompatybilny z AquaTroll 500):

Roztwór EC 1413 1x500 ml

Roztwór do kalibracji tlenu 0% - 1x500 ml

Roztwór do przechowywania elektrody pH

Roztwór pH 7 1x500ml