- Załącznik nr 3 do SWZ

| Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: ulica, nr lokalu, kod, miejscowość |  |
| Województwo: |  |
| Osoba do kontaktu: Nr telefonu: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

- Państwowy Instytut Geologiczny –

- Państwowy Instytut Badawczy

- ul. Rakowiecka 4

- 00-975 Warszawa

- OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia zamówieniu, oznaczenie sprawy EZP.26.56.2022 na:

Dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej, komputerów, peryferii komputerowych, ploterów i skanera szerokoformatowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………….....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich tych Wykonawców)

      - Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

Część 1

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Półka dyskowa do macierzy NetApp FAS2620 | ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przełączniki fibre channel | ……………………… | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Serwer | ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 4

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przełączniki sieciowe Gigabit Ethernet | ……………………… | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Przełączniki sieciowe 25 Gigabit Ethernet wraz z wkładkami SFP+ | ……………………… | 4 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 5

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stacja mobilna typ Administracja | ……………………… | 34 |  |  |  |  |
| 2 | Monitor 24” | ……………………… | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Monitor 24” ze stacją dokującą | ……………………… | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Ultrabook | ……………………… | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Stacja mobilna graficzna typ I B | ……………………… | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Stacja mobilna graficzna typ II B | ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Stacja graficzna | ……………………… | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Dysk zewnętrzny 10 TB | ……………………… | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Stacja robocza typ 2 | ……………………… | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Monitor 27” 4K | ……………………… | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Tablet | ……………………… | 12 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 6

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stacja robocza typ 1 | ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Monitor 27” 4K | ……………………… | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 7

| Lp | Przedmiot zamówienia | Typ, model i producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.6+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ploter | ……………………… | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Skaner szerokoformatowy | ……………………… | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:
Wykonawca wypełnia tabele dla części na które składana jest oferta, w pozostałych zaleca się wpisanie „nie dotyczy”.

      - Oświadczamy, że:

- Jesteśmy:

| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| --- | --- |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem[1] |  |
| jednoosobową działalnością gospodarczą |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalnością gospodarczą |  |
| inny rodzaj |  |

(należy zaznaczyć rodzaj Wykonawcy)

- Zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców;

z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

| Lp. | Firma podwykonawcy | Numer koncesji w zakresie ochrony osób i mienia podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SWZ.

- Wadium w kwocie ……….złotych (słownie: ……………….. złotych) zostało wniesione w dniu ........................... *  w formie ................................................

- Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium*:

…………………………………………………………………………………………

(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza)

- Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Następujące informacje i dokumenty zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania:

- ……………….

(należy wpisać nazwy plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy).

- Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

  - ……………………………

  - ……………………………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.1 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 1

| Specyfikacja techniczna – Półka dyskowa do macierzy NetApp FAS2620 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| - 1. | Obudowa | Półka dyskowa musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Wysokość dostarczonej półki dyskowej nie może przekraczać 2U. |  |
| - 2. | Pojemność półki | Półka dyskowa musi zostać dostarczona w konfiguracji zawierającej minimum: 12 dysków NL-SAS, o pojemności 10TB o prędkości obrotowej min. 7,2 krpm; Półka musi być wyposażona w dwa redundantne moduły 12Gb/s SAS do komunikacji z posiadanymi przez Zamawiającego kontrolerami macierzy FAS2620 o numerach seryjnych: 211847000037,211847000038. |  |
| - 3. | Osprzęt dodatkowy | - Półka dyskowa zostanie dostarczona z kompletem okablowania tak, aby połączyć z posiadaną przez Zamawiającego macierzą NetApp FAS2620 wg. najlepszych praktyk producenta macierzy. - dołączone 4 szt. wkładek FC o prędkości co najmniej 16Gb SFP+ kompatybilnych z portami UTA na kontrolerze macierzy. |  |
| - 4. | Gwarancja i serwis | Gwarancja i serwis producenta dla półki dyskowej zostanie wyrównana z gwarancją oraz serwisem posiadanego systemu dyskowego. W ramach gwarancji Zamawiający otrzyma część zamienną w trybie następnego dnia roboczego wraz z usługą wymiany na miejscu. Zaproponowany serwis będzie tożsamy z obecnie posiadanym. Zamawiający wymaga dostępu do pomocy technicznej producenta oraz możliwość pobierania aktualizacji oprogramowania związanego z oferowanym sprzętem. |  |
| - 5. | Wymagania dodatkowe | Dostarczona półka dyskowa musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2022 roku, pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Nie może w jakikolwiek sposób naruszać warunków gwarancji i serwisu posiadanego przez Zamawiającego. Wykonawca posiada wyszkolonych i certyfikowanych w NetApp pracowników co zapewni bezpieczny, profesjonalny montaż oraz uruchomienie zakupionego sprzętu tego producenta. |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.2 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 2

| Specyfikacja techniczna - przełączniki fibre channel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1. | Przełącznik Fibre Channel musi mieć wysokość maksymalnie 1U (jednostka wysokości szafy montażowej) i zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19” |  |
| 2. | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii Brocade FC 16 GB/s oraz 32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 8, 4 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP. - W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 16Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 16, 8 lub 4 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji |  |
| 3. | Ilość i rodzaj portów Fibre Channel: - Przełącznik Fibre Channel musi być wyposażony, w co najmniej 24 aktywne porty FC obsadzone wkładkami SFP+, wielomodowe, krótkodystansowe, ze złączem LC o prędkości 16 Gbit każda. Przełącznik Fibre Channel musi umożliwiać aktywację łącznie 24 portów FC obsadzonych wkładkami SFP+ 16Gb/s. - Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 8Gb/s lub 16Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC. - Wszystkie dostarczone wkładki muszą być oryginalne, tj. dostarczane przez producenta oferowanego przełącznika, lub certyfikowane przez producenta oferowanego przełącznika do pracy z oferowanym modelem przełącznika, co oznacza że dostarczony model wkładki musi znajdować się w ofercie sprzedaży producenta przełącznika lub na oficjalnej opublikowanej przez producenta przełącznika liście kompatybilności. - Niedopuszczalne jest dostarczenie zamiennych wkładek niecertyfikowanych, których montaż mógłby spowodować utratę gwarancji producenta przełącznika lub jakiekolwiek problemy konfiguracyjne |  |
| 4. | Typ portów Możliwość konfiguracji portów typu : F_Port, E_Port, M_Port, D_Port (ClearLink Diagnostic Port); Przełącznik musi mieć obsługę trybu NPIV na portach |  |
| 5. | Funkcje niezawodnościowe Przełącznik Fibre Channel musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC |  |
| 6. | Mechanizmy bezpieczeństwa: Przełącznik Fibre Channel musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa: - mechanizm tzw. Switch Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa urządzeń FC do podłączenia do przełącznika fabric - mechanizm tzw. Port Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa hostów i urządzeń storage FC do podłączenia do portu przełącznika - uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów FCAP - uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP - szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2. - definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control) - definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS, LDAP w MS Active Directory, Open LDAP, TACACS+ - szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS - obsługa SNMP v1 oraz v3 - IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika - wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP - wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP |  |
| 7. | Funkcjonalności - Przełącznik Fibre Channel musi mieć możliwość agregacji połączeń ISL między dwoma przełącznikami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu trunk o przepustowości minimum 128 Gb/s half duplex dla każdego logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek. - Przełącznik Fibre Channel musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN. - Przełącznik Fibre Channel musi mieć możliwość instalacji wkładek SFP umożliwiających bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z innymi przełącznikami na odległość minimum 25km z prędkością 16Gb/s. - Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika |  |
| 8. | Zarządzanie Przełącznik Fibre Channel musi mieć możliwość konfiguracji przez: - HTTP/HTTPS, poprzez SSH, obsługa SNMP v1/v3, - możliwość wysyłania logów na zewnętrzny serwer syslog, - Osobny interfejs sieciowy 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ-45 pozwalający na zarządzanie przełącznikiem - Port szeregowy (RJ-45) pozwalający na bezpośrednie podłączenie się do przełącznika |  |
| 9. | Wymagane licencje (dla każdego przełącznika) - Fabric Vision - ISL Trunking - wszystkie porty aktywne w każdym przełączniku Licencje muszą być zainstalowane na przełączniku. komenda "licenseshow" musi wyświetlić wszystkie zainstalowane na przełączniku licencje |  |
| 10. | Zgodność z posiadaną infrastrukturą Zamawiający wymaga pełnej zgodności z posiadaną infrastrukturą SAN. Infrastruktura SAN, którą obecnie posiada Zamawiający działa w oparciu o rozwiązania Brocade, w szczególności są to przełączniki: IBM 2498-24E, IBM 2498-B24. Zgodność z posiadaną infrastrukturą polega na możliwości podłączenia przełączników do infrastruktury SAN i współpracy z pozostałymi przełącznikami w trybie natywnym (native). Po prawidłowym podłączeniu przełączników do infrastruktury SAN każdy przełącznik musi ściągnąć konfigurację sieci fabric, musi być możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji sieci z poziomu nowego przełącznika (tworzenie/modyfikowanie/wyświetlanie/kasowanie aliasów, zon, konfiguracji). Musi być możliwość promowania dostarczanych przełączników do roli "principal" w sieci SAN, musi być możliwość wyświetlania przełączników w całej sieci fabric |  |
| 11. | Diagnostyka Możliwość diagnozowania z poziomu przełącznika połączeń światłowodowych, Możliwość pomiaru połączenia (prędkość, opóźnienia, dystans), wbudowany generator przepływu danych, możliwość wykonywania poleceń FC ping, Pathinfo (FCtraceroute), możliwość podglądu ramek, monitorowanie stanu łącz, monitorowanie stanu urządzenia |  |
| 12. | Sposób montażu i kierunek przepływu chłodnego powietrza - Montaż w szafie rack - Zasilacz przełącznika muszą znajdować się w przedniej części szafy rack - porty z wkładkami FC muszą znajdować się w tylnej części szafy rack - przepływ chłodnego powietrza : od przodu szafy do tyłu - Wraz z przełącznikiem wymagane jest dostarczenie wszelkich elementów i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego zamontowania przełącznika w szafie RACK oraz prawidłowej cyrkulacji powietrza (np. szyny montażowe, śruby itp.) |  |
| 13. | Zasilanie Zasilanie prądem 230 V / 50 Hz. |  |
| 14. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia elementów niezbędnych do montażu, instalacji, konfiguracji i uruchomienia przedmiotu zamówienia w szczególności elementy do montażu w szafie 19” oraz kable zasilające. Wykonawca dostarczy 24 szt. kabli FC LC-LC o długości 15m. |  |
| 15. | Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (w tym najnowsza wersja firmware na dzień dostawy). |  |
| 16. | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęt) muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE |  |
| 17. | Zamawiający wymaga aby wszystkie wymagane funkcjonalności były dostarczone wraz z najnowszym dostępnym mikrokodem, który jest dostępny na dzień złożenia oferty |  |
| 18. | Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. |  |
| 19. | Przełączniki sieci SAN muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku, pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta a także muszą być objęte serwisem producenta. |  |
| 20. | Wymagana jest gwarancja na wszystkie elementy przełącznika sieci SAN (sprzęt oraz oprogramowanie) na okres min. 60 miesięcy, nie krótsza jednak niż okres gwarancji producenta. |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.3 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 3

| Specyfikacja techniczna - Serwer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi. |  |
| 2 | Procesor | Jeden procesor maksymalnie ośmiordzeniowy, osiągające w testach SPECrate2017_int_base wynik nie gorszy niż 247 punktów, dla serwera testowego z 2 procesorami. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 rdzeniowych, mocy do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. |  |
| 3 | Liczba procesorów | Min. 1 procesor |  |
| 4 | Pamięć operacyjna | 256 GB RDIMM/LRDIM DDR4 2933MT/s w modułach o pojemności min.32 GB każdy. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB (przy zastosowaniu odpowiednich procesorów). Obsługa zabezpieczeń: min. Advanced ECC i Online Spare. |  |
| 5 | Sloty rozszerzeń | 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width). Min. 1 slot typu LOM lub OCP. |  |
| 6 | Dysk twardy | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Plug, SAS/SATA/SSD, 2,5”. Opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Plug, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu obudowy i możliwość zainstalowania min.1 dysku SFF SAS/SATA/SSD, 2,5” z tyłu serwera. Zainstalowane 8 dysków 2.4TB SAS |  |
| 7 | Kontroler | Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5 Serwer umożliwiający rozbudowę/wymianę na sprzętowy kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 2GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE. Porty te nie mogą zajmować dostępnych w serwerze slotów PCIe , LOM, OCP. 2 porty 10Gb SFP+ wyposażane we wkładki 10Gb SR. |  |
| 9 | Interfejsy sieciowe | Dwa porty FC 32Gb wyposażone we wkładki 16 Gb SFP |  |
| 10 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |  |
| 11 | Porty | 5 x USB 3.0 (w tym min. 1 porty wewnętrzne) 1x VGA Wewnętrzny slot na kartę micro SD. Nie dopuszcza się stosowania spliterów oraz kart zajmujących wolne sloty PCIe w serwerze w celu osiągnięcia wymaganej ilości portów USB, VGA, micro SD. Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji o: - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 oraz bez konieczności instalowania kart w slotach PCI-Express |  |
| 12 | Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy max. 800W. |  |
| 13 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| 14 | Napęd | Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji o wewnętrzny napęd DVD-ROM lub DVD-RW |  |
| 15 | Diagnostyka | Możliwość zainstalowania elektronicznego panelu diagnostycznego dostępnego z przodu serwera pozwalającego uzyskać informacje o stanie: procesora, pamięci, wentylatorów, kary sieciowej, zasilaczy, temperaturze. |  |
| 16 | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe - wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend; - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - wsparcie dla Microsoft Active Directory - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) - Automatyczne wysyłanie zgłoszeń do serwisu Zamawiający wykorzystuje obecnie oprogramowanie HPE OneView do monitorowania serwerów Rack. Zamawiający wymaga integracji systemu zarządzania z oferowanymi serwerami Rack. Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem polega na podłączeniu serwerów Rack do centralnego oprogramowania do zarządzania HPE OneView. Dodatkowe wymagania na oprogramowanie do zarządzania: Konfiguracja środowiska serwerów w oparciu o logiczne profile serwerowe obejmujące konfigurację serwera w zakresie: - oprogramowania układowego i sterowników z funkcją automatycznej aktualizacji firmware i sterowników w serwerze; - konfiguracji dysków lokalnych zainstalowanych w serwerze – konfiguracja RAID lub JBOD; - ustawienia bootowania - konfiguracja BIOS – ustawienie poziomu zabezpieczenia pamięci RAM, włączenie/wyłączenie obsługi wirtualizacji w procesorach Intel, ustawienie technologii Turbo Boost, ustawienie trybu poboru energii (tryb oszczędzania lub maksymalna wydajność, itp.), ustawienie zachowania się serwera w razie krytycznej awarii chłodzenia (wyłączenie lub kontynuowanie pracy); - konfiguracja użytkowników i ich poświadczeń dla wbudowanego interfejsu zarządzania serwerem. |  |
| 17 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server 2019, 2022 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.X SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 VMware ESXi 6.7 lub nowszy |  |
| 18 | Wsparcie techniczne | 5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 5x9 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17). Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Czas reakcji w miejscu instalacji to następny dzień roboczy od zgłoszenia. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. |  |
| 19 | Inne | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnymi. Deklaracja zgodności CE. |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.4 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 4

| 1. Specyfikacja techniczna – PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE GIGABIT ETHERNET 48 PORTÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1. | obudowa rack 19” o wysokości 1U |  |
| 2. | 48 interfejsów 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX |  |
| 3. | 2 porty 40GigE QSFP+ |  |
| 4. | 4 porty 10GigE, akceptujące moduły SFP/SFP+ dowolnego producenta |  |
| 5. | wszystkie wbudowane porty miedziane muszą posiadać funkcjonalność PoE ze wspólnym budżetem mocy co najmniej 740W |  |
| 6. | możliwość zarządzania przez interfejs webowy, oraz linię komend przez port konsoli, telnet lub ssh |  |
| 7. | port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band) |  |
| 8. | obsługa protokołu Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP) |  |
| 9. | obsługa 32000 adresów MAC |  |
| 10. | obsługa 4093 VLANów (zgodnie z 802.1Q) w oparciu o porty fizyczne i adresy MAC |  |
| 11. | maksymalna przepustowość przełącznika 250 milionów pakietów na sekundę |  |
| 12. | obsługa protokołu VRRP, routingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM oraz IGMP |  |
| 13. | wbudowana pamięć: 2 GB pamięci Flash oraz 2 GB pamięci DRAM ECC |  |
| 14. | obsługa routingu statycznego oraz protokołu RIP ze sprzętową obsługą 14000 tras |  |
| 15. | możliwość obsługi protokołu VRRP, protokołów routingu dynamicznego OSPFv2/v3 oraz routingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM oraz IGMP; jeżeli obsługa któregoś z protokołów wymaga dodatkowej licencji, Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ilości siedmiu sztuk (7) w wersji perpetual |  |
| 16. | przepustowość matrycy przełączającej 336 Gbps w warstwie 2 |  |
| 17. | możliwość tworzenia stosu z co najmniej 10 urządzeń |  |
| 18. | stos musi być widoczny jako jedno urządzenie z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych |  |
| 19. | stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master |  |
| 20. | obsługa 1500 filtrów (ACL) na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4 |  |
| 21. | obsługa protokołu LLDP i LLDP-med. |  |
| 22. | obsługa protokołu SNMP (wersje 2c i 3), oraz grup RMON 1, 2, 3, 9 |  |
| 23. | obsługa port mirroring na poziomie portu i sieci VLAN |  |
| 24. | obsługa IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie, przypisywanie ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu), obsługa co najmniej następujące typów EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP |  |
| 25. | możliwość agregowania portów w 128 grup LAG po 16 portów w grupie |  |
| 26. | obsługa Jumbo Frames (9216 bajtów) |  |
| 27. | kable typu DAC o długości 0,5m umożliwiające zbudowanie sześciu stosów po trzy (3) urządzenia za pomocą dedykowanych portów |  |
| 28. | kable zasilające do podłączenia wszystkich zasilaczy w standardzie C13/EU długości minimum 2m |  |
| 29. | możliwość rozbudowy o redundantny zasilacz front-to-back z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap), przy czym rozbudowa o kolejny zasilacz musi zwiększyć dostępny budżet mocy na PoE do co najmniej 1440 W |  |

| 2. Specyfikacja techniczna – PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE 25 GIGABIT ETHERNET 48 PORTÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1. | obudowa rack 19” o wysokości 1U |  |
| 2. | co najmniej 48 portów 1/20/25 Gbit Ethernet (SFP/SFP+/SFP28) |  |
| 3. | obsługa modułów SFP/SFP+/SFP28 pochodzących od innych producentów |  |
| 4. | obsługa modułów następujących typów: 1GBase-T RJ-45, 1GBase-SX, 1GBase-LX, 10Base-T RJ-45, 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER (40km) oraz 10GBase-ZR (80km), direct attach (DA) 10Gb o długości max nie mniejszej niż 5 m. |  |
| 5. | co najmniej 8 portów 40/100 Gbit Ethernet (QSFP) |  |
| 6. | obsługa modułów QSFP pochodzących od innych producentów |  |
| 7. | obsługa modułów następujących typów: - 100GBase-SR4, - 100GBase-LR4, - 100GBase-ER4(L) (40km),a także interfejs umożliwiający połączenie przez jedną parę światłowodów MM na odległość min. 100m, - 40GBase-SR4, 40GBase-LR4 oraz 40GBase-ER4(L) (40km), a także interfejs umożliwiający połączenie przez jedną parę światłowodów MM na odległość min. 100m, - direct attach (DA) 40Gb, o długości max nie mniejszej niż 10 m. - direct attach (DA) 100Gb o długości max nie mniejszej niż 10 m. |  |
| 8. | interfejsy następujących typów: - interfejsy breakout, min. jako 4x10Gbase-SR, 4x10Gbase-IR, 4x10Gbase-LR, - interfejsy typu DA breakout (QSFP do 4x10gbps SFP+) o długości max nie mniejszej niż 10 m., - interfejsy typu DA breakout (QSFP do 4x25Gbps SFP28) o długości max nie mniejszej niż 3 m. |  |
| 9. | wszystkie interfejsy urządzenia nie będące dedykowanymi interfejsami do zarządzania urządzeniem powinny znajdować się po tej samej, przedniej stronie przełącznika |  |
| 10. | co najmniej jeden (1) interfejs zarządzania OOB GE oraz port szeregowy konsoli zarządzającej; jeżeli przełącznik nie posada dodatkowo zabudowanego portu 1Gbase-T, interfejs SFP 1Gbase-T powinien być dostarczony wraz z urządzeniem |  |
| 11. | wraz z każdym urządzeniem powinny zostać dostarczone wkładki SFP+ 10Gb-SR – 6 szt., wkładki SFP28 25Gb-SR – 6 szt. |  |
| 12. | obsługa ramek Jumbo o wielkości 9KB |  |
| 13. | Sprzętowa obsługa routingu IPv4 oraz IPv6; pakiety muszą być przełączane w warstwie drugiej i trzeciej modelu OSI bez udziału procesora zarządzającego urządzeniem |  |
| 14. | obsługa routingu statycznego IPv4 i dynamicznego IPv4 co najmniej dla protokołów OSPF, IS-IS, BGP; jeżeli obsługa któregokolwiek z protokołów wymaga dodatkowej licencji, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji typu perpetual wraz z każdym urządzeniem |  |
| 15. | obsługa routingu statycznego IPv6 i dynamicznego IPv6 co najmniej dla protokołów OSPF, IS-IS, BGP; jeżeli obsługa któregokolwiek z protokołów wymaga dodatkowej licencji, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji typu perpetual wraz z każdym urządzeniem |  |
| 16. | obsługa mechanizmu ECMP; dla protokołu BGP konfigurowalne ECMP musi obejmować: - wyważanie ruchu dla tych samych tras EBGP pochodzących z różnym systemów autonomicznych - wyważanie ruchu przez różne ścieżki IBGP otrzymane z route reflectowa (RFC7911) ECMP musi obejmować min. 64 różnych ścieżek |  |
| 17. | sprzętowa obsługa min.: - 280 tysięcy wpisów w tablicy adresów MAC, - 350 tysięcy wpisów w tablicy routingu IPv4 unicast, - 160 tysięcy wpisów w tablicy routingu IPv6 unicast, - 50 tysięcy wpisów w tablicach multicast IPv4/IPv6 |  |
| 18. | obsługa mechanizmu tworzenia wirtualnych routerów (kontekstów, routerów logicznych) umożliwiającego routing pakietów w oparciu o niezależne tablice routingu; możliwość uruchomienia nie mniej niż 5 instancji routingu BGP dla różnych numerów systemów autonomicznych oraz odrębny routing multicastów |  |
| 19. | obsługa tunelowania VXLAN: - EVPN/VXLAN z sygnalizacją przez Multiprotocol BGP. Implementacja musi obejmować lokalną replikację broadcastów / unknown unicastów / multicastów , - replikacja multicastów z uwzględnieniem snoopingu IGMP, - obsługa ESI dla implementacji redundantnego połączenia urządzeń końcowych z LACP do 4 różnych przełączników jednocześnie - routing pomiędzy segmentami VXLAN, zarówno dla pakietów unicast jak i multicast - dynamiczny ruting w sieci nakładkowej (overlay) z wykorzystaniem protokołów OSPF oraz BGP. Musi istnieć możliwość dynamicznego zestawienia sesji protokołu routingu zarówno przez bezpośrednio dołączony interfejs, jak i przez tunel VXLANB (tzn. do przełącznika zdalnego). W szczególności, musi być poprawnie obsługiwany scenariusz wielu peeringów protokołu rutingu w jednej podsieci L3 VXLAN, do różnych przełączników, lokalnych lub zdalnych z perspektywy urządzeń do nich fizycznie przyłączonych, - możliwość nadpisywania vlan_id per port fizyczny urządzenia, - możliwość tunelowania tagów 802.1Q przez VXLAN, - obsługa tagów bezpieczeństwa (SGT) przez sieć VXLAN i możliwość filtracji na ich podstawie, z uwzględnieniem ruchu lokalnego (wewnątrz pojedynczego przełącznika), - jeżeli funkcjonalności EVPN opisane niniejszym punktem są odrębnie licencjonowane, to dostarczenie licencji w ramach niniejszego postępowania nie jest wymagane |  |
| 20. | obsługa protokołu redundancji VRRP |  |
| 21. | obsługa mechanizmu BFD dla IPv4 i IPv6 |  |
| 22. | możliwość pracy jako przełącznik MPLS LSR i obsługi RSVP i obsługi RSVP Traffic Engineering (OSPF i IS-IS); Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji dla obsługi tej funkcjonalności, jeżeli jest wymagana |  |
| 23. | możliwość wystawienia zagregowanego logicznie interfejsu Ethernet z dwóch odrębnych przełączników typu (MC-LAG) bez konieczności połączenia ich we wspólnie zarządzany stos (klaster, virtual chassis, itp. ) |  |
| 24. | możliwość filtrowania ruchu wchodzącego/wychodzącego z wszystkich interfejsów (ACL, co najmniej 1500 reguł wchodzących/500 wychodzących). Filtrowanie musi odbywać się co najmniej w oparciu o adresy MAC oraz IPv4/IPv6 łącznie, tzn. pojedyncza definicja ACE może objąć nagłówek równocześnie nagłówki L2 i L3. Funkcjonalność filtrowania musi być realizowana sprzętowo (bez wpływu na wydajność urządzenia) |  |
| 25. | wsparcie dla uwierzytelnienia 802.1X z możliwością przypisania urządzeń do odrębnych vlanów i przyznania odrębnych grup SGT przez serwer RADIUS |  |
| 26. | Obsługa SNMP w wersjach 1, 2 i 3 |  |
| 27. | Wsparcie dla funkcjonalności SPAN i ERSPAN |  |
| 28. | Obsługa mechanizmu pozwalającego na ograniczenie pasma ruchu na wszystkich interfejsach tranzytowych (z uwzględnieniem ACL) oraz dla poszczególnych sieci VLAN |  |
| 29. | Obsługa mechanizmu klasyfikowania i znakowania ruchu w oparciu o co najmniej 802.1p, DSCP, ToS oraz adresację z nagłówków L2/L3 na wszystkich portach tranzytowych oraz dla poszczególnych sieci VLAN. Znakowanie pakietów musi być wykonywane również przez tri-colored policer (RFC 2698) |  |
| 30. | Obsługa co najmniej ośmiu (8) kolejek wyjściowych dla każdego portu tranzytowego oraz mechanizmu WRED |  |
| 31. | Obsługa DCQCN z uwzględnieniem 802.1Qbb PFC oraz ECN |  |
| 32. | Bufor pamięci urządzenia przeznaczony na kolejkowanie pakietów min. 32MB |  |
| 33. | Obsługa mechanizmu wykrywającego i raportującego zjawiska microburst |  |
| 34. | Obsługa sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1q; możliwość uruchomienia nie mniej niż 4090 sieci jednocześnie |  |
| 35. | Obsługa protokołu Spanning Tree zgodnie z co najmniej IEEE 802.1d, 802.1w, 802.1s |  |
| 36. | Wsparcie dla uwierzytelnienia dostępu administracyjnego w zewnętrznej bazie użytkowników z wykorzystaniem protokołów RADIUS i TACACS+ |  |
| 37. | Możliwość edycji konfiguracji wykonywalnej na urządzeniu bez natychmiastowego jej uruchomienia, blokowego uruchamiania zmian konfiguracyjnych, cofania zmian konfiguracyjnych do poprzedniej wersji, a także automatycznego cofnięcia się do poprzedniej wersji konfiguracji w przypadku np. utraty łączności administracyjnej z urządzeniem w wyniku ostatniej wprowadzonej zmiany |  |
| 38. | Wsparcie dla automatyzacji i skryptowania zarówno w zakresie off-box, jako zewnętrzne oprogramowanie komunikujące się z urządzeniem przez interfejs typu Netconf lub podobny, oraz on-box, jako skrypt podejmujący akcje administracyjne z uwzględnieniem zmiany konfiguracji wykonywalnej własnej lub innego urządzenia jako reakcja na zdarzenia definiowalne na urządzeniu |  |
| 39. | Elementy montażowe niezbędne do zamontowania urządzenia w szafie rack 19” |  |
| 40. | dwa redundantne zasilacze 220-230V w układzie zapewniającym pracę urządzenia w przypadku awarii jednego z nich |  |
| 41. | możliwość wymiany i zasilaczy w trybie hot-plug |  |
| 42. | gwarancja min. 60 miesięcy i nie krótsza niż gwarantuje producent urządzenia |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.5 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 5

| Specyfikacja techniczna - Stacja mobilna typ Administracja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Procesor |  |  |
| 2 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 3 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż 9 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 3 | Typ procesora | wielordzeniowy, mobilny |  |
| 4 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 5 | Pamięć operacyjna |  |  |
| 6 | Rozmiar pamięci | 16 GB DDR4 |  |
| 7 | Dysk twardy | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500 GB 280 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy |  |
| 8 | Porty wejścia/wyjścia |  |  |
| 9 | Rodzaj/ilość | USB 3.0/ 1 |  |
| 10 | Rodzaj/ilość | Złącze stacji dokującej lub repilkatora portów - USB Type C/1 |  |
| 11 | Rodzaj/ilość | Display Port/1 lub HDMI/1 (dozwolone wersje portów mini i micro) |  |
| 12 | Rodzaj/ilość | RJ-45/1 |  |
| 13 | Karty sieciowe | Ethernet 10/100/1000 i bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 ac |  |
| 14 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |  |
| 15 | Karta graficzna | zintegrowana |  |
| 16 | Wyświetlacz wbudowany |  |  |
| 17 | Typ wyświetlacza | wyświetlacz LED |  |
| 18 | Przekątna (cale) | Od 15’’ do 16’’ |  |
| 19 | Rozdzielczość | 1920x1080 |  |
| 20 | Preinstalowane oprogramowanie |  |  |
| 21 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 22 | Diagnostyka | oprogramowanie diagnostyczne sprzedawane przez producenta komputera wraz ze sterownikami |  |
| 23 | Inne, urządzenia i zabezpieczenia – opis |  |  |
| 24 | Mysz | Bezprzewodowa, Bluetooth lub radiowa, optyczna z funkcją przewijania |  |
| 25 | Klawiatura | Bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa, 101 klawiszowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną |  |
| 26 | Torba | Dedykowana do rozmiaru sprzętu, dwukomorowa, z rączką oraz dodatkowym paskiem na ramię (odpinany pasek w zestawie wraz z torbą). Kolor czarny |  |
| 27 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: - Słuchawki - Średnica membrany: 28-42 mm - Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz - Mikrofon - Redukcja szumów - Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz - Złącza: USB typu A - Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit - Długość przewodu minimalna: 1,8 m - Maksymalna masa produktu: 150 g - 1 sztuka |  |
| 28 | Inne | - Kamera internetowa wbudowana, mikrofon wbudowany - Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie producenta lub inny dokument pochodzący od producenta, potwierdzający, że komputer spełnia standardy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H. Zamawiający dopuszcza równoważny certyfikat akredytowanej jednostki wykonującej badania wytrzymałości i odporności urządzeń potwierdzający odporność. Wymagane jest dostarczenie równoważnego certyfikatu wraz z opisem i dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych testów oraz informacją o pozytywnym ich zakończeniu wydaną przez akredytowaną jednostkę wydającą certyfikat. |  |
| 29 | Szyfrowanie | Układ pozwalający na szyfrowanie danych dysku twardego (klucze szyfrujące przechowywane w dedykowanym układzie scalonym zintegrowanym z płytą główną, zamiast na dysku twardym) współpracujący z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z licencją aktywującą (jeśli jest wymagana) |  |

| Specyfikacja techniczna - Monitor 24” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 23,8” Panoramiczny |  |
| 2 | Wielkość plamki (mm) | Maksymalna wielkość 0,27992 |  |
| 3 | Obsługiwana rozdzielczość wyświetlania | 1920 x 1080 |  |
| 4 | Czas reakcji matrycy [msec] | Maksymalnie 6 |  |
| 5 | Jasność [Cd/m2] | 250 |  |
| 6 | Kontrast | 1000:1 |  |
| 7 | Inne | Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. Cienkie ramki ułatwiające prace przy dwóch monitorach, maks. 9mm – grubość jednej ramki – dotyczy górnych oraz bocznych ramek monitorów |  |
| 8 | Porty Wejścia/Wyjścia |  |  |
| 9 | Rodzaj /ilość | - Wejście sygnału - DVI/1 lub HDMI, DisplayPort/1, USB 3.0 typu downstream/2; |  |
| 10 | Bezpieczeństwo |  |  |
| 11 | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 |  |
| 12 | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DisplayPort) |  |

| Specyfikacja techniczna - Monitor 24” z stacją dokującą |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 23,8” Panoramiczny |  |
| 2 | Wielkość plamki (mm) | Maksymalna wielkość 0,27992 |  |
| 3 | Obsługiwana rozdzielczość wyświetlania | 1920 x 1080 |  |
| 4 | Czas reakcji matrycy [msec] | Maksymalnie 6 |  |
| 5 | Jasność [Cd/m2] | 250 |  |
| 6 | Kontrast | 1000:1 |  |
| 7 | Inne | Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. Cienkie ramki ułatwiające prace przy dwóch monitorach, maks. 9mm – grubość jednej ramki – dotyczy górnych oraz bocznych ramek monitorów |  |
| 8 | Porty Wejścia/Wyjścia |  |  |
| 9 | Rodzaj /ilość | - Wejście sygnału - DVI/1 lub HDMI, DisplayPort/1, USB 3.0 typu downstream/2; - Wyjście sygnału - Displayport/1; - Ethernet LAN RJ-45/1; - USB-C/1 – z funkcją zasilania Power Delivery 65W |  |
| 10 | Bezpieczeństwo |  |  |
| 11 | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 |  |
| 12 | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DisplayPort) |  |

| Specyfikacja techniczna - Ultrabook |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Procesor |  |  |
| 2 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 3 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż 9 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 3 | Typ procesora | wielordzeniowy, mobilny |  |
| 4 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 5 | Pamięć operacyjna |  |  |
| 6 | Rozmiar pamięci | 16 GB DDR4 |  |
| 7 | Dysk twardy | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500 GB 280 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy |  |
| 8 | Porty wejścia/wyjścia |  |  |
| 9 | Rodzaj/ilość | USB 3.0/ 1 |  |
| 10 | Rodzaj/ilość | Złącze stacji dokującej lub repilkatora portów - USB Type C/1 |  |
| 11 | Karty sieciowe | Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 ac oraz Bluetooth |  |
| 12 | Karta graficzna | zintegrowana |  |
| 13 | Wyświetlacz wbudowany |  |  |
| 14 | Typ wyświetlacza | wyświetlacz LED, matowy |  |
| 15 | Przekątna (cale) | Od 13,3’’ do 14’’ |  |
| 16 | Rozdzielczość | 1920x1080 |  |
| 17 | Preinstalowane oprogramowanie |  |  |
| 18 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 19 | Diagnostyka | oprogramowanie diagnostyczne sprzedawane przez producenta komputera wraz ze sterownikami |  |
| 20 | Inne, urządzenia i zabezpieczenia – opis |  |  |
| 21 | Mysz | Bezprzewodowa, Bluetooth lub radiowa, optyczna z funkcją przewijania |  |
| 22 | Klawiatura | Bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa, 101 klawiszowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną |  |
| 23 | Torba | Dedykowana do rozmiaru sprzętu, dwukomorowa, z rączką oraz dodatkowym paskiem na ramię (odpinany pasek w zestawie wraz z torbą). Kolor czarny |  |
| 24 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: - Słuchawki - Średnica membrany: 28-42 mm - Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz - Mikrofon - Redukcja szumów - Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz - Złącza: USB typu A - Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit - Długość przewodu minimalna: 1,8 m - Maksymalna masa produktu: 150 g - 1 sztuka |  |
| 25 | Inne | - Kamera internetowa wbudowana, mikrofon wbudowany - Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie producenta lub inny dokument pochodzący od producenta, potwierdzający, że komputer spełnia standardy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H. Zamawiający dopuszcza równoważny certyfikat akredytowanej jednostki wykonującej badania wytrzymałości i odporności urządzeń potwierdzający odporność. Wymagane jest dostarczenie równoważnego certyfikatu wraz z opisem i dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych testów oraz informacją o pozytywnym ich zakończeniu wydaną przez akredytowaną jednostkę wydającą certyfikat. |  |
| 26 | Waga | Do 1,45 kg |  |
| 27 | Szyfrowanie | Układ pozwalający na szyfrowanie danych dysku twardego (klucze szyfrujące przechowywane w dedykowanym układzie scalonym zintegrowanym z płytą główną, zamiast na dysku twardym) współpracujący z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z licencją aktywującą (jeśli jest wymagana) |  |

| Specyfikacja techniczna - Stacja mobilna graficzna typ I B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Procesor |  |  |
| 2 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 3 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 20 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 4 | Typ procesora | wielordzeniowy, mobilny |  |
| 5 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 6 | Pamięć operacyjna |  |  |
| 7 | Rozmiar pamięci | 32GB GB DDR4 |  |
| 8 | Dyski twarde |  |  |
| 9 | Ilość | 1 |  |
| 10 | Łączny rozmiar | 1TB |  |
| 11 | rodzaj | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1 TB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy |  |
| 12 | Porty wejścia/wyjścia |  |  |
| 13 | Rodzaj/ilość | USB 3.0/ 2 |  |
| 14 | Rodzaj/ilość | Złącze stacji dokującej lub repilkatora portów - USB Type C/1 |  |
| 15 | Rodzaj/ilość | Display Port/1 lub HDMI/1 (dozwolone wersje portów mini i micro) |  |
| 16 | Rodzaj/ilość | RJ-45/1 |  |
| 17 | Karty sieciowe | Ethernet 10/100/1000 i bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 ac |  |
| 18 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |  |
| 19 | Wyświetlacz wbudowany |  |  |
| 20 | Typ wyświetlacza | wyświetlacz LED, matowy |  |
| 21 | Przekątna (cale) | Od 15’’ do 16’’ |  |
| 22 | Rozdzielczość | 1920*1080 |  |
| 23 | Karta graficzna |  |  |
| 24 | Rodzaj | Karta min. 4 GB GDDR6 własnej pamięci, liczba procesorów/rdzeni min. 1000. |  |
| 25 | Preinstalowane oprogramowanie |  |  |
| 26 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 27 | Diagnostyka | Oprogramowanie diagnostyczne sprzedawane przez producenta komputera wraz ze sterownikami |  |
| 28 | Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis |  |  |
| 29 | Bateria | 80Wh |  |
| 30 | Mysz | Optyczna, bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa z funkcją przewijania |  |
| 31 | Klawiatura | Bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa, 101 klawiszowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną |  |
| 32 | Torba | Dedykowana do rozmiaru sprzętu, dwukomorowa, z rączką oraz dodatkowym paskiem na ramię (odpinany pasek w zestawie wraz z torbą). Kolor czarny |  |
| 33 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: - Słuchawki - Średnica membrany: 28-42 mm - Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz - Mikrofon - Redukcja szumów - Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz - Złącza: USB typu A - Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit - Długość przewodu minimalna: 1,8 m - Maksymalna masa produktu: 150 g - 1 sztuka |  |
| 34 | Inne | - Kamera internetowa wbudowana, mikrofon wbudowany - Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie producenta lub inny dokument pochodzący od producenta, potwierdzający, że komputer spełnia standardy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H. Zamawiający dopuszcza równoważny certyfikat akredytowanej jednostki wykonującej badania wytrzymałości i odporności urządzeń potwierdzający odporność. Wymagane jest dostarczenie równoważnego certyfikatu wraz z opisem i dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych testów oraz informacją o pozytywnym ich zakończeniu wydaną przez akredytowaną jednostkę wydającą certyfikat. |  |
| 35 | Zabezpieczenia | Linka zabezpieczająca przed kradzieżą |  |
| 36 | Szyfrowanie | Układ pozwalający na szyfrowanie danych dysku twardego (klucze szyfrujące przechowywane w dedykowanym układzie scalonym zintegrowanym z płytą główną, zamiast na dysku twardym) współpracujący z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z licencją aktywującą (jeśli jest wymagana) |  |

| Specyfikacja techniczna - Stacja mobilna graficzna typ II B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Procesor |  |  |
| 2 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 3 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 20 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 4 | Typ procesora | wielordzeniowy, mobilny |  |
| 5 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 6 | Pamięć operacyjna |  |  |
| 7 | Rozmiar pamięci | 32GB GB DDR4 |  |
| 8 | Dyski twarde |  |  |
| 9 | Ilość | 3 |  |
| 10 | Łączny rozmiar | 3TB |  |
| 11 | rodzaj | 3 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1 TB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy |  |
| 12 | Porty wejścia/wyjścia |  |  |
| 13 | Rodzaj/ilość | USB 3.0/ 2 |  |
| 14 | Rodzaj/ilość | Złącze stacji dokującej lub repilkatora portów - USB Type C/1 |  |
| 15 | Rodzaj/ilość | Display Port/1 lub HDMI/1 (dozwolone wersje portów mini i micro) |  |
| 16 | Rodzaj/ilość | RJ-45/1 |  |
| 17 | Karty sieciowe | Ethernet 10/100/1000 i bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 ac |  |
| 18 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |  |
| 19 | Wyświetlacz wbudowany |  |  |
| 20 | Typ wyświetlacza | wyświetlacz LED, matowy |  |
| 21 | Przekątna (cale) | Od 17’’ do 18’’ |  |
| 22 | Rozdzielczość | 3840 x 2160 |  |
| 23 | Karta graficzna |  |  |
| 24 | Rodzaj | Karta min. 4 GB GDDR6 własnej pamięci, liczba procesorów/rdzeni min. 2500. |  |
| 25 | Preinstalowane oprogramowanie |  |  |
| 26 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 27 | Diagnostyka | Oprogramowanie diagnostyczne sprzedawane przez producenta komputera wraz ze sterownikami |  |
| 28 | Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis |  |  |
| 29 | Bateria | 80Wh |  |
| 30 | Mysz | Optyczna, bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa z funkcją przewijania |  |
| 31 | Klawiatura | Bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa, 101 klawiszowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną |  |
| 32 | Torba | Dedykowana do rozmiaru sprzętu, dwukomorowa, z rączką oraz dodatkowym paskiem na ramię (odpinany pasek w zestawie wraz z torbą). Kolor czarny |  |
| 33 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: - Słuchawki - Średnica membrany: 28-42 mm - Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz - Mikrofon - Redukcja szumów - Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz - Złącza: USB typu A - Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit - Długość przewodu minimalna: 1,8 m - Maksymalna masa produktu: 150 g - 1 sztuka |  |
| 34 | Inne | - Kamera internetowa wbudowana, mikrofon wbudowany - Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie producenta lub inny dokument pochodzący od producenta, potwierdzający, że komputer spełnia standardy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H. Zamawiający dopuszcza równoważny certyfikat akredytowanej jednostki wykonującej badania wytrzymałości i odporności urządzeń potwierdzający odporność. Wymagane jest dostarczenie równoważnego certyfikatu wraz z opisem i dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych testów oraz informacją o pozytywnym ich zakończeniu wydaną przez akredytowaną jednostkę wydającą certyfikat. |  |
| 35 | Zabezpieczenia | Linka zabezpieczająca przed kradzieżą |  |
| 36 | Szyfrowanie | Układ pozwalający na szyfrowanie danych dysku twardego (klucze szyfrujące przechowywane w dedykowanym układzie scalonym zintegrowanym z płytą główną, zamiast na dysku twardym) współpracujący z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z licencją aktywującą (jeśli jest wymagana) |  |

| Specyfikacja techniczna - Stacja graficzna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Płyta główna |  |  |
| 2 | Rodzaj | Jednoprocesorowa |  |
| 3 | Procesor |  |  |
| 4 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 5 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 22 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 6 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 7 | Typ procesora | Ośmiordzeniowy |  |
| 8 | Pamięć operacyjna |  |  |
| 9 | Rozmiar pamięci | 64 GB DDR4 |  |
| 10 | Obsługa pamięci | 128 GB |  |
| 11 | Kontroler dysków |  |  |
| 12 | Rodzaj (obsługiwane standardy) | SATAIII i/lub SSD |  |
| 13 | Dyski twarde |  |  |
| 14 | Ilość | 2 |  |
| 15 | Łączny rozmiar | 3 TB |  |
| 16 | rodzaj | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1 TB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy i 1x dysk 2 TB SSD, SATA III, 80 000/80 000 IOPs odczyt/zapis losowy |  |
| 17 | Porty wejścia/wyjścia |  |  |
| 18 | Rodzaj/ilość | USB 2.0 / 2 |  |
| 19 | Rodzaj/ilość | USB 3.0 / 2 |  |
| 20 | ilość | dwa porty USB wyprowadzone z przodu obudowy |  |
| 21 | Akcesoria w zestawie |  |  |
| 22 | Mysz | Przewodowa USB z funkcją przewijania, optyczna |  |
| 23 | Klawiatura | Przewodowa USB US standard 101/102 klawisze z czytnikiem Smart Card |  |
| 24 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: - Słuchawki - Średnica membrany: 28-42 mm - Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz - Mikrofon - Redukcja szumów - Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz - Złącza: USB typu A - Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit - Długość przewodu minimalna: 1,8 m - Maksymalna masa produktu: 150 g - 1 sztuka |  |
| 25 | Kamerka USB | Kamerka USB: - Rozdzielczość wideo 1920 x 1080 przy 30 klatkach; - Kompresja wideo H.264; - Mikrofon wbudowany; - Klips montażowy uniwersalny; - Interfejs USB; |  |
| 26 | Karta sieciowa |  |  |
| 27 | Typ | Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| 28 | Ilość | 1 |  |
| 29 | Obsługiwane funkcje | PXE, Wake on LAN, Alert on LAN |  |
| 30 | Przewód |  |  |
| 31 | Przewód | Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6 |  |
| 32 | Karta graficzna |  |  |
| 33 | Typ | Karta z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału), do zastosowań CAD, modelingu 3D i zastosowań inżynierskich, min. 16 GB GDDR6, liczba procesorów/rdzeni min. 5100, 2 złącza cyfrowe DP i/lub mini DP i/lub HDMI. |  |
| 34 | Ilość | 1 |  |
| 35 | Ilość obsługiwanych monitorów | 2 |  |
| 36 | Wspierane graficzne API | OpenGL 4.5 lub wyższe, OpenCL, DirectX 12 lub wyższe |  |
| 37 | Karta dźwiękowa |  |  |
| 38 | Karta dźwiękowa | Zgodna z AC 97 HD Audio |  |
| 39 | Obudowa |  |  |
| 40 | Typ | Typu Tower (Micro Tower lub Mini Tower lub Midi Tower, inne) |  |
| 41 | Zabezpieczenie | Obudowa w jednostce centralnej posiada czujnik otwarcia obudowy oraz zaczep wykonany przez producenta sprzętu (na elementach obudowy) pozwalający zabezpieczyć obudowę (za pomocą plomby/ kłódki której ramię można przełożyć przez otwory w zaczepach) przed niekontrolowanym otwarciem. (przykładowa plomba http://www.plomby.dacpol.com.pl/product.php?id_product=82 ) |  |
| 42 | Bezpieczeństwo i monitorowanie |  |  |
| 43 | Funkcje bezpieczeństwa | Czujnik otwarcia obudowy |  |
| 44 | Preinstalowane programowanie |  |  |
| 45 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego, np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 46 | Diagnostyka | Oprogramowanie do zarządzania i diagnostyki stacji. |  |

| Specyfikacja techniczna - Dysk zewnętrzny 10 TB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Typ | Dysk zewnętrzny HDD 3,5” |  |
| 2 | Pojemność | 10 TB |  |
| 3 | Interfejs | USB 3.0 |  |

| Specyfikacja techniczna - Stacja robocza typ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Płyta główna |  |  |
| 2 | Rodzaj | Jednoprocesorowa |  |
| 3 | Procesor |  |  |
| 4 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 5 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 17 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 6 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 7 | Typ procesora | Sześciordzeniowy |  |
| 8 | Pamięć operacyjna |  |  |
| 9 | Rozmiar pamięci | 16 GB DDR4 |  |
| 10 | Obsługa pamięci | 128 GB |  |
| 11 | Kontroler dysków |  |  |
| 12 | Rodzaj (obsługiwane standardy) | SATAIII i/lub SSD |  |
| 13 | Dyski twarde |  |  |
| 14 | Ilość | 2 |  |
| 15 | Łączny rozmiar | 1,5TB |  |
| 16 | rodzaj | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500GB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy i 1x dysk 1 TB, SATA III 7200 ob./min |  |
| 17 | Porty wejścia/wyjścia |  |  |
| 18 | Rodzaj/ilość | USB 2.0 / 2 |  |
| 19 | Rodzaj/ilość | USB 3.0 / 2 |  |
| 20 | ilość | dwa porty USB wyprowadzone z przodu obudowy |  |
| 21 | Akcesoria w zestawie |  |  |
| 22 | Mysz | Przewodowa USB z funkcją przewijania, optyczna |  |
| 23 | Klawiatura | Przewodowa USB US standard 101/102 klawisze z czytnikiem Smart Card |  |
| 24 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: - Słuchawki - Średnica membrany: 28-42 mm - Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz - Mikrofon - Redukcja szumów - Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz - Złącza: USB typu A - Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit - Długość przewodu minimalna: 1,8 m - Maksymalna masa produktu: 150 g - 1 sztuka |  |
| 25 | Kamerka USB | Kamerka USB: - Rozdzielczość wideo 1920 x 1080 przy 30 klatkach; - Kompresja wideo H.264; - Mikrofon wbudowany; - Klips montażowy uniwersalny; - Interfejs USB; |  |
| 26 | Karta sieciowa |  |  |
| 27 | Typ | Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| 28 | Ilość | 1 |  |
| 29 | Obsługiwane funkcje | PXE, Wake on LAN, Alert on LAN |  |
| 30 | Przewód |  |  |
| 31 | Przewód | Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6 |  |
| 32 | Karta graficzna |  |  |
| 33 | Typ | Karta z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału), do zastosowań CAD, modelingu 3D i zastosowań inżynierskich, min. 2 GB GDDR5, 2 złącza cyfrowe DP i/lub mini DP i/lub HDMI. |  |
| 34 | Ilość | 1 |  |
| 35 | Ilość obsługiwanych monitorów | 2 |  |
| 36 | Wspierane graficzne API | OpenGL 4.5 lub wyższe, OpenCL, DirectX 12 lub wyższe |  |
| 37 | Karta dźwiękowa |  |  |
| 38 | Karta dźwiękowa | Zgodna z AC 97 HD Audio |  |
| 39 | Obudowa |  |  |
| 40 | Typ | Typu Tower (Micro Tower lub Mini Tower lub Midi Tower, inne) |  |
| 41 | Zabezpieczenie | Obudowa w jednostce centralnej posiada czujnik otwarcia obudowy oraz zaczep wykonany przez producenta sprzętu (na elementach obudowy) pozwalający zabezpieczyć obudowę (za pomocą plomby/ kłódki której ramię można przełożyć przez otwory w zaczepach) przed niekontrolowanym otwarciem. (przykładowa plomba http://www.plomby.dacpol.com.pl/product.php?id_product=82 ) |  |
| 42 | Bezpieczeństwo i monitorowanie |  |  |
| 43 | Funkcje bezpieczeństwa | Czujnik otwarcia obudowy |  |
| 44 | Preinstalowane programowanie |  |  |
| 45 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego, np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 46 | Diagnostyka | Oprogramowanie do zarządzania i diagnostyki stacji. |  |

| Specyfikacja techniczna - Monitor 27”4K |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 27” Panoramiczny |  |
| 2 | Wielkość plamki (mm) | Maksymalna wielkość 0,1554 |  |
| 3 | Obsługiwana rozdzielczość wyświetlania | 3840 x 2160 (4K) |  |
| 4 | Kąt widzenia obrazu | 178/178 stopni |  |
| 5 | Czas reakcji matrycy [msec] | 6 |  |
| 6 | Jasność [Cd/m2] | 300 |  |
| 7 | Kontrast | 1000:1 |  |
| 8 | Inne | Monitor z podstawą umożliwiającą regulację wysokości, kąta pochylenia i obrotu. Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. |  |
| 9 | Porty Wejścia/Wyjścia |  |  |
| 10 | Rodzaj /ilość | DVI/1 lub HDMI, DisplayPort/1 , USB 3.0 typu downstream /2 |  |
| 11 | Bezpieczeństwo |  |  |
| 12 | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 |  |
| 13 | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DispalyPort 3 m). |  |

| Specyfikacja techniczna - Tablet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Przekątna ekranu | 7,9”-9” |  |
| 2 | Rozdzielczość | 1920 x 1080 |  |
| 3 | Parametry wyświetlacza | Technologia wyświetlacza IPS/LCD TFT, pojemnościowy |  |
| 4 | Sposób obsługi | Dotykowy multitouch |  |
| 5 | System operacyjny | Android 9 lub równoważny |  |
| 6 | Procesor | Czterordzeniowy |  |
| 7 | Pamięć wewnętrzna | 64GB |  |
| 8 | Czytnik kart pamięci | Tak microSD |  |
| 9 | Modem | Wbudowany LTE |  |
| 10 | WIFI | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |  |
| 11 | Nawigacja satelitarna | Tak |  |
| 12 | Pojemność baterii | 5000 mAh |  |
| 13 | Wodoszczelność i pyłoodporność | Tak IP67 lub równoważny |  |
| 14 | Wzmocniona konstrukcja | Tak |  |
| 15 | Kamera przód | 5 Mpix |  |
| 16 | Kamera tył | 13Mpix |  |
| 17 | Pamięć operacyjna(RAM) | 4GB |  |
| 18 | Wzmocniona obudowa | TAK |  |
| 19 | Akcesoria | Dołączone dedykowane etui ochronne w kolorze czarnym |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.6 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 6

| Specyfikacja techniczna - Stacja robocza typ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Płyta główna |  |  |
| 2 | Rodzaj | Jednoprocesorowa |  |
| 3 | Procesor |  |  |
| 4 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 5 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 19 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 6 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 7 | Typ procesora | Ośmiordzeniowy |  |
| 8 | Pamięć operacyjna |  |  |
| 9 | Rozmiar pamięci | 16 GB DDR4 |  |
| 10 | Obsługa pamięci | 128 GB |  |
| 11 | Kontroler dysków |  |  |
| 12 | Rodzaj (obsługiwane standardy) | SATAIII i/lub SSD |  |
| 13 | Dyski twarde |  |  |
| 14 | Ilość | 2 |  |
| 15 | Łączny rozmiar | 2,5TB |  |
| 16 | rodzaj | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500GB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy i 1x dysk 2 TB, SATA III 7200 ob./min |  |
| 17 | Porty wejścia/wyjścia |  |  |
| 18 | Rodzaj/ilość | USB 2.0 / 2 |  |
| 19 | Rodzaj/ilość | USB 3.0 / 2 |  |
| 20 | ilość | dwa porty USB wyprowadzone z przodu obudowy |  |
| 21 | Akcesoria w zestawie |  |  |
| 22 | Mysz | Przewodowa USB z funkcją przewijania, optyczna |  |
| 23 | Klawiatura | Przewodowa USB US standard 101/102 klawisze z czytnikiem Smart Card |  |
| 24 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: - Słuchawki - Średnica membrany: 28-42 mm - Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz - Mikrofon - Redukcja szumów - Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz - Złącza: USB typu A - Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit - Długość przewodu minimalna: 1,8 m - Maksymalna masa produktu: 150 g - 1 sztuka |  |
| 25 | Kamerka USB | Kamerka USB: - Rozdzielczość wideo 1920 x 1080 przy 30 klatkach; - Kompresja wideo H.264; - Mikrofon wbudowany; - Klips montażowy uniwersalny; - Interfejs USB; |  |
| 26 | Karta sieciowa |  |  |
| 27 | Typ | Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| 28 | Ilość | 1 |  |
| 29 | Obsługiwane funkcje | PXE, Wake on LAN, Alert on LAN |  |
| 30 | Przewód |  |  |
| 31 | Przewód | Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6 |  |
| 32 | Karta graficzna |  |  |
| 33 | Typ | Karta z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału), do zastosowań CAD, modelingu 3D i zastosowań inżynierskich, min. 4 GB GDDR5, 2 złącza cyfrowe DP i/lub mini DP i/lub HDMI. |  |
| 34 | Ilość | 1 |  |
| 35 | Ilość obsługiwanych monitorów | 2 |  |
| 36 | Wspierane graficzne API | OpenGL 4.5 lub wyższe, OpenCL, DirectX 12 lub wyższe |  |
| 37 | Karta dźwiękowa |  |  |
| 38 | Karta dźwiękowa | Zgodna z AC 97 HD Audio |  |
| 39 | Obudowa |  |  |
| 40 | Typ | Typu Tower (Micro Tower lub Mini Tower lub Midi Tower, inne) |  |
| 41 | Zabezpieczenie | Obudowa w jednostce centralnej posiada czujnik otwarcia obudowy oraz zaczep wykonany przez producenta sprzętu (na elementach obudowy) pozwalający zabezpieczyć obudowę (za pomocą plomby/ kłódki której ramię można przełożyć przez otwory w zaczepach) przed niekontrolowanym otwarciem. (przykładowa plomba http://www.plomby.dacpol.com.pl/product.php?id_product=82 ) |  |
| 42 | Bezpieczeństwo i monitorowanie |  |  |
| 43 | Funkcje bezpieczeństwa | Czujnik otwarcia obudowy |  |
| 44 | Preinstalowane programowanie |  |  |
| 45 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego, np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 46 | Diagnostyka | Oprogramowanie do zarządzania i diagnostyki stacji. |  |

| Specyfikacja techniczna - Monitor 27”4K |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 27” Panoramiczny |  |
| 2 | Wielkość plamki (mm) | Maksymalna wielkość 0,1554 |  |
| 3 | Obsługiwana rozdzielczość wyświetlania | 3840 x 2160 (4K) |  |
| 4 | Kąt widzenia obrazu | 178/178 stopni |  |
| 5 | Czas reakcji matrycy [msec] | 6 |  |
| 6 | Jasność [Cd/m2] | 300 |  |
| 7 | Kontrast | 1000:1 |  |
| 8 | Inne | Monitor z podstawą umożliwiającą regulację wysokości, kąta pochylenia i obrotu. Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. |  |
| 9 | Porty Wejścia/Wyjścia |  |  |
| 10 | Rodzaj /ilość | DVI/1 lub HDMI, DisplayPort/1 , USB 3.0 typu downstream /2 |  |
| 11 | Bezpieczeństwo |  |  |
| 12 | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 |  |
| 13 | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DispalyPort 3 m). |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.7 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 7

| Specyfikacja techniczna - ploter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Rozmiar / Format | Co najmniej 1117,6 mm (44”,A0++) |  |
| 2 | Interfejsy komunikacyjne | USB, LAN / Ethernet |  |
| 3 | Pamięć RAM | Co najmniej 2 GB |  |
| 4 | Podstawa z koszem na wydruki | Tak |  |
| 5 | Pojemność dysku | Co najmniej 300 GB |  |
| 6 | Rozdzielczość druku [dpi] | Co najmniej 2400x1200 |  |
| 7 | Liczba dysz na głowicy | Co najmniej 2000 |  |
| 8 | Minimalna szerokość linii | nie więcej niż 0,02 mm |  |
| 9 | Precyzja linii | +/- 0,1 % |  |
| 10 | Ilość pojemników z tuszem | Co najmniej 5 sztuk |  |
| 11 | Rodzaj atramentu | Pigmentowe/barwnikowe |  |
| 12 | Ilość podajników rolkowych | 2 |  |
| 13 | Rodzaj nośników | Papier zwykły, Papier powlekany, Papier samoprzylepny, Papier fotograficzny, Folia, Kalka techniczna |  |
| 14 | Maksymalna wielkość kropli | 6 pl |  |
| 15 | Maksymalna grubość nośnika | 0,8 mm |  |

| Specyfikacja techniczna - skaner szerokoformatowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Parametru | Parametry minimalne | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Skaner szerokoformatowy | Minimalne parametry |  |
| 2 | Minimalna szerokość skanowania | co najmniej 1189 mm (format A0 w poziomie) |  |
| 3 | Długość skanowania | co najmniej o długości 17m |  |
| 4 | Grubość skanowanych oryginałów | nie mniej niż 2 mm |  |
| 5 | Rozdzielczość optyczna skanera | - nie mniejsza niż 1200x600 dpi dla całego obszaru skanowania |  |
| 6 | Rejestracja w kolorze | 24-bitowa |  |
| 7 | Rejestracja w skali szarości | 8-bitowa |  |
| 8 | Szybkość skanowania w kolorze | nie wolniej niż 16 m/min dla 200dpi 24bit RGB |  |
| 9 | Interfejsy | USB 3.0 lub karta sieciowa Ethernet RJ45 |  |
| 10 | Skanowanie mediów | Papier i folia o zmiennych gęstościach optycznych tła i rysunku (wszelkiego rodzaju mapy, przekroje, profile itp.) |  |
| 11 | Przetwarzanie | Skanowanie obrazem do góry |  |
| 12 | Funkcje skanera i oprogramowania | Oświetlenie LED, automatyczne rozpoznawanie wymiaru oryginału, ze względu na bezpieczeństwo dokumentów skaner musi posiadać system rolek zapewniający łagodny transport oryginałów, kadrowanie, przycinanie i prostowanie, oprogramowanie w polskiej wersji językowej, skaner ze stojakiem podłogowym oraz z koszem, arkusz kalibracyjny Nazwa oprogramowania: …………………………………. |  |
| 13 | Formaty wyjściowe | TIFF, TIFF (z kompresją LZW), TIFF WIELOSTRONICOWY, JPG, PDF, PDF WIELOSTRONICOWY |  |
| 14 | Kontroler skanera | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 13 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 32 GB DDR4 ECC; ilość złącz wystarczająca do jednoczesnej pracy skanera i pracy w sieci lokalne; min. 4 x USB 2.0; min. 4 x USB 3.0; karta sieciowa Ethernet 100/1000 RJ 45; dyski: 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500 GB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy i 1x dysk 2 TB SSD SATA; Karta graficzna nie zintegrowana z płytą główną z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału), do zastosowań CAD, modelingu 3D i zastosowań inżynierskich, min. 4 GB GDDR5 własnej pamięci, liczba rdzeni/procesorów min. 640, 2 złącza cyfrowe DVI i/lub DP (1.2) i/lub mini DP (1.2) i/lub HDMI; klawiatura; mysz; 2 x monitor min. 23,8” Panoramiczny matryca IPS rozdzielczość 1920 x 1080 przy 60 Hz, Podświetlanie LED, czas reakcji matrycy 5ms; Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6; System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 15 | Inne | Instalacja i konfiguracja sprzętu, szkolenie z obsługi skanera i oprogramowania |  |
|  | Certyfikaty | Oznakowanie produktu znakiem CE |  |
| 16 |  | Deklaracja Zgodności CE |  |
| 17 | Gwarancja | Min. 24 miesiące jednak nie krócej niż okres gwarancji producenta, naprawy i przeglądy wykonywane u Zamawiającego: przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie, w trakcie trwania gwarancji kalibracja i konserwacja sprzętu 2 razy/rok (1 raz na pół roku) w siedzibie Zamawiającego |  |
| 18 | Dokumentacja | Dokumentacja techniczna (w języku polskim lub ewentualnie angielskim) wraz z certyfikatami (w języku polskim lub ewentualnie angielskim) |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 4 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE

innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

My niżej podpisani ………………………………….….……………..…………………………………………………….................

(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

posiadając upoważnienie do reprezentowania:

…………………………….………………………………….……………………………………………….………………..…………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązujemy się, iż w przypadku gdy Wykonawcy:

…………………………………………………………………....……………………………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

zostanie udzielone zamówienie publiczne pn. dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej, komputerów, peryferii komputerowych, ploterów i skanera szerokoformatowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (oznaczenie sprawy: EZP.26.56.2022), do oddania temu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, polegającego na wykorzystaniu

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………

W celu udowodnienia, że Wykonawca, tj.: …………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący podmiot, który reprezentuję(emy) z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – oświadczamy, co następuje:

      - odnośnie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu który reprezentujemy:

……………..……………………………………………………………………………………………….…………………………

      - odnośnie sposobu i okresu udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów, które udostępniamy przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- sposób - ………………………………………...………………………………………………………………………………….

- okres - …………………………………………………………………………………………………….………..………………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 5 do SWZ

…………………………………………………………..

Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

„Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu pn. dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej, komputerów, peryferii komputerowych, ploterów i skanera szerokoformatowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (oznaczenie sprawy: EZP.26.56.2022), oświadczamy, że:

- Wykonawca …………………………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy) 
zrealizuje zamówienie w zakresie: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………..……..…………………………...…………

……………………………………..……..…………………………………………………………………………….………

- Wykonawca ……………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy)

zrealizuje zamówienie w zakresie: ……………………………………………………..………………………………….

………..……..………………………………………………………………………………………………….………………

……………………..……..………………………………………………………………………………………….…………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

[1] Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.