| Inwestor: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE – ŁÓDŹ SPÓŁKA Z O.O. ul. Tramwajowa 6, 90 - 132 Łódź |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu budowlanego: | Rozbudowa torów odstawczych wraz z odwodnieniem, siecią trakcyjną i oświetleniem na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w Łodzi oraz przebudowa kolidującej infrastruktury – ETAP I |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego: | Zajezdnia tramwajowa przy ul. Telefonicznej 30/44 |  |  |  |
|  | woj. łódzkie, powiat Łódź, gmina Łódź |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IV, XXV, XXVI |  |  |  |
| Numery ewidencyjne działek: | Obręb W-08: 116/6, 142/6, 141/11, 179, 123/6 |  |  |  |
| Faza: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |
| Temat opracowania: | LIKWIDACJA PRZYŁCZA SIECI CIEPLNEJ NA TERENIE ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ TELEFONICZNA |  |  |  |
| Tom: | 3.2 BRANŻA SANITARNA |  |  |  |
| Projektant: | PROGREG Paweł Kudelski 32-447 Siepraw; ul. Myśliwska 51 tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl |  |  |  |
| Zespół projektowy: |  |  |  |  |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ, SPECJALNOŚĆ |  |  | PODPIS |
| Projektant: | mgr inż. Dorota Michalczyk |  | spec. sanitarna LOD/3047/PBS/16 |  |
| Sprawdzający: | mgr inż. Bogdan Janiec |  | spec. sanitarna NB/17/97/WŁ |  |
| 17 styczeń 2022 |  |  |  |  |

- OPIS TECHNICZNY

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3

3.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	3

4.	OPIS INWENTARYZACYJNY	3

4.1.	LOKALIZACJA	3

4.2.	UZBROJENIE TERENU, ORAZ INNE OBIEKTY.	4

5.	RODZAJ I ZAKRES ROBÓT LIKWIDACYJNYCH	4

6.	SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MASAMI ZIEMNYMI I INNYMI ODPADAMI WYTWORZONYMI PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH	5

7.	ROBOTY ODWODNIENIOWE	5

8.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

9.	KOŃCOWE UWAGI REALIZACYJNE	5

10.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	7

11.	KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY	8

12.	UZGODNIENIA	14

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan sytuacyjny cz.1.	Rys. 1.0

- Plan sytuacyjny cz.2.	Rys. 2.0

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr WZ/FM/U/05-00/21 zawarta w dniu 14.01.2021r. w Łodzi pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-132 przy ul. Tramwajowej 6, a PAWEŁ KUDELSKI PROGREG z siedzibą przy ul. Myśliwskiej nr 51, 32-447 Siepraw.

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest likwidacja przyłącza sieci ciepłowniczej na terenie zajezdni tramwajowej „Telefoniczna” dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa torów odstawczych wraz z odwodnieniem, siecią trakcyjną i oświetleniem na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w Łodzi oraz przebudowa kolidującej infrastruktury”.

# MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Opis Przedmiotu Zamówienia, określony przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego

- Umowa z Zamawiającym

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Obowiązujące przepisy i normy branżowe

- Wizja w terenie

# OPIS INWENTARYZACYJNY

## LOKALIZACJA

W ramach inwestycji przewidziano likwidację przyłącza sieci cieplnej znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym W8-116/6, obręb W-8, jednostka ewidencyjna Łódź-Widzew, powiat m. Łódź, przy ulicy Telefonicznej 30/44.

## UZBROJENIE TERENU, ORAZ INNE OBIEKTY.

Wg mapy do celów projektowych oraz dokonanej wizji lokalnej na terenie działki nr 116/6 znajduje się następujące uzbrojenie terenu oraz inne obiekty budowlane:

- budynki zajezdni tramwajowej,

- przyłącze i instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej,

- przyłącze wodociągowe,

- przyłącze elektroenergetyczne,

- przyłącze telekomunikacyjne,

- przyłącza sieci cieplnej.

# RODZAJ I ZAKRES ROBÓT LIKWIDACYJNYCH

Projekt zakłada likwidację przyłącza sieci cieplnej na terenie zajezdni tramwajowej ,,Telefoniczna”, w związku z projektowaną rozbudową torów odstawczych i wyburzeniem budynku w rejonie  przewidzianym pod ich rozbudowę.

Zakres likwidacji pokazany został w części rysunkowej opracowania na planach sytuacyjnch – rys. 1.0 i 2.0.

Odcinek ciepłociągu C1-C5, niekolidujący z projektowaną rozbudową torów, przewidziano do unieczynnienia poprzez zamulenie. Istniejące trójniki (w punkcie C1) w miejscu połączenia z preizolowaną siecią 2xDN65mm, należy zdemontować, a w ich miejscu wstawić proste odcinki rur preizolowanych.

Do zamulenia rurociągów zaleca się stosować specjalistyczne mieszanki wypełniające typu „Grunton” lub inne pianobetony.

Odcinek C5-C12, kolidujący z projektowaną rozbudową torów, przewidziano do usunięcia z gruntu w wykopie otwartym.

Zestawienie likwidowanych ciepłociągów:

| Lp. | Ozn. | Rodzaj materiału, średnica | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1-C5 | rury preizolowane DN48/110mm | m | 145 | unieczynnienie |
| 2 | C5-C12 | rury preizolowane DN48/110mm | m | 142,5 | usunięcie z gruntu |

# SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MASAMI ZIEMNYMI I INNYMI ODPADAMI WYTWORZONYMI PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH

Masy ziemne i inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych, zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami).

# ROBOTY ODWODNIENIOWE

Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do warunków gruntowo-wodnych panujących w czasie wykonywania robót, zaprojektowany zostanie przez Wykonawcę. Podczas wykonywania wykopów zwrócić należy szczególną uwagę na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych.

W trakcie wykonywania robót wykonawca powinien być wyposażony w pompy o wydajności odpowiadającej przepustowości przebudowywanego kanału, w celu odwodnienia wykopów oraz odpompowania wód w trakcie opadów nawalnych.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakresie zagrożenia z tytułu możliwości zasypania gruntem i upadku z wysokości przy prowadzeniu robót zagrożenia takie występować będą w rejonie prowadzenia robót ziemnych.

Przy wykonywaniu robót należy wziąć pod uwagę zagrożenie dla bezpieczeństwa istniejących pobliskich budynków i budowli związane z zagęszczaniem wibracyjnym (lub uderzeniowym).

W zakresie zagrożeń od linii komunikacyjnych przy prowadzeniu robót zagrożenia takie występować będą w związku z ruchem drogowym a także ruchem i pracą sprzętu i transportu na budowie.

Na terenie budowy występują linie kablowe na które należy zwrócić uwagę przy robotach ziemnych.

# KOŃCOWE UWAGI REALIZACYJNE

- Po natrafieniu w trakcie robót na sieci nie naniesione na planie lub w przypadku ich uszkodzenia należy je zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić gestora sieci, naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac wykonane będą na koszt wykonawcy robót.

- Wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu omawianych częściach.

- Ewentualne rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

Prace inwestycyjne należy wykonywać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401);

- Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998r).

Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot – cz. 4 – Instalacje wodociągowe oraz cz. 2 – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami Technicznymi i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.

Projektant:

mgr inż. Dorota Michalczyk

Sprawdzający:

mgr inż. Bogdan Janiec

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oświadczam, że projekt budowlano – wykonawczy:

„Rozbudowa torów odstawczych wraz z odwodnieniem, siecią trakcyjną i oświetleniem na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w Łodzi oraz przebudowa kolidującej infrastruktury – ETAP I”

w zakresie:

LIKWIDACJA PRZYŁĄCZY SIECI CIEPLNEJ NA TERENIE ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ TELEFONICZNA – Tom 3.2 Branża sanitarna

został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| --- | --- |
| Dorota Michalczyk LOD/3047/PBS/16 | Bogdan Janiec NB/17/97/WŁ |

# KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY

# UZGODNIENIA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA