OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową części wystawowej budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu.

Roboty budowlane będą polegały na:

-  przebudowie w zakresie przegród i instalacji wewnętrznych,

- nadbudowy o świetlik dachowy,

- rozbudowy o przeszklony hall wejściowy,

- modernizacja elewacji frontowej oraz podcieni,

- wymianę stolarki okiennej,

- podniesieniu bezpieczeństwa ppoż.

Podstawowe parametry obiektu:

Powierzchnia całkowita budynku wystawienniczego                                       7 680,62 m2

Powierzchnia całkowita netto budynku wystawienniczego                            6781,34 m2

Powierzchnia konstrukcji                                                                                                   899,28 m2

Powierzchnia zabudowy budynku wystawienniczego                                        1556,72 m2

Powierzchnia użytkowa budynku wystawienniczego

(zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997)                                                                       3630,31 m2

Kubatura całego budynku brutto                                                                               30368,25 m3

Budynek główny Muzeum Górnośląskiego zlokalizowany jest na działce nr 27 przy placu Jana III Sobieskiego w Bytomiu. Jest obiektem stanowiącym zamknięcie placu od strony północnej i wschodniej. Obiekt obejmuje dwa budynki (objęte jedną księgą wieczystą)  o niezależnej konstrukcji. Budynki są oddzielone dylatacją.  Część wystawiennicza ma prostą, zwartą bryłę, którą tworzą dwa nachodzące na siebie prostopadłościany. Bryła od strony placu jest wyższa – posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz monumentalne, wysokie na dwie kondygnacje podcienia, które stanowią zadaszenie wejść. Od strony ulicy Korfantego budynek jest niższy o jedna kondygnację i pozbawiony detalu architektonicznego. Nad kondygnacją parteru, po dwóch stronach wachlarzowej klatki schodowej znajdują się symetrycznie umiejscowione świetliki dachowe.

Budynek wymaga zmian funkcjonalnych, które poprawią jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawią poziom bezpieczeństwa pożarowego. Istniejący hall wejściowy nie jest przystosowany dla dużej liczby zwiedzających, brakuje w nim miejsca na szatnie, sanitariaty oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Zmian wymagają również przestrzenie ekspozycyjne znajdujące się na wyższych kondygnacjach. W budynku w latach 70. XX wieku zamontowano okna, które zakłócają historyczny wygląd obiektu i konieczna jest ich ponowna wymiana.

Zakres prac do wykonania:

Projekt ma na celu przystosowanie obiektu do nowych wystaw, zwiększenie jego bezpieczeństwa pożarowego, dostępności  oraz przywrócenie oryginalnej, historycznej formy poprzez wykonanie następujących prac:

Piwnice

Dostosowanie budynku do przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres prac budowlanych:

- wydzielenie przedsionka do windy do odporności ogniowej REI 120.

- wymiana drzwi do przedsionka windy na wykonane w klasie odporności ogniowej EIS60.

- wykonanie  hydroforni wody pożarowej i wydzielenie jej, jako odrębnej strefy pożarowej.

- wydzielenie pożarowe od strony budynku administracyjnego - wymiana drzwi na

wykonane w klasie EI60.

- wydzielenie pomieszczeń technicznych drzwiami w klasie EI60

- naprawa i zwiększenie klasy odporności ogniowej ścian i stropów na granicy strefy

pożarowej do klasy REI120 w miejscach, gdzie aktualnie przegrody nie spełniają tego

wymogu.

- zwiększenie klasy odporności ogniowej stropu do REI120 nad piwnicą metoda natryskową

- zwiększenie klasy odporności ogniowej ściany do REI120 klatki schodowej piwnicy metoda natryskową

- uzupełnienie stropu nad piwnicą w miejscu likwidowanego wyjścia na parter

(pod częścią pomieszczenia socjalnego na parterze).

- wymiana/wzmocnienie stropu nad piwnicą w strefie podcienia budynku

- naprawa zawilgoconych ścian piwnicy po obrysie podcienia budynku

Parter

W zakresie opracowania jest część parteru przeznaczona do obsługi zbiorów muzealnych i wystawienniczych. Pozostałe pomieszczenia są objęte tylko w zakresie dostosowania

budynku do przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres prac budowlanych:

- wydzielenie pożarowe wyjścia z piwnic oraz od strony budynku administracyjnego – wymian drzwi na wykonane w klasie EI60.

- wydzielenie pożarowe piwnic od strony parteru - wymiana drzwi na wykonane w klasie

EIS60.

- przebudowa w zakresie przegród wewnętrznych, strefy centralnej budynku celem wyodrębnienia strefy holu wejściowego. Wydzielenie sanitariatów i pomieszczeń socjalnych. Wydzielenie strefy holu od pozostałych stref parteru drzwiami i kurtynami w

klasie EIS60. Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych dla pokonania różnicy w

wysokości posadzki w projektowanym holu.

- rozbudowa strefy wejściowej o przeszklony hall zewnętrzny w miejscu istniejącego

podcienia – zabudowa podcienia przeszkleniem na pełną wysokość, w systemie przeszklonej ściany osłonowej słupowo ryglowej w konstrucji stalowej z szybami o klasie P5b i drzwiami

szkanymi. Szklenie w technologii strukturalnej z uszczelką systemową, przy styku z posadzką i stropem wersja z

klipsem systemowym

- wyburzenie istniejących warstw posadzkowych

- wykonanie w hallu posadzki lastryko w kolorze czarno-szarym, szczegółowe rozwiązanie

na etapie projektu wykonawczego do uzgodnienia ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- wykonanie sufitów o klasie odporności ogniowej EI30/EI60 w celu zabezpieczenia

świetlików.

- prace wyburzeniowe związane z wykonaniem powyższych robót.

- wydzielenie pożarowe rozdzielni elektrycznej, jako odrębnej strefy pożarowej.

- zwiększenie klasy odporności ogniowej ściany do REI120 klatki schodowej piwnicy metoda natryskową

- w zakresie dostosowania budynku do przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wymiana drzwi przesuwnych na rozwierane w lokalu gastronomicznym - pod przełączką.

- montaż przeciwpożarowych bram kurtynowych, prowadnice oraz kasetę należy

obudować tak by po podniesieniu były niewidoczne. szczegółowe rozwiązanie na etapie

projektu wykonawczego do uzgodnienia ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- zakup i dostawa wyposażenia modernizowanych przestrzeni:

- zaplecze socjalne dla pracowników: pom 0,3; 0,4; 0,5; 0,6;

- Węzły sanitarne: pom od 0,7 do 0,11

- hol główny

-hol wejściowy

- strefa szatni

- strefa ochrony

Zakres prac konserwatorskich:

- schody wejściowe wykonane zostały w technologii czarnego lastryka. Zarówno balustrady naścienne, jak i schody ze spocznikami należy poddać pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. W ramach projektowanych prac powierzchnie wykonane w technice lastryka należy oczyścić z zabrudzeń powierzchniowych, podkleić ewentualne

odspojenia, usunąć wtórne uzupełnienia, uzupełnić ubytki i pęknięcia zgodnie z kolorystyką i strukturą elementu uzupełnianego, odzyskać poler powierzchni konserwowanych, zabezpieczyć powierzchnię; np. woskami mikrokrystalicznymi.

Metalowe uchwyty do mocowania wykładziny należy zachować. Elementy te należy

oczyścić i zabezpieczyć woskami mikrokrystalicznymi. Metalowy pochwyt należy poddać konserwacji. Odtworzyć pochwyt na przeciwległej ścianie klatki schodowej. Stalowe uchwyty należy oczyścić z wtórnych powłok malarskich, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować zgodnie z pierwotną kolorystyką (kolor czarny). Obluzowane uchwyty należy powtórnie osadzić w pierwotnym miejscu. Mosiężny pochwyt należy oczyścić z zabrudzeń i wtórnych patyn, odzyskać poler metalu i zabezpieczyć lakierami i woskiem mikrokrystalicznym.

- odtworzenie historycznego układu posadzki w zabudowanym podcieniu. Płyty kamienne

z granitu w układzie historycznym dopasowane kolorystycznie do istniejącej nawierzchni

schodów. Szczegółowe rozwiązanie na etapie projektu wykonawczego do uzgodnienia ze

Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- wypełnienie pól luksferami, część elementami wentylacji nawiewnej. Szczegółowe

rozwiązanie na etapie projektu wykonawczego do uzgodnienia ze Śląskim Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków

- zaślepienie stropu nad klatką schodową kolidującą z projektowanym układem

przestrzennym. Wykonać lekki strop o konstrukcji umożliwiającej w przyszłości jego

demontaż i przywrócenie pierwotnej funkcji klatki schodowej. Balustradę na poziomie

parteru należy rozebrać, poddać konserwacji oraz zabezpieczyć w piwnicy (montaż

balustrady na ścianie). Prace wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Pierwsze piętro

W zakresie opracowania jest tylko sala ekspozycyjna 1.7B i pomieszczenia dookoła owalnej klatki schodowej. Pozostałe pomieszczenia są objęte tylko w zakresie dostosowania budynku do przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zakres prac w owalnej klatce schodowej podany w opisie technicznym oraz programie prac konserwatorskich .

Zakres prac budowlanych:

- wydzielenie pożarowe pomieszczeń technicznych przy owalnej klatce schodowej.

- oddzielenie pożarowe strefy wystawowej od magazynów z wymianą drzwi na wykonane

w klasie EI60.

- przebudowa części pomieszczeń przyległych do klatki schodowej, w tym wykonanie

toalety dla potrzeb ON.

- w zakresie dostosowania budynku do przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wymiana drzwi na wykonane w klasie EI30 w strefie magazynowej. Podniesienie klasy odporności ogniowej ścian na drodze ewakuacyjnej do klasy EI30. Wydzielenie klatki schodowej 1.19 ścianą w klasie odporności ogniowej REI60 z drzwiami EIS30. Wymiana drzwi na granicy strefy pożarowej ze skrzydłem administracyjnym na wykonane w klasie odporności ogniowej EI 60 (korekta otworu).

-lokalnie skucie istniejących posadzek.

- wyposażenie toalety – pom. 1.3

- wykonanie wentylacji nawiewno- wywiewnej, w pomieszczeniu 1.9 rozebranie i odtworzenie istniejącego sufitu kasetonowego w miejscach, w których przebiegać będzie wentylacja mechaniczne

Drugie piętro

W zakresie opracowania jest tylko część piętra przeznaczona do obsługi zbiorów

muzealnych i wystawienniczych. Magazyny są objęte tylko w zakresie dostosowania

budynku do przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres prac budowlanych:

- wydzielenie pożarowe pomieszczeń technicznych przy owalnej klatce schodowej.

- oddzielenie pożarowe strefy wystawowej od magazynów z wymianą drzwi na wykonane

w klasie EI60.

- wymiana istniejącej posadzki w sali ekspozycyjnej na linoleum lub PCV.

- przebudowa części pomieszczeń przyległych do klatki schodowej, w tym wykonanie

toalety dla potrzeb ON.

- w zakresie dostosowania budynku do przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wymiana drzwi na wykonane w klasie EI60 na granicy strefy pożarowej z budynkiem administracyjnym.

- wyposażenie toalety – pom. 2,2

Trzecie piętro

W zakresie opracowania są tylko pomieszczenia dookoła owalnej klatki schodowej.

Pozostałe pomieszczenia są objęte tylko w zakresie dostosowania budynku do przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres prac budowlanych:

- wydzielenie pożarowe pomieszczeń technicznych przy owalnej klatce schodowej.

- przebudowa części pomieszczeń przyległych do klatki schodowej, w tym wykonanie

toalety dla potrzeb ON.

- wyposażenie toalety – pom. 3,2

- demontaż i przywrócenie do stanu pierwotnego fragmentów sufitu, nad którymi prowadzone będą nowe instalacje

Czwarte piętro

Zakres prac budowlanych:

- przebudowa części pomieszczeń przyległych do klatki schodowej.

- wymiana istniejącej posadzki w sali ekspozycyjnej na lastryko.

- przebicie dwóch otworów i wykonanie wyjść ewakuacyjnych zlokalizowanych przy schodach na antresole wraz z wykonaniem dojścia do nich (schodów) oraz balustrad.

- montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych.

- przebudowa części pomieszczeń przyległych do klatki schodowej, w tym wykonanie

toalety dla potrzeb ON.

- wyposażenie toalety – pom. 4,2

Zakres prac konserwatorskich:

- metalowe balustrady klatek schodowych na antresolę. Balustrady należy oczyścić z

wtórnych powłok malarskich, uzupełnić ewentualne ubytki, zabezpieczyć antykorozyjnie a następnie pomalować pochwyt i balustradę zgodnie z pierwotną kolorystyką. Obluzowane mocowania należy powtórnie osadzić w pierwotnym miejscu. Brakujące fragmenty należy zrekonstruować w oparciu o balustradę oryginalną. Balustrady podnieść do wysokości 110 cm poprzez przedłużenie prętów mocujących balustradę w posadzce.

- konstrukcja żelbetowa z polami z luksferów doświetlających pomieszczenie z antresolą do zachowania i konserwacji. Luksfery należy oczyścić z zabrudzeń i nawarstwień bitumicznych. Uszkodzone lub pęknięte elementy należy uzupełnić żywicami stabilnymi optycznie przeznaczonymi do uzupełnienia szkła. Ubytki należy uzupełnić kształtkami wielkością i kolorem dobranymi do oryginału. Spoiny luksferów należy uzupełnić.

Antresola

Zakres prac budowlanych:

- rozbiórka istniejącego stropodachu i wykonanie nowego zgodnie z projektem

- rozbiórka ściany w osi 2

- częściowe wycięcie belek żelbetowych w miejscach, w których nie ma wymaganej wysokości zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej

- zabudowa szklanej kładki na konstrukcji stalowej pomiędzy antresolą a ścianą klatki

owalnej dla zapewnienia dojścia do podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Barierki

kładki całoszklane.

- odtworzenie posadzki betonowej o powierzchni wykończonej karbowaniem na całej

powierzchni, wzór według istniejącego fragmentu. Zachowaną część oczyścić i poddać

impregnacji.

- w otworze drzwiowym do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej projektuje się montaż

przeszklenia stałego.

Zakres prac konserwatorskich:

- metalowa balustrada antresoli. Balustradę należy oczyścić z wtórnych powłok malarskich, uzupełnić ewentualne ubytki, zabezpieczyć antykorozyjnie a następnie pomalować pochwyt i balustradę zgodnie z pierwotną kolorystyką. Obluzowane mocowania należy powtórnie osadzić w pierwotnym miejscu. Brakujące fragmenty należy zrekonstruować w oparciu o balustradę oryginalną. Balustradę podnieść do wysokości 110 cm poprzez przedłużenie prętów mocujących balustradę w posadzce.

- posadzka betonowa na schodach z krawędzią rowkowaną do zachowania. Posadzkę

oczyścić z zabrudzeń powierzchniowych, uzupełnić i poddać impregnacji.

- drzwi i urządzenia w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej do odnowienia i konserwacji.

Owalna klatka schodowa

Zakres prac budowlanych:

- montaż zewnętrznych okien stałych – ślusarka stalowa z zestawem trzyszybowym.

Podział dostosowany do istniejących okien.

- przed pracami konserwatorskimi zdemontować ślusarkę okiennej i po konserwacji zamontować z przesunięciem w kierunku wnętrza tak aby umożliwić montaż dodatkowej ślusarki zewnętrzne

Zakres prac konserwatorskich:

- w ramach projektowanych prac powierzchnie schodów i bazy kolumn, wykonane w

technice lastryka, należy oczyścić z zabrudzeń powierzchniowych, podkleić ewentualne

odspojenia, usunąć wtórne uzupełnienia, uzupełnić ubytki i pęknięcia zgodnie z

kolorystyką i strukturą elementu uzupełnianego, odzyskać poler powierzchni

konserwowanych, zabezpieczyć powierzchnię; np. woskami mikrokrystalicznymi.

- metalowe balustrady poddać konserwacji. Balustrady należy oczyścić z wtórnych powłok malarskich, uzupełnić ewentualne ubytki, zabezpieczyć antykorozyjnie a następnie pomalować pochwyt i balustradę zgodnie z pierwotną kolorystyką. Obluzowane

mocowania należy powtórnie osadzić w pierwotnym miejscu. Ponieważ wysokość balustrady jest niższa od wymaganej przepisami, w przedmiotowym zakresie zostało uzyskane odstępstwo od warunków technicznych.

- posadzki na piętrach wykonane z kamienia naturalnego, poddać konserwacji

analogicznie jak elementy z lastryka. Wtórną posadzkę na I piętrze wymienić na nową z

kamienia naturalnego na wzór posadzek na wyższych kondygnacjach.

- elementy betonowe, m.in. słupy i sufity biegów schodowych oczyścić z zabrudzeń

powierzchniowych, usunąć wtórne elementy i urządzenia zamontowane na powierzchni,

uzupełnić ubytki kitami mineralnymi strukturą i kolorem dobrane do oryginału. W przypadku elementów o nierównej powierzchni zaleca się czyszczenie laserem. Przed

doborem sposobu oczyszczania należy wykonać próby.

- pełna konserwacja techniczna i estetyczna okien. Formę maskownic wentylacji

nawiewnej pożarowej uprościć i dostosować do modernistycznego charakteru okien.

Powierzchnię konstrukcji metalowej okien oczyścić z zabrudzeń powierzchniowych,

wtórnych powłok malarskich i produktów korozji. Brakujące elementy metalowe należy

odtworzyć (zawiasy, klamki, śruby, okapniki, itp.), zdeformowane lub uszkodzone profile

wyprostować lub wymienić na nowe.. Szyby ze względu na wstrząsy na terenie

Bytomia osadzić na silikonie. Szczegółowe rozwiązanie zostanie przedstawione na etapie

projektu wykonawczego i uzgodnione ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków. W celu identyfikacji pierwotnej kolorystyki przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy wykonać badania stratygraficzne

ślusarki okiennej w celu identyfikacji pierwotnej kolorystyki okien. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca przed pracami konserwatorskimi zdemontować ślusarkę okiennej i po konserwacji zamontować z przesunięciem w kierunku wnętrza tak aby umożliwić montaż dodatkowej ślusarki zewnętrznej.

Dachy

Zakres prac budowlanych:

- montaż pomostów balastowych w miejscach prowadzenia ewakuacji po dachu nad

trzecim piętrem.

-wykonanie nowego stropu nad IV piętrem.

- wymiana pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi warstwami dachu i przepustami

attykowymi nad czwartym piętrem.

- wykonanie świetlika dachowego w konstrukcji stalowej nad strefą luksferów.

- montaż żaluzji pod świetlikiem dachowym.

- wykonanie instalacji odgromowej i monitorującej.

- konstrukcja żelbetowa z polami z luksferów doświetlające pomieszczenie z antresolą do zachowania i konserwacji. Luksfery należy oczyścić z zabrudzeń i nawarstwień bitumicznych. Uszkodzone lub pęknięte elementy należy uzupełnić żywicami stabilnymi

optycznie przeznaczonymi do uzupełnienia szkła. Ubytki należy uzupełnić kształtkami

wielkością i kolorem dobrane do oryginału. Spoiny luksferów należy uzupełnić.

Elewacje

Zakres prac budowlanych:

- wykonanie podświetlanego szyldu z nazwą instytucji, mocowanego do elewacji

frontowej. do uzgodnienia ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Forma oraz wygląd szyldu należy ustalić (uzgodnić) z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków na etapie realizacji robót

Zakres prac konserwatorskich:

- stolarka okienna – okna sześciokwaterowe. Przywrócenie okien drewnianych w układzie

dziesięciopolowym. Kwatery ułożone były w dwóch rzędach po pięć pionowych pól. Zastosować szklenie trzyszybowe.  Elementy ramy i ślemienia od zewnątrz malowane będą na kolor zielony, natomiast podziały na kwatery na kolor biały. Od wewnątrz okna malowane będą na kolor biały. Część okien zostanie wykonana w klasie odporności ogniowej wynikającej z ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. Parapety odtworzyć na wzór parapetów pierwotnych z lastryka. Wtórne kraty okienne usunąć. Kolorystyka okien do potwierdzenia ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

- okładzina kamienna elewacji oraz filarów wykonana jest z naturalnego kamienia

osadowego trawertynu. W ramach projektowanych prac usunąć wszystkie niepoprawnie

wykonane rekonstrukcje i cementowe uzupełnienia, które są źródłem zasolenia obiektu a

tym samym prowadzą do dalszej degradacji okładziny. Niepoprawnie osadzone i przemieszczone płyty osadzić powtórnie. Całą elewację oczyścić z zabrudzeń powierzchniowych, osłabione partie kamienia wzmocnić poprzez impregnację strukturalną. Ubytki kamienia uzupełnić kitami mineralnymi lub wstawkami (flekami) a brakujące płyciny zrekonstruować kamieniem o analogicznej strukturze i kolorystyce.

Całość zabezpieczyć poprzez hydrofobizację powierzchni.

Obróbki blacharskie wykonać w nawiązaniu do fotografii archiwalnej (fot. nr 14 w programie prac konserwatorskich) z blachy tytanowo cynkowej.

- elewacja z cegły licowej. Zakres prac wg oznaczeń na elewacjach. Elewację poddać

pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. W ramach prac elewację oczyścić z zabrudzeń powierzchniowych, usunąć wtórne reperacje lub zmiany wielkości otworów okiennych, uzupełnić ubytki muru, cegieł i fugi pierwotnej, scalić kolorystycznie. Wszelkie powłoki malarskie na licu elewacji należy usunąć. Elementy metalowe znajdujące się na elewacji (np. podkonstrukcje, kotwy, itp.) zachować i poddać konserwacji. Korony murów zabezpieczyć obróbkami blacharskim z blachy tytanowo cynkowej.

- stolarka drzwiowa od strony palcu - przywrócenie oryginalnej formy drzwi jako proste,

dwuskrzydłowe drzwi ramowe, drewniane z płyciną dolną oraz górnym naświetlem.

Stolarkę wykonać w oparciu o archiwalne materiały ikonograficzne oraz program prac

konserwatorskich.

Wytyczne do wykończenia wnętrz

- wykończenie sanitariatów: układ i rodzaj płytek ściennych oraz detale mają być stylizowane na łazienki z lat 30. XX wieku zgodnie z kwerendą architektoniczną i programem prac konserwatorskich

- ściany w hallu, które nie są wykończone kamieniem malowane zgodnie z

kwerendą architektoniczną i programem prac konserwatorskich oraz PW- wszelkie elementy projektowane w kolorze białym mają mieć kolor RAL 9010 lub

równoważny w innym systemie oznaczania barw

Elementy wykończenia wnętrz oraz szczegółowe rozwiązania podlegać będą dalszym uzgodnieniom ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- przebudowa przyłącza wodociągowego w związku z odtworzeniem hydroforni pożarowej.

- przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacyjnej w piwnicy w związku z rozbudową

instalacji w parterze.

- rozbudowa i przebudowa instalacji w parterze w rejonie holu głównego.

- przebudowa instalacji w pomieszczeniach przyległych do klatki schodowej.

Instalacja ciepłej wody użytkowej jest projektowana w oparciu o pojemnościowe

podgrzewacze wody.

Instalacja hydrantowa

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- wykonanie hydroforni wody pożarowej w piwnicy.

- przebudowa i rozbudowa instalacji hydrantowej z wymianą wszystkich hydrantów.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- rozbudowa i przebudowa instalacji w parterze w rejonie holu głównego.

- rozbudowa instalacji o antresolę.

- wymiana grzejników w obrębie owalnej klatki schodowej.

- przebudowa instalacji w sanitariatach na piętrach.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- rozbudowa i przebudowa instalacji w parterze w rejonie holu głównego.

- rozbudowa i przebudowa instalacji na pierwszym i drugim piętrze.

- rozbudowa i przebudowa instalacji na czwartym piętrze i antresoli.

- infrastruktura techniczna zlokalizowana na dachu zostanie kolorystycznie zamaskowana, urządzenia ustawić po wschodniej stronie dachu, od strony ulicy Korfantego, tak by były jak najmniej widoczne od elewacji frontowej; szczegółowe rozwiązanie znajduje się w projekcie technicznym uzgodnionym ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Instalacja oddymiania klatki schodowej

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- rozbudowa instalacji odymiania klatki schodowej  zlokalizowanej w piwnicy oraz zintegrowanie z istniejącym systemem napowietrzania

Instalacje elektryczne

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- przebudowa/rozbudowa rozdzielni elektrycznej wraz z głównym wyłącznikiem prądu.

- rozbudowa i przebudowa instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w projektowanej

hydroforni pożarowej, strefie holu wejściowego i projektowanego magazynu w parterze,

pomieszczeń przyległych na piętrach do klatki schodowej, sali ekspozycyjnej na pierwszym i drugim piętrze oraz sali na czwartym piętrze wraz z antresolą wraz z liniami

zasilającymi i tablicami.

- rozbudowa i przebudowa instalacji zasilania urządzeń technicznych i wyposażenia.

- rozbudowa i przebudowa instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

- wykonanie przyłącza energii elektrycznej zgodnie z warunkami przyłączeniowymi nr WP/073666/2025/O11R03.

Instalacje słaboprądowe

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- rozbudowa i przebudowa instalacji czujek dymowych.

- przebudowa i rozbudowa instalacji SSP.

- rozbudowa instalacji internetowej

- instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

- system przyzywowy osób niepełnosprawnych

- system kontroli dostępu

- system Włamania i Napadu SSWiN

- dźwiękowy System Ostrzegawczy

- sygnalizacja akustyczna dla osób niewidomych i słabosłyszących

- system monitoringu konstrukcji świetlika dachowego

- system sterowania żaluzjami świetlika

Zakup i montaż wyposażenia:

Parter

- hol wejściowy

- strefa recepcji

- strefa szatni

- strefa ochrony

- pom. zaplecza socjalnego dla pracowników : pom. od 0,3 do 0,6

- pom. sanitarne: pom. od 0,7 do 0,11

- pom. 0,12 krata

I-Piętro

- Pom. sanitarne: pom. 1,3

II-Piętro

- Pom. sanitarne: pom. 2,2

III-Piętro

- Pom. sanitarne: pom. 3,2

IV-Piętro

- Pom. sanitarne: pom. 4,2

Wykaz dokumentacji projektowej:

1. Projekt Architektoniczno-Budowlany ”Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części wystawowej budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 na działce 27, obr: 0002, Bytom. Roboty budowlane polegające na przebudowie w zakresie przegród i instalacji wewnętrznych, nadbudowy o świetlik dachowy oraz rozbudowy o przeszklony hall wejściowy, wraz z remontem (modernizacją) elewacji frontowej, wymiany stolarki okiennej oraz podniesieniem bezpieczeństwa ppoż.”

2. Projekt Techniczny „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części wystawowej budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 na działce 27, obr: 0002, Bytom. Roboty budowlane polegające na przebudowie w zakresie przegród i instalacji wewnętrznych, nadbudowy o świetlik dachowy oraz rozbudowy o przeszklony hall wejściowy, wraz z remontem (modernizacją) elewacji frontowej, wymiany stolarki okiennej oraz podniesieniem bezpieczeństwa ppoż.”

- branża architektura

- branża konstrukcyjna

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczne i słaboprądowe

- analiza parametrów akustycznych w Budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

3. Projekt Wykonawczy – Budynek wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz przedmiarami

- branża architektura

- branża konstrukcyjna

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczne i słaboprądowe

- przedmiar robót oraz STWIORB dla budynku

4. Projekt Wykonawczy – Elewacja wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz przedmiarami

-  branża architektura

- branża konstrukcyjna

- instalacje elektryczne i słaboprądowe

- kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STWIORB dla budynku

5. Ekspertyza Techniczna Zabezpieczenia Przeciwpożarowego dla całego budynku ( część I dla budynku wystawienniczego i część II  budynku administracyjnego)

6. Postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12.02.2025

7. Postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24.03.2025

8. Ekspertyza techniczna konstrukcji budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

9. Audyt energetyczny budynku.

10. Pozwolenie Nr K/298/2025 z dnia 18.03.2025 na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

11. Decyzja NR  112/2025 z dnia 13.06.2025 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę.

12. Analiza CDF oraz wytyczne projektowe dla systemu oddymiania klatki schodowej z mechanicznym nawiewem kompensacyjnym.

13. Analiza parametrów akustycznych w budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy  uzyskać wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia na użytkowanie budynku.

2. Termin realizacji od dnia podpisania umowy 18 m-cy w tym:

a.17 m-cy na  wykonanie wszystkich robót budowlanych wraz odbiorem technicznym,

b.18 m-cy na uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń w tym pozwolenia na użytkowanie ( odbiór ostateczny).

3. W trakcie trwania robót budowlanych rozpoczną się prace związane z przygotowaniem wystaw stałych na 1, 2 i 4 piętrze. Planowany termin realizacji prac w budynku nad wystawami od stycznia 2027 do września 2027. Zamawiający będzie zobowiązany do współpracy z wykonawcą wystaw w zakresie koordynacji prac oraz uwzględnienia tej koordynacji w planowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.