Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi utrzymania w stałej sprawności centrali telefonicznej firmy Mitel MiVoice MX-ONE oraz systemów teleinformatycznych współpracujących z centralą m. in. Rightfax, Mitel MiContact Center (dawniej Solisus e-care), MiVoice Call Reccording , rejestratory TRX,  taryfikacja.

Infrastruktura sieciowa wraz z serwerami DHCP i urządzeniami SBC (sessiom border controller) i MBG (Mitel border controller) wymienionej poniżej.

- System telekomunikacyjny Mitel MiVoice MX-One

  - Przegląd systemu i usunięcie błędów w celu utrzymania systemu w ciągłej sprawności  (5 godz. miesięcznie);

  - Przegląd serwerów DHCP oraz przełączników sieciowych (5 godz. miesięcznie)

  - Cotygodniowy przegląd systemu Mitel MiVoice Border Gateway poprzez sprawdzenie poprawności działania oraz usuwanie awarii i nieprawidłowości działania (5 godz. miesięcznie);

  - Przeglądy systemu Audiocodes Mediant 2600 poprzez sprawdzenie poprawności działania oraz usuwanie awarii i nieprawidłowości działania (1 godz. miesięczne);

  - Konsultacje i wsparcie telefoniczne polegające na pomocy w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić w systemie, przez osoby za pomocą instrukcji przekazywanych telefonicznie przez specjalistów Wykonawcy (2godz. miesięcznie rozliczenie interwał 15 min);

  - Gotowość części zamiennych w magazynie Wykonawcy, niezbędnych do usunięcia awarii.

    - W przypadku uszkodzenia elementu skutkującego jego wymianą Wykonawca wymieni element na zastępczy, zapewniający działanie systemu oraz prześle ofertę na nową część.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu sprzętu u innego dostawcy jeśli jego cena będzie niższa niż u Wykonawcy.

- System RightFax (Serwer faksów)

  - Usuwanie awarii systemu Rightfax (1 godz. miesięcznie);

  - Konsultacje i wsparcie telefoniczne polegające na pomocy w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić w systemie, przez osoby za pomocą instrukcji przekazywanych telefonicznie przez specjalistów Wykonawcy (1 godz. miesięcznie);

  - Gotowość części zamiennych w magazynie Wykonawcy, niezbędnych do usunięcia awarii;

    - W przypadku uszkodzenia elementu skutkującego jego wymianą Wykonawca wymieni element na zastępczy, zapewniający działanie systemu oraz prześle ofertę na nową część;

- System MiContact Center Enterprise (Solidus);

  - Diagnozowanie i usuwanie awarii;

  - Tworzenie drzewa IVR i kampanii wychodzących;

  - Przygotowanie raportów na potrzeby Biura Poznań Kontakt (1 godz. miesięcznie).

  - Zmiany konfiguracji agentów CallCenter i parametrów systemu MiContact Center Enterprise (Solidus eCare 4 godz. miesięcznie);

  - Bieżąca konfiguracja zapasowego systemu MiContact Center Enterprise dokonywanie zmian tak aby system mógł przejąć awaryjne pracę w przypadku awarii systemu podstawowego, (pracochłonność 2 godz. miesięcznie);

  - Bieżąca konfiguracja oraz obsługa serwisowa oprogramowania CRM firmy Damovo (pracochłonność 4 godz. miesięcznie);

  - Konsultacje w ilości 1 godz. prac miesięcznie, co daje 24 godziny w okresie 24 miesięcy;

  - Konfiguracja połączeń do zewnętrznych VoiceBotów w ilości 1 godz. prac miesięcznie, co daje 24 godziny w okresie 24 miesięcy;

  - Bieżąca konfiguracja i obsługa rejestratora Mitel MiVoice Reccording (agenci zdalni i lokalni);

  - Wykonywanie kopii systemu na serwer zapasowy.

- System Rejestracji Rozmów TRX;

  - Administracja oraz diagnozowanie i usuwanie awarii.

- Taryfikacja

  - Konfiguracja i zmiana cenników rozliczania rozmów;

  - Sprawdzanie zgodności zaliczeń taryfikacji z fakturą operatora (różnica nie może przekraczać 5% wartości faktury operatora).

- Sposób realizacji usług

  - Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 17:00;

  - Procedura zgłoszeń obejmuje:

    - Drogi zgłaszania;

      - Zgłoszenie telefoniczne

Nr telefonu…………………….……………

      - Zgłoszenie drogą e-mail;

Adres e-mail:………………………………

    - Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania zlecenia. Wykonawca potwierdzi otrzymanie zgłoszenia na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 4 (cztery) godziny od jego wysłania przez Zamawiającego;

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość stworzenia własnego systemu obsługi zleceń a po jego uruchomieniu Wykonawca zostaje zobowiązany do korzystania z systemu udostępnionego przez Zamawiającego.

  - Usługi serwisowe świadczone przez wykonawcę dotyczą urządzeń i oprogramowania.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników.

  - Wykonawca zgłosi (imię, nazwisko) Zamawiającemu pracowników obsługi technicznej, którzy będą wykonywali, czynności służbowe na terenie budynków UMP (celem zgłoszenia tych osób do Straży Miejskiej i służb ochrony, jako upoważnionych do pracy na terenie budynków UMP i pobierania wyznaczonych kluczy do pomieszczeń).

  - Każdorazowe wejście i opuszczenie danego budynku UMP musi być zgłoszone dyżurnemu Straży Miejskiej lub ochronie w tym budynku.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

  - Lokalizacja i diagnoza przyczyny awarii jest wykonywana przez pracowników Wykonawcy.

  - Usunięcie uszkodzenia lub wymiana produktu odbywa się w miejscu zainstalowania systemów objętych umową serwisową. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie systemów objętych umową serwisową do momentu usunięcia awarii

    - W przypadku uszkodzenia elementu skutkującego jego wymianą Wykonawca wymieni element na zastępczy, zapewniający działanie systemu oraz prześle ofertę na nową część;

    - Na podstawie przesłanej przez Wykonawcę oferty na nową część Zamawiający podejmie decyzję o jej ewentualnym zakupie, co będzie przedmiotem odrębnego postępowania.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu sprzętu u innego dostawcy jeśli jego cena będzie niższa niż u Wykonawcy.

  - Konserwacja i usuwanie błędów

    - Przed wykonaniem konserwacji Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu fakt dokonania gotowość do wykonania usługi;

    - Po wykonaniu konserwacji Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie prac;

    - Wykonanie prac przez Wykonawcę zostanie potwierdzone przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołem lub wygenerowanym w wersji elektronicznej potwierdzeniem wykonania prac, który zawierać będzie datę godzinę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz krótki opis wykonanych czynności. Protokół lub potwierdzenie musi zostać podpisane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego w innym przypadku wykonane prace uważa się za niezrealizowane.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów z wykonanych prac w szczególności z wykorzystania godzin obsługi. Ilość godzin obsługi jest rozliczana w okresie trwania Umowy.

  - W przypadku zbliżenia się do wykorzystania limitu godzin obsługi Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie nie później niż na 5 godzin przed wykorzystaniem limitu godzin przewidzianych w Umowie.

- Zdalny dostęp jest możliwy po spełnieniu wymagań i zasadach przedstawionych przez Wydział Informatyki Urzędu Miasta Poznania.