Kosztorys szczegółowy

Pakiet nr 1

| l.p. | Asortyment | Ilość Szt. | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw składający się z: Komputer dedykowany do pracy jako stacja sterująca, Monitor Duplikator Licencja – spełniające min. wymagania podane poniżej | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gwarancja na zestaw min. 12 miesiące – podać ………………………….. miesiące/cy

| 1. Komputer dedykowany do pracy jako stacja sterująca 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis parametru | Parametr wymagany (minimum) | Wartość oferowana –potwierdzić TAK/opisać | Ocena techniczna |
| Typ komputera | Desktop |  |  |
| Procesor | Osiągający minimum 12000 pkt w testach Passmark CPU na www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |  |
| Pamięć RAM | 8 GB |  | 8GB DDR4-0pkt 16 GB DDR4 i więcej -20pkt |
| Dysk | 128 GB typu SSD |  | 128 GB typu SSD- 0pkt. 250GB typu SSD -10pkt. 500GB typu SSD- 20pkt |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW |  |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana |  |  |
| Zasilacz | Wbudowany lub zewnętrzny 230V |  |  |
| Okablowanie | Kabel zasilający 230V |  |  |
| Złącza zewnętrzne panel tylny | 1x DisplayPort lub HDMI 1x D-sub 1x RJ-45 1x wejście liniowe Audio 1x wyjście liniowe Audio 1x Zasilania (AC) 3x USB |  |  |
| Złącza zewnętrzne panel przedni | 1x Mikrofonowe (wejście) 1x Słuchawkowe (wyjście) lub złącze typu Combo (wtedy wymagane dostarczenie rozdzielacza) 2x USB |  |  |
| Mysz komputerowa | laserowa lub optyczna USB z trzema przyciskami i rolką |  |  |
| Klawiatura | QWERTY USB |  |  |
| zasilacz UPS | dopasowany mocą do obsługi stacji sterującej |  |  |
| System operacyjny | System operacyjny zapewniający pełną kompatybilność z oprogramowaniem zamawiającego ArPACS produkcji firmy Synektik S.A., oraz zapewniający połączenie do domeny w ramach usługi katalogowej Microsoft Active Directory Domain Services. System powinien być preinstalowany na komputerach, w polskiej wersji językowej, posiadać aktualne wsparcie producenta i certyfikat legalności. Licencja na system operacyjny bez ograniczeń czasowych |  |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE |  |  |
| Stan | Fabrycznie nowy |  |  |
| 2. Monitor 1 szt. |  |  |  |
| Opis parametru | Parametr wymagany (minimum) |  |  |
| Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion) 178 (poziom) |  |  |
| Przekątna ekranu | 19" +/- 0,5" |  |  |
| Technologia podświetlania | LED |  |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |  |  |
| Okablowanie | Kabel zasilający 230V i przyłaczeniowy do komputera ze złączem DisplayPort lub HDMI |  |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE. |  |  |
| Złącza zewnętrzne | dopasowane do wyjść graficznych z komputera |  |  |
| 3. Duplikator płyt CD/DVD wyników badań 1 szt. |  |  |  |
| Opis parametru | Parametr wymagany (minimum) |  |  |
| Typ | Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów. |  |  |
| Ilość nagrywarek CD/DVD | min. 2 szt. |  |  |
| Inne parametry | • Pojemność łączna min. 150 płyt (karuzela 3 kosze) • Tacka na gotowe płyty min. 5 szt. • Predkość drukowania min. 60s • Taśmy drukujące min. CMY, Czarna • 2 x wbudowana nagrywarka DVD/CD • kolorowy nadruk min. 4800 dpi • automat przekładający płyty • interfejs min. USB 3.0 Obsługa wielu nośników płyt CD i DVD. Urządzenie posiada funkcję szybkiego testowania płyty przed nagraniem i/lub informuje o powstałym błędzie w trakcie nagrywania poprzez informację w interfejsie oraz odpowiedni nadruk na płycie. Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych w RIS i/lub w oprogramowaniu duplikatora). |  |  |
| Oprogramowanie do obsługi Duplikatora płyt CD/DVD | Program posiada interfejs użytkownika w języku polskim. Program posiada panel pomocy kontekstowej w języku polskim. Obsługa polskich znaków diakrytycznych. Program działa na systemach operacyjnych w wersji min. 64 bitowych. Program działa pod systematem min. Windows. Program działa w oparciu o architekturę 64-bitową. Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. Program posiada zintegrowaną listę użytkowników z systemem RIS/PACS. Program integruje listę użytkowników z Active Directory. Program wyświetla status robota min.: czy oprogramowanie od robota jest aktywne, czy robot jest aktywny, stan tuszu w pojemniku Podgląd stanu realizacji zleceń (kolejka) i możliwość zarządzaniem kolejką (wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie). Program pozwala na weryfikację poprawności nagrywanych płyt. Program pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach). Automatyczne odświeżanie listy dostępnych badań. Oferowany System Obsługi Duplikatora Płyt jest zgodny Unijnymi przepisami w zakresie przetwarzania danych osobowych (GDPR/RODO) Oprogramowanie Obsługi Duplikatora Płyt zarejestrowane/posiada: • Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb, • Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb, • Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb. |  |  |
| Okablowanie | Kabel zasilający 230V i przyłaczeniowy do komputera ze złączem DisplayPort lub HDMI |  |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE. |  |  |
| 4. Licencja systemu radiologicznego (PACS) |  |  |  |
| Opis Parametru | Parametr Wymagany |  |  |
| Wymagane moduły | licencja obsługi modułu generowania płyt dla pacjenta OUT – duplikator płyt CD/DVD |  |  |
| Typ licencji | Bez ograniczeń czasowych |  |  |
| Wymagana integracja | Wykonawca dokona pełnej integracji oferowanego oprogramowania Obsługi Duplikatora Płyt z systemem radiologicznym działającym u Zamawiającego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – ArPACS (Synektik S.A.). Koszty licencji i ewentualnych usług serwisowych ponosić będzie Wykonawca. |  |  |
| 5. Gwarancja i inne wymagania |  |  |  |
| Wymagania |  |  |  |
| Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. |  |  |  |
| Zdalna diagnostyka za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN |  |  |  |
| Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład oferowanego systemu oraz min. 12 miesięcznej gwarancji na oferowany sprzęt komputerowy, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia. Udzielona gwarancja obejmie: • Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu • Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. • Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 9-17 • Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania |  |  |  |
| Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. |  |  |  |
| Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (telefon, faks, e-mail na który mają być zgłaszane awarie) |  |  |  |
| Szkolenia personelu Użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń oraz aplikacji klinicznych – przez min. 1 dzień roboczy, bez ograniczenia liczby szkolonych osób w terminie przed podpisaniem protokołu odbioru |  |  |  |

Pakiet nr 2

| l.p. | Asortyment | Ilość Szt. | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Licencja systemu radiologicznego (PACS) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: ………….. dni (max 14dni)

| 1. Licencja systemu radiologicznego (PACS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis Parametru | Parametr Wymagany | Wartość oferowana –potwierdzić TAK/opisać |
| Wymagane moduły | licencja obsługi modułu DICOM/Worklist dla systemu archiwizacji danych obrazowych PACS SRV - aparat diagnostyczny RTG |  |
| Typ licencji | Bez ograniczeń czasowych |  |
| Wymagana integracja | Wykonawca dokona pełnej integracji oferowanej licencji komunikacji DICOM/WL dla aparatu RTG z systemem radiologicznym działającym u Zamawiającego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – ArPACS (Synektik S.A.). Koszty licencji i ewentualnych usług serwisowych ponosić będzie Wykonawca. |  |
| 2. Gwarancja i inne wymagania |  |  |
| Wymagania |  | Wartość oferowana –potwierdzić TAK/opisać |
| Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego oprogramowania oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. |  |  |
| Zdalna diagnostyka za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN |  |  |
| Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład oferowanego systemu , która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia. Udzielona gwarancja obejmie: • Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu • Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. • Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 9-17 • Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania |  |  |
| Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. |  |  |
| Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (telefon, faks, e-mail na który mają być zgłaszane awarie) |  |  |
| Szkolenia personelu Użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń oraz aplikacji klinicznych – przez min. 1 dzień roboczy, bez ograniczenia liczby szkolonych osób w terminie przed podpisaniem protokołu odbioru |  |  |

Pakiet nr 3

| l.p. | Asortyment | Ilość Szt. | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komputer przenośny - spełniające min. wymagania podane poniżej | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Komputer przenośny (1 szt.)

| Opis parametru | Parametr wymagany minimalny | Wartość oferowana –potwierdzić TAK/opisać | Ocena techniczna |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesor | Procesor osiągający co najmniej 8000 pkt w teście High End CPUs www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |  |
| Wyświetlacz | Dokładnie 13,3” +/- 0,5” 1920x1080 (FULL HD) |  |  |
| Pamięć operacyjna | Min 8GB DDR4 |  | 8GB DDR4-0pkt 16 GB DDR4 i więcej -20pkt |
| Przestrzeń dyskowa | SSDM.2 PCle, 256 GB |  | 256 GB typu SSD- 0pkt. 500GB typu SSD -20pkt. |
| Płyta główna | Kompatybilna z pozostałymi podzespołami, wyposażona w zintegrowaną Kartę dźwiękową |  |  |
| Złącza zewnętrzne | HDMI 3x USB, RJ -45, wyjście słuchawkowe/ wejście mikrofonowe |  |  |
| Komunikacja | Wifi 802.11ac, Bluetooth, Ethernet 1Gb/s |  |  |
| Klawiatura | QWERTY |  |  |
| Urządzenie wskazujące | Płytka dotykowa TouchPad |  |  |
| zasilanie | Zasilacz zewnętrzny |  |  |
| kolor | Dokładnie: czarny |  |  |
| System operacyjny | System operacyjny zapewniający pełną kompatybilność z oprogramowaniem zamawiającego KS-Medis produkcji firmy Kamsoft S.A., oraz zapewniający połączenie do domeny w ramach usługi katalogowej Microsoft Active Directory Domain Services. System powinien być preinstalowany na komputerach, w polskiej wersji językowej, posiadać aktualne wsparcie producenta i certyfikat legalności. Licencja na system operacyjny bez ograniczeń czasowych |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Mysz bezprzewodowa optyczna/laserowa z trzema przyciskami i rolką, linka zabezpieczająca, torba z rączką na laptopa – kompatybilna z laptopem |  |  |
| Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności |  |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |  |