Numer referencyjny: ZSR.KG.RK.271-010/24

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do formularza oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla samochodu – bus do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą

.

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania dla pojazdu | 3 |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż 2024 roku. |  |
|  | Liczba miejsc do siedzenia - 9 z kierowcą. Wszystkie miejsca wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, moc min. 170 KM, Moment obrotowy min 400 Nm, Rodzaj paliwa Diesel |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna |  |
|  | Norma EURO 6 EA |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 kg. |  |
|  | Felgi stalowe z oponami letnimi min 16" 5 szt. Felgi stalowe z oponami zimowymi min 16" 5 szt. . System monitorowania ciśnienia w oponach. Pełnowymiarowe koło zapasowe. Chlapacze z przodu i z tyłu. |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu oraz kamera cofania z ekranem min 7” |  |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Pojemność bagażnika min 900 l |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie i tylne. |  |
|  | Reflektory główne LED |  |
|  | Lampy doświetlające zakręty |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], System stabilizacji toru jazdy [ESP], System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania [ASR], System wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Szyby boczne w kabinie kierowcy i pasażerów sterowane elektrycznie. Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części pojazdu w przestrzeni pasażerskiej. |  |
|  | Immobiliser fabryczny. |  |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i dla kierowcy i pasażera. |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia. |  |
|  | Składany tylny rząd siedzeń |  |
|  | Centralny zamek zdalnie sterowany z 2 pilotami. |  |
|  | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Regulacja indywidualna oparć foteli w 2 i 3 rzędzie. |  |
|  | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą. |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna dwu-strefowa z nawiewem dla pasażerów z tyłu |  |
|  | Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe. |  |
|  | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. |  |
|  | Funkcje Android Auto + system multimedialny. |  |
|  | Składany ostatni rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu . |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |
|  | Tempomat aktywny |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
|  | Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa min. 1 kg – 1szt. |  |
|  | Hak holowniczy fabryczny, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy. Dodatkowa przejściówka na 7 pin. |  |
|  | Gniazdo 12 V w przedziale kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Tylne drzwi przeszklone lub częściowo przeszklone z ogrzewaną szybą i wycieraczka |  |
|  | Podłoga w kabinie kierowcy, w przestrzeni pasażerskiej oraz bagażowej wyłożona materiałem łatwo zmywalnym |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 2 lata bez limitu km |  |
|  | Ubezpieczenie pojazdu OC, NW oraz AC |  |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, - dokumenty gwarancyjne. |  |