OPIS ZAMÓWIENIA

W ramach zadania zostanie zrealizowany: Remont lokalu położonego przy

ul. Nawojowskiej 43 polegający na adaptacji pomieszczeń świetlicy na dwa mieszkania.

Założenia ogólne dla inwestycji:

Istniejąca świetlica zostanie przekształcona w dwa mieszkania. Przewiduje się wykonanie jednego mieszkania składającego się z pokoju, łazienki i kuchni oraz drugiego składającego się z pokoju, kuchni, łazienki i korytarza.

Inwestor przewiduje wykonać:

- Roboty budowlane, w tym, wyburzenie ścian działowych, zamurowanie otworów drzwiowych, przebicie otworów drzwiowych, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie posadzek, licowanie ścian i podłóg płytkami, malowanie.

- Roboty elektryczne w tym przeniesienie głównej tablicy, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w dwóch mieszkaniach wraz z gniazdami i włącznikami.

- Roboty wod kan w tym wykonanie studni wodomierzowej na zewnątrz budynku, likwidacja głównego zaworu wody znajdującego się w lokalu modernizacja instalacji wod kan wykonanie podejść i odpływów do armatury. Doprowadzenie instalacji wod kan do nowo projekrowanej kuchni i łazienki.

W ofercie należy uwzględnić wyposażenie mieszkań w kuchnie elektryczne, zlewozmywaki, ubikacje, umywalki i brodziki.