PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| Temat projektu: | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej w miejscowościach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia- Jurata wraz z miejscami postojowymi" |
| --- | --- |
| Miejscowość: | Jastarnia, Jurata |
| Działki: | 4 ark. 29, obręb Jastarnia 29 jednostka ewidencyjna 221102_4 Jastarnia miasto, 13, 14, obręb Jurata jednostka ewidencyjna 221102_5 Jastarnia gmina |
| Inwestor i Zamawiający: | Gmina Jastarnia ul. Portowa 24 84-140 Jastarnia |

Kategoria robót budowlanych:

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

| Zespół projektowy | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Mateusz Jezierski | 97/Gd/2002 w sp. konstrukcyjno - budowlanej |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Celina Jezierska | 229/Gd/01 w sp. konstrukcyjno - budowlanej |  |

GDYNIA – październik 2022

Projekt zagospodarowania terenu

Spis treści

1	Część ogólna	3

1.1	Inwestor i zleceniodawca dokumentacji	3

1.2	Podstawa opracowania	3

1.3	Przedmiot i zakres projektu	4

2	Część techniczna	5

2.1	Stan istniejący	5

2.2	Warunki gruntowo- wodne	5

2.3	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	6

2.4	Stan projektowany	7

2.4.1	Parametry techniczne	7

2.4.2	Plan sytuacyjny	7

2.4.3	Ruch na DW 211 wg GPR 2020	8

2.4.4	Przekrój podłużny i poprzeczny	8

2.4.5	Kolorystyka nawierzchni	8

2.4.6	Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni	9

2.4.7	Rozbiórki	10

2.4.8	Oświetlenie drogowe	10

2.4.9	Odwodnienie	10

2.4.10	Sieć energetyczna	10

2.4.11	Sieć teletechniczna	11

2.4.12	Sieć wodociągowa	11

2.4.13	Oznakowanie	11

2.4.14	Sieć gazowa	11

2.4.15	Urządzenia towarzyszące	11

2.4.16	Zieleń	11

2.4.17	Ochrona konserwatorska	18

2.4.18	Ochrona środowiska i prace zabezpieczające	18

2.4.19	Gospodarka odpadami	19

2.4.20	Obszar oddziaływania obiektu	22

2.4.21	Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego	23

3	Charakterystyka ekologiczna	23

4	Zestawienie powierzchni	23

5	Ochrona przeciwpożarowa	24

6	Odstępstwa od przepisów prawa budowlanego	24

7	Oświadczenie projektantów i sprawdzających	25

8	Kopie uprawnień i zaświadczeń z izby inżynierów budownictwa	26

Spis rysunków

Rys. 1.0	Plan orientacyjny	skala 1 : 10 000

Rys. 2.1-2.3	Projekt zagospodarowania terenu	skala 1 : 500

# Część ogólna

## Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcą dokumentacji jest:

Gmina Jastarnia

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

## Podstawa opracowania

Zgodnie z §115 3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w prawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych dla przebudowy drogi publicznej,  w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu  przebudowy drogi publicznej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy techniczno- budowlane obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią:

- formalna umowa,

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.poz.1643 z dnia 01.08.2019 r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2021, poz. 2454).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 988,1002,1768,1783).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. , poz. 2311 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2021 r. poz. 1170).

- Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, 2368 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016 r. poz. 1131).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2022poz. 1029).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 176).

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 2916, 1726).

- Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

- Wytyczne projektowanie skrzyżowań drogowych (GDDP – Warszawa 2001).

- Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim ( 20 kwietnia 2022 wersja 3.16).

## Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej, chodnika i ciągu pieszo- rowerowego w miejscowościach Jastarnia i Jurata oraz na odcinku pomiędzy wskazanymi miejscowościami.

Zakres opracowania obejmuje budowę ścieżki rowerowej, przebudowę ciągów pieszych, budowę ciągu pieszo- rowerowego, przebudowę zjazdów, wymianę wpustów deszczowych, niezbędną wycinkę istniejącej zieleni, wykonanie terenów zielonych, niezbędną przebudowę infrastruktury technicznej w celu usunięcia kolizji z przebudowywana drogą wojewódzką nr 216.

Zakres projektowanych robót budowlanych nie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Analizowana droga wojewódzka zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Jastarnia, w Jastarni i Juracie.

# Część techniczna

## Stan istniejący

Dokumentacja projektowa przebudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 216 obejmuje odcinek Jastarnia- Jurata od zjazdu w okolicach Zatoki Komfortu w Jastarni do ul. Kasztanowej w Juracie. Teren inwestycji przebiega częściowo w obszarze zabudowanym i częściowo w obszarze niezabudowanym.

Na analizowanym odcinku droga wojewódzka nr 216 jest drogą jednojezdniową dwupasową o jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.

Szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi od 6.0 do 8,3 m i została poszerzona na łukach poziomych. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zlokalizowany jest ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej. Prawa krawędź jezdni w obszarze niezabudowanym ograniczona jest  poboczem gruntowym szerokości około 1,0 m za którym częściowo poza pasem drogowym znajduje się ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, betonowej lub z płyt betonowych, natomiast w granicach terenu zabudowanego występuje chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.

Na odcinku objętym opracowaniem zlokalizowane są dwa przystanki autobusowe.

Zjazd z drogi wojewódzkiej wykonane są o nawierzchni z betonu asfaltowego lub elementów betonowych.

Pas drogowy porośnięty jest zielenią niską, krzewami i krzakami z lokalnie występującym zadrzewieniem.

W stanie istniejącym, na analizowanym obszarze występują następujące sieci: energetyczna, oświetleniowa, telekomunikacyjna, wodociągowa oraz kanalizacji deszczowej .

## Warunki gruntowo- wodne

Według opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonanej przez firmę: „GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna”.

Badany teren położony jest na odcinku Jastarnia- Jurata. Powierzchnia terenu jest płaska, wzniesiona od 1.8  do 2.8 m n.p.m. Pod względem morfologicznym stanowi fragment półwyspu helskiego.

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich. Utwory holoceńskie: nasypy niekontrolowane, gleba, piaski drobne.

Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono a głębokościach od 1,4 do 2,4 m. Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych,  w oparciu o normę PN-81/B-03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziału na warstwy wyłączono glebę i nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne nie mogą być jednoznacznie określone pod względem cech fizyko- mechanicznych.

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

- Warstwa I

Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,52.

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można wyciągnąć następujące wnioski:

- Zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia oprócz gleby i nasypów niekontrolowanych. Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: I,

- Nasypy niekontrolowane i glebę, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża, a ewentualne nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną.

- Grunty warstw I są dobre i niewysadzinowe,

- Podłoże należy traktować jako warstwowane,

- W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami.

- Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

- W wypadku konieczności odwodnienia wykopów należy pamiętać o tym, aby nie

naruszyć naturalnej struktury gruntów (rozluźnić piasków),

- Wahania wód gruntowych szacuje się na ± 1,0 m w stosunku do podanego                       w dokumentacji.

- Projektowany obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej  o prostych warunkach gruntowo-wodnych bez potrzeby wykonywania dalszych badań podłoża gruntowego.

## Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres planowanego przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionego:

- uchwałą Rady Miejskiej Jastarni nr XI/103/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w którym teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej określony został jako KDZ,

- uchwałą Rady Miejskiej Jastarni nr XXVII/283/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w którym teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej określony został jako 01KDG

- uchwałą Rady Miejskiej Jastarni nr XXXVIII/276/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. 
w którym teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej określony został jako 092.KDG

- uchwałą Rady Miejskiej Jastarni nr XXXIII/344/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. 
w którym teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej określony został jako 06KDG.

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## Stan projektowany

### Parametry techniczne

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.)

| Parametr techniczny | Wielkość |
| --- | --- |
| Ścieżka rowerowa w terenie zabudowanym | 2,0 m (bez krawężnika i obrzeża) |
| Ścieżka rowerowa poza terenem zabudowanym | 3,0 m (bez krawężnika i obrzeża) |
| Ciąg pieszo- rowerowy | 3,0 m (bez krawężnika i obrzeża) |
| Chodnik | 1,5 m (bez krawężnika i obrzeża) |

### Plan sytuacyjny

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Jastarnia i Jurata od zjazdu w okolicach Zatoki Komfortu w Jastarni do ul. Kasztanowej w Juracie polegającą na budowie i przebudowie ścieżki rowerowej, przebudowie ciągów pieszych, budowie ciągu pieszo- rowerowego, przebudowie zjazdów, wymianie wpustów kanalizacji deszczowej, niezbędnej wycince istniejącej zieleni, wraz z wykonaniem terenów zielonych, oznakowania pionowego i poziomego i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu oraz niezbędnej przebudowie infrastruktury technicznej w celu usunięcia kolizji z przebudowywana drogą wojewódzką nr 216.

Inwestycja została zlokalizowana w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

Od początku opracowania do km 0+257 w miejscu istniejącej ścieżki rowerowej zaprojektowano ścieżkę rowerową i ciąg pieszy oddzielony od krawędzi jezdni terenem zielonym szerokości 1,0 m lub opaską szerokości 0,5 m wykonaną z elementów betonowych. Szerokość ścieżki rowerowej wynosi 2,0 m natomiast szerokość chodnika jest równa 1.5 m.

Od km 0+257 do km 0+289 w okolicach istniejącego przystanku zaprojektowano ciąg pieszo- rowerowy o szerokości min. 3.0 m. Istniejącą wiatę przystankową przewidziano do wymiany oraz przestawienia.

Na odcinku od km 0+289 do zjazdu w km 1+232 zaprojektowano ścieżkę rowerową szerokości 3,0 m oddzieloną od krawędzi jezdni poboczem i terenem zielonym. Istniejącą barierę drogową przeznaczono do likwidacji. W miejscu likwidowanej bariery w celu ochrony pobocza przed parkującymi pojazdami zaprojektowano słupki u-12c

Od zjazdu w km 1+232 do skrzyżowania z ul. Księdza Gołębiowskiego w km 1+423 znajduje się wyremontowany odcinek ścieżki rowerowej o nawierzchni betonowej. Na wskazanym odcinku zaprojektowano umocnienie ścieżki rowerowej obustronnym poboczem gruntowym oraz pobocze przy istniejącej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.

Od skrzyżowania z ul. Księdza Gołębiowskiego wzdłuż krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej zaprojektowano budowę ciąg pieszo- rowerowy o szerokości 3,0 m.  Istniejącą wiatę przystankową przewidziano do wymiany oraz przestawienia.

Zaprojektowano wymianę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.

Drzewa i krzaki kolidujące z projektowana infrastrukturą przewidziano do usunięcia. Projektowane tereny zielone należy pokryć warstwą humusu grubości 10 cm i obsiać mieszanką traw.

### Ruch na DW 211 wg GPR 2020

Średni dobowy ruch roczny na odcinku objętym opracowaniem przyjęto na podstawie GPR 2020 wg punktu pomiarowego 22620 Jastarnia- Hel. Rodzajowa struktura ruchu rozkłada się wg poniższego zestawienia w Tablicy 1

Tablica 1 Rodzajowa struktura ruchu na DW 216 odc. Jastarnia- Hel

| Nazwa odcinka | SDRR pojazdów silnikowych ogółem | Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Motocykle | Samochody osobowe mikrobusy | Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | Samochody ciężarowe |  | Autobusy | Ciągniki rolnicze |
|  |  |  |  |  | bez przyczep | z przyczepami |  |  |
|  | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę |
| Jastarnia-Hel | 4 533 | 85 | 4 066 | 273 | 62 | 18 | 9 | 22 |

### Przekrój podłużny i poprzeczny

Przekrój poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny 2%. Pochylenie podłużne zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego terenu oraz niwelety krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Poza terenem zabudowanym niweleta została wyniesiona około 20 cm ponad istniejący teren.

### Kolorystyka nawierzchni

- Ścieżka rowerowa

Ścieżkę rowerową zaprojektowano o warstwie ścieralnej z kostki betonowej 10x20 cm bezfazowej,  w kolorze czerwonym.

- Ciąg pieszo- rowerowy

Ciąg pieszo- rowerowy zaprojektowano o warstwie ścieralnej z kostki betonowej 10x20 cm, bezfazowej, w kolorze grafitowym.

- Chodnik i opaska

Chodnik i opaskę zaprojektowano o warstwie ścieralnej z kostki betonowej 10x20 cm, z fazą, w kolorze szarym.

- Zjazdy

Zjazdy w obrębie ścieżki rowerowej zaprojektowano o warstwie ścieralnej z kostki betonowej 10x20 cm bezfazowej,  w kolorze czerwonym.  Zjazdy w obrębie ciągu pieszo- rowerowego zaprojektowano o warstwie ścieralnej z kostki betonowej 10x20 cm w kolorze grafitowym. Zjazdy w obrębie chodnika i opaski oraz poza ścieżką rowerową i ciągiem pieszo- rowerowym zaprojektowano o warstwie ścieralnej z kostki betonowej 10x20 cm w kolorze szarym.

Na zjazdach zachowano została ciągłość nawierzchni.

### Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo- rowerowego oraz zjazdów.

Warunki gruntowe są zgodnie z opinią geotechniczną.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać następujące roboty przygotowawcze:

- zdjąć warstwę humusu,

- dogęścić występujące grunty,

- ewentualne obniżenie poziomu dna wykopu pod wpływem zagęszczenia uzupełnić gruntem zasypowym.

Należy wykonać badania nośności podłoża w celu określenia rzeczywistych parametrów, tj. nośności podłoża i jego zagęszczenia. Dopuszcza się stosowanie zarówno płyty statycznej VSS, jak i lekkiej płyty dynamicznej.

W przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi, 
a otrzymanymi z badań, ewentualne zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

Lokalizacja poszczególnych nawierzchni przedstawiona została na planie sytuacyjnym.

Przyjęto następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni:

#### Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa 10x20 cm z fazą w kolorze szarym 	6 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4	3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30	15 cm

- ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2,0	15 cm

#### Konstrukcja ciągu pieszo- rowerowego:

- kostka betonowa 10x20 cm bez fazy w kolorze grafitowym	6 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4	3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30	15 cm

- ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2,0	15 cm

#### Konstrukcja ścieżki rowerowej:

- kostka betonowa 10x20 cm bez fazy w kolorze czerwonym	6 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4	3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30	15 cm

- ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2,0	15 cm

#### Konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa 10x20 cm w kolorze czerwonym/ grafitowym/ szarym	8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4	3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30	20 cm

- ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2,0	20 cm

### Rozbiórki

Zaprojektowano rozbiórkę ścieżki rowerowej, chodników, powierzchni utwardzonych oraz zjazdów. Istniejące wpusty deszczowe przewidziano do wymiany. Krawędź jezdni należy dociąć pod projektowany krawężnik. Drzewa i krzaki z terenu pasa drogowego 
w obrębie projektowanej infrastruktury przewidziano do usunięcia.

### Oświetlenie drogowe

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci oświetleniowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie.

### Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych terenów utwardzonych dzięki projektowanym spadkom podłużnym i poprzecznym zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone w granicach pasa drogowego.

### Sieć energetyczna

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie.

### Sieć teletechniczna

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące włazy przewidziano do regulacji wysokościowej.

### Sieć wodociągowa

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci wodociągowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące włazy przewidziano do regulacji wysokościowej.

### Oznakowanie

Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odrębną dokumentację techniczną.

### Sieć gazowa

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące włazy przewidziano do regulacji wysokościowej.

### Urządzenia towarzyszące

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Istniejące włazy i zasuwy uzbrojenia podziemnego przewidziano do regulacji wysokościowej.

### Zieleń

Drzewa, krzaki i krzewy kolidujące z projektowaną infrastrukturą przewidziano do usunięcia. Na terenach zielonych należy wykonać warstwę humusu o gr. 10 cm 
i obsadzić mieszanką traw.

Zestawienie zieleni do usunięcia

| lp. | nr drzewa | nazwa gatunkowa | obwód pnia | witalność drzew | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [cm] |  |  |
| 1 | 4 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 104 | 1 | pochylone |
| 2 | 7 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 53 | 0 | narośl na pniu |
| 3 | 9 | klon zamszowaty Acer velutinum | 88 | 0 | rozwidlenie U-kształtne |
| 4 | 10 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 138 | 0 |  |
| 5 | 11 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 173 | 0 | ubytek powierzchniowy |
| 6 | 14 | lipa drobnolistna Tilia cordata | 75 | 0 | formowana korona |
| 7 | 57 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 88 | 1 | bluszcz na pniu |
| 8 | 58 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 91 | 1 | bluszcz na pniu |
| 9 | 59 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 60 | 0 |  |
| 10 | 60 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 82 | 0 |  |
| 11 | 61 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 122 | 0 |  |
| 12 | 63 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 110 | 0 |  |
| 13 | 66 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 113 | 0 |  |
| 14 | 71 | topola osika Populus tremula | 35 | 0 |  |
| 15 | 72 | topola osika Populus tremula | 50 | 0 |  |
| 16 | 74 | wierzba Salix sp. | 45 | 1 |  |
| 17 | 75 | wierzba Salix sp. | 30+65 | 1 | grupa młodych drzew, samosiewów, ok. 9m2 |
| 18 | 76 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 38 | 0 |  |
| 19 | 77 | grab pospolity Carpinus betulus | 28 | 0 |  |
| 20 | 79 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 75 | 0 |  |
| 21 | 80 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 35+25 | 0 |  |
| 22 | 89 | lipa drobnolistna Tilia cordata | 44 | 0 |  |
| 23 | 90 | lipa drobnolistna Tilia cordata | 47 | 0 |  |
| 24 | 91 | lipa drobnolistna Tilia cordata | 16+65 | 0 | wielopień, forma odroślowa |
| 25 | 98 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 135 | 0 |  |
| 26 | 99 | dąb szypułkowy Quercus robur | 85 | 0 |  |
| 27 | 100 | jarząb pospolity Sorbus aucuparia | 31 | 1 |  |
| 28 | 101 | jarząb pospolity Sorbus aucuparia | 44+25 | 1 |  |
| 29 | 103 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 107 | 0 |  |
| 30 | 104 | jarząb pospolity Sorbus aucuparia | 38 | 0 |  |
| 31 | 105 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 38 | 0 |  |
| 32 | 107 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 119 | 0 |  |
| 33 | 108 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 110 | 0 |  |
| 34 | 109 | jarząb pospolity Sorbus aucuparia | 30+40 | 1 | ubytek powierzchniowy |
| 35 | 116 | klon zwyczajny Acer platanoides L. | 50 | 0 |  |
| 36 | 117 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 25 | 1 |  |
| 37 | 124 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 132 | 0 | pochylone, ubytek powierzchniowy |
| 38 | 126 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 182 | 0 |  |
| 39 | 127 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 166 | 0 |  |
| 40 | 128 | olsza czarna Alnus glutinosa | 91 | 0 |  |
| 41 | 129 | olsza czarna Alnus glutinosa | 79 | 0 |  |
| 42 | 131 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 113 | 0 |  |
| 43 | 137 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 50 | 1 |  |
| 44 | 138 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 100 | 1 |  |
| 45 | 142 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 148 | 1 |  |
| 46 | 143 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 135 | 0 |  |
| 47 | 144 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 53 | 0 |  |
| 48 | 145 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 38 | 1 |  |
| 49 | 146 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 144 | 0 |  |
| 50 | 147 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 88 | 0 |  |
| 51 | 150 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 44 | 0 |  |
| 52 | 156 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 119 | 0 |  |
| 53 | 157 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 126 | 2 | ubytek powierzchniowy |
| 54 | 158 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 100 | 2 | ubytek powierzchniowy |
| 55 | 160 | topola osika Populus tremula | 44 | 0 |  |
| 56 | 162 | topola osika Populus tremula | 38 | 0 |  |
| 57 | 163 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 129 | 0 |  |
| 58 | 167 | topola osika Populus tremula | do 30 |  | grupa młodych drzew, samosiewów do 10 lat, ok .77m2 |
| 59 | 168 | topola osika Populus tremula | 113 | 1 |  |
| 60 | 169 | topola osika Populus tremula | 104 | 0 |  |
| 61 | 171 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 85 | 1 | pochylone |
| 62 | 172 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 138 | 0 | pochylone, na skarpie |
| 63 | 173 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 110 | 0 | pochylone, na skarpie |
| 64 | 174 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 69 | 0 |  |
| 65 | 175 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 60 | 0 |  |
| 66 | 176 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 63 | 0 |  |
| 67 | 177 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 63 | 0 |  |
| 68 | 178 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 53 | 0 |  |
| 69 | 179 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 57 | 0 |  |
| 70 | 180 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 94 | 1 |  |
| 71 | 183 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 97 | 1 |  |
| 72 | 186 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 66 | 0 |  |
| 73 | 187 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 69 | 0 |  |
| 74 | 193 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 104 | 0 |  |
| 75 | 195 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 148 | 0 |  |
| 76 | 196 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 151 | 0 |  |
| 77 | 197 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 144 | 0 |  |
| 78 | 198 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 72+79 | 1 |  |
| 79 | 202 | jarząb pospolity Sorbus aucuparia | 44 | 4 | martwe |
| 80 | 205 | olsza czarna Alnus glutinosa | 116 | 0 | odrośla |
| 81 | 206 | dąb szypułkowy Quercus robur | 107 | 0 |  |
| 82 | 208 | klon zwyczajny Acer platanoides L. | 44 | 0 |  |
| 83 | 209 | olsza czarna Alnus glutinosa | 144 | 0 | odrośla |
| 84 | 211 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 151 | 0 |  |
| 85 | 212 | jarząb pospolity Sorbus aucuparia | 47 | 0 |  |
| 86 | 213 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 113 | 0 |  |
| 87 | 216 | dąb szypułkowy Quercus robur | 44 | 0 |  |
| 88 | 217 | dąb szypułkowy Quercus robur | 82 | 0 |  |
| 89 | 218 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 122 | 0 |  |
| 90 | 219 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 28 | 0 |  |
| 91 | 220 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 28 | 0 |  |
| 92 | 222 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 25 | 0 |  |
| 93 | 223 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 50 | 0 |  |
| 94 | 224 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 110 | 0 |  |
| 95 | 225 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 38 | 0 |  |
| 96 | 226 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 35 | 0 |  |
| 97 | 227 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 63 | 0 |  |
| 98 | 228 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 119 | 0 |  |
| 99 | 230 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 31 | 0 |  |
| 100 | 231 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 60 | 0 |  |
| 101 | 232 | jarząb pospolity Sorbus aucuparia | od 9 do 30 | 1 | wielopień, forma odroślowa |
| 102 | 233 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 53 | 1 |  |
| 103 | 235 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 94 | 0 |  |
| 104 | 236 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 119 | 0 |  |
| 105 | 238 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 88 | 1 |  |
| 106 | 239 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 119 | 0 | oznaczenie szlaku |
| 107 | 240 | dąb szypułkowy Quercus robur | 60 | 0 |  |
| 108 | 241 | dąb szypułkowy Quercus robur | 50 | 0 |  |
| 109 | 242 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 110 | 0 |  |
| 110 | 243 | mirabela Prunus domestica | 28 | 1 |  |
| 111 | 245 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 113 | 0 |  |
| 112 | 246 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 138 | 0 |  |
| 113 | 249 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 91 | 0 |  |
| 114 | 250 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 69 | 0 |  |
| 115 | 251 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 85 | 0 |  |
| 116 | 252 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 113 | 0 |  |
| 117 | 253 | mirabela Prunus domestica | do 16 | 1 | forma krzewiasta |
| 118 | 254 | jarząb pospolity Sorbus aucuparia | 19 | 1 |  |
| 119 | 255 | jarząb pospolity Sorbus aucuparia | 19 | 1 |  |
| 120 | 256 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 44 | 2 |  |
| 121 | 257 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 50 | 4 | martwe |
| 122 | 258 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 66 | 0 |  |
| 123 | 259 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 151 | 0 |  |
| 124 | 260 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 141 | 0 |  |
| 125 | 261 | dąb szypułkowy Quercus robur | 35 | 0 |  |
| 126 | 262 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 138 | 1 |  |
| 127 | 263 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 138 | 0 |  |
| 128 | 264 | wiśnia ptasia Prunus avium | 47 | 1 | pochylone |
| 129 | 265 | dąb szypułkowy Quercus robur | 229 | 0 | drzewo okazałe, cenne z uwagi na parametry |
| 130 | 268 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 113 | 0 | pochylone |
| 131 | 269 | ligustr pospolity Ligustrum vulgare, jarząb pospolity Sorbus aucuparia, | 0 |  | grupa krzewów i samosiewów <10 lat, ok. 13m2 |
| 132 | 270 | jarząb pospolity Sorbus aucuparia | 25+25+29 | 1 |  |
| 133 | 271 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 151 | 0 | pochylone |
| 134 | 272 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris | 154 | 0 | pochylone |
| 135 | 282 | klon jawor Acer pseudoplatanus L. | 79+64 | 0 |  |
| 136 | 284 | klon jawor Acer pseudoplatanus L. | 85 | 0 |  |
| 137 | 290 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 94 | 0 |  |
| 138 | 291 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 91 | 0 | pozostałość gniazda sroki |
| 139 | 292 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 126+136 | 0 |  |
| 140 | 293 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 129 | 0 |  |

### Ochrona konserwatorska

Nieruchomość objęta przedmiotową inwestycją nie jest wpisana do rejestru zabytków, a także nie jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

### Ochrona środowiska i prace zabezpieczające

Realizacja inwestycji powodować będzie następujące rodzaje wprowadzanych do środowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone pasa drogowego oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej. Planując zastosowanie rozwiązań w zakresie ochrony wód powierzchniowych należy stwierdzić, że nie zachodzi znaczące zagrożenie zanieczyszczeniami pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania rozbudowywanego terenu. Skuteczność zastosowanych rozwiązań zarówno w sytuacji normalnego funkcjonowania terenu oraz w sytuacjach awaryjnych w pełni zabezpiecza występujące tu zasoby wód powierzchniowych;

- wielkość i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dotyczą CO, węglowodory alifatyczne oraz węgla elementarnego, według prognozy będą spełniały dopuszczalne stężenia w perspektywie prognozowanych natężeń ruchu;

- na wartości parametrów klimatu akustycznego terenów bezpośrednio znajdujących się wokół projektowanego terenu ma wpływ przede wszystkim hałas komunikacyjny wywołany ruchem pojazdów samochodowych. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami ustalono, że zdefiniowaniu dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na odcinku przebiegu podlegać będą tereny istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopień uciążliwości hałasu drogowego jest przed wszystkim funkcją natężenia strumienia ruchu pojazdów samochodowych, średniej prędkości, potoku ruchu oraz procentowego udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu. Prognozowany zasięg oddziaływania hałasu nie wymaga podjęcia działań minimalizujących, do których zaliczyć należy budowę ekranów akustycznych, wymianę stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych wykup budynków bądź zmiana funkcji.

- powstające w trakcie budowy drogi odpady nie są zaliczone do odpadów niebezpiecznych i zgodnie z koncepcją budowy dróg mogą zostać one wytworzone 
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia na obecnym etapie nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań, powodujących konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko.

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu.

Materiały pochodzące z rozbiórki należy dokładnie usunąć z terenu budowy 
i obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na przyległych terenach zielonych.

### Gospodarka odpadami

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte 
z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować 
i prowadzić, tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

- zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli 
z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska.

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, 
o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady należy zbierać w sposób selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska,

- jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania.

Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko wówczas, gdy:

- nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów,

- pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane 
z zachowaniem wymagań określonych w ustawie.

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji.

Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji:

| Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej – gospodarki drzewostanem |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
| 17 02 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 02 | Szkło |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) |
| 17 03 | Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych |
| 17 03 01* | Asfalt zawierający smołę |
| 17 03 02 | Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 |
| 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe |
| 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 17 04 02 | Aluminium |
| 17 04 03 | Ołów |
| 17 04 04 | Cynk |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 17 04 06 | Cyna |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |
| 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 17 05 07* | Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne |
| 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
| 17 06 | Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| 17 08 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips |
| 17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| 17 09 | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu |
| 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć |
| 17 09 02* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) |
| 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |

Odpady wymienione poniżej /zawierające azbest/ oraz oznaczone [*] wymagają szczególnej ostrożności w trakcie składowania, przewożenia oraz w procesie utylizacji.

| 17 06 | Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| --- | --- |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |

Do rozbiórki obiektów zbudowanych z elementów azbestowych należy zatrudnić firmę posiadającą odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Zużyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi uprawniona do tego firma na specjalne składowisko.

### Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w działkach nr 4 ark. 29, obręb Jastarnia 29 jednostka ewidencyjna 221102_4 Jastarnia miasto, 13, 14, obręb Jurata jednostka ewidencyjna 221102_5 Jastarnia gmina.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami , zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Po zrealizowaniu inwestycji, na sąsiednich działkach będzie możliwe zachowanie parametrów określonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy na podstawie, których określono obszar oddziaływania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 Poz. 1376),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).

### Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Tereny objęte przedmiotowym opracowaniem nie są terenami górniczymi 
w rozumieniu przepisów ustawy, w związku z powyższym nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.

# Charakterystyka ekologiczna

Obszar inwestycyjny usytuowany jest w istniejącym pasie drogowym. Planowane zamierzenie nie będzie wiązało się ze zniszczeniem siedlisk przyrodnich mających istotne znaczenia dla danego rejonu. Nie zostanie również zniszczona roślinność chroniona. Przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter, w fazie eksploatacji nie będzie wiązało się z występowaniem emisji i zanieczyszczeń mogących powodować oddziaływanie na elementy przyrodnicze.

Mając na uwadze powyższe, realizacja i eksploatacja inwestycji nie wykażą negatywnego oddziaływania na bioróżnorodność terenu, zarówno w skali lokalnej, jak 
i regionalnej, nie wpłynie również na pozostałe elementy środowiska.

# Zestawienie powierzchni

- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8 cm, fazowanej w kolorze szarym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4  gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem 												1 067 m2

- Nawierzchnia ciągu pieszo- rowerowego z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8 cm, bezfazowej w kolorze grafitowym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4  gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem 								   439 m2

- Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8 cm, bezfazowej w kolorze czerwonym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4  gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem 										 4 453 m2

- Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8 cm, fazowanej w kolorze szarym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4  gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem 												   247 m2

- Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8 cm, fazowanej w kolorze czerwonym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4  gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem 												   122 m2

- Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 cm szarej  na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 3 cm 												  	     10 m2

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 							     64 m2

Razem 6 402 m2

1. Tereny zielone 4 365  m2

# Ochrona przeciwpożarowa

Zaprojektowane rozwiązania są zgodne z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

# Odstępstwa od przepisów prawa budowlanego

Zaprojektowane rozwiązania nie wymagają uzyskiwania odstępstw od przepisów  prawa budowlanego.

Opis sporządził:

mgr inż. Mateusz Jezierski

# Oświadczenie projektantów i sprawdzających

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani oświadczamy, że zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) projekt zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej 
w miejscowościach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia- Jurata wraz z miejscami postojowymi"

Działki nr: 4 ark. 29, obręb Jastarnia, 13, 14, obręb Jurata

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednocześnie oświadczamy, że został sporządzony projekt techniczny, dotyczący zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia projektanta określone w art. 20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

|  | Zespół projektowy | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża drogowa | Projektant | mgr inż. Mateusz Jezierski | 97/Gd/2002 w sp. konstrukcyjno - budowlanej |  |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Celina Jezierska | 229/Gd/01 w sp. konstrukcyjno - budowlanej |  |

Gdynia – 31 październik 2022

# Kopie uprawnień i zaświadczeń z izby inżynierów budownictwa